Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка круглошлифовального станка

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы услуги: высокоточная обработка внутренних и наружных поверхностей торцевых, цилиндрических и конических деталей из черных и цветных металлов, а также неметаллов путем шлифования торцом/периферией абразивного круга.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы услуги в рамках реализации задачи или проекта: обработка деталей штампов, приспособлений и специальной технологической оснастки применяемых при изготовлении и испытании металлокерамических корпусов.

- Технические требования к МТР, работам, услугам:

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристики поставляемого оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглошлифовальный станок | Станина станка должна быть жесткой конструкции и изготовлена из высококачественного серого чугуна. Станина должна быть предварительно подвергнута естественному старению. Нижний стол (ось Z) должен быть с направляющими скольжения прямая и «V» образного исполнения. Направляющие должны быть покрыты антифрикционным материалом. Точность направляющих должна обеспечиваться прецизионным оптическим инструментом-автоколлиматором. На станке возможна работа как в ручном, так и в полуавтоматическом предварительно заданном режиме. Ограждение станка должно полностью закрывать рабочую зону и иметь большие двери для свободного доступа ко всем деталям станка, должна быть блокировка двери в процессе работы станка |  |
|  |  | На станке имеется возможность выполнения всех стандартных операций шлифовки: |  |
|  |  | - Продольная цилиндрическая шлифовка; |  |
|  |  | - Цилиндрическая шлифовка врезкой; |  |
|  |  | - Шлифовка торца (торцом шлифовального круга) |  |
|  |  | - Шлифовка конуса; |  |
|  |  | - Внутренняя цилиндрическая шлифовка; |  |
|  |  | - Шлифовка внутренних торцов (торцом шлифовального круга). |  |
|  |  | Технические характеристики |  |
|  |  | Максимальные размеры заготовки (не мене), мм: |  |
|  |  | - в патроне (диаметр/длина) | Ø125х150 |
|  |  | - в центрах (диаметр/длина) | Ø270х500 |
|  |  | Расстояние между центрами (не более), мм | 500 |
|  |  | Высота центров (не менее), мм | 135 |
|  |  | Максимальный диаметр/длина наружного шлифования (в центрах) мм | Ø250/500 |
|  |  | Минимальный диаметр наружного шлифования (не более), мм | 1 |
|  |  | Диаметр шлифовки отверстия, мм | 10-80 |
|  |  | Максимальная глубина шлифования отверстия (не менее), мм | 150 |
|  |  | Максимальный вес заготовки (не менее) кг: |  |
|  |  | - между центрами | 25 |
|  |  | - в зажимной головке | 15 |
|  |  | Геометрическая точность станка с заводскими нормами (ГОСТ11654-90) не ниже класса | А |
|  |  | Допустимое отклонение от круглости при обработке в центрах (не более), мм | 0,001 |
|  |  | Допустимое отклонение от круглости при обработке в патроне (не более), мм | 0,0016 |
|  |  | Постоянство диаметра в продольном сечении достигаемое на образце изделии Ø32х315мм (не более), мм | 0,003 |
|  |  | Шероховатость наружной поверхности при обработке в центрах, мм | 0,0016 |
|  |  | Габаритные размеры станка (не более), мм: |  |
|  |  | - длина | 2500 |
|  |  | - ширина | 2200 |
|  |  | - высота | 2000 |
|  |  | Масса станка (не более), кг | 2800 |
|  |  | Количество управляемых осей (не менее) | 2 |
|  |  | Суппорт (ось Х), поперечное перемещение шлифовальной бабки |  |
|  |  | Максимальный ход оси (не менее), мм | 80 |
|  |  | Максимальная скорость оси (не менее), мм/мин | 6000 |
|  |  | Максимальная рабочая скорость (не менее), мм/мин | 3000 |
|  |  | Максимальное ускорение (не менее), м/с2 | 1 |
|  |  | Точность позиционирования с оптической линейкой (не более), мм | 0,001 |
|  |  | Передача | Через ШВП |
|  |  | Привод оси АС-серво-двигатель (не менее), Нм | 6 |
|  |  | Поворот суппорта | -300;+100 |
|  |  | Направляющие | Высокоточные направляющие качения, роликовые, автоматическая система смазки под давлением |
|  |  | Рабочий стол (ось Z), продольное перемещение |  |
|  |  | Максимальный ход оси (не менее), мм | 580 |
|  |  | Максимальная скорость оси (не менее), мм/мин | 8500 |
|  |  | Максимальная рабочая скорость (не менее), мм/мин | 3000 |
|  |  | Максимальное ускорение (не менее), м/с2 | 1 |
|  |  | Точность позиционирования с оптической линейкой (не более), мм | 0,001 |
|  |  | Передача | Через ШВП |
|  |  | Привод оси АС-серво-двигатель (не менее), Нм | 11 |
|  |  | Поворот суппорта | -300;+100 |
|  |  | Бабка изделия |  |
|  |  | Максимальное число оборотов (не менее), об/мин | 800 |
|  |  | Минимальное число оборотов (не более), об/мин | 63 |
|  |  | Регулировка числа оборотов | Бесступенчатая регулировка |
|  |  | Привод шпинделя двигателем мощностью (не менее), кВт | 0,75 |
|  |  | Конус шпинделя: |  |
|  |  | - наружный | А3 DIN 55 026 |
|  |  | - внутренний | МК4 |
|  |  | Диаметр отверстия через шпиндель (не менее), мм | 26 |
|  |  | Разворот шпинделя для шлифовки конуса: |  |
|  |  | - против часовой стрелки | 900 |
|  |  | Шлифовальная бабка для наружной шлифовки |  |
|  |  | Максимальное число оборотов (не менее), об/мин | 3000 |
|  |  | Минимальное число оборотов (не более), об/мин | 1100 |
|  |  | Регулировка числа оборотов | Бесступенчатая регулировка |
|  |  | Привод шпинделя двигателем мощностью (не менее), кВт | 4 |
|  |  | Размеры шлифовального круга | Ø400х40 (80 макс.)хØ127 |
|  |  | Окружная скорость круга (не более), м/сек | 45 |
|  |  | Поворот шлифовальной бабки | -300;+100 |
|  |  | Способ разворота | вручную |
|  |  | Гидравлическая задняя бабка |  |
|  |  | Максимальный ход раскрытия (не менее), мм | 20 |
|  |  | Конус | МК2 |
|  |  | Тонкая наладка цилиндричности, мм | ±0,04 |
|  |  | Усилие зажима | регулируемое |
|  |  | Тип перемещения задней бабки на рабочем столе | вручную |
|  |  | Гидравлическая приводная станция |  |
|  |  | Мощность двигателя насоса (не менее), кВт | 0,75 |
|  |  | Рабочее давление (не менее), бар | 8 |
|  |  | Емкость бака (не менее), л | 60 |
|  |  | Место установки | возле станка |
|  |  | В гидравлическую приводную станцию включены насос, клапаны, трубопроводы и фильтры, а также другие принадлежности, необходимые для питания станка маслом под давлением и для смазки направляющих |  |
|  |  | Устройство для очистки СОЖ |  |
|  |  | Мощность двигателя насоса (не менее), кВт | 0,55 |
|  |  | Рабочее давление, бар | 0,1-0,4 |
|  |  | Емкость бака (не менее), л | 200 |
|  |  | Место установки | возле станка |
|  |  | В устройство для очистки СОЖ включены водопровод, бак, магнитный очиститель, насосы и сопла |  |
|  |  | Устройство правки шлифовального круга |  |
|  |  | Место установки | задняя бабка |
|  |  | Присоединительный конус | МК1 |
|  |  | Электрооборудование |  |
|  |  | Род тока питающей цепи | трехфазный |
|  |  | Рабочее напряжение, В | 230/400±10 |
|  |  | Напряжение управления (не более), В | 24 |
|  |  | Общая установленная мощность (не более), кВт | 12 |
|  |  | Система управления |  |
|  |  | Модулярный PLC контроллер | Siemens Simatic S7-1500PLC (или эквивалент) |
|  |  | Контроль двигателя | Siemens Simatic S120 (или эквивалент) |
|  |  | Память (не менее), МБ: | 1 (для программ), 5 (для данных) |
|  |  | Количество независимых управляемых осей (не менее) | 2 |
|  |  | Пульт управления | панель и цветной TFT сенсорный экран |
|  |  | Защита (не менее), IP | 64 |
|  |  | Внутришлифовальное устройство |  |
|  |  | Присоединительное отверстие к шлифовальному шпинделю, мм | 80 |
|  |  | Мощность электродвигателя (для шпинделей с приводом через ремень), кВт | 0,55 |
|  |  | Способ регулировки | частотный регулятор |
|  |  | Внутришлифовальный шпиндель |  |
|  |  | Максимальное число оборотов (не менее), об/мин | 10000 |
|  |  | Минимальное число оборотов (не более), об/мин | 5000 |
|  |  | Мощность шпинделя (не менее), кВт | 0,55 |
|  |  | Диаметр шлифовального круга, мм | 25-63 |
|  |  | Диаметр шлифовки, мм | 30-80 |
|  |  | Максимальная глубина отверстия (не менее) | 150 |
|  |  | Внутришлифовальный шпиндель |  |
|  |  | Максимальное число оборотов (не менее), об/мин | 42000 |
|  |  | Минимальное число оборотов (не более), об/мин | 20000 |
|  |  | Мощность шпинделя (не менее), кВт | 0,55 |
|  |  | Диаметр шлифовального круга, мм | 5-25 |
|  |  | Диаметр шлифовки, мм | 10-30 |
|  |  | Максимальная глубина отверстия (не менее), мм | 65 |

В комплектацию оборудования входит:

- устройство правки шлифовального круга;

- комплект стандартных ключей и отжимной инструмент для снятия шлифовального круга;

- оправка для балансировки шлифовального круга;

- паспорт / руководство /инструкция по эксплуатации на русском языке, которое содержит всю необходимую информацию по устройству и техническому обслуживанию станка, нормы точности и жесткости, свидетельство о приемке, принципиальные электрические схемы на оборудование. (техническая документация на русском языке в электронном виде на электронном носителе в одном экземпляре и два на бумажном носителе. Для импортных комплектующих, текст руководства на русском языке);

- сплошной центр МК4;

- сплошной центр МК2;

- центр отрезной МК2;

- комплект поводков от Ø6 до Ø60мм;

- кожух шлифовального круга для ширины круга от 25 до 50мм;

- сопло охлаждающей жидкости 40мм;

- специальный центр с твердым сплавом МК4 - 5шт.;

- специальный центр отрезной с твердым сплавом МК2 – 5шт.;

- вращающийся центр с кончиком из твердого сплава МК2 – 2шт.;

- специальный центр с твердым сплавом МК4 – 5шт.;

- редукционная втулка МК4/МК2 – 5шт.;

- точная 3-х кулачковая зажимная головка Ø100мм;

- точная 4-х кулачковая зажимная головка Ø125мм;

- планшайба для прихвата деталей Ø125мм;

- комплект центрирующих цанг для зажима Ø от 2 до 10мм (17 цанг);

- комплект центрирующих цанг для зажима Ø от 2 до 10мм (11 цанг);

- механический быстродействующий зажим для центрирующих цанг;

- фланец для установки шлифовального круга шириной от 16 до 25мм – 2шт.;

- фланец для установки шлифовального круга шириной от 25 до 50мм – 2шт.;

- шлифовальный круг Ø400х32хØ127мм;

- шлифовальный круг Ø400х32хØ127мм (CBN);

- шлифовальный круг Ø400х32хØ127мм (Алмаз);

- приспособление для балансировки шлифовального круга;

- устройство динамической балансировки шлифовального круга;

- однозерновой алмаз 1,5 кар. с конической державкой МК1 для цилиндрической правки 10шт.;

- многозерновой (порошковый) алмаз с конической державкой МК1 для цилиндрической правки 10шт.;

- оптическая линейка для оси «Z» с цифровым дисплеем «Heidenhain» (или эквивалент), дискретность 0,0001 мм;

- оптическая линейка для оси «Х» с цифровым дисплеем «Heidenhain» (или эквивалент), дискретность 0,0001 мм;

- устройство для тонкого поворачивания рабочего стола (упор с индикатором);

- электронный ручной маховик с дискретностью 0,1/1,0/10 мкм;

- электронное устройство для измерения аксиального положения заготовки типа Renishaw (или эквивалент);

- магнитно-бумажный очиститель СОЖ;

- фильтр масляного тумана (всасывающее устройство частиц СОЖ с фильтром);

- смазочные материалы и СОЖ для обеспечения работоспособности оборудования, приобретаемого по данному ТЗ;

- запасные части на 8000 часов работы;

- внутришлифовальное устройство, подъемное;

- закрытый люнет для Ø от 30 до100мм;

- устройство правки шлифовального круга для внутренней шлифовки (установлено на рабочем столе);

- устройство для подачи СОЖ через бабку изделия;

- устройство для подачи СОЖ установленное на рабочем столе;

- внутришлифовальный шпиндель 10000 об/мин с набором оправок к шлифовальным кругам (Ø28х100, Ø32х120, Ø38х150мм) с двумя ременными шкивами для изменения числа оборотов (5000 об/мин и 10000 об/мин) с наборами кругов:

  - Ø40 х 40 х Ø20мм – 5шт

  - Ø50 х 40 х Ø20мм – 5шт

  - Ø63 х 40 х Ø32мм – 5шт

- внутришлифовальный шпиндель 42000 об/мин с набором оправок к шлифовальным кругам (Ø7х36, Ø9х45, Ø12х50, Ø16х65мм) с двумя ременными шкивами для изменения числа оборотов (20000 об/мин и 42000 об/мин) с наборами кругов:

  - Ø10 х 10 х Ø4мм – 5шт

  - Ø15 х 12 х Ø6мм – 5шт

  - Ø20 х 15 х Ø8мм – 5шт

  - Ø25 х 20 х Ø10мм – 5шт

- приспособление для смазки шпинделя масляным туманом;

- установочные опоры.

- Требования к поставщику/подрядчику:

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупок Оборудования не менее 2-х лет.

- Послепродажное обслуживание:

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика

  - В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

- Количество МТР/объем работ/объем услуг: 1 единица оборудования

- Предпочтительный срок поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки оборудования – 300 (Триста) календарных дней с момента подписания Договора. В общий срок поставки входит:

Срок изготовления Оборудования – в течение 240 (Двухсот сорока) календарных дней с момента подписания Договора

Срок доставки Оборудования – в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента изготовления.

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, инструктажа персонала на территории Заказчика – в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика.

- Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

  - Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

  - Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

- Требование к упаковке:

  - Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

  - Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

  - Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

- Требование к безопасности Товара

  - Сертификаты и разрешительная документация:

- Копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС;

  - Поставляемый Товар должен быть качественным и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

  - Поставляемый Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2023г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

  - Поставляемый Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.