Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Установка ультразвуковой очистки металлических комплектующих.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Замена изношенного оборудования основного производства новым, модернизация процесса очистки металлических комплектующих.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Установка герметичного типа предназначена для осуществления полного цикла очистки деталей и сборочных единиц (далее ДСЕ) от масложировых, водных и механических загрязнений, а также консервационных масел (масло И-20, LUBSEC AL 10 и др.) с использованием химического воздействия растворителей – трихлорэтилен (ГОСТ 9976-94), перхлорэтилен (ГОСТ Р 57836-2017), модифицированные спирты – в комбинации с ультразвуковой и механической ажитацией без деформации деталей.

Установка должна обеспечивать промывку и сушку следующих деталей:

- Детали прямоугольной формы с внутренним окном и без окна из материала Лента 29НК ГОСТ 14080-78, Фольга ПСр72 ТУ 48-1-384-90, Фольга ПСр72 ТУ 117-0714-289-2010, а также из медьсодержащих материалов толщинами от 0,04 до 2,0 мм размером от 2,2х2,7 мм до 57,2x66,2 мм. Единоразовая загрузка должна составлять 10000-20000 штук (россыпью). На данных деталях также присутствуют «водные загрязнения» (вода водопроводная с возможным содержанием соды и тринатрийфосфата). Объем воды содержащейся на поверхности загружаемых деталей до 0,1 л.

- Детали в форме «гвоздика» длиной от 4,6 до 20 мм из материала 29НК ГОСТ 14080-78 диаметром 0,45 мм.

- Детали сложной формы из материала лента 42Н ГОСТ 14080-78 толщиной 0,15 мм, 0,25 мм на дополнительной оснастке (приложение №1).

- Прямоугольные пластины размером 125х278 мм из материала лента 29НК, 42Н ГОСТ 14080-78 толщинами 0,15; 0,2; 0,25; 0,4 мм.

Ко всем деталям предъявляются повышенные требования:

– Не допускается деформация детали (значение неплоскостности до 0,05 мм);

– Не допускаются вмятины, царапины глубиной более 0,01 мм.

– Не допускаются пятна, разводы, остатки растворителя на поверхности деталей.

Вес единоразовой загрузки деталей составляет не более 6 кг.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

Оборудование должно осуществлять следующие режимы обработки очищаемых деталей с возможностью их комбинирования в автоматическом режиме без участия оператора:

- струйная промывка горячим растворителем;

- заполнение растворителем рабочей камеры с полным погружением корзины с деталями;

- ультразвуковая очистка в растворителе;

- вращение корзины с деталями;

- покачивание корзины с деталями (регулируемый угол наклона);

- обработка в парах растворителях;

- вакуумная сушка.

Полный цикл (очистка + сушка) не менее 2-3 загрузок в час.

Установка должна реализовывать следующий возможный технологический процесс с возможностью его изменения:

- Загрузка деталей, уложенных в корзину.

- Вакуумирование рабочей камеры.

- Струйная предварительная промывка деталей горячим растворителем.

- Погружная промывка деталей с ультразвуковым побуждением и одновременным вращением/покачиванием корзины с ДСЕ в горячем растворителе.

- Ополаскивание деталей в дистиллированном растворителе.

- Обработка деталей парами растворителя.

- Сушка деталей, осуществляемая обдувом воздуха при его циркуляции в замкнутом контуре с отделением и конденсацией паров растворителя в накопительный бак.

- Вакуумная сушка деталей, вскипание остатков растворителя с поверхности деталей из труднодоступных мест за счет вакуумирования.

- Выгрузка деталей.

После реализации процесса установка должна сигнализировать об этом соответствующим сообщением на сенсорном экране управления и звуковым сигналом.

Состав установки:

В состав установки должны входить следующие составные части:

- Герметичная вакуум-прочная камера очистки с фронтальной загрузкой, имеющая транспортную систему загрузки корзины с очищаемыми деталями, загрузочный стол, автоматически закрывающуюся крышку, снабженную необходимыми блокировками от ложного срабатывания, срабатывания при не полностью погруженной в камеру корзины с деталями, а также с защитой от случайного или преднамеренного открытия при заполненной растворителем камере. При открытой камере установки должна обеспечиваться подсветка загрузочного люка и столика встроенным освещением.

- Регенератор растворителя с производительностью, обеспечивающей каждый цикл работы установки растворителем с требуемыми показателями. Качество регенерированного растворителя должно удовлетворять требованиям: чистота по механическим частицам по ГОСТ 17216-2001 не хуже 3-го класса, остаточное содержание масла в растворителе после регенерации – не более 0,1 мг/литр. Также должен быть предусмотрен процесс отделения воды из растворителя.

- Накопительный сосуд для регенерированного растворителя, выполненный по технологии и имеющий конструкцию, гарантирующие сохранение степени чистоты регенерированного растворителя на протяжении всего жизненного цикла функционирования установки (не менее 10 лет). Появление следов коррозии на внутренних поверхностях сосуда и ухудшение класса чистоты вследствие этого не допускается.

- Накопительный сосуд для растворителя, сливаемого из камеры. Конструкция сосуда должна обеспечивать возможность его периодического осмотра и очистки от мелкого шлама внешними средствами.

- Установка должна иметь встроенные средства создания вакуума в рабочей камере.

- Система ультразвуковой очистки с частотой ультразвука при ультразвуковом воздействии 30-48 кГц, мощностью колебаний ультразвука, вводимого в рабочую камеру не менее 1,5 кВт для обеспечения полной очистки ДСЕ от масложировых и водных загрязнений.

- Система подогрева камеры перед выгрузкой деталей из камеры очистки для предотвращения появления конденсата на поверхности деталей, а также подтеков и пятен от растворителя.

- Сборник загрязнений, удаленных с деталей, имеющий конструкцию, препятствующую случайному проникновение загрязнений во внешнюю среду при манипуляции со сборником такие как его присоединение-отсоединение.

При переходе с одного моющего средства на другой переналадка не должна включать установку/замену дополнительных агрегатов.

Как в процессе эксплуатации, так и в выключенном состоянии установка должна обеспечивать сохранность растворителя находящегося в резервуарах установки. Растворитель не должен испаряться даже когда установка находится в выключенном состоянии. Установка должна сохранять герметичность, а также обеспечивать качественную промывку деталей без предварительной регенерации растворителя после долгого простоя (от 1 и более дней).

Все элементы и тракты установки, контактирующие с растворителем, должны быть выполнены из нержавеющей стали. Установка должна быть выполнена в едином конструктиве, иметь декоративное покрытие. Внутренний объём установки должен находится под разрежением вентиляции для исключения возможности проникновения паров растворителя в воздух рабочей зоны. Для этого на корпусе должен быть предусмотрен патрубок соединения с вытяжной вентиляцией. Все элементы установки, требующие периодической замены и/или сервисного обслуживания должны быть легкодоступными и иметь быстроразъёмные соединения.

Установка должна иметь встроенную систему управления, обеспечивающую её автоматическое функционирование от момента загрузки до окончания рабочего цикла. Настройка и выбор режима работы установки, а также контроль её текущего состояния должны осуществляться с помощью операторской сенсорной панели, расположенной на передней панели установки. Панель управления также должна предусматривать кнопку аварийного выключения установки.

Установка должна индицировать свое текущее состояние: наличие достаточного количества растворителя, состояние наполнения сосудов, потребность в опорожнении сборника отходов, сопротивление фильтров, а также уведомлять оператора в случае нештатных ситуаций.

Установка должна иметь дежурный режим, обеспечивающий пониженное потребление энергии в промежутке времени между включениями режима очистки.

Установка должна отвечать нормам электробезопасности. Все средства измерений, входящие в состав установки должны быть с первичной поверкой.

В составе с установкой должен быть поставлен комплект промывочной тары:

- Тара со стенками из сетки с величиной ячейки 1 мм (материал сетки: нержавеющая сталь) для промывки деталей разных размеров россыпью. Объем тары: 3 л. Количество тар в комплекте – 2 шт.

- Тара со стенками из сетки с величиной ячейки 0,3 мм (материал сетки: нержавеющая сталь) для промывки деталей разных размеров россыпью. Объем тары: 1 л. Количество тар в комплекте – 2 шт.

- Тара для промывки деталей, уложенных в дополнительную оснастку (см. рисунок). Количество тар в комплекте – 2 шт.

- Тара для промывки пластин размером 125х278 мм и толщина от 0,1 до 0,4 мм. Загрузка должна быть не менее 30 заготовок в одну тару. В процессе промывки на заготовках не допускается появление царапин, натиров, вмятин и различной деформации. Количество тар в комплекте – 2 шт.

Условия работы и режим эксплуатации:

- Установка предназначена для непрерывной работы в 3-х сменном режиме.

- Температура окружающей среды: от 10 до 30 ºС.

- Относительная влажность воздуха: от 30 до 90%.

- Обслуживание установки осуществляется одним оператором.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного оборудования.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 1 штука.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 180 календарных дней с момента подписания Договора (Срок доставки Оборудования – в течение 150 календарных дней с момента подписания Договора. Срок приемки, монтажа, проведения пусконаладочных работ согласно программе приемо-сдаточных испытаний (приложение №2), обучение персонала – в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика).

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

10. Иное:

Поставка производится транспортом поставщика. Обучение персонала методам работы на поставленном оборудовании проводится силами поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет заказчика.

Упаковка, маркировка и комплект поставки.

- Установка поставляется в упаковке, необходимой для перевозки соответствующим видом транспорта. Установка должна быть поставлена в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений или коррозии, с учетом нескольких перегрузок в пути, при температурных условиях от -200С до +400С.

- Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

- Упаковка должна содержать маркировку (наименование и количество единиц оборудования, вес брутто и нетто, габарит, т.д.), пломбы, датчики удара тары и определения угла ее наклона.

- Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой или консервацией.

- Установка должна иметь маркировку, предусматривающую:

- товарный знак предприятия - изготовителя;

- заводской номер;

- год выпуска.

- Установка поставляется в составе:

    - Собственно установка.

    - Промывочная тара.

    - Эксплуатационная документация (паспорт установки, сложных механизмов и агрегатов на русском языке, инструкция по эксплуатации на русском языке, электрические принципиальные схемы с перечнем элементов).

    - Транспортная упаковка.

- Набор ЗИП (уплотнение герметично закрывающейся дверцы рабочей камеры; полный комплект уплотнительных прокладок; различные электро-компоненты: датчики, реле, термостаты, предохранители; фильтрующие элементы; быстроизнашивающиеся узлы и детали).

Требования к качеству товара:

1. Оборудование должно быть произведено не ранее 2022 года.

2. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

3. Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ.