Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Изготовление и поставка автоматической линии химического никелирования крупногабаритных плат.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Автоматизация процесса покрытия крупногабаритных плат химическим никелем.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Нанесение химического никелевого покрытия на платы металлокерамических корпусов в кассетах с последующими операциями обезвоживания плат в ацетоне и сушки в сушильном шкафу.

4. Исходные данные на автоматическую линию химического никелирования крупногабаритных плат:

| Наименование | Характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 4.1. Назначение линии | Автоматическая линия химического никелирования крупногабаритных плат, с возможностью перехода на ручной режим работы | - |
| 4.2. Вид и способ обработки деталей | Кассеты | # Автоматическое покачивание оснастки вдоль оси линии с амплитудой покачивания – 2 см во всех ваннах (с возможностью регулировки интенсивности покачивания); наклон оснастки под углом 15º для стекания растворов. |
| 4.3 Работа линии | - Автоматический режим; - Ручной режим | Автоматический режим подразумевает под собой работу линии, где оператор-гальваник выполняет загрузку деталей в кассетах в линию и выгрузку из нее. Все процессы происходят в автоматическом режиме. Разработка циклограмм при работе: 1.при работе 2-х ванн активации и 1 ванны химического никелирования; 2.при работе 4-х ванн активации и 2-х ванн химического никелиро-вания; 3.при работе 6 ванн активации и 4-х ванн химического никелирования; 4.при снятии никелевого покрытия в ванне снятия с последующим покрытием при работе 2-х ванн активации и 1 ванны химического никелирования. Возможность дополнительного «ручного» управления для регулирования времени выдержки в процессе обработки поверхности в ванне активации, в ванне химического никелирования. - Ручной режим – подразумевает под собой работу линии, где оператор-гальваник может управлять автооператором с выносной панели кнопками в любой последовательности. Перевод из автоматического режима в ручной и обратно должен происходить посредством переключения соответствующего переключателя. На пульте управления автооператора должна быть кнопка аварийной остановки |
| 4.4. Количество циклограмм (заданных временных алгоритмов выполняемых операций в ходе технологического процесса) | Не ограничено, с возможностью создания их в интерфейсе программы компьютера блока управления | - |
| 4.5 Функция автооператора | Обеспечение перемещения кассет с крупногабаритными платами по технологическим позициям | - |
| 4.6. Единовременная загрузка в кассету | Грузоподъемность – не менее 10 кг. | - |
| 4.7. Изготовление автооператора | Углеродистая сталь с коррозионностойким покрытием | - |
| 4.8. Подготовка к работе линии | Должна занимать не более 2,5 часов (включая время разогрева растворов). | - |
| 4.9. Габариты кассет в мм | 160х220х258 мм | См. приложение 1 |
| 4.10. Темп выхода кассет | От 10 до 12 кассет в час | - |
| 4.11. Расположение позиции загрузки и выгрузки | С разных концов линии слева направо | - |
| 4.12. Расположение сборного воздуховода вытяжной вентиляции | Сбоку (за линией) | - |
| 4.13. Каркас линии | Материал каркаса линии- нержавеющая сталь марки AISI 304, покрытая двухкомпонентной эпоксидной антикоррозионной грунт-эмалью, футерованная полипропиленом. | Должны обеспечивать работоспособность установки без ухудшения качества проведения процесса и без необходимости проведения профилактических работ (замена элементов конструкций, обработка элементов и т.д.). |
| 4.14. Материал ванн | Полипропилен, поливинилиденфторид или иной материал, обеспечивающий требования данного технического задания; марка нержавеющей стали для изготовления ванны обезвоживания в ацетоне- AISI 304. | Материал ванн должен быть устойчивым к действию агрессивных кислотных и щелочных растворов при температуре до 98 °С. Должен быть химически стойким к раствору химического никелирования. |
| 4.15. Требования к оборудованию | - Предусмотреть возможность полного безопасного слива растворов (поддоны). - К ваннам со сливными штуцерами предусмотреть запорную арматуру. - Все элементы конструкции должны располагаться в доступном для обслуживания месте. - Ванны должны быть легкосъемными для их обслуживания и ремонта. Для снятия ванн и их составных частей не должны применятся специальные инструменты и приспособления. | - |
| 4.16. Трап обслуживания | Ширина – 1500 мм по всей длине линии. Высота от пола до зеркала раствора – 1100 мм. Высота от настила трапа до верхней части ванны – не менее 1000 мм. Трап должен быть оборудован настилами и решетками, предохраняющими ноги работника от намокания и охлаждения. Габаритный размер линии (длина) - не более 13 м без учета габаритных размеров сушильного шкафа. Трап должен располагаться перед линией, за линией должны быть расположены вспомогательные механизмы. | - |
| 4.17. Герметичность и коррозионная защита электротехнического оборудования (в т.ч. в том числе кабельных соединений и трасс) | Обеспечить герметичность и коррозионную защиту электротехнического оборудования в том числе кабельных соединений и трасс с использованием подачи очищенного сухого воздуха с избыточным давлением. | Источником очищенного сухого воздуха использовать существующую приточную вентиляционную систему. |
| 4.18. Нагрев и терморегулирование | -Линия должны быть обеспечена фторопластовыми электронагревателями – точность поддержания температуры ±1 °С, а также системами автоматического терморегулирования с программированием от контроллера на пульте шкафа электрооборудования. Электронагреватели должны быть легкосъемными - для их снятия с ванн не должны применятся специальные инструменты и приспособления. Электронагреватели должны иметь простую конструкцию; не должны иметь скрытых полостей и выдерживать химическую нагрузку. В линии должны быть применены датчики контроля температуры с покрытием из химически стойкого материала (фторопласт и т.д.). -Ванны с нагревом должны быть оснащены системой контроля уровня и выключаться при достижении критической минимальной отметки, при этом должен раздаваться светозвуковой сигнал в соответствующей ванне | - |
| 4.19. Контроль времени обработки изделий | Время обработки в ваннах должно быть запрограммировано на центральном контроллере | - |
| 4.20. Регулирование подачи воды к Линии | Вентили для ручного регулирования воды, механизмы регулирования и управления должны быть расположены в со стороны трапа. К ваннам промывки в воде (умягченной и деионизованной) установить расходомеры | - |
| 4.21. ЗИП на линию | Комплект ЗИП состоит из всх быстроизнашиваемых деталей, нагревателей, фильтрующих элементов и т.д. для работы на линии в течение гарантийного срока службы, а именно: -датчики контроля температуры в количестве 30% от установленного на линии; -все виды нагревателей в количестве 50% от установленного на линии -контроллеры температуры в количестве 20% от установленного на линии; -таймеры цифровые в количестве 50% от установленного на линии -запорная арматура каждого вида в количестве 20% от установленного на линии; -датчики положения автооператора в количестве 20% от установленного на линии. Автооператор в сборе в количестве 1 шт. | - |
| 4.22. Качество поставляемого Товара | Должно соответствовать требованиям, указанным в п.5, сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством. Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации. | - |

# 5. Состав технологической линии и технические характеристики:

| # № п/п | # Наименование операции | # Технические характеристики | # Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Ванна снятия никеля | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – без нагрева, # Время обработки – от 5 до 15 мин (визуальный контроль) Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; Слив с уклоном 2° на дне ванны; Бортовой отсос – должен быть выполнен из полипропилена, предназначен для удаления паров с зеркала раствора; # Наличие крышки # Поддон под ванну # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) | # 1 |
| # 2 | # Ванна промывки в теплой умягченной воде | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 40 °С до 45 °С, # Время обработки – от 1 до 1,5 мин Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; Налив в нижней части с противоположной стороны от слива; Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 45 °С): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке, Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) # Кратность обмена воды 5-10 объемов в час | # 1 |
| # 3 | # Ванна двухкаскадной промывки в умягченной воде | Материал ванны – полипропилен; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×(220+220)×300 мм; # Рабочий объем каждой секции – 18 л # Рабочая температура – без нагрева, # Время обработки – от 30 до 60 с в каждой ванне # Переливной карман в верхней части ванны Полный слив из каждой секции; Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Налив в нижней части с противоположной стороны от слива # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную); # Кратность обмена воды 5-10 объемов в час. | # 1 |
| # 4 | # Ванна промывки в теплой умягченной воде | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 40 °С до 45 °С, # Время обработки – от 1 до 1,5 мин Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; Налив в нижней части с противоположной стороны от слива; Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 45 °С): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке, Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) # Кратность обмена воды 5-10 объемов в час | # 1 |
| # 5 | # Ванна химического обезжиривания | Материал ванны – полипропилен; Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 60 °С до 65 °С, # Время обработки – 2 мин Бортовой отсос – должен быть выполнен из полипропилена, предназначен для удаления паров с зеркала раствора; Поддон под ванну Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 65 С°): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) # Наличие крышки | # 1 |
| # 6 | # Ванна промывки в горячей умягченной воде | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 50 °С до 65 °С, # Время обработки – от 30 до 60 с Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты- 5 см; Налив в нижней части с противоположной стороны от слива; Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 65 °С): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке, Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) | # 1 |
| # 7 | # Ванна промывки в теплой умягченной воде | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 40 °С до 45 °С, # Время обработки – от 1 до 1,5 мин Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; Налив в нижней части с противоположной стороны от слива; Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 45 °С): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке, Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) # Кратность обмена воды 5-10 объемов в час | # 1 |
| # 8 | # Ванна двухкаскадной промывки в умягченной воде | Материал ванны – полипропилен; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×(220+220)×300 мм; # Рабочий объем каждой секции – 18 л # Рабочая температура – без нагрева, # Время обработки – от 30 до 60 с в каждой ванне # Переливной карман в верхней части ванны Полный слив из каждой секции; Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Налив в нижней части с противоположной стороны от слива # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) # Кратность обмена воды 5-10 объемов в час | # 1 |
| # 9 | # Ванна травления | Материал ванны – полипропилен; Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Время обработки – от 1 до 3 мин, # Рабочая температура – без нагрева, Бортовой отсос – должен быть выполнен из полипропилена, предназначен для удаления паров с зеркала раствора; Поддон под ванну # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) Наличие крышки | # 1 |
| # 10 | # Ванна двухкаскадной промывки в умягченной воде | Материал ванны полипропилен; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×(220+220)×300 мм; # Рабочий объем каждой секции – 18 л # Рабочая температура – без нагрева, # Время обработки – от 30 до 60 с в каждой ванне # Переливной карман в верхней части ванны Полный слив из каждой секции; Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Налив в нижней части с противоположной стороны от слива # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) | # 1 |
| # 11 | # Ванна промывки в теплой умягченной воде | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 40 °С до 45 °С, # Время обработки – от 30 до 60 с Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты- 5 см; Налив в нижней части с противоположной стороны от слива; Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 65 °С): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке, Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) | # 1 |
| # 12 | # Ванна активации | Материал ванны – полипропилен; Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 80 °С до 85 °С, # Время обработки – от 10 до 15 мин, Бортовой отсос – должен быть выполнен из полипропилена, предназначен для удаления паров с зеркала раствора; Поддон под ванну Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 85 С°): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) # Наличие крышки | # 6 |
| # 13 | # Ванна промывки в теплой деионизованной воде | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 40 °С до 45 °С, # Время обработки – от 1 до 1,5 мин Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; Налив в нижней части с противоположной стороны от слива; Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 45 °С): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке, Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) # Кратность обмена воды 5-10 объемов в час | # 1 |
| # 14 | # Ванна двухкаскадной промывки в деионизованной воде | Материал ванны – полипропилен; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×(220+220)×300 мм; # Рабочий объем каждой секции – 18 л # Рабочая температура – без нагрева, # Время обработки – от 30 до 60 с в каждой ванне # Переливной карман в верхней части ванны Полный слив из каждой секции; Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Налив в нижней части с противоположной стороны от слива # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) # Кратность обмена воды 5-10 объемов в час | # 1 |
| # 15 | # Ванна двухкаскадной промывки в деионизованной воде | Материал ванны – полипропилен; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×(220+220)×300 мм; # Рабочий объем каждой секции – 18 л # Рабочая температура – без нагрева, # Время обработки – от 30 до 60 с в каждой ванне # Переливной карман в верхней части ванны Полный слив из каждой секции; Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Налив в нижней части с противоположной стороны от слива # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) Кратность обмена воды 5-10 объемов в час | # 1 |
| # 16 | # Ванна промывки в теплой деионизованной воде | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 40 °С до 45 °С, # Время обработки – от 1 до 1,5 мин Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; Налив в нижней части с противоположной стороны от слива; Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 45 °С): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке, Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) Кратность обмена воды 5-10 объемов в час | # 1 |
| # 17 | # Ванна подогрева в горячей деионизованной воде | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 85 °С до 90 °С, # Время обработки – от 3 до 5 мин, Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты- 5 см; Налив в нижней части с противоположной стороны от слива; Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 90 °С): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке, Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в КЩ-канализацию (Кислотно-щелочную) | # 1 |
| # 18 | # Ванна химического никелирования | Материал ванны – поливинилиденфторид; Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты- 5 см; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 85 °С до 95 °С, # Время обработки – от 1 до 12 мин (в зависимости от типа изделия), Бортовой отсос – должен быть выполнен из полипропилена, предназначен для удаления паров с зеркала раствора; Поддон под ванну Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 95 С°): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции. Время засекать с момента начала реакции Кран слива в никелевые стоки Наличие крышки Автоматическая корректировка рН в растворе химического никелирования после прохождения каждой кассеты в объеме 80 мл из корректировочного бака. Объем корректировочного бака 9 л. Точность поддержания рН ±0,1. Автоматическая корректировка раствора концентратом после прохождения каждой кассеты в объеме 160 мл из корректировочного бака. Объем корректировочного бака 17 л. Беспрерывная фильтрация раствора химического никелирования | # 4 |
| # 19 | # Ванна промывки в теплой деионизованной воде | # Материал ванны – полипропилен, # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – от 40 °С до 45 °С, # Время обработки – от 1 до 1,5 мин, Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты – 5 см; Налив в нижней части с противоположной стороны от слива; Система нагрева и поддержания температуры (нагрев до 45 °С): съемный нагреватель во фторопластовой оболочке, Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в никелевые стоки | # 1 |
| # 20 | # Ванна двухкаскадной промывки в деионизованной воде | Материал ванны – полипропилен; # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×(220+220)×300 мм; # Рабочий объем каждой секции – 18 л # Рабочая температура – без нагрева, # Время обработки – от 30 до 60 с в каждой ванне # Переливной карман в верхней части ванны Полный слив из каждой секции; Слив с уклоном 2° на дне ванны; # Налив в нижней части с противоположной стороны от слива # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Кран слива в никелевые стоки | # 1 |
| # 21 | # Ванны обезвоживания в ацетоне | # Взрывозащищенное исполнение; # Материал ванн – нержавеющая сталь # Рабочие размеры ванны (Д×Ш×В) 350×220×300 мм; # Рабочий объем ванны – 18 л # Рабочая температура – без нагрева, # Время обработки – по 1 мин в первой и второй ванне и 5 мин в третьей, Расстояние от зеркала раствора до верхнего края кассеты- 5 см; # Поплавковый датчик уровня # Цифровой таймер с сигнальной лампой на рабочей позиции # Отдельная вытяжная вентиляция | # 3 |
| # 22 | # Сушильный шкаф | # Взрывозащищенное исполнение; # Температура от 80 °С до 100 °С, # Время обработки – от 40 до 45 мин, # Конвекция принудительная Габаритные размеры рабочей камеры - (шир х выс х глуб) -(850х850х500), мм Рабочая камера закрывается герметично дверью с ручкой. Габаритные размеры дверного проёма должны соответствовать габаритным размерам рабочей камеры. Дверь должна быть с магнитом. Открытие двери справа-налево Рабочая камера должна быть оснащена: -двумя сетчатыми полками с шагом 350 мм и грузоподъёмностью не менее 20 кг; размер ячеек сетки 50х50 мм. Расстояние от нижней части камеры до первой полки - 100 мм. -поперечными перекладинами для размещения металлических прутков диаметром 7 мм (для подвешивания изделий в полипропиленовых сетках на крючки) расположенных на расстоянии 50 мм от верхней стенки рабочей камеры. Время нагрева от комнатной температуры до рабочей не более 30 мин. Устройство и мощность сушильного шкафа должны обеспечивать время полного высушивания изделий за 40-45 минут. Точность поддержания температуры в контрольной точке в установившемся режиме не более ±5°С. Неравномерность температуры по объему в установившемся тепловом режиме не более 5°С. Шкаф должен быть оснащен: - контроллером с возможностью задания и контроля температуры в объеме - защитой от перегрева - световой и звуковой сигнализацией неполадок | # 1 |
| – Возможность применения в линии оснастки разного конструктива в пределах габаритных размеров; – Каждая кассета должна проходить через одну ванну активации и одну ванну химического никелирования; – Оснастка для покрытия (кассеты) должна быть обеспечена поддерживающим устройством во избежание падения оснастки в ванну; – Все средства измерения, входящие в состав линии, должны иметь первичную поверку. |  |  |  |

6. Требования к поставщику/подрядчику – Опыт работы – не менее 5 лет, поставка аналогичного оборудования и его успешная эксплуатация на других предприятиях.

7. Послепродажное обслуживание –Срок службы установки не менее 10 лет. Гарантийный срок 24 месяца.

8. Количество МТР / объем работ / объем услуг: Изготовление и поставка автоматической линии химического никелирования крупногабаритных плат в количестве 1 шт. Вместе с линией должен быть поставлен минимально необходимый комплект запасных частей и принадлежностей, обеспечивающий работоспособность линии в течение гарантийного срока.

Комплектность технической документации на русском/ английском языке:

- Паспорта на линию (с указанием всех ванн) и на комплектующие;

- Декларацию соответствия регламентам таможенного союза (ТР ТС 010/2011, ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011);

- Руководство по эксплуатации;

- Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов и ведомостью покупных элементов (комплектующих, изделий с паспортами, технической документацией);

- Общий чертеж оборудования;

- Чертежи и схемы механических узлов;

- Сертификат менеджмента качества;

- Сертификаты на применяемые материалы, запорную арматуру, трубопроводы;

- Инструкция по действию персонала в сбойных ситуациях;

- Инструкция по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования;

- Паспорт на источник тока.

9. Линия должна обеспечивать:

-  Бесперебойную работу при режиме работы – от 1 до 3 смен в зависимости от требований производства.

- Поддержание заданных параметров (температура раствора, температура воды, расход воды в проточных ваннах) на протяжении от 1 до 3 смен в зависимости от требований производства.

- Безопасность работы. Работа на установке должна соответствовать требованиям технических регламентов таможенного союза ТР ТС010/2011 «О безопасности машин и оборудования» и ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах». Оборудование должно соответствовать Требованиям промышленной безопасности установленных ФЗ-116.

10. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 222 календарных дней. Допускается поставка ранее предпочтительного срока поставки.

Срок доставки Оборудования в течение 180 календарных дней с даты подписания договора, срок монтажа – в течение 28 календарных дней с даты поставки Оборудования на склад Покупателя, срок пусконаладочных работ и инструктажа персонала, покрытие пробной партии – в течение 14 календарных дней после монтажа оборудования. Покрытие пробной партии проходит по приемосдаточным испытаниям:

| № п/п | Параметры испытаний | Требования | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проверка работы циклограммы | Контроль времени выдержки по всем ваннам | Должен соответствовать требованиям ТЗ |
| 2. | Проверка работы системы автоматической корректировки рН в растворе химического никелирования | Контроль рН до и после корректировки | Раствор химического никелирования должен соответствовать требованиям ТЗ |
| 3. | Стабильность работы установки: покрытие плат в течение не менее 3-х рабочих смен в количестве не менее 10000 шт. | Внешний вид плат Толщина покрытия Оценка качества изделий после пайки твердым припоем Работа оборудования | Должен соответствовать требованиям ГОСТ 9.301-86 Не менее 1 мкм Оценка качества паяного шва на выводных площадках, на ободке. Паяные швы должны быть без пор и щелей. Непрерывная работа без возникновения сбойных ситуаций с соблюдением требований технологии. |

11. Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка автоматической линии химического никелирования крупногабаритных плат осуществляется силами и средствами подрядчика до склада Заказчика, расположенного по адресу: АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26. Поставка линии до адреса места оказания услуг осуществляется силами и средствами Заказчика.

12. Требования к упаковке Товара: Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть завода производителя без повреждения и нарушения целостности Товара.

Приложение 1- Кассета для химического никелирования