Приложение №2 к закупочной документации

Техническое задание

# Толуол нефтяной марки «Высший сорт» ГОСТ 14710-78

| Наименование товара | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Толуол нефтяной марки «Высший сорт» ГОСТ 14710-78 | кг | 54000 |

1.Требования к качеству материала:

По физико-химическим свойствам толуол нефтяной должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 14710-78 «Толуол нефтяной. Технические условия» для марки «Высший сорт», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «Высший сорт» |
| 1. Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора K2Cr2O7, концентрации 0,003 гдм3 |
| 2. Плотность при 20 ℃, гсм3 | 0,865-0,867 |
| 3. Пределы перегонки 98 % по объёму (включая температуру кипения чистого толуола 110,6 ℃), ℃, не более | 0,7 |
| 4. Массовая доля толуола, %, не менее | 99,75 |
| 5. Массовая доля примесей, %, не более: | 0,25 |
| - неароматических углеводородов | 0,10 |
| - бензола | 0,10 |
| - ароматических углеводородов C8 | 0,05 |
| 6. Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,15 |
| 7. Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| 8. Реакция водной вытяжки | Нейтральная |
| 9. Испаряемость | Испаряется без остатка |
| 10. Массовая доля общей серы, %, не более | 0,00015 |

2.Требование к поставке Товара:

2.1.Сроки и условия поставки Товара: Поставка партии Товара осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на партию товара. Поставка товара осуществляется партиями, согласно конкретным заявкам Заказчика, по возникновению потребности. В заявке оговаривается наименование Товара, количество Товара в партии, цена, срок поставки партии Товара. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика со склада Поставщика в пределах 1000 км от места нахождения Заказчика. Доставка до указанного расстояния осуществляется за счет средств Поставщика. Поставка Товара осуществляется партией ориентировочно по 2800 кг в емкостях Заказчика объемом 1000л. Ориентировочное количество партий – 2 раза в месяц.

2.2.При поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

3.Требования к упаковке Товара:

3.1.Товар поставляется в таре Заказчика – в кубической емкости на 1000 л.

3.2.Тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

3.3.Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

3.4.На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд»

4.Гарантийный срок:

4.1.Гарантийный срок хранения Товара – не менее 6-и лет со дня изготовления.

4.2.Товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

5.Требования к безопасности продукции:

5.1.Поставляемый Товар классифицируется как умеренно опасный материал (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).