Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

# 1. Наименование МТР: Водорода пероксид технический марки Б высшего сорта ГОСТ 177-88

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: используется в процессе травления металлических комплектующих на операции химического фрезерования, а также на участке гальванических покрытий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4.Технические требования к МТР:

По физико-химическим свойствам водорода пероксид должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 177-88 для технической марки Б высшего сорта, и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Техническая марка Б высшего сорта |
| - Внешний вид | Бесцветная прозрачная жидкость |
| - Массовая доля перекиси водорода, % | 35 – 40 |
| - Массовая концентрация серной кислоты (H2SO4), г/дм3, не более | Не регламентируется |
| - Массовая концентрация уксусной кислоты, г/дм3, не более | 6 |
| - Массовая концентрация нелетучего остатка, г/дм3, не более | 0,7 |

5. Требования к поставщику/подрядчику:

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя

6. Послепродажное обслуживание:

-гарантийный срок хранения Товара-– не менее 6-и месяцев со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Количество МТР:

- 6000 кг.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР:

-поставка Товара осуществляется партиями, согласно конкретным заявкам Заказчика по возникновению потребности. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика. поставка Товара осуществляется партиями ориентировочно по 3000 кг в месяц, в канистрах п/э объемом 20- 30 л, в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на партию товара.

-поставка партии Товара осуществляется  в течение 10(Десяти) календарных дней с момента получения заявки Заказчика на партию Товара.

- срок действия договора до 30 июня 2022 года.

9. Место поставки МТР:

- АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10. Иное:

- тара перед заполнением перекисью водорода должна быть промыта, осмотрена и проверена на отсутствие загрязнений.

- тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

- Поставляемый Товар классифицируется как высокоопасный материал (2 -й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»)