Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Кислота соляная квалификации «ХЧ» ГОСТ 3118-77

2.Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3.Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется на разных этапах производства изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем (в т. ч. для приготовления растворов для гальванических покрытий, на участке фотолитографии, на участках водоподготовки и водоочистки гальванических линий, и т.д.)

4.Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

- по физико-химическим свойствам кислота соляная должна соответствовать требованиям, приведённым в ГОСТ 3118-77 «Реактивы. Кислота соляная. Технические условия» для квалификации «ХЧ», и требованиям, приведённым в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ХЧ» |
| 1. Внешний вид | Препарат должен быть бесцветным, прозрачным и не содержать взвешенных частиц |
| 2. Массовая доля соляной кислоты (HCl), % | 35-38 |
| 3. Массовая доля остатка после прокаливания (в виде сульфатов), %, не более | 0,0005 |
| 4. Массовая доля сульфитов (SO3), %, не более | 0,0002 |
| 5. Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более | 0,0002 |
| 6. Массовая доля свободного хлора (Cl), %, не более | 0,00005 |
| 7. Массовая доля аммонийных солей (NH4), %, не более | 0,0003 |
| 8. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,00005 |
| 9. Массовая доля мышьяка (As), %, не более | 0,000005 |
| 10. Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более | 0,00005 |
| 11. Плотность, г/см3 | 1,15-1,19 |

- количество МТР/объем работ/объем услуг: общее количество товара к поставке 36000 кг. Ориентировочное количество партий 12 по 3000 кг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6.Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

- гарантийный срок хранения Товара – не менее одного года со дня изготовления.

- товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

- при поставке Товара должны прилагаться следующие документы:

- сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя;

- паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», Рекомендациями ООН ST/SG/AC.10/30 «СГС (GHS)» на русском языке, для товаров иностранного производства – паспорт безопасности Material Safety Data Sheet (MSDS) на языке страны-производителя с переводом на русский язык.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию товара.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:  доставка силами и средствами Поставщика до склада Заказчика расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26.

9.Иное, при необходимости

9.1.Требования к упаковке Товара:

- препарат (соляная кислота) должен быть расфасован в пластиковые канистры объёмом не более 30 литров.

- тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

9.2.Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как высокоопасный материал (2-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).