Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР: Поставка электронагревателей трубчатых

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: задачей оказания услуги является ремонт и модернизация оборудования завода.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Для ведения технологических процессов производства металлокерамических корпусов для интегральных микросхем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики Товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нагреватель электрический | Тип: трубчатый электронагреватель ГОСТ 13268-88 Развернутая длина ТЭНа по оболочке, мм: 1510 Номинальная длина контактного стержня в заделке, мм: 250 (Допускается изготовление длины контактного стержня более 250 мм., но не более 350 мм. без потери мощности) Номинальный диаметр трубки, мм: 13 Номинальная мощность, кВт: 3,0 Номинальное напряжение, В: 220 Материал оболочки: сталь 12Х18Н10Т цельнотянутая. Материал штуцера: сталь 20Х13 Резьба штуцера: G ½ Размеры и форма: согласно чертежа. (Чертеж прилагается) | 30 |

5. Требования к Товару:

Товар является новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении), не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц, (залог, запрет, арест).

Дата изготовления не ранее 2021 года.

6. Требования к упаковке и маркировке Товара:

Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

7. Требования к гарантии качества Товара:

Гарантийный срок эксплуатации - 12 мес. со дня поставки Товара.

Качество Товара должно быть проверено и подтверждено отделом (службой) технического контроля Производителя (завода изготовителя) Товара. При поставке Товара Поставщиком должны быть предоставлены документы, подтверждающие качество поставляемого Товара (паспорт/этикетка/сертификат).

Качество поставляемого Товара соответствует требованиям стандартов РФ, Товар должен соответствовать требованиям безопасности в соответствии с действующим законодательством РФ.

8. Количество МТР:

Согласно таблицы п.4

9. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР: поставка Товара в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты подписания Договора.

10. Место поставки МТР. Акционерное Общество "Завод полупроводниковых приборов", расположенному по адресу: Республика. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.