Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР:

Поставка сантехнических материалов для ремонта трубопроводов химических стоков у корпуса №8

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: Ремонт системы наружной канализации у корп.№8.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: Выполнение ремонтных работ.

4. Технические требования к МТР (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

| № | Наименование Товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба полиэтиленовая Д160 мм | Материал: полиэтилен ПЭ100 SDR21 DN160 Длина трубы – 12 м ГОСТ 18599-2001 | м | 276 |
|  | Муфта полиэтиленовая Д160 мм | Материал: полиэтилен ПЭ100 SDR17 DN160 С закладными электронагревателями ГОСТ 18599-2001 | шт | 18 |
| - 1 | Тройник полиэтиленовый Д160 мм | Материал: полиэтилен ПЭ100 SDR17 DN160 Литой ГОСТ 18599-2001 | шт | 1 |
| - 2 | Тройник полиэтиленовый Д250х160х250 | Материал: полиэтилен ПЭ100 SDR17 DN250х160х250 Литой ГОСТ 18599-2001 | шт | 2 |
| - 3 | Тройник полиэтиленовый Д160х110х160 | Материал: полиэтилен ПЭ100 SDR17 DN160х110х160 Литой ГОСТ 18599-2001 | шт | 1 |
|  | Теплоизоляция трубная из вспененного полиэтилена Д160 | Материал - вспененный полиэтилен Теплоизоляция в виде трубок с продольным надрезом Максимальная температура применения +95°С Цвет – серый Внутренний диаметр трубки - 160 мм Длина трубки - 2 м Толщина стенки трубки - 20 мм | м | 20 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.).

Поставщик обязуется выполнить следующие работы: поставку МТР.

Поставляемые МТР должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты качества, технические паспорта, руководства по эксплуатации, гарантийные талоны и другие документы, удостоверяющие их качество. Поставляемые МТР должны быть новыми, не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, произведенными не ранее 2021 г.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Срок гарантии на поставляемый МТР – в соответствии с гарантийной документацией производителя.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все поставленные МТР. | В период гарантийного срока |

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: согласно п.4.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР:

В течение 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента подписания договора.

9. Место поставки МТР:

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.