Приложение №1 к запросу_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР: центробежный химический насос с магнитной муфтой.

2. Задача, для реализации которой приобретаются данные МТР: ремонт гальванической линии золочения и никелирования № 2 инв. № 29213.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: перекачка цианистых растворов в системах фильтрации и улавливания золота, соляной и серной кислот на линии золочения и никелирования № 2 инв. № 29213.

4. Технические требования:

| Наименование МТР | Технические характеристики | Количество МТР |
| --- | --- | --- |
| Центробежный химический насос с магнитной муфтой | Максимальная подача насоса: 5 м3/час; | 16 шт |
|  | Максимальный напор: 6,9 м; |  |
|  | Подача насоса в средней рабочей точке: 3 м3/час; |  |
|  | Напор в средней рабочей точке: 4 м; |  |
|  | Электропитание от однофазной сети переменного тока: AC; |  |
|  | Номинальное напряжение: 220 В; |  |
|  | Номинальная частота: 50 Гц; |  |
|  | Мощность электродвигателя не более: 0,15 кВт; |  |
|  | Передача вращения от электродвигателя к насосной части посредством магнитной муфты; |  |
|  | Направление вращения против часовой стрелки (если смотреть со стороны впускного патрубка); |  |
|  | Диаметр присоединительных впускного и выпускного патрубков: G1 наружная резьба; |  |
|  | Климатическое исполнение УХЛ категории 4 по ГОСТ 15150; |  |
|  | Перекачиваемая среда: цианистые растворы в системах фильтрации и улавливания золота; серная и соляная кислоты; |  |
|  | Наибольшая плотность перекачиваемой жидкости: 1200 кг/м3; |  |
|  | Наибольшая вязкость перекачиваемой жидкости: 50 сСт; |  |
|  | Наибольший размер твердых включений в перекачиваемой жидкости: 0,25 мм; |  |
|  | Наибольшая концентрация взвешенных частиц: 1,25 мг/см3; |  |
|  | Температура перекачиваемой жидкости + 5… + 80 °С; |  |
|  | Не допускается наличие металлических деталей в насосной части, соприкасающиеся с перекачиваемой жидкостью; |  |
|  | Материал корпуса насосной части (задней и передней крышек): фторопласт (PVDF); |  |
|  | Материал уплотнительного кольца передней крышки корпуса: фторкаучук; |  |
|  | Материал рабочего колеса: фторопласт (PVDF); |  |
|  | Материал оси на которой вращается рабочее колесо: керамика (карбид кремния) (SSIC); |  |
|  | Материал подшипников рабочего колеса: карбон (Carbon); |  |
|  | Материал переднего и заднего упорных колец: керамика (карбид кремния) (SSIC); |  |
|  | Материал ротора магнитной муфты: Неодимовый магнит во фторопластовой оболочке (PVDF/ND-FE-B); |  |
|  | Материал внешнего магнита: неодимовый магнит (ND-FE-B); |  |

Габаритные и присоединительные размеры, а также QH-характеристика насоса должны соответствовать указанным в Приложении 1.

Срок эксплуатации не менее 3 (трех) лет. К насосу должен прилагаться паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке с содержанием описания, назначения, технических характеристик, устройства, подключения, использования, технического обслуживания, возможных неисправностей и способах их устранения, условиях хранения, гарантийных обязательств. Насос должен соответствовать требованиям промышленной безопасности, предъявляемым к оборудованию, эксплуатируемому на химически опасных производственных объектах. Насос должен иметь соответствующие сертификаты (декларации), подтверждающие соответствие оборудования требованиям технических регламентов таможенного союза.

5. Требования к поставщику: требования не предъявляются.

6. Послепродажное обслуживание: срок гарантии не менее 12 (двенадцати) месяцев. В случае возникновения неисправности поставщик (официальный представитель поставщика) обязан прибыть для диагностики насоса и составления дефектной ведомости, а также проведения гарантийного ремонта в случае необходимости, к месту нахождения оборудования по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26 в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента получения официального уведомления по каналам связи указанных в договоре поставки. При невозможности прибытия поставщика (официального представителя поставщика) к месту эксплуатации насоса в указанный срок, Поставщик направляет письмо Заказчику с согласием на диагностику насоса и составление дефектной ведомости без его присутствия.

7. Количество МТР: 16 шт.

8. Предпочтительный срок поставки МТР: 20 рабочих дней с момента заключения договора поставки.

9. Место поставки МТР. Поставка МТР осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», расположенному по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Заказчиком отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

Товар является новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении), не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест)

Приложение 1

Габаритные и присоединительные размеры насоса

QH-характеристика насоса