Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка круглошлифовального станка

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы услуги: высокоточная обработка внутренних и наружных поверхностей торцевых, цилиндрических и конических деталей из черных и цветных металлов, а также неметаллов путем шлифования торцом/периферией абразивного круга.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы услуги в рамках реализации задачи или проекта: обработка деталей штампов, приспособлений и специальной технологической оснастки применяемых при изготовлении и испытании металлокерамических корпусов.

- Технические требования к МТР, работам, услугам:

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристики поставляемого оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Круглошлифовальный станок | Оборудование имеет УЦИ, электромеханический привод стола и электромеханический привод врезной микроподачи, автоматизированный цикл шлифования-электронный. |  |
|  |  | На станке возможна работа как в ручном, так и в полуавтоматическом предварительно заданном режиме. |  |
|  |  | Ручное управление по двум координатам производится при помощи электронных маховиков, установленных на передней панели станка, а также при помощи соответствующих кнопок, находящихся на пульте управления. |  |
|  |  | Для показания продольного перемещения стола на станке установлен линейный датчик. |  |
|  |  | На станке имеется возможность выполнения всех стандартных операций шлифовки: |  |
|  |  | - продольная цилиндрическая шлифовка; |  |
|  |  | - цилиндрическая шлифовка врезкой; |  |
|  |  | - шлифовка торца (торцом шлифовального круга) |  |
|  |  | - шлифовка конуса; |  |
|  |  | - внутренняя цилиндрическая шлифовка; |  |
|  |  | - шлифовка внутренних торцов (торцом шлифовального круга). |  |
|  |  | Технические характеристики |  |
|  |  | Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки в центрах (не менее), мм | 100 |
|  |  | Наибольшая длина устанавливаемой заготовки в центрах (не менее), мм | 350 |
|  |  | Наибольшая длина наружного шлифования (не менее), мм | 315 |
|  |  | Расстояние между центрами (не менее), мм | 350 |
|  |  | Высота центров над столом (не менее), мм | 80±2 |
|  |  | Максимальный диаметр наружного шлифования (в центрах) мм | 100 |
|  |  | Минимальный диаметр наружного шлифования (не более), мм | 0.8 /технол/ |
|  |  | Диаметр шлифовки отверстия, мм | 3-40 |
|  |  | Наибольшая длина шлифуемого отверстия (вылет оправки) при нижнем пределе частоты вращения внутришлифовального шпинделя (не менее), мм | 50 |
|  |  | Наибольшее отношение длины шлифуемого отверстия к его диаметру | 1,5 |
|  |  | Конус Морзе по ГОСТ 25557-82: |  |
|  |  | - в шпинделе передней бабки | 3 |
|  |  | - в пиноле задней бабки | 2 |
|  |  | Наибольшая масса устанавливаемой заготовки в центрах (не менее), кг | 10 |
|  |  | Класс точности станка по ГОСТ 8-82 | С |
|  |  | Допустимое отклонение от круглости при обработке в центрах (не более), мкм | 0,4 |
|  |  | Допустимое отклонение от круглости при обработке в патроне (не более), мкм | 0,6 |
|  |  | Допуск прямолинейности образца (не более), мкм | 1,0 |
|  |  | Шероховатость поверхности образца (не более), мкм |  |
|  |  | - наружной | 0,04 |
|  |  | - внутренней | 0,08 |
|  |  | - торцевой | 0,16 |
|  |  | Габаритные размеры станка (не более), мм: |  |
|  |  | - длина | 1890 |
|  |  | - ширина | 1640 |
|  |  | - высота | 1740 |
|  |  | Масса станка (не более), кг | 2000 |
|  |  | Суммарная номинальная мощность установленных на станке э/двигателей (не более), кВт | 7,0 |
|  |  | Номинальная мощность электродвигателя привода шлифовального круга (не более), кВт | 2,2 |
|  |  | Питающая сеть | 3~50Hz 380V |
|  |  | Стол |  |
|  |  | Наибольшее перемещение стола (не менее), мм | 320 |
|  |  | Скорость автоматического перемещения стола (бесступенчатое регулирование), м/мин | 0,01-2,0 |
|  |  | Угол поворота верхнего стола, град: |  |
|  |  | - по часовой стрелке | 6 |
|  |  | - против часовой стрелки | 7 |
|  |  | Ручное управление перемещением стола: |  |
|  |  | - черновая обработка, мм/оборот маховика (электронный маховик) | 2 |
|  |  | - чистовая обработка, мм/оборот маховика (электронный маховик) | 0,02 |
|  |  | Шлифовальная бабка |  |
|  |  | Наибольший угол поворота шлифовальной бабки (не менее), град | 30 |
|  |  | Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-76, мм | 32 |
|  |  | Размеры наибольшего устанавливаемого шлифовального круга по ГОСТ 2424-83, мм | 250х10...25х76 |
|  |  | Наибольший допустимый износ круга на радиус (не менее), мм | 40 |
|  |  | Частота вращения шлифовального шпинделя (не менее), об/мин | 2720 |
|  |  | Наибольшая расчетная окружная скорость шлифовального круга, м/с | 35 |
|  |  | Механизм подачи шлифовального круга |  |
|  |  | Величина ручной подачи от электронного маховика, мм/об: |  |
|  |  | - черновая подача | 0,2 |
|  |  | - чистовая подача | 0,002 |
|  |  | Скорость врезной подачи (бесступенчатое регулирование), мм/мин | 0,05-1,1 |
|  |  | Величина импульсов периодической подачи (электронный маховик), мкм |  |
|  |  | - черновая подача | 3,0/5,0/7,0/9,0 |
|  |  | - чистовая подача | 0,5/1,0/1,5/2,0 |
|  |  | Наибольшее ручное перемещение шлифовальной бабки по винту (не менее), мм | 100 |
|  |  | Бабка изделия |  |
|  |  | Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 50-1000 |
|  |  | Наибольший угол поворота передней бабки, град: |  |
|  |  | - к шлифовальному кругу | 90 |
|  |  | - от шлифовального круга | 30 |
|  |  | Задняя бабка |  |
|  |  | Ход пиноли (не менее), мм | 15 |
|  |  | Система подачи и очистки |  |
|  |  | Емкость бака (не менее), л | 100 |
|  |  | Способ очистки | Магнитная сепарация и бумажный фильтр |
|  |  | Внутришлифовальный шпиндель |  |
|  |  | Максимальное число оборотов (не менее), об/мин | 90000 |
|  |  | Минимальное число оборотов (не более), об/мин | 45000 (1/2 от макс.) |
|  |  | Мощность шпинделя (не менее), кВт | 2 |
|  |  | Присоединительный диаметр внутришлифовального шпинделя, мм | 7 |

В комплектацию оборудования входит:

- устройство правки шлифовального круга по радиусу;

- устройство правки шлифовального круга откидное;

- устройство правки шлифовального круга поворотное;

- комплект стандартных ключей и отжимной инструмент для снятия шлифовального круга

- приспособление для балансировки шлифовального круга;

- паспорт / руководство /инструкция по эксплуатации на русском языке, которое содержит всю необходимую информацию по устройству и техническому обслуживанию станка, нормы точности и жесткости, свидетельство о приемке, принципиальные электрические схемы на оборудование. (техническая документация на русском языке в электронном виде на электронном носителе в одном экземпляре и два на бумажном носителе. Для импортных комплектующих, текст руководства на русском языке);

- комплект поводков от Ø 6 до Ø 60 мм

- оправка балансировочная;

- кожух шлифовального круга для ширины круга 25 мм;

- патрон 3-х кулачковый с наладкой под патрон Ø 80 мм;

- наладка с планшайбой;

- наладка с цангами -комплект центрирующих цанг для зажима Ø от 2 до 10мм (17 цанг)

- наладка с цангами -комплект центрирующих цанг для зажима Ø от 2 до 10мм (9 цанг);

- комплект фланцев для установки шлифовального круга с вкладышами на разную ширину – 6 шт.;

- комплект оправок внутришлифовальных под весь диапазон обрабатываемых

отверстий – 1 компл.;

- оптическая линейка для оси «Z» с цифровым дисплеем «Heidenhain» (или эквивалент), дискретность 0,0001 мм;

- оптическая линейка для оси «Х» с цифровым дисплеем «Heidenhain» (или эквивалент), дискретность 0,0001 мм;

- упор с индикатором;

- система очистки СОЖ;

- смазочные материалы и СОЖ для обеспечения работоспособности оборудования, приобретаемого по данному ТЗ;

- открытый люнет;

- закрытый люнет;

- устройство правки шлифовального круга для внутренней шлифовки (установлено на рабочем столе);

- съемник для центров;

- внутришлифовальное устройство, подъемное (внутришлифовальный шпиндель 90000 об/мин с оправкой, масляный туман и чиллер);

- ЗИП в соответствии с нормами производителя;

- установочные виброопоры;

- инструмент и приспособления согласно Приложения №1;

- Требования к поставщику/подрядчику:

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупок Оборудования не менее 2-х лет.

- Послепродажное обслуживание:

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика

  - В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

- Количество МТР/объем работ/объем услуг: 1 единица оборудования

- Предпочтительный срок поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки оборудования – 365 (Триста шестьдесят пять) календарных дней с момента подписания Договора.

В общий срок поставки входит:

Срок изготовления Оборудования – в течение 355 (Трехсот пятидесяти пяти) календарных дней с момента подписания Договора

Срок доставки Оборудования – в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента изготовления

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, инструктажа персонала на территории Заказчика – в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика.

- Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

  - Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

  - Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

  - Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

- Требование к упаковке:

  - Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

  - Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

  - Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

- Требование к безопасности Товара

  - Сертификаты и разрешительная документация:

- Копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС;

  - Поставляемый Товар должен быть качественным и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

  - Поставляемый Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2023г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

  - Поставляемый Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

Приложение №1

| № п/п | Наименование инструмента | Краткая характеристика (модель, размер, ГОСТ, ТУ и др.) | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | центр упорный ГОСТ 13214-79 исполнение 2 с твердосплавной вставкой, хвостовик Конус Морзе Тип АЕ по ГОСТ 25557-2006 | Повышенной точности. КМ2. L=100мм, l=64мм, D=18h9мм. Вставка тв. сплав 34110 ВК8 ГОСТ 25413-82 | шт. | 10 |
| 2 |  | Повышенной точности. КМ2. L=125мм, l=64мм, D=18h9мм. Вставка тв. сплав 34110 ВК8 ГОСТ 25413-82 | шт. | 10 |
| 3 |  | Повышенной точности. КМ3. L=125мм, l=81мм, D=24,1h9мм. Вставка тв. сплав 34110 ВК8 ГОСТ 25413-82 | шт. | 10 |
| 4 |  | Повышенной точности. КМ3. L=160мм, l=81мм, D=24,1h9мм. Вставка тв. сплав 34110 ВК8 ГОСТ 25413-82 | шт. | 10 |
| 5 | полуцентр упорный ГОСТ 2576-79 исполнение 1, хвостовик Конус Морзе Тип АЕ по ГОСТ 25557-2006 | Повышенной точности. КМ2. L=100мм, l=64мм, D=18h9мм. | шт. | 2 |
| 6 |  | Повышенной точности. КМ3. L=125мм, l=81мм, D=21,1h9мм. | шт. | 2 |
| 7 | центр упорный ГОСТ 13214-79 исполнение 1, хвостовик Конус Морзе Тип АЕ по ГОСТ 25557-2006 | Повышенной точности. КМ2. L=100мм, l=64мм, D=18h9мм. | шт. | 3 |
| 8 |  | Повышенной точности. КМ2. L=110мм, l=64мм, D=18h9мм. | шт. | 3 |
| 9 |  | Повышенной точности. КМ3. L=125мм, l=81мм, D=24,1h9мм. | шт. | 3 |
| 10 |  | Повышенной точности. КМ3. L=140мм, l=81мм, D=24,1h9мм. | шт. | 3 |
| 11 | центр упорный с отжимной гайкой ГОСТ 2575-79 исполнение 2 с твердосплавной вставкой, хвостовик Конус Морзе Тип АЕ по ГОСТ 25557-2006 | Повышенной точности. КМ2. L=90мм, l=64мм, D=18h9мм. | шт. | 2 |
| 12 |  | Повышенной точности. КМ3. L=110мм, l=81мм, D=21,1h9мм. | шт. | 2 |
| 13 | центр вращающийся по ТУРБ00223728.029-96, хвостовик Конус Морзе Тип АЕ по ГОСТ 25557-2006 | нормальная серия КМ2. D=51мм, d=22мм, L=151мм, l=30мм, l1=54мм | шт. | 2 |
| 14 |  | нормальная серия КМ3. D=63мм, d=25мм, L=177мм, l=33мм, l1=60мм | шт. | 2 |
| 15 |  | нормальная серия КМ2. D=51мм, d=8мм, L=166мм, l=45мм, l1=54мм | шт. | 2 |
| 16 |  | нормальная серия КМ3. D=63мм, d=9мм, L=194мм, l=50мм, l1=60мм | шт. | 2 |
| 17 |  | нормальная серия КМ2 (обратный центр). D=51мм, d=8мм, L=141мм, l=20мм, l1=54мм | шт. | 2 |
| 18 |  | нормальная серия КМ3 (обратный центр). D=63мм, d=9мм, L=169мм, l=25мм, l1=60мм | шт. | 2 |
| 19 | абразивный инструмент | 1 250х20х76 14А 40 К 6 V 50 | шт. | 2 |
| 20 |  | 1 250х25х76 14А 40 К 6 V 50 | шт. | 2 |
| 21 |  | 1 250х25х76 14А 16 L 6 V 50 | шт. | 4 |
| 22 |  | 1 250х16х76 25А 32 K 6 V 50 | шт. | 2 |
| 23 |  | 1 250х25х76 25А 32 K 6 V 50 | шт. | 4 |
| 24 |  | 1 250х25х76 25А 16 K 6 V 50 | шт. | 4 |
| 25 |  | 1 250х20х76 63C 32 K 5 V 35 | шт. | 4 |
| 26 |  | 5 250х40х76 25A 40 K 6 V 50 | шт. | 2 |
| 27 |  | 5 250х40х76 25A 25 K 6 V 50 | шт. | 2 |
| 28 | абразивный инструмент | 1А1 250х10х76х5 АС6 160/125(151) D21 100% 40 | шт. | 1 |
| 29 |  | 1А1 250х15х76х5 АС6 160/125(151) D21 100% 40 | шт. | 1 |
| 30 |  | 1А1 250х25х76х5 АС6 160/125(151) D21 100% 40 | шт. | 1 |
| 31 |  | 1А1 250х15х76х5 АС6 80/63(76) D21 100% 40 | шт. | 1 |
| 32 |  | 1А1 250х25х76х5 АС6 80/63(76) D21 100% 40 | шт. | 1 |
| 34 |  | 1А1 250х10х76х5 АС6 80/63(76) D21 100% 40 | шт. | 1 |
| 35 |  | 1А1 250х15х76х5 АС6 63/50(64) D21 100% 40 | шт. | 1 |
| 36 |  | 1А1 250х25х76х5 АС6 63/50(64) D21 100% 40 | шт. | 1 |
| 37 |  | 1А1 250х15х76х5 АС6 50/40(54) D21 100% 40 | шт. | 1 |
| 38 |  | 1А1 250х25х76х5 АС6 80/63(76) D24 100% 40 | шт. | 1 |
| 39 |  | 1А1 250х15х76х5 АС6 63/50(64) D24 100% 40 | шт. | 1 |
| 40 |  | 1А1 250х15х76х5 CBN30 151 B B21 100% 40 | шт. | 1 |
| 41 |  | 1А1 250х25х76х5 CBN30 151 B B21 100% 40 | шт. | 1 |
| 42 |  | 1А1 250х15х76х5 CBN30 76 B B21 100% 40 | шт. | 1 |
| 43 |  | 1А1 250х15х76х5 CBN30 54 B B21 100% 40 | шт. | 1 |