Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка фрезерного и сверлильного инструмента.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы услуги: Инструмент приобретается для использования в металлообрабатывающем производстве предприятия.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы услуги в рамках реализации задачи или проекта: Обеспечения стабильного качества и необходимого количества выпускаемой оснастки и продукции на предприятии.

4. Технические требования к Товару:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики поставляемого товара |
| --- | --- | --- |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5GESACUP210-S4-01505(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1,5 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 5 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2,5 GESACUP210-S4-02508 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2,5 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 8 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2,0 GESACSP210-S4-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Предназначена для фрезерования сталей и чугунов до HRС48, Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 6 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки переменный 35°/38°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D3,0GESACSP210-S4-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 3 мм; Предназначена для фрезерования сталей и чугунов до HRС48, Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 9 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки переменный 35°/38°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D4,0 GESACSP210-C4-04004 (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 4 мм; Применяются для высокопроизводительной обработки сталей до HRC48 при большой глубине и ширине резания с хорошей жесткостью; Фреза с переменным углом спирали 35°/38° и с фаской при вершине 0.04; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 11 мм, с покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 6900 об/мин |
|  | Монолитная концевая фреза D5,0 GESACSP210-C4-05005 (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 5 мм; Применяются для высокопроизводительной обработки сталей до HRC48 при большой глубине и ширине резания с хорошей жесткостью; Фреза с переменным углом спирали 35°/38° и с фаской при вершине 0.05; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 13 мм, с покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Скорость вращения инструмента не менее 6900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D6,0GESACSP210-C4-06006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Применяются для высокопроизводительной обработки сталей до HRC48 при большой глубине и ширине резания с хорошей жесткостью; Фреза с переменным углом спирали 35°/38° и с фаской при вершине 0.06; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 16 мм, с покрытием AlCrSiN, Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Скорость вращения инструмента не менее 6900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D8,0GESACSP210-C4-08008 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 8 мм; Применяются для высокопроизводительной обработки сталей до HRC48 при большой глубине и ширине резания с хорошей жесткостью; Фреза с переменным углом спирали 35°/38° и с фаской при вершине 0.08; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 20 мм, с покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 60 мм; Диаметр хвостовика 8 мм; Скорость вращения инструмента не менее 6900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D10 GESACSP210-C4-10010 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 10 мм; Применяются для высокопроизводительной обработки сталей до HRC48 при большой глубине и ширине резания с хорошей жесткостью; Фреза с переменным углом спирали 35°/38° и с фаской при вершине 0.1; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 25 мм, с покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 10 мм; Скорость вращения инструмента не менее 6900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D12GESACSP210-C4-12030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 12 мм; Применяются для высокопроизводительной обработки сталей до HRC48 при большой глубине и ширине резания с хорошей жесткостью; Фреза с переменным углом спирали 35°/38° и с фаской при вершине 0.3; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 30 мм, с покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 12 мм; Скорость вращения инструмента не менее 6900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1 GESACUP210-SL4-01004 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 4 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фрезаD2 GESACUP210-SL4-02010 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 10 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фрезаD4 GESACUP210-SL4-04020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 4 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 20 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 60 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACUP210-SL4-06035 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 35 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фрезаD8 GESACUP210-SL4-08040 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 8 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 40 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 100 мм; Диаметр хвостовика 8 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая концевая фрезаD1 GESAC SPM200-BN2-1-6-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1 мм; Предназначены для глубокой микрообработки углеродистых, легированных и закаленных сталей, медных и алюминиевых сплавов до 55 HRC; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 0,8 мм; Длина до хвостовика 6 мм; Диаметр шейки 0,96 мм; Покрытие AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 22000 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая концевая фреза D1 GESAC SPM200-SN2-1-8-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1 мм; Предназначены для глубокой микрообработки углеродистых, легированных и закаленных сталей, медных и алюминиевых сплавов до 55 HRC; Фреза с удлиненной шейкой; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 1.5 мм; Длина до хвостовика 8 мм; Диаметр шейки 0,96 мм; Покрытие AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 22000 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая фрезаD 1,5GESACSH300-B2-01502-H(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1,5 мм; Применяются для получистовой и чистовой обработки закаленных сталей HRC 45-70; Фреза с утонченной шейкой; Количество зубьев 2; Длина режущей части 2,3 мм; Радиус 0,75, с покрытием TiAlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Общая длина 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая фрезаD 2GESACSH300-B2-02003-H(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Применяются для получистовой и чистовой обработки закаленных сталей HRC 45-70; Фреза с утонченной шейкой; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 3,0 мм; Радиус 1,0 мм, с покрытием TiAlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая фреза D4 GESACUP210-B4-04008 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 4 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 8 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Радиус 2 мм; Скорость вращения инструмента не менее 6900 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая фреза D6 GESACUP210-B4-06012 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 12 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Радиус 3 мм; Скорость вращения инструмента не менее 6900 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая фреза D10 GESACUP210-B4-10018 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 10 мм; Предназначена для фрезерования обычных сталей до HRС48, штампованных сталей; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 18 мм, с покрытием AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 10 мм; Радиус 5 мм; Скорость вращения инструмента не менее 6900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACSH260-S2-2-5-H(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Применяются для получистовой и чистовой обработки закаленных сталей HRC 30-60; Количество зубьев 2; Длина режущей части не 5 мм c покрытием TiAlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин; |
|  | Монолитная концевая фреза D4 GESACSH260-S2-4-10-H(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 4 мм; Применяются для получистовой и чистовой обработки закаленных сталей HRC 30-60; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 10 мм c покрытием TiAlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACSH260-S2-6-15-H(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Применяются для получистовой и чистовой обработки закаленных сталей HRC 30-60; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 15 мм c покрытием TiAlCrSiN; Угол винтовой канавки 35°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACST210-S4-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Применяются для обработки труднообрабатываемых материалов и титановых сплавов; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 6 мм c покрытием AlCrN; Угол винтовой канавки 38°/40°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACST210-S4-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 3 мм; Применяются для обработки труднообрабатываемых материалов и титановых сплавов; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 9 мм c покрытием AlCrN; Угол винтовой канавки 38°/40°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACST210-S4-06016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Применяются для обработки труднообрабатываемых материалов и титановых сплавов; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 16 мм c покрытием AlCrN; Угол винтовой канавки 38°/40°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D8 GESACST210-S4-08020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 8 мм; Применяются для обработки труднообрабатываемых материалов и титановых сплавов; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 20 мм c покрытием AlCrN; Угол винтовой канавки 38°/40°; Общая длина не менее 60 мм; Диаметр хвостовика 8 мм; Скорость вращения инструмента не менее 2300 об/мин. |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D4 L90-04090 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 4 мм; Предназначена для обработки обычных сталей до HRС48; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 2 мм c покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Угол 90°; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D6 L90-06090 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Предназначена для обработки обычных сталей до HRС48; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 3 мм c покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Угол 90°; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин; |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D10 L90-10090 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 10 мм; Предназначена для обработки обычных сталей до HRС48; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 5 мм c покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 10 мм; Угол 90°; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D6 L60-06060 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Предназначена для обработки обычных сталей до HRС48; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 5.2 мм c покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Угол 60°; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D6 L120-06120 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Предназначена для обработки обычных сталей до HRС48; Количество зубьев 4; Длина режущей части не менее 1,8 мм c покрытием AlCrSiN; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Угол 120°; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фрезаD1 GESACUA100-S2-01003 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1 мм; Применяются для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 3 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACUA100-S2-01504 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1,5 мм; Применяются для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 4 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACUA100-S2-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Применяются для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 6 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACUA100-S2-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 3 мм; Применяются для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 9 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фрезаD4 GESACUA100-S2-04011 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 4 мм; Применяются для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 11 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACUA100-S2-06016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Применяются для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 16 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10600 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D8 GESACUA100-S2-08020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 8 мм; Применяются для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 20 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 60 мм; Диаметр хвостовика 8 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D10 GESACUA100-S2-10025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 10 мм; Применяются для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 25 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 10 мм; Скорость вращения инструмента не менее 9500 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D12 GESACUA100-S2-12030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 12 мм; Применяются для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 30 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 12 мм; Скорость вращения инструмента не менее 9200 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая фреза D2 GESACUA100-B2-02004 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Применяется для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 4 мм; Радиус 1,0 мм; Угол винтовой канавки 30°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая фреза D6 GESACUA100-B2-06012 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Применяется для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 12 мм; Радиус 3,0 мм; Угол винтовой канавки 30°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,4 GESACSG200-S2-00401 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,4 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 0,8 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,8 GESACSG200-S2-00802 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,8 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 2 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1 GESACSG200-S2-01003 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 3 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACSG200-S2-01504 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1,5 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 4 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACSG200-S2-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее6 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACSG200-S2-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 3 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 9 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1 GESACSG200-SN2-01005 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 3 мм; Длина шейки 5 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACSG200-SN2-01510 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1,5 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 6 мм; Длина шейки 10 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACSG200-SN2-02015(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 8 мм; Длина шейки 15 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACSG200-S3-06016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графит; Количество зубьев 3; Длина режущей части не менее 16 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Скорость вращения инструмента не менее 13200 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D8 GESACSG200-S3-08020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр фрезы 8 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 3; Длина режущей части не менее 20 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 60 мм; Диаметр хвостовика 8 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D10 GESACSG200-S3-10025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 10 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 3; Длина режущей части не менее 25 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 10 мм; Скорость вращения инструмента не менее 7900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D12 GESACSG200-S3-12030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 12 мм; Применяются для высокоскоростной получистовой и чистовой обработки графита; Количество зубьев 3; Длина режущей части не менее 30 мм; Угол винтовой канавки 40°; Алмазное покрытие из ультрамелкого зерна; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 12 мм; Скорость вращения инструмента не менее 5300 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая фреза D1 GESACUA100-B2-01002 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1 мм; Применяется для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 2 мм; Радиус 0,5 мм; Угол винтовой канавки 30°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 19000 об/мин. |
|  | Монолитная сферическая фреза D2 GESACUA100-B2-02004 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Применяется для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 4 мм; Радиус 1 мм; Угол винтовой канавки 30°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 15900 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,3 GESACSPM200-SN2-0.3-2.5-V(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,3 мм; Предназначены для глубокой микрообработки углеродистых, легированных и закаленных сталей, медных и алюминиевых сплавов до 55 HRC; Фреза с удлиненной шейкой; Количество зубьев 2; Длина режущей части 0,45 мм; Длина до хвостовика 2,5 мм, покрытие AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Скорость вращения инструмента не менее 30600 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,4 GESACSPM200-SN2-0.4-3-V(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,4 мм; Предназначены для глубокой микрообработки углеродистых, легированных и закаленных сталей, медных и алюминиевых сплавов до 55 HRC. Фреза с удлиненной шейкой; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 0,6 мм; Длина до хвостовика 3 мм, покрытие AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Скорость вращения инструмента не менее 22000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,5 GESACSPM200-SN2-0.5-5-V(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,5 мм; Предназначены для глубокой микрообработки углеродистых, легированных и закаленных сталей, медных и алюминиевых сплавов до 55 HRC Фреза с удлиненной шейкой Количество зубьев 2 Длина режущей части не менее 0,75 мм Длина до хвостовика 5 мм, покрытие AlCrSiN Угол винтовой канавки 30° Скорость вращения инструмента не менее 22000 об/мин |
|  | Монолитная концевая фреза D0,6 GESACSPM200-SN2-0.6-6-V(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,6 мм; Предназначены для глубокой микрообработки углеродистых, легированных и закаленных сталей, медных и алюминиевых сплавов до 55 HRC; Фреза с удлиненной шейкой; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 0,9 мм; Длина до хвостовика 6 мм, покрытие AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Скорость вращения инструмента не менее 22000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,8 GESACSPM200-SN2-0.8-8-V(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,8 мм; Предназначены для глубокой микрообработки углеродистых, легированных и закаленных сталей, медных и алюминиевых сплавов до 55 HRC; Фреза с удлиненной шейкой; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 1,2 мм; Длина до хвостовика 8 мм, покрытие AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Скорость вращения инструмента не менее 22000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1 GESACSPM200-SN2-1-10-V(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1 мм; Предназначены для глубокой микрообработки углеродистых, легированных и закаленных сталей, медных и алюминиевых сплавов до 55 HRC; Фреза с удлиненной шейкой; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 1,5 мм; Длина до хвостовика 10 мм, покрытие AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Скорость вращения инструмента не менее 22000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACSPM200-SN2-1.5-16-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1,5 мм; Применяются для глубокой микрообработки; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 2.25 мм; Длина до хвостовика 16 мм; Диаметр шейки 1,44 мм; Покрытие TiAlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 22000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2,5 GESACSPM200-SN2-2,5-20-V(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2,5 мм; Предназначены для глубокой микрообработки углеродистых, легированных и закаленных сталей, медных и алюминиевых сплавов до 55 HRC; Фреза с удлиненной шейкой; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 3,75 мм; Длина до хвостовика 20 мм, покрытие AlCrSiN; Угол винтовой канавки 30°; Скорость вращения инструмента не менее 22000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1 GESACUA160-S2-01003 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1 мм; Предназначены для черновой, получистовой и чистовой обработки алюминиевых и медных сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 3 мм; Угол винтовой канавки 40°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACUA160-S2-01504 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1,5 мм; Предназначены для черновой, получистовой и чистовой обработки алюминиевых и медных сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 4 мм; Угол винтовой канавки 40°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACUA160-S2-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Предназначены для черновой, получистовой и чистовой обработки алюминиевых и медных сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 6 мм; Угол винтовой канавки 40°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2,5 GESACUA100-S3-02508(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2,5 мм; Предназначены для черновой, получистовой и чистовой обработки алюминиевых и медных сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 8 мм; Угол винтовой канавки 40°. Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACUA160-S2-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 3 мм; Предназначены для черновой, получистовой и чистовой обработки алюминиевых и медных сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 9 мм; Угол винтовой канавки 40°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D4 GESACUA160-S2-04011 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 4 мм; Предназначены для черновой, получистовой и чистовой обработки алюминиевых и медных сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 11 мм; Угол винтовой канавки 40°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACUA160-S2-06016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 6 мм; Предназначены для черновой, получистовой и чистовой обработки алюминиевых и медных сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 16 мм; Угол винтовой канавки 40°; Общая длина не менее 50 мм; Диаметр хвостовика 6 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10600 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D8 GESACUA160-S2-08020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 8 мм; Предназначены для черновой, получистовой и чистовой обработки алюминиевых и медных сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 20 мм; Угол винтовой канавки 40°; Общая длина не менее 60 мм; Диаметр хвостовика 8 мм; Скорость вращения инструмента не менее 10600 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACUA100-SL2-02020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 2 мм; Предназначены для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 20 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACUA100-SL2-03025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 3 мм; Предназначены для обработки алюминиевых сплавов; Количество зубьев 2; Длина режущей части не менее 25 мм; Угол винтовой канавки 45°; Общая длина не менее 75 мм; Диаметр хвостовика 4 мм; Скорость вращения инструмента не менее 12000 об/мин. |
|  | Фреза с обратным радиусом D1 STAMOSTM 9402 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Радиус 1 мм, твердосплавная фреза. Диаметр носика 2.9 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, общая длина не менее 50 мм. Количество зубьев 2 |
|  | Фреза с обратным радиусом D1,25 STAMOSTM 9402 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Радиус 1,25 мм, твердосплавная фреза. Диаметр носика 3,4 мм, диаметр хвостовика 4,0 мм, общая длина не менее 50 мм. Количество зубьев 2 |
|  | Фреза с обратным радиусом D1,5 STAMOSTM 9402 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Радиус 1,5 мм, твердосплавная фреза. Диаметр носика 4,6 мм, диаметр хвостовика 5,0 мм, общая длина не менее 50 мм. Количество зубьев 2 |
|  | Фреза с обратным радиусом D2,5 STAMOSTM 9401 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Радиус 2,5 мм, твердосплавная фреза. Диаметр носика 7,0 мм, диаметр хвостовика 12,0 мм, общая длина не менее 75 мм. Количество зубьев 4 |
|  | Фреза с обратным радиусом D3 STAMOSTM 9401 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Радиус 3мм, твердосплавная фреза. Диаметр носика 6,0 мм, диаметр хвостовика 12,0 мм, общая длина не менее 75 мм. Количество зубьев 4 |
|  | Фреза с обратным радиусом D0,5 STAMOSTM 9402 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Радиус 0,5 мм, твердосплавная фреза. Диаметр носика 1,6 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, общая длина не менее 50 мм. Количество зубьев 2 |
|  | Фреза тв. Концевая ц/хD12Garant, 204016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | твердосплавная чистовая фреза для чистовой обработки. периферийного фрезерования. Материал – твердый сплав (VHM), Тип – N. Число зубьев – 7, угол подъёма винтовой линии – 45 гр., качество балансировки – G2.5. Диаметр режущей части (мм) – 12f8, длина режущей части – не менее 48 мм, общая длина – не менее 100 мм, диаметр хвостовика (мм) – 12h6, угловая фаска – 0,12X45гр. Подача на зуб, при фрезеровании уступов – 0,08 мм/зуб. Должно быть покрытие – TiAlN |
|  | Фреза тв. Концевая ц/хD12Garant 204014 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | твердосплавная чистовая фреза для чистовой обработки. периферийного фрезерования. Материал – твердый сплав (VHM), Тип – N. Число зубьев – 7, угол подъёма винтовой линии – 45 гр., качество балансировки – G2.5. Применима для обработки методом – HPC. Диаметр режущей части (мм) – 12f8, длина режущей части –не менее 36 мм, общая длина – не менее 93 мм, диаметр хвостовика (мм) – 12h6, угловая фаска – 0,12X45гр. Подача на зуб, при фрезеровании уступов – 0,1 мм/зуб. Должно быть покрытие – TiAlN |
|  | Циркулярная фреза для многоугольных СМП Garant 217250 12 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Предназначена для многоугольных СМП, тип Р12; Диаметр режущей части 12 мм; Диаметр хвостовика12 мм; Диаметр шейки не менее 7 мм; Длина шейки22 мм; Общая длина не менее 69,5 мм; Набор крепежных винтов 219832 (8IP; 1,0 Nm). |
|  | Фреза 3-х зубая MTC DLC 202272 6 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Многофункциональная обработка. С покрытием DLC sp2 нового поколения. С эксцентрической затыловкой и дополнительным полированием стружечных канавок для надёжного удаления стружки при обработке алюминия и алюминиевых сплавов, дающих длинную стружку. Без фаски под 45° на вершине режущей кромки. Длина режущей части не менее 13 мм. Диаметр режущей части 6 мм. Диаметр хвостовика 6 мм. Обща длина не менее 57 мм. |
|  | МикросверлоD0,6 HSS-E-PM Garant 112300 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Микрсверло из быстрорежующей стали. Материал – HSS-E-PM (порошковая быстрорежущая сталь с добавлением кобальта). Без покрытия. Хвостовик (мм) – 1h8, диаметр режущей части (мм) – 0,6 (0/-0,004). Сверло с усиленным хвостовиком, низким радиальным биением и прецизионной заточкой вершины. Число режущих кромок – 2, Угол при вершине – 118гр. Общая длина – не менее 25 мм, длина рабочей части – не менее 3,9 мм. Подача в сталях с пределом прочности до 900 Н/мм2 – 0,014 мм/об. Длина канавки для отвода стружки – 4,5 мм. Рекомендованная максимальная глубина сверления – 3,9 мм. Сверло универсального применения, возможна обработка алюминия, пластиков, латуни, бронзы, стали, нержавеющей стали, титана. |
|  | МикросверлоD0,8 HSS-E-PM Garant 112300 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Микрсверло из быстрорежующей стали. Материал – HSS-E-PM (порошковая быстрорежущая сталь с добавлением кобальта). Без покрытия. Хвостовик (мм) – 1,5h8, диаметр режущей части (мм) – 0,8 (0/-0,004). Сверло с усиленным хвостовиком, низким радиальным биением и прецизионной заточкой вершины. Число режущих кромок – 2, Угол при вершине – 118гр. Общая длина – не менее 25 мм, длина рабочей части – не менее 5,3 мм. Подача в сталях с пределом прочности до 900 Н/мм2 – 0,024 мм/об. Длина канавки для отвода стружки – 6,3 мм. Рекомендованная максимальная глубина сверления – 5,3 мм. Сверло универсального применения, возможна обработка алюминия, пластиков, латуни, бронзы, стали, нержавеющей стали, титана. |
|  | МикросверлоD1 HSS-E-PM Garant 112300(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Микрсверло из быстрорежующей стали. Материал – HSS-E-PM (порошковая быстрорежущая сталь с добавлением кобальта). Без покрытия. Хвостовик (мм) – 1,5h8, диаметр режущей части (мм) – 1 (0/-0,004). Сверло с усиленным хвостовиком, низким радиальным биением и прецизионной заточкой вершины. Число режущих кромок – 2, Угол при вершине – 118гр. Общая длина – не менее 25 мм, длина рабочей части – не менее 6,8 мм. Подача в сталях с пределом прочности до 900 Н/мм2 – 0,041 мм/об. Длина канавки для отвода стружки – 8 мм. Рекомендованная максимальная глубина сверления – 6,8 мм. Сверло универсального применения, возможна обработка алюминия, пластиков, латуни, бронзы, стали, нержавеющей стали, титана. |
|  | Короткое сверлоD1,6 HSS-E Garant 113260(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Короткое сверло из быстрорежущей стали Материал – HSS-E (быстрорежущая сталь лигированная кобальтом). Угол при вершине – 130гр. Для сверления с глубиной (2-4D) на станках с ЧПУ и автоматах. Покрытие – TiAlN, число режущих кромок – 2. Общая длина – не менее 34 мм, номинальный диаметр (мм) – 1,6h8. Длина канавки для отвода стружки – 10 мм. Рекомендованная максимальная глубина сверления -7,6 мм |
|  | Короткое сверлоD2 HSS-E Garant 113260(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Короткое сверло из быстрорежущей стали. Материал – HSS-E (быстрорежущая сталь лигированная кобальтом). Угол при вершине – 130гр.Для сверления с небольшой глубиной (2-4D) на станках с ЧПУ и автоматах. Покрытие – TiAlN, число режущих кромок – 2. Общая длина – не менее 38 мм, номинальный диаметр (мм) – 2h8. Длина канавки для отвода стружки – 12 мм. Рекомендованная максимальная глубина сверления -9 мм |
|  | Сверло твердосплавноеD0,12AxisТ3031-0012 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,12 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 1,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,13AxisТ3031-0013 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,13 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 1,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,14AxisТ3031-0014 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,14 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 1,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,15AxisТ3031-0015 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,15 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 2,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,16AxisТ3031-0016 (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам). | Диаметр режущей части 0,16 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 2,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,17AxisТ3031-0017 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,17 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 2,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,18AxisТ3031-0018 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,18 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 2,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,19AxisТ3031-0019 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,19 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 2,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,2AxisТ3031-0020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,2 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 2,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,21AxisТ3031-0021 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,21 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 2,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,22AxisТ3031-0022 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,22 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 2,5мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,23 Т3031-0023 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,23 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 4,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,24AxisТ3031-0024 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,24 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 4,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,25AxisТ3031-0025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,25 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 4,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,26AxisТ3031-0026 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,26 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 4,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,27AxisТ3031-0027 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,27 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 4,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,28AxisТ3031-0028 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,28 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 4,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,29AxisТ3031-0029 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,29 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 4,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,3 AxisТ3031-0030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,3 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 5,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,31AxisТ3031-0031 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,31 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 5,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,32AxisТ3031-0032 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,32 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 5,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,33AxisТ3031-0033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,33 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 5.5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,34 AxisТ3031-0034 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,34 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 5,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,35AxisТ3031-0035 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,35 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 5,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,36AxisТ3031-0036 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,36 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 5,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,37 AxisТ3031-0037 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,37 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 5,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,38AxisТ3031-0038 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,38 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 5,5 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 118°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,4 AxisТ3031-0040 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | # Диаметр режущей части0,4 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,41AxisТ3031-0041 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,41 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,42 AxisТ3031-0042 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,42мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,43AxisТ3031-0043 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,43 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,44 AxisТ3031-0044 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,44 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,45 AxisТ3031-0045 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,45 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,46Axis Т3031-0046 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,46 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,47AxisТ3031-0047 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,47 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,48 AxisТ3031-0048 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,48 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,49AxisТ3031-0049 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,49 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,5AxisТ3031-0050 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,5 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,51AxisТ3031-0051 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,51 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,52AxisТ3031-0052 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,52 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,53AxisТ3031-0053 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,53 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,54AxisТ3031-0054 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,54 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 6,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,55 AxisТ3031-0055 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,55 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,56AxisТ3031-0056 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,56 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,57AxisТ3031-0057 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,57 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,58AxisТ3031-0058и (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам. | Диаметр режущей части0,58 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,59AxisТ3031-0059 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,59 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,6AxisТ3031-0060 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,6 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,61AxisТ3031-0061 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,61 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,62 AxisТ3031-0062 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,62 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное 0,63AxisТ3031-0063 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,63 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,64AxisТ3031-0064 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,64 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,65AxisТ3031-0065 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,65 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,66 AxisТ3031-0066 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,66 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,67 AxisТ3031-0067 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,67 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,68AxisТ3031-0068 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,68 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,69 AxisТ3031-0069 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,69 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,7 AxisТ3031-0070 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,7 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,71AxisТ3031-0071 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,71 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,72 AxisТ3031-0072 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,72 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,73 AxisТ3031-0073 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,73 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,74AxisТ3031-0074 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,74 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,75 AxisТ3031-0075 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,75 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,76 AxisТ3031-0076 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,76 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,77AxisТ3031-0077 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,77 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,78 AxisТ3031-0078 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,78 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,79AxisТ3031-0079 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,79 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,8 AxisТ3031-0080 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,8 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,81AxisТ3031-0081 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,81 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,82AxisТ3031-0082 (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам. | Диаметр режущей части0,82 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,83AxisТ3031-0083 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,83 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,84AxisТ3031-0084 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,84 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,85AxisТ3031-0085 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,85 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,86AxisТ3031-0086 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,86 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,87 AxisТ3031-0087 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,87 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,88AxisТ3031-0088 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,88 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,89AxisТ3031-0089 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,89 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD0,9AxisТ3031-0090 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,9 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,91 AxisТ3031-0091 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,91 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 10,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD1,01AxisТ3031-0101 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1,01 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 10,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD1,52AxisТ3031-0152 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1,52 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 16,0 мм, общая длина не менее 45 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D1,61AxisТ3031-0161 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1,61 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 16,0 мм, общая длина не менее 45 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD1,62AxisТ3031-0162 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1,62 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 16,0 мм, общая длина не менее 45 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавноеD1,63AxisТ3031-0163 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1,63 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 16,0 мм, общая длина не менее 45 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D1,65 AxisТ3031-0165 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1,65 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 16,0 мм, общая длина не менее 45 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D2,02 AxisТ3031-0202 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части2,02 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна, предназначено для обработки высокопрочных сталей. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 20,0 мм, общая длина не менее 50 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Сверло твердосплавное D0,99 Axis Т3021-0099 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,99 мм, твердосплавное сверло с алмазным покрытием, предназначено для обработки графита. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 8,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30°. |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D0,15 Axis Т5801-0015 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,15 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 0,2 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 120°, угол винтовой канавки 24° |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D0,25 Axis Т5801-0025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,25 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 0,4 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 120°, угол винтовой канавки 24° |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D0,4 Axis Т5801-0040 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,4 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 0,6 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 120°, угол винтовой канавки 24° |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D0,5 Axis Т5801-0050 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,5 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 1,0 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 120°, угол винтовой канавки 24° |
|  | Сверло твердосплавное центровочноеD1Axis Т5801-0100 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 1,8 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 120°, угол винтовой канавки 24° |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D1,5 Axis Т5801-0150 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1,5 мм, твердосплавное сверло из субмикронного зерна. Количество зубьев 2, длина рабочей части не менее 1,8 мм, общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 120°, угол винтовой канавки 24° |
|  | Микросверло для глубокого сверления D0,4 SphinxTools50720 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 0,4 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 4,5 мм, длина рабочей части не менее 8,0 мм. общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 129°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Микросверло для глубокого сверления D0,45 SphinxTools50720 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,45 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 5,0 мм, длина рабочей части не менее 9,0 мм. общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 129°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Микросверло для глубокого сверления D0,7 SphinxTools50720 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,7 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 7,5 мм, длина рабочей части не менее 14,0 мм. общая длина не менее 50 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 129°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Микросверло для глубокого сверления D0,75 SphinxTools50720 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,75 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 8,0 мм, длина рабочей части не менее 15,0 мм. общая длина не менее 50 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 129°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Микросверло для глубокого сверления D1,52 SphinxTools50621 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1,52 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 18,3 мм, длина рабочей части не менее 21,0 мм. общая длина не менее 50 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 25° |
|  | Микросверло для глубокого сверления D2,03 SphinxTools50621 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части2,03 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 24,4 мм, длина рабочей части не менее 27,5 мм. общая длина не менее 60 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 25° |
|  | МикросверлоD0,71 SphinxTools56033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,71 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 1,42 мм, длина рабочей части не менее 2,2 мм. общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | МикросверлоD0,76 SphinxTools56033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части0,76 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 1,52 мм, длина рабочей части не менее 2,3 мм. общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | МикросверлоD1,52SphinxTools56033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части1,52 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 3,04 мм, длина рабочей части не менее 5,1 мм. общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | МикросверлоD2,04 SphinxTools56033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части2,04 мм, твердосплавное сверло, количество зубьев 2, длина спирали не менее 4,84 мм, длина рабочей части не менее 6,9 мм. общая длина не менее 38 мм, диаметр хвостовика 3,0 мм, угол заточки 130°, угол винтовой канавки 30° |
|  | Спиральное сверло D1 HHS CleverDrill N Hoffmann 114030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Спиральное сверло. Материал – HSS (быстрорез), угол при вершине – 130 гр. Диаметр режущей части (мм) – 1,85h8, отожженная до бронзового цвета спиральная канавка. Число режущих кромок – 2, общая длина – не менее 46 мм, длина канавки для отвода стружки – 22 мм, диаметр хвостовика 1,85 мм. Рекомендуемая максимальная глубина сверления – 19,225 мм. Подача в стали, с пределом прочности 750 Н/мм2 – 0,03 мм/об. Сверло универсального применения. |
|  | Прецизионное твердосплавное центровочное сверло D1 Hoffmann 121068 1(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Прецизионное твердосплавное центровочное сверло для станков с ЧПУ. Угол при вершине – 142 гр., материал – VHM (твердый сплав). Количество зубьев – 1. Самоцентрирующаяся, применяется для врезания главных режущих кромок использующегося впоследствии спирального сверла. Номинальный диаметр (мм) – 1h6, хвостовик c допуском h6. Длина канавки для отвода стружки – 4 мм. Подача в сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2 – 0,015 мм/об. Универсального применения. |
|  | Твердосплавное центровочное сверлоD2Hoffmann 121110 2 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Твердосплавное центровочное сверло для станков с ЧПУ. Материал – твердый сплав (VHM). Точно центрованная заточка вершины. Угол при вершине – 142 гр., покрытие – TiAlN, общая длина – 32 мм, диаметр (мм) – 2h6, хвостовик Ф2 с допуском – h6. Длина канавки для отвода стружки – 6 мм. Рекомендованная подача в сталях с пределом прочности до 1100 Н/мм2 – 0,03 мм/об. Универсального применения. |
|  | Центровочное сверло для станков ЧПУ с цилиндрическим хвостовикомD3Hoffmann 112110 3 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Центровочное сверло для станков с ЧПУ 120 гр. Материал – HSS-E (быстрорежущая сталь с кобальтом). Углы при вершине центровочного сверла и спирального сверла должны быть равны. С углом при вершине – 120 гр. Для врезания главных режущих кромок использующегося впоследствии спирального сверла. Тип – N. Допуск на номинальный диаметр – h6. Покрытие – TiAlN. Общая длина – 46 мм, номинальный диаметр – 3 мм, допуск на хвостовик – h6. Рекомендованная подача в сталях с пределом прочности в сталях с пределом прочности до 900 Н/мм2 – 0,03 мм/об. Длина канавки для отвода стружки – 12 мм. |
|  | Сверло пушечноеD1,5 STAMO STD 1795012 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Твердосплавное однолезвийное сверло диаметром 1,5 мм. Длина рабочей части не менее 45 мм, общая длина не менее 90 мм, диаметр хвостовика 4 мм. |
|  | Сверло пушечноеD2 STAMO STD 1795001 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Твердосплавное однолезвийное сверло диаметром 2,0 мм. Длина рабочей части не менее 80 мм, общая длина не менее 125 мм, диаметр хвостовика 4 мм. |
|  | СверлоD1,5 STAMO STD 1146 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части 1,5 мм, быстрорежущая сталь HSS. Длина режущей части не менее 45 мм, общая длина не 70 мм, угол при вершине 118° |
|  | СверлоD2 STAMOS TD 2150(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Диаметр режущей части2 мм, быстрорежущая сталь HSS. Длина режущей части не менее 85 мм, общая длина не 125 мм, угол при вершине 118° |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,24 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, с содержанием кобальта 5%, что повышает твердость в горячем состоянии и износостойкость. Плотность материала – 8,14 г/см3. Диаметр режущей части – 0,24 мм, диаметр хвостовика – 0,24 мм, длина рабочей части – 3 мм, общая длина – 19 мм |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,30 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, с содержанием кобальта 5%, что повышает твердость в горячем состоянии и износостойкость. Плотность материала – 8,14 г/см3. Диаметр режущей части – 0,30 мм, диаметр хвостовика – 0,30 мм, длина рабочей части – 3 мм, общая длина – 19 мм |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,36 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, с содержанием кобальта 5%, что повышает твердость в горячем состоянии и износостойкость. Плотность материала – 8,14 г/см3. Диаметр режущей части – 0,36 мм, диаметр хвостовика – 0,36 мм, длина рабочей части – 5 мм, общая длина – 20 мм |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,40 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, с содержанием кобальта 5%, что повышает твердость в горячем состоянии и износостойкость. Плотность материала – 8,14 г/см3. Диаметр режущей части – 0,40 мм, диаметр хвостовика – 0,40 мм, длина рабочей части – 5 мм, общая длина – 20 мм |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,42 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, с содержанием кобальта 5%, что повышает твердость в горячем состоянии и износостойкость. Плотность материала – 8,14 г/см3. Диаметр режущей части – 0,42 мм, диаметр хвостовика – 0,42 мм, длина рабочей части – 5 мм, общая длина – 20 мм |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,48 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, с содержанием кобальта 5%, что повышает твердость в горячем состоянии и износостойкость. Плотность материала – 8,14 г/см3. Диаметр режущей части – 0,48 мм, диаметр хвостовика – 0,48 мм, длина рабочей части – 6 мм, общая длина – 22 мм |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,60 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, с содержанием кобальта 5%, что повышает твердость в горячем состоянии и износостойкость. Плотность материала – 8,14 г/см3. Диаметр режущей части – 0,60 мм, диаметр хвостовика – 0,60 мм, длина рабочей части – 7 мм, общая длина – 24 мм |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,72 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали, с содержанием кобальта 5%, что повышает твердость в горячем состоянии и износостойкость. Плотность материала – 8,14 г/см3. Диаметр режущей части – 0,72 мм, диаметр хвостовика – 0,72 мм, длина рабочей части – 9 мм, общая длина – 28 мм |
|  | Сменные головки для сборных сверл HiPer-Drill правыеD19 Garant HoffmannGroup 231640 19 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Для корпуса сверла HiPer-DrillD19, сменная головка правая, диаметр 19 мм, угол при вершине 135° |
|  | Сменные головки для сборных сверл HiPer-Drill, правые D19 Garant HoffmannGroup 231640 19,8 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Для корпуса сверла HiPer-DrillD19, сменная головка правая, диаметр 19,8 мм, угол при вершине 135° |
|  | Сменная многогранная пластина GarantCC.T 060202 HB7310 HoffmannGroup 260140 HB7310 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Для расточных державок. Сменная многогранная пластина CC.T 060202 HB731 для получистовой обработки, стружколом AM, допуск G |
|  | Сменная многогранная пластина 60°, P12 Garant 217279 1-3 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Для фрезерования резьбы; Неполный профиль, внутренний/наружный; Для резьбы шагом1-3 мм; Количество зубьев3; Диаметр-11.7 мм; Глубина не менее 1,81 мм. |
|  | Пластина тв. спл. Garant CCMT 060204 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сменная 4-х гранная пластина для чистовой обработки с стружколомом, сплав материала CU7010 |
|  | Пластина тв. спл. Garant CCMT 09T304 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сменная 4-х гранная пластина для чистовой обработки с стружколомом, сплав материала CU7010 |
|  | Пластины тв.сплавные Kyocera WNMU 080608EN-GM PR1525, для фрез для обработки уступов и пазов №225600/5615 Garant 225620 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сменная многогранная неперетачиваемая пластина Покрытие –на мелкозернистом твердом сплаве). Форма – W (тригон), главный задний угол – 0гр., допуск на изготовление СМП – класс M, исполнение с цилиндрическим отверстием и зенкерованием 40-60гр., Для обработки сталей (конструкционных, инструментальных). |
|  | Пластины тв.сплавные для нарезания резьбы М14х1-3, Фрезерная СМП HB7720, Garant 217279 1-3, (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Пластина сменная твердосплавная, для фрезерования внутренней/наружной резьбы с углом профиля 60°, с шагом 1-3 мм. Диаметр фрезы 11,7 мм, число режущих кромок Z=3, посадочный размер - тип Р12. Высота зуба 1,81 мм. Крепление винтом. Сплав – HB7720 (износостойкий сплав с покрытием). |
|  | Пластина тв. спл. Kyocera WNMU 080608EN-SMPR1525 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Сменная многогранная неперетачиваемая пластина Покрытие –на мелкозернистом твердом сплаве). Форма – W (тригон), главный задний угол – 0гр., допуск на изготовление СМП – класс M, исполнение с цилиндрическим отверстием и зенкерованием 40-60гр., для обработки нержавеющих сталей. |
|  | Метчик для сквозных отверстий Garant 132640 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Машинный метчик Материал – HSS-Е (быстрорез), заходная часть – форма B (4 витка), угол профиля резьбы – 60гр. Для нарезания внутренней метрической резьбы, глубиной до 3 диаметров, правой. Класс допуска по ISO – 6HX. Для обработки алюминиевых сплавов. Хвостовик цилиндрический с допуском h9. Общая длина не менее – 45 мм, диаметр резьбы – 2 мм, размер резьбы – М2, шаг резьбы – 0,4 мм, сечение квадрата хвостовика – 2,1Х2,1 мм. Диаметр хвостовика – 2,8 мм. Рекомендуемый диаметр отверстия под нарезание резьбы – 1,6 мм. |
|  | Метчик для глухих отверстий Garant 135850 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Метчик машинный, с винтовыми стружечными канавками. Материал – HSS-E (быстрорез), заходная часть – форма С (3 витка). Угол профиля резьбы – 60гр. Для нарезания внутренней метрической резьбы, глубиной до 3 диаметров, правой. Класс допуска по ISO – 6H. Угол подъема винтовой линии – 40 гр. Поверхность парооксидированная. Для нарезания резьбы в алюминиевых сплавах, меди, латуни и бронзы. Хвостовик цилиндрический с допуском h9. Число режущих кромок – 2, количество канавок для отвода стружки – 2, общая длина – не менее 45 мм, диаметр резьбы – 2 мм, размер резьбы – М2, шаг резьбы – 0,4 мм, сечение квадрата хвостовика – 2,1Х2,1 мм. Диаметр хвостовика – 2,8 мм. Рекомендуемый диаметр отверстия под нарезание резьбы – 1,6 мм. |
|  | Метчик для глухих отверстий Garant 135850 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Метчик машинный, с винтовыми стружечными канавками. Материал – HSS-E (быстрорез), заходная часть – форма С (3 витка). Угол профиля резьбы – 60гр. Для нарезания внутренней метрической резьбы, глубиной до 3 диаметров, правой. Класс допуска по ISO – 6H. Угол подъема винтовой линии – 40 гр. Поверхность парооксидированная. Для нарезания резьбы в алюминиевых сплавах, меди, латуни и бронзы. Хвостовик цилиндрический с допуском h9. Число режущих кромок – 2, количество канавок для отвода стружки – 2, общая длина – не менее 50 мм, диаметр резьбы – 2,5 мм, размер резьбы – М2,5, шаг резьбы – 0,45 мм, сечение квадрата хвостовика – 2,1Х2,1 мм. Диаметр хвостовика – 2,8 мм. Рекомендуемый диаметр отверстия под нарезание резьбы – 2,05 мм. |
|  | Метчик М 1.2-4H HSS ручной Garant 30150 M1,2(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Комплект из 3 шт. Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (4H) Шаг резьбы 0,25 мм Общая длина метчиков не менее 32,5 мм Длина режущей части не менее 6,5 мм Диаметр хвостовика 2,5 мм |
|  | Метчик М 1.4-4H HSS ручной Garant 130150 M1,4(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Комплект из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (4H) Шаг резьбы 0,3 мм Общая длина метчиков не менее 32,5 мм Длина режущей части не менее 8,0 мм Диаметр хвостовика 2,5 мм |
|  | Метчик М 1.6-6H HSS ручной Garant 130150 M1,6 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Набор из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (6H) Шаг резьбы 0,35 мм Общая длина метчиков не менее 41,0 мм Длина режущей части не менее 9,0 мм Диаметр хвостовика 2,5 мм |
|  | Метчик М 2-6H HSS ручной Garant 130150 M2 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Набор из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (6H) Шаг резьбы 0,4 мм Общая длина метчиков не менее 40,0 мм Длина режущей части не менее 9,0 мм Диаметр хвостовика 2,8 мм |
|  | Метчик М 2.5-6H HSS ручной Garant 130150 M2,5 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Набор из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (6H) Шаг резьбы 0,45 мм Общая длина метчиков не менее 36,0 мм Длина режущей части не менее 10,0 мм Диаметр хвостовика 2,8 мм |
|  | Метчик М 3-6H HSS ручной Garant 130150 M3 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Набор из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (6H) Шаг резьбы 0,5 мм Общая длина метчиков не менее 40,0 мм Длина режущей части не менее 9,0 мм Диаметр хвостовика 3,5 мм |
|  | Метчик М 4-6H HSS ручной Garant 130150 M4 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Набор из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (6H) Шаг резьбы 0,7 мм Общая длина метчиков не менее 45,0 мм Длина режущей части не менее 12,0 мм Диаметр хвостовика 4,5 мм |
|  | Метчик М 5-6H HSS ручной Garant 130150 M5 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Набор из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (6H) Шаг резьбы 0,8 мм Общая длина метчиков не менее 50,0 мм Длина режущей части не менее 13,0 мм Диаметр хвостовика 6,0 мм |
|  | Метчик М 6-6H HSS ручной Garant 130150 M6(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Набор из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (6H) Шаг резьбы 1,0 мм Общая длина метчиков не менее 56,0 мм Длина режущей части не менее 15,0 мм Диаметр хвостовика 6,0 мм |
|  | Метчик М 8-6H HSS ручной Garant 130150 M8(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Набор из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (6H) Шаг резьбы 1,25 мм Общая длина метчиков не менее 63,0 мм Длина режущей части не менее 18,0 мм Диаметр хвостовика 6,0 мм |
|  | Метчик М 10-6H HSS ручной Garant 130150 M10(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Материал: быстрорежущая сталь Набор из 3 шт Точность получаемой резьбы должна соответствовать полю допуска ISO1 (6H) Шаг резьбы 1,5 мм Общая длина метчиков не менее 70,0 мм Длина режущей части не менее 20,0 мм Диаметр хвостовика 7,0 мм |
|  | Цанговый патрон ER16M-52 ISO 20 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Должен устанавливаться на фрезерный обрабатывающий цент HAAS СМ-1 Скорость вращения шпинделя до 30000 об/мин Качество балансировки G2.5 Должен поставляться в комплекте со штревелем |
|  | Штревель для цангового патрона ER16M-52 ISO 20 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | Должен устанавливаться на фрезерный обрабатывающий цент HAAS СМ-1 Скорость вращения шпинделя до 30000 об/мин |

5. Требования к Поставщику/Подрядчику:

5.1 Если предоставляется эквивалент, необходимо указывать, что конкретно является эквивалентом, номера по каталогам и изготовителей для проверки эквивалентности предлагаемого товара.

5.2 Одновременно с передачей Товара дополнительно передаются все относящиеся к нему документы – сертификат соответствия Товара требованиям технических регламентов, положениям, стандартам, сводов правил, установленных для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.3 Поставщик может предоставить каталоги на поставляемую продукцию на русском языке.

6. Послепродажное обслуживание:

6.1 Поставщик берет на себя обязательства внедрения и дальнейшего технологического сопровождения на время гарантийного срока службы поставленного Товара

6.2Гарантийный срок на поставляемые товары должен быть не меньше срока гарантии завода-производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

6.3 Покупатель оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

6.4 В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 10 (десяти) календарных дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

6.5 Срок, в течении которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме технического задания должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

| № п/п | Наименование товара | Кол-во |
| --- | --- | --- |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5GESACUP210-S4-01505(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2,5 GESACUP210-S4-02508 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2,0 GESACSP210-S4-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D3,0GESACSP210-S4-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D4,0 GESACSP210-C4-04004 (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D5,0 GESACSP210-C4-05005 (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D6,0GESACSP210-C4-06006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D8,0GESACSP210-C4-08008 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D10 GESACSP210-C4-10010 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D12GESACSP210-C4-12030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D1GESACUP210-SL4-01004 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фрезаD2GESACUP210-SL4-02010 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фрезаD4 GESACUP210-SL4-04020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACUP210-SL4-06035 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фрезаD8 GESACUP210-SL4-08040 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная сферическая концевая фрезаD1 GESAC SPM200-BN2-1-6-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная сферическая концевая фреза D1 GESAC SPM200-SN2-1-8-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная сферическая фрезаD 1,5GESACSH300-B2-01502-H (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная сферическая фрезаD 2GESACSH300-B2-02003-H (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная сферическая фреза D4 GESACUP210-B4-04008 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная сферическая фреза D6 GESACUP210-B4-06012 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная сферическая фреза D10 GESACUP210-B4-10018 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACSH260-S2-2-5-H(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D4 GESACSH260-S2-4-10-H(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACSH260-S2-6-15-H(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACST210-S4-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 15 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACST210-S4-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACST210-S4-06016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D8 GESACST210-S4-08020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D4 L90-04090 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D6 L90-06090 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D10 L90-10090 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D6 L60-06060 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза фасочнаяGESACUP210-D6 L120-06120 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фрезаD1 GESACUA100-S2-01003 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACUA100-S2-01504 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACUA100-S2-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACUA100-S2-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фрезаD4 GESACUA100-S2-04011 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACUA100-S2-06016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D8 GESACUA100-S2-08020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D10 GESACUA100-S2-10025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D12 GESACUA100-S2-12030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная сферическая фреза D2 GESACUA100-B2-02004 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная сферическая фреза D6 GESACUA100-B2-06012 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,4 GESACSG200-S2-00401 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 15 шт. |
|  | Монолитная концевая фрезаD0,8 GESACSG200-S2-00802 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 15 шт. |
|  | Монолитная концевая фрезаD1 GESACSG200-S2-01003 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACSG200-S2-01504 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACSG200-S2-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACSG200-S2-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D1 GESACSG200-SN2-01005 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACSG200-SN2-01510 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACSG200-SN2-02015(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 15 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACSG200-S3-06016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 15 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D8 GESACSG200-S3-08020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D10 GESACSG200-S3-10025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт.. |
|  | Монолитная концевая фреза D12 GESACSG200-S3-12030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная сферическая фреза D1 GESACUA100-B2-01002 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная сферическая фреза D2 GESACUA100-B2-02004 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,3 GESACSPM200-SN2-0.3-2.5-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,4 GESACSPM200-SN2-0.4-3-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,5 GESACSPM200-SN2-0.5-5-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,6 GESACSPM200-SN2-0.6-6-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D0,8 GESACSPM200-SN2-0.8-8-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фрезаD1 GESACSPM200-SN2-1-10-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 15 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACSPM200-SN2-1.5-16-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 25 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2,5 GESACSPM200-SN2-2,5-20-V (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 15 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D1 GESACUA160-S2-01003 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D1,5 GESACUA160-S2-01504 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фрезаD2 GESACUA160-S2-02006 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2,5 GESACUA100-S3-02508(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACUA160-S2-03009 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D4 GESACUA160-S2-04011 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D6 GESACUA160-S2-06016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D8 GESACUA160-S2-08020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D2 GESACUA100-SL2-02020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Монолитная концевая фреза D3 GESACUA100-SL2-03025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза с обратным радиусом D1 STAMOSTM 9402 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза с обратным радиусом D1,25 STAMOSTM 9402 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза с обратным радиусом D1,5 STAMOSTM 9402 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза с обратным радиусом D2,5 STAMOSTM 9401 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза с обратным радиусом D3 STAMOSTM 9401 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза с обратным радиусом D0,5 STAMOSTM 9402 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Фреза тв. Концевая ц/хD12Garant, 204016 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Фреза тв. Концевая ц/хD12Garant 204014 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 15 шт. |
|  | Циркулярная фреза для многоугольных СИП Garant 217250 12 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 3 шт. |
|  | Фреза 3-х зубая MTC DLC 202272 6 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 100 шт. |
|  | МикросверлоD0,6 HSS-E-PM Garant 112300 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | МикросверлоD0,8 HSS-E-PM Garant 112300 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | МикросверлоD1 HSS-E-PM Garant 112300(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Короткое сверлоD1,6 HSS-E Garant 113260(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Короткое сверлоD2 HSS-E Garant 113260(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,12AxisТ3031-0012 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,13AxisТ3031-0013 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,14AxisТ3031-0014 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,15AxisТ3031-0015 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,16AxisТ3031-0016 (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам). | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,17AxisТ3031-0017 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,18AxisТ3031-0018 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,19AxisТ3031-0019 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,2AxisТ3031-0020 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,21AxisТ3031-0021 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,22AxisТ3031-0022 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,23 Т3031-0023 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,24AxisТ3031-0024 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,25AxisТ3031-0025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,26AxisТ3031-0026 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,27AxisТ3031-0027 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,28AxisТ3031-0028 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,29AxisТ3031-0029 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,3 AxisТ3031-0030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,31AxisТ3031-0031 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,32AxisТ3031-0032 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,33AxisТ3031-0033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,34 AxisТ3031-0034 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,35AxisТ3031-0035 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,36AxisТ3031-0036 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 40 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,37 AxisТ3031-0037 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,38AxisТ3031-0038 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,4 AxisТ3031-0040 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,41AxisТ3031-0041 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,42 AxisТ3031-0042 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,43AxisТ3031-0043 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,44 AxisТ3031-0044 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,45 AxisТ3031-0045 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,46Axis Т3031-0046 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,47AxisТ3031-0047 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,48 AxisТ3031-0048 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,49AxisТ3031-0049 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,5AxisТ3031-0050 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,51AxisТ3031-0051 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,52AxisТ3031-0052 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,53AxisТ3031-0053 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,54AxisТ3031-0054 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,55 AxisТ3031-0055 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,56AxisТ3031-0056 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,57AxisТ3031-0057 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,58AxisТ3031-0058 (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам. | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,59AxisТ3031-0059 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,6AxisТ3031-0060 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,61AxisТ3031-0061 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,62 AxisТ3031-0062 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавное 0,63AxisТ3031-0063 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,64AxisТ3031-0064 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,65AxisТ3031-0065 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,66 AxisТ3031-0066 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,67 AxisТ3031-0067 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,68AxisТ3031-0068 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,69 AxisТ3031-0069 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,7 AxisТ3031-0070 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,71AxisТ3031-0071 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,72 AxisТ3031-0072 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,73 AxisТ3031-0073 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,74AxisТ3031-0074 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,75 AxisТ3031-0075 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,76 AxisТ3031-0076 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 50 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,77AxisТ3031-0077 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,78 AxisТ3031-0078 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,79AxisТ3031-0079 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,8 AxisТ3031-0080 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,81AxisТ3031-0081 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,82AxisТ3031-008 (или эквивалент не уступающий по техническим характеристикам. | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,83AxisТ3031-0083 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,84AxisТ3031-0084 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 30 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,85AxisТ3031-0085 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,86AxisТ3031-0086 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,87 AxisТ3031-0087 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,88AxisТ3031-0088 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,89AxisТ3031-0089 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD0,9AxisТ3031-0090 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,91 AxisТ3031-0091 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD1,01AxisТ3031-0101 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD1,52AxisТ3031-0152 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D1,61AxisТ3031-0161 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD1,62AxisТ3031-0162 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавноеD1,63AxisТ3031-0163 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D1,65 AxisТ3031-0165 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D2,02 AxisТ3031-0202 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное D0,99 Axis Т3021-0099 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D0,15 Axis Т5801-0015 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D0,25 Axis Т5801-0025 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D0,4 Axis Т5801-0040 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D0,5 Axis Т5801-0050 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное центровочноеD1Axis Т5801-0100 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло твердосплавное центровочное D1,5 Axis Т5801-0150 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Микросверло для глубокого сверления D0,4 SphinxTools50720 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Микросверло для глубокого сверления D0,45 SphinxTools50720 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Микросверло для глубокого сверления D0,7 SphinxTools50720 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Микросверло для глубокого сверления D0,75 SphinxTools50720 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Микросверло для глубокого сверления D1,52 SphinxTools50621 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Микросверло для глубокого сверления D2,03 SphinxTools50621 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | МикросверлоD0,71 SphinxTools56033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 шт. |
|  | МикросверлоD0,76 SphinxTools56033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 шт. |
|  | МикросверлоD1,52SphinxTools56033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 шт. |
|  | МикросверлоD2,04 SphinxTools56033 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 шт. |
|  | Спиральное сверло D1 HHS CleverDrill N Hoffmann 114030 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 шт. |
|  | Прецизионное твердосплавное центровочное сверло D1 Hoffmann 121068 1(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Твердосплавное центровочное сверлоD2Hoffmann 121110 2 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Центровочное сверло для станков ЧПУ с цилиндрическим хвостовикомD3Hoffmann 112110 3 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сверло пушечноеD1,5 STAMO STD 1795012 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло пушечноеD2 STAMO STD 1795001 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | СверлоD1,5 STAMO STD 1146 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | СверлоD2 STAMOS TD 2150(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,24 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 000 шт. |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,30 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 000 шт. |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,36 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 000 шт. |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,40 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 2 000 шт. |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,42 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 000 шт. |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,48 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 000 шт. |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,60 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 000 шт. |
|  | Сверло из быстрорежущей стали D0,72 DIN338 M35Teralit (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 000 шт. |
|  | Сменные головки для сборных сверл HiPer-Drill правыеD19 Garant HoffmannGroup 231640 19(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сменные головки для сборных сверл HiPer-Drill, правые D19 Garant HoffmannGroup 231640 19,8(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 шт. |
|  | Сменная многогранная пластина GarantCC.T 060202 HB7310 HoffmannGroup 260140 HB7310(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Сменная многогранная пластина 60°, P12 Garant 217279 1-3 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 3 шт. |
|  | Пластина тв. спл. Garant CCMT 060204 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 шт. |
|  | Пластина тв. спл. Garant CCMT 09T304 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Пластины тв.сплавные Kyocera WNMU 080608EN-GM PR1525, для фрез для обработки уступов и пазов №225600/5615 Garant 225620 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Пластины тв.сплавные для нарезания резьбы М14х1-3, Фрезерная СМП HB7720, Garant 217279 1-3, (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 5 шт. |
|  | Пластина тв. спл. Kyocera WNMU 080608EN-SMPR1525 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Метчик для сквозных отверстий Garant 132640 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Метчик для глухих отверстий Garant 135850 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Метчик для глухих отверстий Garant 135850 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Метчик М 1.2-4H HSS ручной Garant 30150 M1,2(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Метчик М 1.4-4H HSS ручной Garant 130150 M1,4(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Метчик М 1.6-6H HSS ручной Garant 130150 M1,6 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Метчик М 2-6H HSS ручной Garant 130150 M2 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Метчик М 2.5-6H HSS ручной Garant 130150 M2,5 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 10 шт. |
|  | Метчик М 3-6H HSS ручной Garant 130150 M3 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Метчик М 4-6H HSS ручной Garant 130150 M4 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Метчик М 5-6H HSS ручной Garant 130150 M5 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Метчик М 6-6H HSS ручной Garant 130150 M6(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Метчик М 8-6H HSS ручной Garant 130150 M8(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Метчик М 10-6H HSS ручной Garant 130150 M10(или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 20 шт. |
|  | Цанговый патрон ER16M-52 ISO 20 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 2 шт. |
|  | Штревель для цангового патрона ER16M-52 ISO 20 (или эквивалент, не уступающий по техническим характеристикам) | 4 шт. |

8. Предпочтительный срок: Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента получения предварительной заявки на партию Товара. Ориентировочное количество партий – 2.

9. Место доставки:

9.1Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке партии Товара в момент фактического предоставления Товара в распоряжение Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) на складе Заказчика.

9.2 Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10.Требования к упаковке Товара:

10.1 Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности упаковки и маркировки, в надлежащей оригинальной таре.

10.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

10.3 Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

10.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

10.5 На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-полное наименование Товара в соответствии с каталогом Поставщика

-страна производитель и количество товара в упаковке

-товарный знак завода изготовителя, дата изготовления

-номер заказа

10.6 Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2023 г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

10.7 Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании

10.8 Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

10.9Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.