Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.  Наименование МТР, работ, услуг: Поставка заготовок для выводов столбиковых

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Для последующего изготовления выводов столбиковых.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Заготовка предназначена для изготовления вывода столбикового, который является

элементом конструкции корпуса микросхемы, который обеспечивает коммуникацию

между кристаллом микросхемы, установленным в корпус, и печатной платой, на которую

производится установка.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) :

| № н/н | Наименование Товара | Характеристика Товара |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заготовки для выводов столбиковых ЯЛГК.715111.013-18 | - Должен быть изготовлен в виде стержня из припоя Pb90/Sn10 с армированием медной лентой и плакированием припоем Pb37/Sn63 - Диапазон рабочих температур: от -60°С до +155°С - Собственное сопротивление вывода: не более 0,01 Ом - Геометрические размеры заготовки вывода должны соответствовать Приложению А |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

6.1. Гарантийный срок на поставляемые товары должен быть не меньше срока гарантии завода-производителя, но не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

6.2. Заказчик оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

6.3. В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 7 (Семи) календарных дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

6.4. Срок, в течении которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме технического задания должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: ориентировочное количество 250 000 (Двести пятьдесят тысяч) шт.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка партии Товара осуществляется Поставщиком в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика на партию Товара.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

9.1. Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке партии Товара в момент фактического предоставления партии Товара в распоряжение Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) на складе Заказчика.

9.2. Доставка партии Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

10. Иное, при необходимости:

10.1. Требования к упаковке Товара:

10.1.1. Упаковка должна осуществляться в цилиндрическую тару с плотной резьбовой крышкой.

10.1.2. Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

10.1.3. Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

10.1.4. Упаковка и маркировка должны содержать все признаки, установленные производителем.

10.1.5. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

10.1.6. На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-полное наименование Товара;

-страна производитель и количество товара в упаковке;

- дата изготовления.

10.2. Требования к поставке Товара:

10.2.1. Одновременно с передачей партии Товара передаются все относящиеся к нему документы – паспорт, гарантийный талон (при наличии), а также документы, подтверждающие качество материалов, используемых при изготовлении Товара.

10.3. Требования к Товару:

10.3.1. Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2023 г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или процессом изготовления.

10.3.2. Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании

10.3.3. Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

10.3.4. Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

Приложение А к Техническому заданию