Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование работ, услуг:

Выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий (корпусов) №19, № 30, находящихся на территории АО «ЗПП» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ул. Суворова д. 26 с разработкой проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные, работы, услуги:

Настоящее техническое задание составлено на основании «Решения собственника объекта капитального строительства (согласно части 1 статьи 55.30 Градостроительного кодекса (ГрК РФ))»:

2.1. Разработка Проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства.

2.2. Демонтажные работы для освобождения строительной площадки и обеспечение возможности работ для нового строительства объектов на территории АО «ЗПП» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола ул. Суворова д. 26.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Освобождение строительной площадки на территории АО «ЗПП».

4. Технические требования к работам, услугам:

4.1 Разработка Проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства (далее – ПОРс)

Требования к составу и содержанию проекта утверждены Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 509.

Подготовка проекта:

Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства осуществляется специалистом по организации архитектурно-строительного проектирования, сведения о котором включены в национальный реестр специалистов в области архитектурно- строительного проектирования. Проект организации работ по сносу объекта капитального строительства (далее - проект) состоит из текстовой и графической частей.

Перечень мероприятий:

- отключение объекта капитального строительства от инженерных сетей;

- предотвращение загрязнения окружающей среды;

- утилизация отходов согласно Федерального закона от 24.06.1998 г № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- предотвращение активизации опасных геологических процессов.

Текстовая часть проекта содержит:

а) основание для разработки проекта - решение собственника объекта капитального строительства;

б) перечень зданий, строений и сооружений объектов капитального строительства, подлежащих сносу (демонтажу);

в) перечень мероприятий по выведению из эксплуатации объекта капитального строительства, подлежащего сносу;

г) перечень мероприятий по обеспечению защиты ликвидируемых зданий, строений и сооружений объекта капитального строительства от проникновения людей, и животных в опасную зону и внутрь объекта, а также защиты зеленых насаждений;

д) описание и обоснование принятого метода сноса (демонтажа);

е) расчеты и обоснование размеров зон развала и опасных зон в зависимости от принятого метода сноса (демонтажа);

ж) оценка вероятности повреждения при сносе (демонтаже) инженерной инфраструктуры, в том числе действующих подземных сетей инженерно-технического обеспечения;

з) описание и обоснование методов защиты и защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения, согласованные с владельцами этих сетей;

и) описание и обоснование решений по безопасным методам ведения работ по сносу (демонтажу);

к) перечень мероприятий по обеспечению безопасности населения, в том числе его оповещения и эвакуации (при необходимости);

л) описание решений по вывозу и утилизации отходов от сноса объекта капитального строительства, в том числе демонтированного оборудования;

м) перечень мероприятий по рекультивации и благоустройству земельного участка;

н) сведения об остающихся после сноса (демонтажа) в земле и в водных объектах коммуникациях, конструкциях и сооружениях; сведения о наличии разрешений органов государственного надзора на сохранение таких коммуникаций, конструкций и сооружений в земле и в водных объектах -  в случаях, когда наличие такого разрешения предусмотрено законодательством Российской Федерации;

о) сведения о наличии согласования с соответствующими государственными органами, в том числе органами государственного надзора, технических решений по сносу (демонтажу) объекта путем взрыва, сжигания или иным потенциально опасным методом, перечень дополнительных мер по безопасности при использовании потенциально опасных методов сноса;

Графическая часть проекта содержит:

а) план земельного участка, в границах которого расположен объект капитального строительства, подлежащий сносу, и прилегающих территорий с указанием места размещения сносимого объекта капитального строительства, надземных и подземных сетей инженерно-технического обеспечения, зон развала и опасных зон в период сноса объекта капитального строительства с указанием мест складирования материалов, конструкций, изделий и оборудования, установки стационарных кранов и путей перемещения кранов большой грузоподъемности, а также схемы движения транспортных средств;

б) чертежи защитных устройств сетей инженерно-технического обеспечения;

в) технологические карты-схемы последовательности сноса и разборки строительных конструкций, оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения.

| № п/п | Требования | Подтверждающие документы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение работ по разработке проектов организации работ по сносу объектов капитального строительства, находящихся на территории АО «ЗПП» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26. | Проекты организации работ по сносу объектов капитального строительства. |
| 2. | Выполнение работ по сносу (демонтажу) зданий (корпусов) №19, №30, находящихся на территории АО «ЗПП» по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26. | Талоны на утилизацию, договор со специализированной организацией, акты приемки выполненных работ по договору, исполнительные схемы, фотофиксация. |

  - Пожарная безопасность.

Пожарная безопасность при демонтаже зданий (корпусов) № 19, №30 и сооружений обеспечивается устройством автодорог для проезда пожарных машин и разворотных площадок. Доступность пожарной техники обеспечивается устройством проездов вдоль зданий со всех сторон на расстоянии 5,0 - 8,0 м. от фасадов с учетом требований противопожарных норм (СП 4.13130.2013, п.8.8).

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

- Подрядчик должен соответствовать требованиям, предъявляемым Градостроительным кодексом РФ к лицам, осуществляющим работы по договорам о подготовке проектной документации, заключенным с застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным за эксплуатацию здания, сооружения, региональным оператором. В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 являться членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования (часть 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ), строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, с правом выполнять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства по договору строительного подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров в отношении особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, иметь компенсационный фонд договорных обязательств (при этом совокупный размер обязательств по договорам подряда не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии, действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией.

- В качестве подтверждения возможности осуществления работ по сносу, Подрядчик предоставляет выписку из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), в которой отражен данный вид деятельности.

- Подрядчик обязан:

1) Обеспечить наличие квалифицированного инженерно-технического персонала для выполнения функций подрядчика, а также квалифицированных рабочих, для выполнения требуемых объемов работ;

2) Обеспечить наличие соответствующих приказов о назначении ответственных лиц за выполнение демонтажных работ, строительный контроль (со стороны подрядчика), соблюдение требований норм охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности и т.д.

3) До начала производства строительно-монтажных работ Подрядчик разрабатывает «Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства» и согласовывает с Заказчиком, технологические карты на демонтаж здания, получает необходимые разрешительные документы и допуски (наряд-допуски) на выполнение работ, с назначением ответственных лиц за подготовку, организацию, проведение работ и обеспечение мер безопасности.

4) При осуществлении строительно-монтажных работ (в том числе, демонтажных) соблюдать требования локальных нормативно-технических документов, действующих у Заказчика, законодательных и иных правовых актов (в том числе об охране окружающей среды, охране труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности).

5) Нести ответственность перед Заказчиком за качество работ в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Градостроительного кодекса РФ и иных законодательных и нормативных актов.

6) Нести ответственность за выполнение демонтажных работ в установленные сроки, в соответствии с требованиями технических регламентов, СНИП, СП, ВСН и т.д.

7) Соблюдать: пропускной и внутри объектный режимы на объекте; технологию ведения работ в соответствии с требованиями проекта, утвержденных технологических карт, регламентов, проектов производства работ по видам работ, а также сроки, установленные графиком производства работ; требования норм промышленной безопасности, охраны окружающей среды (в том числе по защите города Йошкар-Ола и Республики Марий Эл от возможных загрязнений, вывозу и утилизации отходов, по рекультивации земельного участка), охраны труда и пожарной безопасности (строящихся, демонтируемых, реконструируемых и прилегающих к ним объектов) в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

8) Предварительно согласовывать с Заказчиком в письменном виде любые работы, выполняемые с отступлениями от проектной документации.

9) Иметь на применяемое оборудование, приспособления, механизмы, средства оснастки и инструменты сертификаты, паспорта, либо их заверенные в установленном порядке копии. Применяемые во время работы строительные машины и механизмы, транспортные средства, производственное оборудование, средства механизации и оснастки, ручные машины и инструменты должны соответствовать требованиям государственных стандартов по безопасности труда.

10) Провести освидетельствование выполненных демонтажных работ с подтверждением исполнительной геодезической съемкой.

11) Провести производство работ по сносу (демонтажу) зданий (корпусов) №19, №30 и сооружений, которые включают полный комплекс работ, в том числе: земляные работы по вскрытию фундаментов, перевозка строительного мусора на специализированные полигоны, с погрузкой, выгрузкой и работой на отвале.

12) В ходе производства работ не допускать нахождение посторонних лиц в зоне производства работ.

13) При проведении работ обеспечить безопасный проезд транспортных средств и проход людей.

14) Обеспечить на строительной площадке наличие ограждения, освещения на участках работ и рабочих мест в темное время суток.

15) Содержать территорию, на которой выполняются работы, и прилегающие к нему участки, свободными от отходов, образуемых в результате выполнения работ, и обеспечить их своевременный вывоз, а также уборку территории. Подрядчик не вправе использовать под строительный мусор урны и контейнеры прилегающих зданий и домов. Погрузка и вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика и за его счет и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

16) По требованию Заказчика предоставить документы, подтверждающие вывоз мусора на объект размещения отходов, установленный согласно действующему законодательству.

- Подрядчик несет ответственность:

1) За безопасность выполнения работ на объекте отвечает Подрядчик. Подрядчик несет ответственность за порчу имущества Заказчика и /или третьих лиц на объекте, если она произошла по вине Подрядчика в процессе производства работ. В случае нанесения повреждений имуществу третьих лиц, в результате действий (бездействий) Подрядчика, восстановительные работы и компенсация убытков, ущерба производятся силами и за счет средств Подрядчика.

2) За обеспечение сохранности используемых им инструментов, оборудования, техники и риск их случайной утраты и случайного повреждения до момента подписания Заказчиком документа о приемке.

Заказчик вправе на любой стадии выполнения Подрядчиком работ осуществлять контроль и надзор за ходом их выполнения и соответствии применяемых машин, механизмов и оборудования.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – Срок гарантии качества на выполненные работы устанавливается 12 месяцев со дня подписания актов приемки выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

7. Количество объем работ / объем услуг:

| № п/п | Виды работ | Единицы изменения | Количество* |
| --- | --- | --- | --- |
| 19 корпус |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства. | усл. ед. | 1 |
| 2 | Снос (демонтаж) здания (корпуса) | усл. ед. | 1 |
| Снос (демонтаж) здания (корпуса) включает в себя:* |  |  |  |
| Монтаж и установка временных ограждений строительной площадки, бытового городка. Подключение временных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение). |  | усл.ед. | 1 |
| Демонтаж внутренних инженерных коммуникаций и оборудования. |  | усл.ед. | 1 |
| Разборка надземной части здания с утилизацией отходов. |  | м3 | 22 861,0 |
| Разборка подземной части здания с утилизацией отходов. |  | м3 | 672,0 |
| Разборка фундаментов с утилизацией отходов. |  | м3 | 217,89 |
| 30 корпус |  |  |  |
| 1 | Разработка проекта организации работ по сносу объекта капитального строительства. | усл. ед. | 1 |
| 2 | Снос (демонтаж) здания (корпуса) | усл. ед. | 1 |
| Снос (демонтаж) здания (корпуса) включает в себя:* |  |  |  |
| Монтаж и установка временных ограждений строительной площадки, бытового городка. Подключение временных инженерных сетей (водоснабжение, электроснабжение). |  | усл.ед. | 1 |
| Демонтаж внутренних инженерных коммуникаций и оборудования |  | усл.ед. | 1 |
| Разборка надземной части здания с утилизацией отходов |  | м3 | 7 427,0 |
| Разборка фундаментов с утилизацией отходов |  | м3 | 96,60 |

*- количество (объемы работ) приведено условное.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки выполнения работ / оказания услуг:

Срок разработки ПОРс объектов капитального строительства: в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента заключения договора;

Срок сноса (демонтажа) зданий (корпусов) №19, № 30: в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента передачи ПОРс объектов капитального строительства Заказчику.

9. Место выполнения работ / оказания услуг:

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д. 26 территория АО «ЗПП», корпус № 19 №30.

10. Иное, при необходимости

10.1. Требования к предоставлению исполнительной документации:

- в соответствии с заключенным договором и разработанным ПОРс

При сдаче выполненных объемов демонтажных работ Заказчику, Подрядчик обязан представить:

- акты приемки выполненных работ по сносу (демонтажу) здания и сооружений (составленные отдельно для каждого здания и сооружения);

- фотофиксацию выполнения демонтажных работ (в качестве приложения к акту приемки выполненных работ по сносу (демонтажу) зданий и сооружений), отражающую состояние демонтируемого здания и сооружения на момент 0% сноса (начало работ), 50 % сноса, 100 % сноса (освобожденная площадка после завершения всего комплекса работ);

- отчеты по утилизации демонтируемых конструкций, подтвержденные соответствующими документами;

- акты передачи на утилизацию либо хранение металлоконструкций (при наличии таковых);

- исполнительную геодезическую съемку, отражающую фактическое исполнение проектных решений.

- иные документы, предусмотренные действующим законодательством.

10.2. Перечень основных регламентирующих документов:

Объект проектирования разрабатывается согласно Постановлению Правительства РФ от 26.04.2019 № 509.

Демонтаж объекта должен быть выполнен с учетом требований локальных нормативных документов Заказчика, а также следующих действующих федеральных и ведомственных нормативно-правовых актов:

- СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНиП 12.04.2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- МДС 12-27.2006 «Методическое пособие по проведению обучения по охране труда руководящих работников и специалистов строительных организаций»;

- ГОСТ 12.3.033-84 «ССБТ. Строительные машины. Общие требования безопасности при эксплуатации»;

- ГОСТ Р 58967-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства строительно-монтажных работ. Технические условия" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 18.08.2020 № 504-ст);

- СП 48.13330.2019. «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004», (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр);

- ГОСТ 12.4.026-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний» (введен в действие Приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст) (ред. от 29.11.2018);

- СТО НОСТРОЙ 2.33.53-2011. Стандарт организации. Организация строительного производства. Снос (демонтаж) зданий и сооружений" (утв. и введен в действие Протоколом Ассоциации "Национальное объединение строителей", "НОСТРОЙ" от 30.12.2011 № 24);

- МДС 12-46.2008 «Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ;

- МДС 12-41.2008 «Монтажная оснастка для временного закрепления сборных элементов возводимых и разбираемых зданий;

- СП 126.13330.2017 «Свод правил. Геодезические работы в строительстве»;

- СП 325.1325800.2017. «Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

- СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004»;

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации";

- Постановление Правительства РФ от 26.12.2020 № 2290 "О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности" (вместе с "Положением о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности");

- Иных документов, предусмотренных действующим законодательством.

10.3. Особые условия строительства:

- Ограничения по производству в ночное время работ с повышенным уровнем шума, в соответствии с указаниями местных органов законодательной и исполнительной власти.

- Производство работ в охранной зоне существующих коммуникаций должны производиться с соблюдением правил и технических условий, установленных организациями, эксплуатирующими эти коммуникации.

- Существующие коммуникации, попадающие под пятно застройки, должны быть вынесены с территории строительной площадки с соблюдением технических условий, полученных от организаций, эксплуатирующих эти коммуникации.

- Получить ордер на выполнение работ (установка временных ограждений, и размещение временных объектов), а также закрыть ордер после окончания работ.

- Выполнить мероприятия по защите соседних зданий и сооружений от повреждения и загрязнения.

- Выполнить мероприятия по ограничению пылеобразования.

- Предъявить все объемы по демонтажу зданий ответственному представителю Заказчика с оформлением актов. Обеспечивать проезды строительной техники во время ведения строительных работ.

- Качество работ должно соответствовать технологическим требованиям при выполнении всех видов работ.

- Все работы должны быть выполнены в полном соответствии с условиями Договора подряда, требованиями Технического задания, проектной (рабочей) документацией и с действующими нормативными требованиями и техническими условиями, в части требований, не установленных Техническим заданием.

- До начала производства работ, Подрядчик направляет, в адрес Заказчика с сопроводительным письмом, приказ на ответственных лиц:

- за пожарную и электробезопасность;

- за строительный контроль;

- за обращение с отходами.

Подрядчик приступает к производству работ на основании Акта приема-передачи строительной площадки в производство работ, оформленного с Заказчиком.

# Приложение:

- Технические паспорта (в электронном виде).

- Отчетная техническая документация по результатам обследования и технического освидетельствования состояния зданий и сооружений, подлежащих сносу (демонтажу) в целях освобождения площадки и обеспечения возможности проведения нового строительства (в электронном виде).