Приложение № 3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР: Поставка системы прецизионной лазерной микрообработки материалов электронной техники

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: Обеспечение изготовления сложных опытных и серийных металлокерамических корпусов методом лазерной резки.

3.  Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: Оборудование должно обеспечивать прецизионную резку пазов и отверстий по заданным параметрам в материалах электронной техники

4.   Технические требования к МТР:

Табл. №1

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики поставляемого Оборудования |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система прецизионной лазерной микрообработки материалов электронной техники | - Тип лазерного излучателя - иттербиевый импульсный волоконный. - Тип накачки - полупроводниковая. - Длина волны излучения — 1064 нм. - Длительность импульсов лазерного излучения – от 2 до 200 нс. - Диапазон регулировки частоты модуляции (кГц) - от 1,6 до 1000. - Мощность излучения (не менее) — 19 Вт. - Максимальная энергия в импульсе лазера (не менее) — 0,7 мДж. - Обрабатываемые материалы — сырая керамика, металлы и их сплавы, пластмасса, полупроводники. - Тип системы перемещения луча — 2-х осевой гальванометрический сканатор. - Поле обработки сканирующей системы (не менее) — 60х60 мм. - Программно-аппаратное разрешение сканирующей системы (не более) — 1,25 мкм. - Регулируемая скорость перемещения луча — не менее 4000 мм/с. - Наличие в установке 3-х осевой механической системы перемещения и позиционирования стола с обратной связью по оптическим измерительным шкалам по осям Х и Y. Наличие на столе крепежных отверстий для закрепления оснастки. - Наличие гранитного основания для гашения вибраций в процессе работы. Гранитный портал должен быть П-образного типа. Оси X и Y координатной системы должны быть разнесены на разные опорные поверхности гранитного портала для исключения взаимного влияния осей на точность друг друга. Направляющая оси Y должна быть установлена на шлифованной поверхности гранитного основания в сборе с осью Z и площадкой для крепления оснастки, направляющая оси X должна быть закреплена на шлифованной поверхности горизонтальной балки гранитного портала в сборе с оптической системой позиционирования лазерного излучения. 15.Направляющие осей X и Y: -Дистанция хода каретки – не менее 270 мм -Защита механизма ШВП от пыли и попадания частиц керамики класс защиты IP 43. -Направляющие осей X и Y должны быть оснащены оптическими линейными энкодерами с обратной связью для точного позиционирования. -На длине хода 300 мм точность позиционирования не более 5 мкм -Параметры линейных энкодеров - напряжение питания: +5 В; тип выходного сигнала: прямоугольные импульсы TTL; разрешение до 0,1 мкм; класс точности ГОСТ 26242-90: 3-ий класс (+/-3 мкм), 16.Направляющая оси Z -Точность позиционирования не более 10 мкм, -Повторяемость при смещении в одном направлении не более 1,5 мкм -Повторяемость при смещении в двух направлениях не более 3 мкм. -Дистанция хода не менее 12,7 мм 17.Скорость перемещения изделия по осям X и Y регулируемое — не менее 14 мм/с. 18.Режим работы — полуавтоматический. 19.Размеры карт керамических: - 171х 181 мм (6,7 х 7,13 дюймов) на металлической рамке 220 х 225 мм (8,66 х 8,86 дюймов); - 105х120 мм (4,13х 4,71 дюйма) без использования металлической рамки. 20.Толщина резки карт керамических от 0,07 до 0,8 мм. 21.Зона лазерной резки: - 165х175 мм - для карт керамических 171х181 мм; - 100х100 мм - для карт керамических 105х120 мм. 22.Фиксация карты керамической - механическим способом на координатном столике. 23.Загрузка карт - по одной, вручную. 24..Интерфейс подключения – USB, загрузка данных через USB. 25.Способ программирования - CAD-CAM через DXF или DWG ручной ввод X,Y координат линии реза. 26.Электропитание – 220 В, 50 Гц, не более 1000 Вт. 27.Наличие источника бесперебойного питания, обеспечивающего автономную работу не менее 5 минут. 28.Обеспечение повторяемости результатов резки не менее 99% на 1000 карт, с допуском не более 5 мкм. 29.Производительность (для толщины карты 0,3 мм): фрагмент 10х10 мм со средней наполненностью элементами - не более 5 с, отверстия диаметром 1 мм - не менее 10 отверстий в секунду. 30. Отклонение от круглости отверстий (овальность не более 5 мкм.) огранка не допустима. Конусность при толщине карты 0,24 мм. должна быть в диапазоне 5-10 мкм. 31.Непрерывность работы лазера должна обеспечиваться при условии трехсменной работы персонала не менее 22 (двадцати двух) часов в сутки при 7 (семи) дневной рабочей неделе. 32.Зона резки должна быть закрытого типа, для предотвращения попадания частиц пыли в открытый воздух. Установленное оборудование внутри кабины должно быть герметично и защищено от пыли. Технологическая кабина с системой защиты блокировок должна иметь фронтальную дверь со смотровым окном из защитного стекла и систему светодиодного освещения рабочей зоны внутри технологической кабины. Минимальный размеры кабины 460х370х250 (ДхШхВ) мм. Внутри кабины должен размещаться продувочный пневмопистолет для удаления пыли в конце рабочей смены, на задней стенке кабины должен быть размещен фитинг 6 мм для подключения сжатого воздуха к пистолету. 33.Позиция столика при загрузке-выгрузке каты должна быть ближе к дверце (со стороны оператора нижний левый угол) для удобства установки-снятия керамической карты 34.Все подвижные части должны быть снабжены пылезащитными кожухами и чехлами для предотвращения попадания керамической пыли на направляющие рельсы, ШВП и в область подвижных узлов каретки. 35.Боковые панели кабины должны быть легко демонтируемыми для доступа к внутренним частям во время ремонта или обслуживания. 36.Наличие системы удаления дыма и продуктов горения из зоны реза производительностью не менее 200 м3/ч, снабженной фильтрующей системой и обеспечивающей фильтрацию воздуха не ниже F9 класса по EN 779. Плавная регулировка расхода воздуха. Электропитание – 220 В, 50 Гц, не более 2000 Вт. 37.Наличие встроенной цветной видеокамеры формата HD (тип матрицы – CCD, 1980х1040 (1280х1040), разрешение матицы – 2 Мp с выводом на экран ТВ панели, и записи рабочего процесса. 38.Наличие оптической системы точной фокусировки лазера. 39.Наличие системы автоматической калибровки рабочего поля сканирующей системы с использованием коаксиальной камеры с функцией распознавания объектов с разрешением не хуже 5 мкм. - Тип сенсора камеры CMOS - Диагональ сенсора камеры 1/2 дюйма - Фокусное расстояние объектива камеры 135 мм - Диагональ наблюдаемого поля 6,4 мм - Поле зрения камеры 4,5 x 4,5 мм - Соотношение мм/пикс. 0,0045 -Возможность использовать для наблюдения процесса обработки - Точность фокусировки лазера по резкости изображения не более 0,3 мм - Возможность использовать сканирование по всему полю Поле зрения после сшивки поля 60 x 60 мм 40.Тип линзы лазера-телецентрическая. Фокусирующий объектив: -Тип объектива - ахроматический телецентрический. -Поле обработки 60х60 мм -Размер пучка в плоскости обработки не более 23 мкм. -Размер пучка в плоскости наблюдения не более 12мкм -Эффективное фокусное расстояние – 110 мм. -Система должна быть оснащена системой защиты объектива-поток сжатого воздуха для препятствия попадания частицам пыли на поверхность объектива и светодиодной подсветкой: коаксиальная подсветка системы машинного зрения через фокусирующую линзу лазера и два уровня подсветки рабочей зоны в виде кольцевой линейки диодов вокруг фокусирующего объектива. 41..Наличие звукового оповещения на установке для определения окончания цикла резки изделия. 42.Наличие счетчика для подсчета изготовленных изделий. 43.Габаритные размеры (ДхШхВ) - не более 900х900х1800 мм. Высота от пола до зоны резки стола в диапазоне 1100-1140 мм. 44.Спецификация оснащения установки должна быть с дополнительными инструментами и комплектом ЗИП (защитные очки (не менее 1 шт.), предохранитель питающей сети (не менее 2 шт.), набор необходимых инструментов для установки, настройки и регулирования оборудования, визуализатор лазерного излучения (не менее 1 шт.). 45.Класс лазерной опасности – 1. 46. Обеспечение работы с поликоровыми пластинами КВ100-1ПК2: - Минимальный диаметр вырезаемых отверстий в поликоровых пластинах толщиной от 0,25 до 2,5 мм – не более 50 мкм; - Максимальное геометрическое отклонение периметра вырезаемых отверстий от заданного чертежом в поликоровых пластинах от 0,25 до 2,5 мм – не более 10 мкм; - Минимальная конусность вырезаемых отверстий в поликоровых пластинах толщиной от 0,25 до 2,5 мм от размера толщины платины – не более 7%; - Минимальное межосевое расстояние между отверстиями при вырезке групп отверстий диаметром 100 мкм в поликоровых пластинах 1 мм – не более 200 мкм. 47.Обеспечение работы со стеклокерамическими пластинами из ситалла марки СТ-50-1: - Максимально допустимое отклонение контура реза от заданных чертежом размеров при контурной резке стеклокерамических пластин из ситалла марки СТ-50-1 толщиной 0,5 мм – не более 10 мкм; 48. Обеспечение работы с поликоровыми пластинами толщиной от 0,5 до 1 мм с медным токопроводящим покрытием толщиной от 3 до 5 мкм: - Минимальный размер элементов, равно как и минимальное расстояние между элементами, при формировании методом удаления покрытия упорядоченных структур токопроводящего покрытия на поверхности поликоровых пластин не более 20 мкм. 49.Комплектность технической документации: с оборудованием должны быть поставлены следующие документы на русском языке: -Технический паспорт. В паспорте должны быть принципиальные электрические схемы с перечнем элементов; -Паспорта всех электрических и механических узлов, установленных на установке; -Руководство по эксплуатации; -Инструкция по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования. -Руководство по настройке фокусного расстояния; -Руководство по самостоятельной калибровке координатной XY системы и сканирующей системы. 50.Управление: компьютерное, клавиатурный интерфейс, компьютерная мышь. Компьютерная система должна поставляться в комплекте с оборудованием и должна быть интегрирована в корпус оборудования, все органы управления и монитор должны быть выведены на поворотную консоль управления, интегрированную с технологической кабиной. 51.Лазерный комплекс должен быть оснащен пультом управления, предназначенного для управления координатными осями оборудования. 52. Требования к промышленной управляющей системе: -Интегрированная в оборудование система включающая в себя: 52.1 Монитор: - Характеристики экрана: Диагональ: не менее 23.8" не более 27" Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое Изогнутый экран: нет - Технические характеристики: Яркость: не менее 250 Кд/м² Контрастность: не менее 1000:1 Время отклика пикселя: не более 5 мс Угол обзора по вертикали: не менее 178° Угол обзора по горизонтали: не менее 178° Цвета дисплея: не менее 16,7 миллионов Плотность пикселей: не менее 93 ppi Частота при максимальном разрешении не менее 60 Гц - Интерфейсы Видеоразъемы: VGA (D-sub): да Display Port: да HDMI: да - Конструкция Регулировка по высоте: не менее 150мм Регулировка наклона: есть Поворот на 90° (портретный режим): есть - Комплектация Кабель питания Кабель HDMI (длина кабеля: не менее 2м, версия HDMI не ниже 1.4) - Источник питания: 100–240 В 50/60 Гц 52.2 Предустановленное программное обеспечение: - Операционная система Windows 10 или эквивалент - Пакет офисных приложений Office Standard 2019 или эквивалент 52.3 Системный блок: - Процессор Количество производительных ядер: не менее 6 Количество потоков: не менее 12 Количество энергоэффективных ядер: нет Базовая тактовая частота процессора: не менее 2600 МГц Максимальная частота в турбо режиме: не менее 4300 МГц Тип памяти: DDR4, не менее 16ГБ Количество каналов памяти: не менее 2 Интегрированное графическое ядро: есть Макс. динамическая частота графической системы: не менее 1100 МГц Количество исполнительных блоков: не менее 24 Редакция PCI Express: не менее версии PCI-E 3.0 Макс. кол-во каналов PCI Express: не менее 16 Технология виртуализации: есть TDP: не более 65 Вт - Видеокарта: Графический процессор: не ниже NVIDIA® GeForce® GTX 1660 Super или эквивалент Интерфейс: PCI Express x16 3.0 Количество ядер: не менее 1400 Частота ядра(Boost): не менее 1725 МГц Частота памяти: не менее 14000 МГц Память: не менее 6 Гб GDDR6 Интерфейс памяти: не менее 192 бит Выходы: DisplayPort (v1.4) не менее 1 HDMI 2.0b не менее 1 Потребляемая мощность: не более 160 Вт Коннекторы питания: 8-pin x 1 Тип охлаждения: активное воздушное Количество вентиляторов: не менее 2 Подключение дисплеев: не менее 3 Поддержка технологий: DIRECTX 12API, OPENGL 4,5, VR, G-SYNC - Материнская плата: Формат: S-ATX Максимальная частота памяти: не менее 2933 МГц Количество слотов памяти: не менее 4 Тип и количество портов SATA: не менее 6 Количество слотов PCI-E x16: не менее 1 Версия PCI Express: не менее 3.0 Скорость сетевого адаптера: не менее 1000 Мбит/с - Оперативная память Тип памяти: DDR4 Форм-фактор памяти: DIMM Объем одного модуля памяти: не менее 8Гб Количество модулей памяти: не менее 2 Тактовая частота: не менее 2933 МГц Двухканальный режим: да Общий объем памяти: не менее 16Гб - Жесткий диск Тип: SSD Форм-фактор: M.2 2280 Объем: не менее 512Г б Объем кэш-памяти SSD: не менее 512 МБ Интерфейс: не менее PCI-E 3.0 x4 Тип памяти NAND: V-NAND 3-bit MLC - Питание (Блок питания) Сертификат 80 PLUS: не менее Bronze Корректор коэффициента мощности (PFC): активный Мощность (общая): не менее 650 Вт Мощность по линии 12 В: не менее 600 Вт Технологии защиты: OPP, OVP, UVP, SCP Диапазон входного напряжения сети: 100-240 В 50/60 Гц - Кулер для процессора: Рассеиваемая мощность: не менее 125 Вт Разъем для подключения вентиляторов: 4pin Башенная конструкция: да Количество тепловых трубок: не менее 3 Размеры комплектных вентиляторов: не менее 120мм x 120мм х 25 мм Максимальный воздушный поток: не менее 55 CFM Размеры кулера в сборе: не более 125 x 80 x 140 мм Регулировка скорости вращения: PWM - Корпус. Форм-фактор корпуса: Mid-Tower Материал корпуса: сталь Толщина: не менее 0,5 мм Число внутренних отсеков 3.5": не менее 2 шт Все комплектующие промышленной управляющей системы должны иметь взаимную совместимость и функционировать друг с другом. |

5. Требования к поставщику МТР:

  - Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупок Оборудования не менее 2-х лет.

- Послепродажное обслуживание:

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика

  - Все запасные части, устанавливаемые на Оборудование в течении гарантийного обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Оборудования.

  - В случае поломки оборудования в рамках гарантийного ремонта Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения письменного уведомления от Заказчика, организовывает командировку сотрудников за свой счет для проведения ремонта оборудования по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «ЗПП».

  - В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность Оборудования, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить Оборудование в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

6.7       Ежегодные работы по обслуживанию Оборудования на протяжение 36 месяцев. Периодичность проведения работ не менее 1 раза в год.

- Количество МТР:

Необходимое количество оборудования 8 шт.

- Предпочтительный срок поставки МТР:

  - Оборудование должно поставляться и вводится в эксплуатацию партиями согласно след. графика:

| Номер партии | Кол-во, шт. | Сроки поставки | Сроки выполнения работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-я партия | 2 | в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней с момента заключения договора | Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, инструктаж персонала на территории Заказчика, изготовление тестовых карт – в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика. Количество специалистов не менее 3-х человек. Количество рабочих часов для обучения не менее 40 часов |
| 2-я партия | 2 | в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента заключения договора | Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, изготовление тестовых карт – в течении 10 (десяти) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика |
| 3-я партия | 2 | в течение 210 (двухсот десяти) календарных дней с момента заключения договора | Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, изготовление тестовых карт – в течении 10 (десяти) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика |
| 4-я партия | 2 | в течение 240 (двухсот сорока) календарных дней с момента заключения договора | Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, изготовление тестовых карт – в течении 10 (десяти) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика |

Досрочная поставка партии Оборудования в счет общего количества поставляемого Оборудования по договору допускается после получения предварительного согласия Заказчика.

8.2 Предварительная приемка партии оборудования включает в себя изготовление серийного изделия не менее 5 (пяти) рабочих дней на каждой единице оборудования. Должно обеспечиваться отсутствие сбоев в работе оборудования и отклонений от заданных технологических режимов. Изготавливаемая продукция должна соответствовать требованиям КД и ТД,

8.3 Акт ввода в эксплуатацию партии оборудования подписывается на основании изготовления в непрерывном цикле тестовых изделий, соответствующих всем требованиям КД и исходного файла, количества, а также времени резки (см. табл №2): Оборудование должно обеспечивать стабильность и точность поддержания заданных параметров при изготовлении тестовых изделий.

9.     Место поставки МТР:

  - Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

  - Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

- Иное, при необходимости

10.1 Требование к упаковке:

10.1.1 Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

10.1.2 Оборудование поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Оборудования и в таре, обеспечивающей сохранность Оборудования по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

10.1.3Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

10.2 Требование к безопасности Оборудования

    - Поставляемое Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2023г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

    - Поставляемое Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

    - Оборудование  и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС. Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий».

    - Копия сертификата подтверждающая 1 класс опасности лазерного оборудования

    - Поставляемое Оборудование должно быть качественным и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Оборудования.

    - Обязательным условием при поставке Оборудования должно быть наличие протокола измерений уровней излучения на рабочем месте.

Табл. №2

| Наименование | Приложение | Время резки 1(одного) изделия, секунд. | Кол-во изделий в тестовой партии |
| --- | --- | --- | --- |
| Тестовое изделие №1 | №1 | Не более 360 | 100 шт. |
| Тестовое изделие №2 | №2 | Не более 180 | 100 шт. |

Приложение №1

Приложение №2