Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка фрезерного станка с ЧПУ

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы услуги: фрезерная обработка металлов и неметаллов при изготовлении специальной технологической оснастки особо высокой точности в условиях серийного и мелкосерийного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы услуги в рамках реализации задачи или проекта: обработка деталей штампов, приспособлений и специальной технологической оснастки применяемых при изготовлении и испытании металлокерамических корпусов.

- Технические требования к МТР, работам, услугам:

| № п/п | Наименование оборудования | Характеристики поставляемого оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фрезерный станок с ЧПУ | Шпиндель |  |
|  |  | Внутренний диаметр конуса шпинделя | 7/24 |
|  |  | Максимальная частота вращения шпинделя (не менее), об/мин | 20000 |
|  |  | Мощность двигателя (не менее), кВт | 9,0 / 3,7 |
|  |  | Стол |  |
|  |  | Размеры рабочей поверхности стола с Т-обр. пазами (не менее), мм |  |
|  |  | - длина | 650 |
|  |  | - ширина | 400 |
|  |  | Высота стола | 830 мм |
|  |  | Ширина Т-образных пазов, мм | 14Н8 |
|  |  | Расстояние между Т-образными пазами (не менее), мм | 125 |
|  |  | Расстояние между шпинделем и столом, мм | 150 - 500 |
|  |  | Макс. нагрузка на стол (не менее), кг | 250 |
|  |  | Перемещения и скорости |  |
|  |  | Перемещение по оси X (не менее), мм | 500 |
|  |  | Перемещение по оси Y (не менее), мм | 400 |
|  |  | Перемещение по оси Z (не менее), мм | 350 |
|  |  | Скорость ускоренного хода осей X / Y / Z (не менее), м/мин | 48 |
|  |  | Максимальная скорость рабочей подачи (не менее), мм/мин | 30000 |
|  |  | Точность позиционирования (не более), мм | +/- 0,002 |
|  |  | Повторяемость (не более), мм | +/- 0,001 |
|  |  | Система контроля и коррекции теплового расширения по осям Х, Y, Z | Есть |
|  |  | Автоматическая смена инструмента |  |
|  |  | Хвостовик инструмента | BT30 |
|  |  | Метод смены инструмента | Рука манипулятор |
|  |  | Выбор инструмента | Случайный |
|  |  | Емкость инструментального магазина (не менее), позиций | 20 |
|  |  | Максимальный диаметр (не менее), мм | 60 |
|  |  | Максимальная длина инструмента (не менее), мм | 250 |
|  |  | Макс. вес инструмента (не менее), кг | 3 |
|  |  | Скорость смены инструмента (не более), сек | 1,6 |
|  |  | Блок охлаждения |  |
|  |  | Объем бака СОЖ (не менее), л | 120 |
|  |  | Система подачи СОЖ поливом с выдвижным баком |  |
|  |  | Нагнетаемый объем насоса (не менее), л/мин | 60 |
|  |  | Мощность двигателя (не менее), кВт | 0,18 |
|  |  | Размещение подачи СОЖ на станине |  |
|  |  | Данные станка |  |
|  |  | Габаритные размеры станка: |  |
|  |  | - ширина (не более), мм | 1500 |
|  |  | - длина (не более), мм | 2180 |
|  |  | - высота (не более), мм | 2400 |
|  |  | Вес станка (не более), кг | 2600 |
|  |  | Потребляемая мощность (не более), кВт | 21 |
|  |  | Электропитание | 380В +/-10%, 50 Гц, 3 фазы |
|  |  | Контрольный блок |  |
|  |  | Устройство ЧПУ | FANUC 0i-MD/Siemens |
|  |  | Название осей | X, Y, Z |
|  |  | Мин. заданное перемещение (не более), мм | 0,001 |
|  |  | Датчик положения, тип | Абсолютный датчик |
|  |  | Функция подачи |  |
|  |  | Переключатель быстрой подачи, % | F0, 25, 50, 100 |
|  |  | Подача в минутах | мм/мин |
|  |  | Коррекция скорости подачи, % | 0 - 200 |
|  |  | Программирование |  |
|  |  | Опционный пропуск кадра | 1 |
|  |  | Программирование совместимо с G-кодом стандарта ISO | Есть |
|  |  | Координатная система обработки детали | G54 - G59 |
|  |  | Постоянный цикл сверления | Есть |
|  |  | Постоянный цикл резьбонарезания | Есть |
|  |  | Жёсткое нарезание резьбы без компенсационного патрона | Есть |
|  |  | Фоновое редактирование программ | Есть |
|  |  | Встроенные стандартные циклы обработки | Есть |
|  |  | Программный ввод данных | Есть |
|  |  | Функция инструмента / функция коррекции на инструмента |  |
|  |  | Пары коррекции на инструмент | 400 |
|  |  | Коррекция на длину инструмента | Есть |
|  |  | Коррекция на радиус вершины резца и инструмента | Есть |
|  |  | Хранение данных |  |
|  |  | Размер ЗУ для хранения УП обработки деталей (не менее), мб | 2 |
|  |  | Количество запоминаемых программ | 1000 |
|  |  | Настройка / дисплей |  |
|  |  | Многоязычный дисплей | Есть |
|  |  | Функция самодиагностики | Есть |
|  |  | Дисплей аварийной информации | Есть |
|  |  | История аварийной информации | Есть |
|  |  | Интерфейс ввода / вывода |  |
|  |  | Карта памяти, PCMCIA, USB | Есть |
|  |  | Другое |  |
|  |  | Дисплей | 8,4 дюйма, цветной ЖК-дисплей |
|  |  | Сигнальный индикатор | Трехцветный |
|  |  | Требования к системе ЧПУ |  |
|  |  | Модуль высокоскоростного фрезерования для системы ЧПУ (пред просмотр 200 блоков УП) | Функция управления контуром AI |
|  |  | Графическая визуализация | Есть |
|  |  | Круговой многофункциональный JOG-маховичок | Есть |
|  |  | Функция компенсации инструмента с возможностью учета износа | Есть |
|  |  | Метрическая и дюймовая системы | Есть |
|  |  | Мониторинг режущего инструмента по нагрузке и стойкости | Есть |
|  |  | Возможность продолжения программы с любого кадра | Есть |
|  |  | Функция автоматического отключения станка | Есть |
|  |  | Автоматизированное рабочее место |  |
|  |  | Автоматизированное рабочее место (АРМ) с предустановленной CAD/CAM системой совместимой с Компас-3D актуальной версии, в составе которого: |  |
|  |  | - Лицензия на ПО позволяющее разрабатывать УП с последующим применением их на приобретаемом фрезерном обрабатывающем центре, (пользовательский интерфейс на русском языке) включающая в себя: |  |
|  |  | - Моделирование обработки в рабочем пространстве конкретного станка; Анализ отклонений остаточного материала от исходной модели; - Систему замеров геометрических размеров исходной модели и результата обработки; - Модули прямой интеграции с CAD-системами; - Модули импорта IGES, DXF, PostScript, STL, 3DM, VRML, STEP; X_T, X_B, SldPrt, SldAsm, Par; - Операции над геометрической моделью (группирование, перенос, масштаб, поворот, симметрия, заплатка, проекция границ); - 2D параметризованное геометрическое построение; - 3D параметризованное геометрическое построение; - Операции измерения щупом; - Поддержка многодетальных проектов. |  |
|  |  | - Персональный компьютер с техническими характеристиками, позволяющими комфортно пользоваться предустановленной CAD/CAM системой, а именно: |  |
|  |  | 1. Системный блок: |  |
|  |  | Процессор |  |
|  |  | Ядро | Comet Lake-S |
|  |  | Количество ядер (не менее) | 8 |
|  |  | Количество потоков (не менее) | 16 |
|  |  | Базовая тактовая частота процессора (не менее), МГц | 2900 |
|  |  | Тип памяти | DDR4 |
|  |  | Максимально поддерживаемый объем памяти (не менее), ГБ | 128 |
|  |  | Максимальная частота оперативной памяти (не менее), МГц | 2933 |
|  |  | Количество каналов памяти (не менее) | 2 |
|  |  | Интегрированное графическое ядро | Есть |
|  |  | Базовая частота графической системы (не менее), МГц | 350 |
|  |  | Поддержка 4K | Есть |
|  |  | Поддержка технологии Hyper-Threading | Есть |
|  |  | Поддержка технологии виртуализации | Есть |
|  |  | Материнская плата |  |
|  |  | Форм-фактор | Standard-ATX |
|  |  | Сокет | LGA 1200 |
|  |  | Совместимые ядра процессоров | Comet Lake |
|  |  | Количество слотов памяти (не менее) | 4 |
|  |  | Форм фактор поддерживаемой памяти | DIMM |
|  |  | Тип поддерживаемой памяти | DDR4 |
|  |  | Количество каналов памяти (не менее) | 2 |
|  |  | Максимальный объем памяти (не менее), ГБ | 128 |
|  |  | Максимальная частота памяти ((JEDEC/без разгона) не менее), МГц | 3200 |
|  |  | Количество портов SATA (не менее) | 6 |
|  |  | Версия PCI Express (не менее) | 4.0 |
|  |  | Количество слотов PCI-E x16 (не менее) | 2 |
|  |  | Количество слотов PCI-E x1 (не менее) | 2 |
|  |  | Количество и тип USB на задней панели: не менее USB 3.2 Gen1 Type Ax4 (не менее) | USB 2.0 x2 |
|  |  | Видеовыходы | VGA (D-Sub), DVI-D, DisplayPort, HDMI |
|  |  | Количество сетевых портов ((RJ-45) не менее | 1 |
|  |  | Скорость сетевого адаптера (не менее), Гбит/с | 1 |
|  |  | Оперативная память |  |
|  |  | Тип памяти | DDR4 |
|  |  | Форм-фактор памяти | DIMM |
|  |  | Объем одного модуля памяти (не менее), Гб | 16 |
|  |  | Тактовая частота (не менее), МГц | 2666 |
|  |  | Общий объем памяти (не менее), Гб | 32 |
|  |  | Накопитель |  |
|  |  | Тип | SSD |
|  |  | Объем (не менее), Гб | 500 |
|  |  | Структура памяти | 3D NAND |
|  |  | DRAM буфер | Есть |
|  |  | Объем DRAM буфера (не менее), МБ | 512 |
|  |  | Максимальная скорость последовательного чтения (не менее), Мбайт/сек | 560 |
|  |  | Максимальная скорость последовательной записи (не менее), Мбайт/сек | 530 |
|  |  | Скорость произвольного чтения 4 Кб файлов ((QD32) не менее), IOPS | 98000 |
|  |  | Скорость произвольной записи 4 Кб файлов ((QD32) не менее), IOPS | 88000 |
|  |  | Видеокарта |  |
|  |  | Серия процессора | GeForce RTX или эквивалент |
|  |  | Тип видеопамяти | GDDR6 |
|  |  | Объем видеопамяти (не менее), Гб | 8 |
|  |  | Частота видеопамяти (не менее), МГц | 14000 |
|  |  | Максимальная пропускная способность памяти (не менее), Гбайт/сек | 448 |
|  |  | Штатная частота работы видеочипа (не менее), МГц | 1500 |
|  |  | Интерфейс подключения | PCI-E 4.0 |
|  |  | Максимальное разрешение (не менее) | 7680x4320 |
|  |  | Охлаждение | Активное, воздушное |
|  |  | Разъемы | DisplayPort x3, HDMI |
|  |  | Питание |  |
|  |  | Форм-фактор | ATX |
|  |  | Сертификат 80 PLUS (не менее) | Gold |
|  |  | Корректор коэффициента мощности (PFC) | Активный |
|  |  | Мощность по линии 12 В (не менее), Вт | 850 |
|  |  | Технологии защиты | OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP |
|  |  | Корпус |  |
|  |  | Форм-фактор | Full-Tower |
|  |  | Материал корпуса | Сталь |
|  |  | Толщина (не менее), мм | 0,4 |
|  |  | Количество и тип USB портов (не менее) | 2 USB 2.0, |
|  |  |  | 2 USB 3.0 |
|  |  | Клавиатура |  |
|  |  | Количество клавиш (не менее) | 102 |
|  |  | Цифровой блок | Есть |
|  |  | Длина кабеля клавиатуры (не менее), м | 1,5 |
|  |  | Мышь |  |
|  |  | Тип сенсора | Оптический |
|  |  | Тип подключения | Проводная |
|  |  | Длина кабеля (не менее), м | 1,5 |
|  |  | Модель сенсора | V-Track |
|  |  | Кол-во кнопок (не менее) | 3, включая колесико |
|  |  | Разрешение сенсора (не менее), dpi | 1000 |
|  |  | Интерфейс | USB 2.0 |
|  |  | Размеры (не менее), см | 63х37х103 |
|  |  | Вес (не менее), г | 100 |
|  |  | Все комплектующие системного блока должны иметь взаимную совместимость и функционировать друг с другом. |  |
|  |  | 2. Монитор |  |
|  |  | Характеристики экрана: |  |
|  |  | Диагональ (не менее) | 27" |
|  |  | Максимальное разрешение (не менее) | 3840x2160 |
|  |  | Технология изготовления матрицы | IPS |
|  |  | Покрытие экрана | Матовое |
|  |  | Изогнутый экран | Нет |
|  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  | Яркость (не менее), Кд/м² | 400 |
|  |  | Контрастность (не менее) | 1000:1 |
|  |  | Угол обзора по вертикали (не менее), град | 178 |
|  |  | Угол обзора по горизонтали (не менее), град | 178 |
|  |  | Плотность пикселей (не менее), ppi | 163 |
|  |  | Частота при максимальном разрешении (не менее), Гц | 144 |
|  |  | Интерфейсы |  |
|  |  | Видеоразъемы | HDMI, DisplayPort |
|  |  | Комплектация |  |
|  |  | Кабель питания | Есть |
|  |  | Кабель HDMI | Есть |
|  |  | Кабель DisplayPort | Есть |
|  |  | Источник питания: |  |
|  |  | 100–240 В 50/60 Гц | Есть |

В комплектацию оборудования входит:

- Система подвода СОЖ;

- Трансформатор;

- Съемный ящик для сбора стружки;

- Освещение рабочей зоны;

- Пневматическая станция подготовки сжатого воздуха;

- Ящик с инструментом для обслуживания станка;

- Уловитель масляного тумана;

- Маслоотделитель;

- Сигнальный индикатор состояния станка;

- Система измерения инструмента Renishaw TS-27 R или эквивалент;

- Система измерения заготовки/детали Renishaw OMP-40 или эквивалент;

- Автоматическая централизованная система смазки;

- Электромеханический замок дверей ограждения рабочей зоны;

- Функция автоматического отключения станка;

- Комплект регулировочных опор;

- Обучение сотрудников Заказчика навыкам работы на оборудовании для группы не менее 2 (двух) человек. Количество рабочих часов для обучения не менее 40 часов;

- Обучение сотрудников Заказчика по работе с приобретаемым ПО и его применению для группы до 5 (пяти) человек. Количество рабочих часов для обучения не менее 40 часов;

- Разработка и адаптация постпроцессора включая кинематическую 3D-модель оборудования, приобретаемого по данному ТЗ;

- Техническая поддержка на протяжении 12 месяцев;

- Инструмент и приспособления согласно Приложения №1;

- Смазочные материалы и СОЖ для обеспечения работоспособности оборудования, приобретаемого по данному ТЗ;

- Ежегодные работы по обслуживанию оборудования на протяжение 24 месяцев. Периодичность проведения работ не менее 1 раза в год.

- Паспорт / руководство /инструкция по эксплуатации на русском языке, которая содержит всю необходимую информацию по устройству и техническому обслуживанию станка, нормы точности и жесткости, принципиальные электрические схемы на оборудование. (Техническая документация на русском языке в электронном виде на электронном носителе в одном экземпляре и два на бумажном носителе. Для импортных комплектующих, текст руководства на русском языке);

- Производственная мебель:

- Верстак Profi М, двухтумбовый, с освещением

Габаритные размеры: 2007х2000х700 мм.

Комплектация: Столешница 2000мм-1 шт., тумба Profi M5 (5 ящиков) - 2 шт., полка и стенка -1шт, экран 2000х500 мм - 2 шт., комплект освещения - 1 шт., держатель для пластикового ящика -3 шт., полка для баллончиков -1 шт., лоток-держатель А4 -1 шт., держатель ключей -1шт, крючок-держатель -5 шт., держатель инструмента -1 шт. Нагрузка на столешницу до 1500 кг.

или эквивалент.

- Шкаф инструментальный АМН ТС-004040

Габаритные размеры 1850х920х460мм.

Комплектация: Шкаф АМН ТС -1 шт., Полка АМН ТС - 4шт, Ящик АМН ТС 125 - 4 шт., Комплект экран перфорированный АМН ТС (2 шт.)  - 1 компл. Комплект перегородок АМН ТС 60/125 - 4 шт.

или эквивалент.

- Тележка WDS-5.0 new.

Габаритные размеры :905х860х540 мм

Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм. Три вида ящиков, толщина металла 1 мм. Нагрузка на малый – 20 кг, на средний – 25 кг, на большой – 30 кг. Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика). Центральный ключевой замок, работающий совместно с системой антиопрокидывания (одновременно открывается только один ящик). Топ (пластик черного цвета) оснащён ложементами под инструменты для организации, хранения и удобства использования во время выполнения работ. Нагрузка на ТОП – 40 кг. Боковые бампера выполненные из прорезиненного пластика, защищают торцы тележки и окружающие предметы от непреднамеренного повреждения. Колеса с немаркой резиной диаметром 125 мм (два поворотных с тормозом, два неповоротных без тормоза).

Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары (навеску для экранов).

Удобная эргономичная ручка.

Система биркодержателей с пиктограммами инструмента (в комплекте) – для организации системы бережливого производства 5S

или эквивалент.

- Тележка WDS-9.0 new

Габаритные размеры :905х860х540 мм.

Количество ящиков -9 шт. Сварная конструкция, толщина металла корпуса 0,8 мм. Один вид ящиков: малые. Нагрузка на один ящик – 20 кг. Телескопические направляющие выдвижных ящиков с механическими подпружиненными затворами (клавиша для выдвижения ящика). Центральный ключевой замок, работающий совместно с системой антиопрокидывания (одновременно открывается только один ящик). Топ (пластик черного цвета) оснащён ложементами под инструменты для организации, хранения и удобства использования во время выполнения работ. Нагрузка на ТОП – 40 кг. Боковые бампера выполненные из прорезиненного пластика, защищают торцы тележки и окружающие предметы от непреднамеренного повреждения. Колеса с немаркой резиной диаметром 125 мм (два поворотных с тормозом, два неповоротных без тормоза). Перфорированные боковые стенки тележки, позволяющие размещать на них аксессуары (навеску для экранов). Удобная эргономичная ручка. Система биркодержателей с пиктограммами инструмента (в комплекте) – для организации системы бережливого производства 5S

или эквивалент.

- Стул промышленный Pro industrial без подлокотников.

Крестовина, газлифт и несущий каркас изготовлены из высококачественной стали Комфортная спинка и мягкое сиденье выполнены из стойкого полиуретанового материала. Пять лучевых опор для придания большей устойчивости. Стул регулируется по высоте, спинка стульев регулируется по высоте и углу наклона. Выдерживает до 120 кг статической нагрузки.

Размеры: ширина сиденья - 470 мм, регулируемая высота - 910-1190 мм (с учетом спинки), диаметр опоры - 660 мм.

или эквивалент.

- Стеллаж MS Pro 2000*1500*600, 4 яруса.

Габаритные размеры стеллажа: 2000х1500х600мм, 4 яруса. Нагрузка на ярус до 500 кг, нагрузка на секцию до 2500 кг.

или эквивалент.

- Требования к поставщику/подрядчику: не предъявляются

- Послепродажное обслуживание:

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

  - В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

- Количество МТР/объем работ/объем услуг: 2 единицы оборудования.

- Предпочтительный срок поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки оборудования – 200 (двести) календарных дней с момента подписания Договора. В общий срок поставки входит:

Срок изготовления Оборудования – в течение 95 (девяносто пяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок доставки Оборудования – в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента изготовления.

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, инструктажа персонала на территории Заказчика – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения Поставщиком уведомления Заказчика о готовности к проведению ПНР.

- Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

  - Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

  - Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

  - Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

- Требование к упаковке:

  - Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

  - Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

  - Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

- Требование к безопасности Товара

  - Сертификаты и разрешительная документация:

- Копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС;

  - Поставляемый Товар должен быть качественным и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

  - Поставляемый Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2023г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

  - Поставляемый Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

Приложение №1

| № п/п | Наименование инструмента | Краткая характеристика (модель, размер, ГОСТ, ТУ и др.) | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Цанговый патрон | BT 30 SPC 10, A = 90 мм, D = 27,5 мм | шт | 8 |
|  |  | BT 30 ER 16, A = 100 мм, D = 32 мм | шт | 12 |
|  |  | BT 30 ER 25, A = 100 мм, D = 42 мм | шт | 12 |
|  |  | BT 30 ER 32, A = 70 мм, D = 70 мм | шт | 4 |
|  |  | BT 30 ER 32, A = 100 мм, D = 70 мм | шт | 4 |
| 2. | Гидравлический патрон | BT 30 Для крепления инструмента с цилиндрическим хвостовиком диаметром 6 мм по DIN 1835 форм A+B+E и по DIN 6535 форм HA+HB+HE, A = 60 мм, D = 26 мм | шт | 2 |
| 3. | Сверлильные патроны для правого и левого вращения | BT 30 диапазон зажимаемых диаметров 0-8 мм, A = 73 мм, D = 36мм | шт | 2 |
|  |  | BT 30 диапазон зажимаемых диаметров 1-13 мм, A = 93 мм, D = 50мм | шт | 2 |
|  |  | BT 30 диапазон зажимаемых диаметров 2,5-16 мм, A = 98 мм, D = 50мм | шт | 2 |
| 4. | Оправка для насадных торцевых фрез | BT 30 посадочный диаметр 22, D = 70 мм, A = 49 мм, L1 = 21мм. | шт | 2 |
| 5. | Цанга | Цанги SPC10 D1 | шт | 4 |
|  |  | Цанги SPC10 D1,5 | шт | 4 |
|  |  | Цанги SPC10 D2 | шт | 4 |
|  |  | Цанги SPC10 D2,5 | шт | 2 |
|  |  | Цанги SPC10 D3 | шт | 2 |
|  |  | Цанги SPC10 D3,5 | шт | 2 |
|  |  | Цанги SPC10 D4 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER16 D1 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER16 D2 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER16 D3 | шт | 4 |
|  |  | Цанги ER16 D4 | шт | 4 |
|  |  | Цанги ER16 D5 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER16 D6 | шт | 4 |
|  |  | Цанги ER16 D7 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER16 D8 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER25 D1 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER25 D2 | шт | 4 |
|  |  | Цанги ER25 D3 | шт | 4 |
|  |  | Цанги ER25 D4 | шт | 4 |
|  |  | Цанги ER25 D5 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER25 D6 | шт | 4 |
|  |  | Цанги ER25 D7 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER25 D8 | шт | 4 |
|  |  | Цанги ER25 D9 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER32 D8 | шт | 4 |
| 5. | Цанга | Цанги ER32 D9 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER32 D10 | шт | 4 |
|  |  | Цанги ER32 D11 | шт | 2 |
|  |  | Цанги ER32 D12 | шт | 4 |
| 6. | Ключ | Ключ для зажима гаек системы SPC 10 | шт | 2 |
|  |  | Ключ под патрон цанговый ER16 | шт | 2 |
|  |  | Ключ под патрон цанговый ER25 | шт | 2 |
|  |  | Ключ под патрон цанговый ER32 | шт | 2 |
|  |  | Ключ для торцевых фрез 22/М10 | шт | 2 |
| 7. | Штревель | Штревель (со сквозным отверстием, c уплотняющим кольцом) | шт | 50 |
| 8. | Тиски | Шлифовальные (лекальные) тиски с резьбовым отверстием под упор, B = 73мм, L = 100мм | шт | 4 |