Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Капитальный ремонт и модернизация координатно-расточного станка модели 2Е450АФ1-1 серийный № 629, 1984 г.в.

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы услуги: координатно-расточной станок предназначен для обработки отверстий с высокой точностью взаимного расположения относительно базовых поверхностей в корпусных деталях, кондукторных плитах, штампах в единичном и мелкосерийном производстве

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы услуги в рамках реализации задачи или проекта: обработка деталей штампов, приспособлений и специальной технологической оснастки применяемых при изготовлении и испытании металлокерамических корпусов.

- Технические требования к МТР, работам, услугам:

Перечень работ по капитальному ремонту и модернизации станка:

- Механосборочные работы:

- Проверка комплектности, общего технического состояния.

- Разборка станка на узлы, узлов на детали, очистка, промывка, разбраковка деталей и узлов.

- Доработка корпусных деталей под установку новых и заменяемых узлов, предварительная окраска.

- Изготовление новых деталей и узлов -токарные, фрезерные, шлифовальные, закалочные, жестяные и другие работы:

- установочные узлы новых измерительных систем по осям X, Y /Z (ЛИР-9 /ЛИР-158 или эквивалент);

- установочные узлы приводов шпинделя и подач;

- установочные узлы пультов управления и электроаппаратов;

- установочные узлы пневмосистемы (с установкой аппаратов новых моделей).

- Изготовление, замена* устаревших и изношенных деталей и узлов;

* - по требованию, замененные детали и узлы подлежат возврату Заказчику.

- Шабровка направляющих и опорных поверхностей станины и стойки, направляющих салазок стола (низ и верх), рабочей поверхности и контрольных кромок стола с обеспечением геометрической точности;

- Замена подшипников, в том числе и специальных, ремонт и стендовая обкатка шпиндельного устройства, узлов шпиндельной бабки;

- Доводка отверстия под шпиндельное устройство, обработка наружной поверхности гильзы шпинделя по требованиям посадочного сопряжения, правка конусного отверстия шпинделя, шабровка направляющих шпиндельной бабки, с обеспечением точности по нормам завода-изготовителя;

- Ремонт узлов привода и фиксации стола, салазок и шпиндельной бабки;

- Модернизация электрооборудования с установкой УЧПУ "NС-220" или эквивалента:

- Демонтаж электрооборудования;

- Изготовление электрошкафа, пультов, электромонтажных изделий по условиям ТЗ;

- Входной контроль, стендовые испытания покупного электрооборудования;

- Сборка пультов управления. (Органы ручного управления на передней панели станка). Электромонтаж станка общий;

- Общая сборка станка, запуск, отладка механизмов и электрооборудования станка.

- Испытание станка на холостых ходах и под нагрузкой, проверка норм точности.

- Юстировка станка. Контрольные проверки ОТК.

- Малярно-отделочные работы – покраска в 2 слоя (цвет окраски станка RAL 7045 –серый светлый (до начала работ цвет окраски может быть изменен по согласованию сторон)).

- Приемо-сдаточные испытания, подготовка эксплуатационной документации.

- Испытания на надёжность и правильность функционирования управления и защит.

- Комплексная сдача ОТК, испытания на точность, проверка комплектности;

- Оформление документации (руководство по эксплуатации, включая паспорт, свидетельство о приемке).

- Приемо-сдаточные испытания в присутствии представителей Заказчика.

- Демонтаж, упаковка составных частей, подготовка к транспортировке.

- Доставка оборудования из ремонта Заказчику по условиям Договора

- На территории Заказчика погрузочно-разгрузочные работы, установка станка на фундамент, подключение энергоснабжения производится Заказчиком.

- Пусконаладочные работы на площадях Заказчика. Сдача работ обработкой тестовой детали.

- Инструктаж персонала Заказчика по эксплуатации и техническому обслуживанию станка (Операторы, механики (слесари), инженер-электронщик (электромонтёры).

На станке при проведении работ по капитальному ремонту и модернизации станка устанавливаются:

- устройство числового программного управления (далее по тексту УЧПУ) "NС-220" или эквивалент, обеспечивающее удобную работу в ручных режимах управления, включая управляемые перемещения, электронный штурвал с дискретностью перемещений 0,01-0,001 мм, позиционирование в заданные координаты осей (Х, У, Z) (специальный интерфейс для работы в режиме УЦИ, с обеспечением более удобной работы на станке операторов, не обладающих навыками работы с УЧПУ), возможность работы по управляющей программе, в т. ч. – контурную обработку (Х,У);

- электрошкаф управления;

- измерители перемещений по осям  Х, У - ЛИР-9 с дискретностью 0,0005 мм или эквивалент, оси Z - ЛИР-158 (дискретность отсчета 0,0025 мм).с референтной (нулевой) меткой для обеспечения отсчета в абсолютных координатах станка или эквивалент;

- электроприводы подач  осей  Х, У, /Z ;

- электродвигатели (Х,У);

- электродвигатель Z ;

- блок управления /электродвигатель шпинделя (S)  с регулированием оборотов, с двухступенчатой коробкой (переключение автоматическое);

- пневмосистема на основе аппаратов фирмы «CAMOZZI» или эквивалент;

- станция автоматизированной смазки узлов станка -PNEUМАХ СМV-15N или эквивалент;

- два светодиодных светильника местного освещения (слева и справа);

Порядок выполнения работ.

- Заказчик передает Исполнителю для выполнения работ по данному ТЗ, Оборудование по Акту приема – передачи, по окончанию работ по данному ТЗ принимает от Исполнителя Оборудование по Акту приема-передачи;

- Заказчик обеспечивает Исполнителя имеющейся технической документацией на Оборудование;

- Работы по капитальному ремонту оборудования производятся на площадях Исполнителя;

- Транспортировка оборудования в ремонт и обратно осуществляет силами и средствами Исполнителя;

- Установка станка на фундамент на площадях Заказчика, подключение энергоснабжения производится Заказчиком;

- Погрузочные работы на площадях Исполнителя, подготовка Оборудования к транспортировке Заказчику производится Исполнителем;

- По окончании работ сторонами составляется Акт о вводе оборудования в эксплуатацию.

Требования к качеству ремонта и сборки оборудования, порядок приемки.

При выполнении работ необходимо использовать сертифицированные материалы, приборы, инструменты, разрешенные для применения на территории Российской Федерации.

Основные свойства и технические характеристики станка, прошедшего капитальный ремонт и модернизацию должны быть не ниже указанных в паспорте станка и соответствовать:

- Требованиям:

- ГОСТ 7599-82 Станки металлообрабатывающие. Общие технические условия.

- ГОСТ 18098-94 Станки координатно-расточные и координатно-шлифовальные. Нормы точности.

- ГОСТ 12.2.009-99 Станки металлообрабатывающие. Общие требования безопасности.

- ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Общие требования.

- Основным техническим данным и характеристикам станка:

Таблица 1.

| № п/п. | Наименование |  | Параметр |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Значение |
| 1 | Класс точности по ГОСТ 8-82 |  |  | А |
| 2 | Размеры рабочей поверхности стола станка |  | мм | 630 × 1120 |
| 3 | Наибольшее перемещение стола: | продольное | мм | 1000 |
|  |  | поперечное |  | 630 |
| 4 | Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола: | наименьшее | мм | 200 |
|  |  | наибольшее |  | 750 |
| 5 | Число Т-образных пазов стола по ГОСТ 6569-75 |  | - | 7 |
| 6 | Расстояние между пазами |  | мм | 80 |
| 7 | Ширина паза по ГОСТ 1574-91 |  | мм | 14 |
| 8 | Вылет шпинделя |  | мм | 700 не менее |
| 9 | Наибольший ход шпинделя |  | мм | 250 |
| 10 | Допускаемая масса обрабатываемого изделия |  | кг | 600 |
| 11 | Наибольший диаметр сверления по стали в сплошном материале |  | мм | 30 |
| 12 | Наибольший растачиваемый диаметр |  | мм | 250 |
| 13 | Пределы частоты вращения шпинделя |  | об/мин | 20 ... 2000 |
| 14 | Конус шпинделя по ГОСТ 30064-93 |  | − | 45 (7:24) |
| 15 | Наибольший конус закрепляемого инструмента |  | Морзе | 4 |
| 16 | Пределы рабочих подач: | шпинделя | мм/мин | 2 ... 400 |
|  |  | стола |  | 1 ... 3000 |
| 17 | Ускоренные перемещения | шпинделя | мм/мин | 1000 |
|  |  | стола |  | 6000 |
| 18 | Дискретность цифровой отсчетной системы установки координат X,Y/ Z: |  | мм | 0,001/0,005 |
| 19 | Точность установки координат стола (X, Y) |  | мм | 0,005 |
| 20 | Точность межосевых расстояний отверстий после чистовой обработки |  | мм | 0,006 |
| 21 | Потребляемая мощность (3ф/N/РЕ 380 В, 50Гц) |  | кВт | 13 (макс) |
| 22 | Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота) |  | мм | 2900х3000х3000 |
| 23 | Масса станка (без электрошкафа и принадлежностей) |  | кг | 7550 |

- Приемо-сдаточные испытания станка на территории Исполнителя в присутствии представителей Заказчика производятся персоналом и средствами Исполнителя. ОТК Исполнителя проводит проверку геометрической точности станка и тестовой детали в соответствии с паспортом станка.

- На территории Заказчика приёмка станка осуществляется выборочной проверкой геометрической точности станка, обработкой тестовой детали. Заказчик предоставляет инструмент для обработки, заготовку, оснастку, поверочный инструмент, проводит проверку.

Нормы точности станка по ГОСТ 18098-94 при приёмо-сдаточных испытаниях.

Таблица 2.

| № п/п | Что проверяется | Допуск (не более) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Плоскостность рабочей поверхности стола в направлениях, мкм: |  |
|  | а) продольном и диагональном направлении | 10 |
|  | б) поперечном (выпуклость не допускается) | 8 |
| 2 | Параллельность рабочей поверхности стола траектории перемещения, мкм |  |
|  | а) стола | 12 |
|  | б) салазок | 10 |
| 3 | Постоянство углового положения стола в горизонтальной и вертикальной плоскостях, сек | 5 |
| 4 | Перпендикулярность направления поперечного перемещения салазок к направлению продольного перемещения стола, мкм | 6,5 |
| 5 | Параллельность контрольной кромки стола направлению продольного перемещения, мкм | 12 |
| 6 | Перпендикулярность направления перемещения гильзы вертикального шпинделя к рабочей поверхности стола, мкм | 8 |
| 7 | Перпендикулярность направления перемещения шпиндельной головки к рабочей поверхности стола, мкм | 10 |
| 8 | Перпендикулярность оси вращения вертикального шпинделя к рабочей поверхности стола, мкм. (2L=300 мм.) | 12 |
| 9 | Радиальное биение оси вращения шпинделя, мкм: |  |
|  | а) у торца | 5 |
|  | б) на расстоянии L=100 мм. | 6,5 |
| 10 | Осевое биение шпинделя, мкм | 4 |
| 11 | Точность одностороннего позиционирования осей X,Y | 12 |
| 12 | Точность двухстороннего позиционирования, X,Y | 16 |
| Проверка точности обработки образца-изделия |  |  |
| 13 | Точность межосевых расстояний 4-х отверстий образца после чистовой обработки, проверяемая в направлении основных осей координат, мкм | 8 |
| 14 | Точность геометрической формы отверстия образца после чистовой обработки на станке, мкм |  |
|  | а) постоянство диаметра в поперечном сечении | 6 |
|  | б) постоянство диаметра в любом продольном сечении | 6 |

- Требования к поставщику/подрядчику:

Поставщик должен обладать опытом оказания услуг аналогичных предмету закупок сроком не менее 2-х лет.

- Послепродажное обслуживание:

  - Гарантийный срок на оборудование, по результатам выполненных работ по капитальному ремонту и модернизации, должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию. Гарантийный срок на УЧПУ, устанавливаемое на оборудование в процессе выполненных работ по капитальному ремонту и модернизации, должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

  - В случае, если во время комплекса пуско-наладочных работ на площадях Заказчика и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Исполнитель обязан за свой счёт устранить дефекты в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

  - В случае выхода из работоспособного состояния отремонтированного Оборудования по данному ТЗ в гарантийный период Заказчик в двухдневный срок обязуется уведомить представителей Исполнителя.

  - Исполнитель обязуется совместно с Заказчиком расследовать причины выхода из работоспособного состояния отремонтированного Оборудования по данному ТЗ, не отработавшего гарантийный срок, с составлением двухстороннего Акта расследования произвольной формы. Гарантийный ремонт производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта расследования и установления вины Исполнителя.

  - Гарантийный ремонт Оборудования осуществляется силами и средствами Исполнителя при установлении его вины.

  - В случае отсутствия вины Исполнителя Заказчик оплачивает расходы, понесенные Исполнителем при расследовании (транспортные расходы, командировочные и работа специалистов).

  - Гарантийные обязательства не распространяются на отремонтированное Оборудование, если:

    - Заказчиком нарушены правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации Оборудования;

    - Оборудование подвергалось разборке в гарантийный период без разрешения Исполнителя.

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

- Количество МТР/объем работ/объем услуг: 1 единица оборудования

- Предпочтительный срок поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок выполнения работ по капитальному ремонту и модернизации координатно-расточного станка – 100 (сто) рабочих дней с момента подписания Договора. В общий срок поставки входит:

Срок выполнения работ по капитальному ремонту и модернизации координатно-расточного станка – в течении 90 (Девяносто) рабочих дней с момента подписания Договора, в том числе перевозка станка на ремонт на территорию Подрядчика, и перевозка с ремонта на территорию Заказчика, расположенного по адресу: Республика. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, инструктажа персонала на территории Заказчика – в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика.

- Место поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

  - Капитальный ремонт станка и приемо-сдаточные испытания выполняются на территории Подрядчика.

  - Проведение пусконаладочных работ осуществляется на территории Заказчика, по адресу Республика. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Требование к упаковке:

  - Оборудование по результатам выполненных работ по капитальному ремонту и модернизации поставляется в упакованном виде и в таре, обеспечивающей сохранность Оборудования по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

  - Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

- Сопроводительная документация: по результатам выполненных работ по капитальному ремонту и модернизации со станком поставляется следующая техническая документация:

  - Руководство по эксплуатации на русском языке в одном экземпляре на бумажном носителе (механическая часть и электрооборудование), включающее паспорт на станок, свидетельство о приемке, руководство по эксплуатации, принципиальные электрические схемы, документацию на УЧПУ, перечень быстро изнашиваемых деталей, фундаментные и установочные чертежи, Свидетельство ОТК о проверке геометрической точности станка и тестовой детали.

  - Техническую документацию на комплектующие изделия, руководство пользователя (включая программную часть, описание контроллера электроавтоматики, архивы NC, PLC, в том числе и на электронном носителе).