Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР: поставка сетки из нержавеющей стали марки MS-640/39, CL17

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР: используется для изготовления трафаретов для нанесения металлизационного рисунка на необожженные керамические карты при производстве металлокерамических корпусов для интегральных схем.

- Технические требования к МТР: по своим характеристикам сетка из нержавеющей стали марки MS-640/39, CL17 должна соответствовать требованиям, указанным в таблице:

| Наименование показателей | Сетка из нержавеющей стали марки MS-640/39, CL17 |
| --- | --- |
| - Длина в рулоне, м | 30 |
| - Ширина, м | 1,0 |
| - Диаметр проволоки, мм | 0,015 |
| - Размер открытого пространства, мм | 0,025 |
| - Размер открытого пространства, % | 39 |
| - Толщина профиля сетки, мкм | 16-18 |
| - Показатель прочности | 0,73 |
| - Внешний вид | Переплетение проволок должно быть правильным, полотняным 1/1. Пропуск проволок не допускается. Сетка не должна иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест, групповых обрывов, включений посторонних предметов, грязевых и коррозионных пятен. |

- Требования к Поставщику: при поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на языке страны-производителя.

- Гарантийный срок: гарантийный срок хранения Товара не ограничен.

- Количество МТР:

  - Сетка из нержавеющей стали марки MS-640/39, CL17 – 3 рулона.

  - Поставка Товара осуществляется единовременно.

- Предпочтительный срок поставки МТР: поставка Товара осуществляется в течение 70 (Семидесяти) рабочих дней с момента подписания сторонами Договора.

- Место поставки МТР: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: 424032, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

- Требования к упаковке МТР:

  - Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности.

  - Упаковка должна обеспечивать сохранность Товара с обеспечением требований по внешнему виду при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- Иное при необходимости:

  - Требования к Товару:

    - Товар должен быть новым, не бывшем в употреблении, не восстановленным, быть серийно производимым, не поврежденным, соответствующим качеству, установленному предприятием-изготовителем.

    - Дата изготовления не ранее 2023 г.