Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: выполнение работ по капитальному ремонту помещений для организации производственного участка резки в цехе 22, корпус 35В, 4 этаж.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: капитальный ремонт помещений для организации производственного участка резки в цехе 22, корпус 35В, 4 этаж.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: увеличение производственных площадей и мощностей.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

Работы должны производиться в соответствии с ведомостью объемов работ, планом этажа (Приложение 1 к техническому заданию), планировочному решению участка резки в цехе 22, корпус 35В, 4 этаж (Приложение 2 к Техническому заданию) с уточнениями, установленными в настоящем техническом задании:

- демонтаж кирпичной кладки – облицовка колонн не производится для сохранения транзитных воздуховодов;

- демонтаж вертикальных (транзитных) трубопроводов и воздуховодов должен осуществляться после согласования работ с Заказчиком,

- демонтаж ливневой канализации не производится;

- демонтаж и ремонт электрощитовых не производится;

- резервные помещения подлежат частичному ремонту;

- монтаж инженерного, технологического оборудования, трубопроводов, воздуховодов, канализации и сантехники производится силами Заказчика;

- демонтированные металлоконструкции (черный, цветной металл) выносятся с территории строительной площадки для дальнейшего складирования и утилизации силами Заказчика;

- вывоз строительного мусора осуществляется силами Подрядчика.

Работы по капитальному ремонту включают организацию и ремонт помещений в соответствии с планировочным решением (Приложение 2), в том числе:

а) Помещений производственного участка:

- участок резки ПТЛ1 согласно планировочному решению (Приложение 2);

- тамбур – шлюз (2 шт.).

б) Административно – бытовых помещений:

- Сан.узлы с тамбурами (4 шт);

- Лестничная клетка (3 лестничных марша);

- Резервные помещения (4 шт.);

- Комната приема пищи;

- Комната отдыха;

- Комната мастеров;

- Технологическое бюро;

- Кабинет ОТК;

- Гардероб мужской;

- Гардероб Женский (2 шт.);

- Коридоры.

в) Вспомогательных помещений

- Склад ЛВЖ;

- Слесарный участок;

- Склад лотков;

- Склад ЗИП;

- Материальный склад.

г) Инженерных помещений:

- Вентиляционные камеры (2 шт.).

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. До начала проведения работ Подрядчик в 3(трёхдневный) срок, после подписания договора назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиками, представив Заказчику документы подтверждающие полномочия указанного лица. Дополнительно к этому Подрядчик передает Заказчику график производства работ с установкой сроков проведения по неделям.

Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность. В случае причинения вреда имуществу Заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с договором.

Подрядчик должен обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком и представителем Технического надзора. Подрядчик ведет на объекте общий журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а) в соответствии с указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения No3 к РД-11-02-2006), оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Ведет фото фиксацию скрытых работ и основных этапов ремонта.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СП 71.13330.2017) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства, учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительных работ.

Работы, указанные в техническом задании, выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 16 ноября 2020 года N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте;

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 31 января 2022 года N 36 об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей.

- ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

и других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Работы производятся в эксплуатируемом здании. Необходимо соблюдать все меры, обеспечивающие безопасность людей при производстве работ. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на десять процентов от общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. При проведении работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, обувью, спецодеждой соответствующего образца (униформа, каски, и т. п.).

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств. Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Гарантийный срок на выполненные работы – в течение 5 (пяти) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ и акта ввода, законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанные Заказчиком сроки.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Ведомость объемов работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |  |  |  |
| 1 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 3,0426 |
| 2 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 3,5651 |
| 3 | Разборка покрытий полов: из плиток поливинилхлоридных | 100 м2 | 19,472 |
| 4 | Разборка металлических каркасов зданий из оцинкованных профилей | т металлоконструкций | 7,7 |
| 5 | Очистка вручную поверхности стен и потолков от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 | 50,0016 |
| 6 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0,54 |
| 7 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 1,2212 |
| 8 | Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы | м2 | 34,02 |
| 9 | Разборка перегородок на металлическом каркасе в зданиях промышленных предприятий: без изоляции | 100 м2 | 1,3832 |
| 10 | Разборка обшивки стен | 100 м2 | 12,3828 |
| 11 | Разборка: кирпичных стен | м3 | 141 |
| 12 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев | 100 м2 | 5,8388 |
| 13 | Разборка облицовки из мраморных плит площадью до 1 м2: колонн прямоугольных | 100 мест | 0,08 |
| 14 | Разборка обшивки стен | 100 м2 | 2,9235 |
| 15 | Разборка покрытий полов: цементных толщиной 150 мм | 100 м2 | 14,804 |
| 16 | Демонтаж кабеля | 100 м | 45 |
| Раздел 2. общестроительные работы |  |  |  |
| помещение 1,3 санузлы |  |  |  |
| 17 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,204 |
| 18 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,3 |
| 19 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,204 |
| 20 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,4736 |
| 21 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0342 |
| 22 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,0336 |
| 22.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 800*2100 мм | 100 м2 | 0,0336 |
| 23 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,02 |
| 23.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 2 |
| 24 | Устройство перегородок из ПВХ глухих в санузлах | 100 м2 | 0,04 |
| 25 | Перегородки из ПВХ профилей, с сэндвичем толщиной 24 мм, с дверным блоком, с фурнитурой: защелка, ручка офисная. | м2 | 4 |
| 26 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0,3266 |
| помещение 2,4 санузлы |  |  |  |
| 27 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,138 |
| 28 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,127 |
| 29 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,258 |
| 30 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,127 |
| 31 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,3272 |
| 32 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,032 |
| 32.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 800*2100 мм | м2 | 0,032 |
| 33 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,02 |
| 33.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 2 |
| 34 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0,2 |
| помещение 5 лестничная клетка |  |  |  |
| 35 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,9 |
| 36 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,9 |
| 37 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,9 |
| 38 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,9 |
| 39 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,0435 |
| 40 | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных | 100 м2 | 0,296 |
| 41 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0171 |
| 42 | Установка противопожарных дверей | м2 | 3,68 |
| 42.1. | Дверь распашная двустворчатая противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 1600*2300 мм с наличником, с порогом. Ширина рабочей створки в свету 1,0м. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 3,68 |
| 43 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 43.1. | Доводчик серый (100кг) | шт | 1 |
| помещение 6 склад ЛВЖ |  |  |  |
| 44 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| 45 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,05 |
| 46 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,05 |
| 47 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,1744 |
| 48 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,1744 |
| 49 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1,04 |
| 50 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,04 |
| 51 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,04 |
| 52 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,04 |
| 53 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,285 |
| 54 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,285 |
| 55 | Установка противопожарных дверей | м2 | 4,4 |
| 55.1. | Дверь одностворчатая противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 1000*2100 мм с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 4,4 |
| 56 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,02 |
| 56.1. | Доводчик серый (100кг) | шт | 2 |
| помещение 7 слесарка |  |  |  |
| 57 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,15 |
| 58 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,5217 |
| 59 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,5217 |
| 60 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1,33 |
| 61 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,33 |
| 62 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,33 |
| 63 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,33 |
| 64 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,835 |
| 65 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,835 |
| 66 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,033 |
| 66.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1500*2200 мм | м2 | 3,3 |
| 67 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 66.2. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| помещение 8 резерв |  |  |  |
| 68 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,024 |
| 68.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1000*2400 мм | м2 | 2,4 |
| 69 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 69.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| 70 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 71 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,352 |
| 72 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1,33 |
| 73 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,33 |
| 74 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,33 |
| 75 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,33 |
| 76 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,576 |
| 77 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,576 |
| помещение 9 склад лотков |  |  |  |
| 78 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,055 |
| 79 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,1857 |
| 80 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,1857 |
| 81 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,8 |
| 82 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,8 |
| 83 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,8 |
| 84 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,8 |
| 85 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,2992 |
| 86 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,2992 |
| 87 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,022 |
| 87.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1000*2200 мм | м2 | 2,2 |
| 88 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 88.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| 89 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами толщ. 12 мм | 100 м2 | 0,069 |
| помещение 10 склад ЗИП |  |  |  |
| 90 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,077 |
| 91 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,2591 |
| 92 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,2591 |
| 93 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,971 |
| 94 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,971 |
| 95 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,971 |
| 96 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,971 |
| 97 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,4145 |
| 98 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,4145 |
| 99 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,0171 |
| 99.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 900*1900 мм | м2 | 1,71 |
| 100 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 100.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| 101 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0146 |
| 102 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| помещение 11 комната приема пищи |  |  |  |
| 103 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 0,5 |
| 104 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,344 |
| 105 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,38 |
| 106 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 1,246 |
| 107 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 1,246 |
| 108 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,46 |
| 109 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1,41 |
| 110 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,41 |
| 111 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,41 |
| 112 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,41 |
| 113 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,99 |
| 114 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 1,2 |
| 115 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,06472 |
| 116 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный с замком, белый, для видимых и полускрытых подвесных систем, длина 3,7 м | м | 100,8 |
| 117 | Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55 | м | 201,6 |
| 118 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,036 |
| 118.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1500*2400 мм | м2 | 3,6 |
| 119 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 119.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| 120 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,058 |
| 121 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| помещение 12 материальный склад |  |  |  |
| 122 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,15 |
| 123 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,51 |
| 124 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,51 |
| 125 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,34 |
| 126 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,14 |
| 127 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,14 |
| 128 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,14 |
| 129 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,8161 |
| 130 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,8161 |
| 131 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,033 |
| 131.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1500*2200 мм | м2 | 3,3 |
| 132 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 132.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| 133 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,044 |
| 134 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| Помещение 13 резерв |  |  |  |
| 135 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,036 |
| 135.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1500*2400 мм | м2 | 3,6 |
| 136 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 136.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| 137 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1 |
| 138 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,342 |
| 139 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,3 |
| 140 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,9338 |
| 141 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,9338 |
| 142 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,9338 |
| 143 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,547 |
| 144 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,547 |
| 145 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| помещение 14 комната отдыха |  |  |  |
| 146 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3 |
| 147 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,977 |
| 148 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,977 |
| 149 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,35 |
| 150 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,4 |
| 151 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1,36 |
| 152 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,36 |
| 153 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,36 |
| 154 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,5632 |
| 155 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,5632 |
| 156 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,036 |
| 156.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1500*2400 мм | м2 | 3,6 |
| 157 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 157.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| 158 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,058 |
| 159 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| помещение 15 комната мастера |  |  |  |
| 160 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,113 |
| 161 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,377 |
| 162 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,377 |
| 163 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,26 |
| 164 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,4 |
| 165 | Шпатлевка стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0,99 |
| 166 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,99 |
| 167 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,99 |
| 168 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,6 |
| 169 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 0,377 |
| 170 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,0203 |
| 171 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный с замком, белый, для видимых и полускрытых подвесных систем, длина 3,7 м | м | 31,67 |
| 172 | Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55 | м | 63,34 |
| 173 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,036 |
| 173.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1500*2400 мм | м2 | 3,6 |
| 174 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 174.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| 175 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0292 |
| 176 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| помещение 16 техбюро |  |  |  |
| 177 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,1455 |
| 178 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,485 |
| 179 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,485 |
| 180 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,29 |
| 181 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,73 |
| 182 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0,73 |
| 183 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,73 |
| 184 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,73 |
| 185 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,776 |
| 186 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 0,485 |
| 187 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,0261 |
| 188 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный с замком, белый, для видимых и полускрытых подвесных систем, длина 3,7 м | м | 40,74 |
| 189 | Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55 | м | 81,48 |
| 190 | Установка блоков из алюминиевого профиля | 100 м2 | 0,036 |
| 190.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1500*2400 мм | м2 | 3,6 |
| 191 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 191.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| 192 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,044 |
| 193 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| помещение 17а коридор новый |  |  |  |
| 194 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 1,2 |
| 195 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,051 |
| 196 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия") | 100 м2 | 0,171 |
| 197 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,274 |
| 198 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 0,195 |
| 199 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,01 |
| 200 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный с замком, белый, для видимых и полускрытых подвесных систем, длина 3,7 м | м | 16,38 |
| 201 | Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55 | м | 32,76 |
| 202 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0146 |
| 203 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| 204 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 204.1. | Доводчик белый (80кг) | шт. | 1 |
| помещение 17б коридор вдоль корпуса |  |  |  |
| 205 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,03 |
| 206 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия") | 100 м2 | 3,425 |
| 207 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 5,77 |
| 208 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 5,986 |
| 209 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 5,986 |
| 210 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 5,986 |
| 211 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 5,48 |
| 212 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 3,425 |
| 213 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,17564 |
| 214 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный с замком, белый, для видимых и полускрытых подвесных систем, длина 3,7 м | м | 287,7 |
| 215 | Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55 | м | 575,4 |
| помещение 17в коридор в переход |  |  |  |
| 216 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,103 |
| 217 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия") | 100 м2 | 0,343 |
| 218 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,28 |
| 219 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0,902 |
| 220 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,902 |
| 221 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,902 |
| 222 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,549 |
| 223 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 0,343 |
| 224 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,01759 |
| 225 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный с замком, белый, для видимых и полускрытых подвесных систем, длина 3,7 м | м | 28,81 |
| 226 | Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55 | м | 57,62 |
| 227 | Установка противопожарных дверей | м2 | 3,6 |
| 227.1. | Дверь двухстворчатая противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 1500*2400 мм с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 3,6 |
| 228 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 228.1. | Доводчик серый (100кг) | шт | 1 |
| помещение 18 ОТК |  |  |  |
| 229 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,11 |
| 230 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,35 |
| 231 | Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату | 100 м2 | 0,35 |
| 232 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0,25 |
| 233 | Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок | м3 | 1,1 |
| 234 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,66 |
| 235 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0,66 |
| 236 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,66 |
| 237 | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными | 100 м2 | 0,66 |
| 238 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,56 |
| 239 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 0,35 |
| 240 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,0188 |
| 241 | Профиль направляющий, стальной, оцинкованный с замком, белый, для видимых и полускрытых подвесных систем, длина 3,7 м | м | 29,4 |
| 242 | Профиль потолочный направляющий ППН-1 20/20/0,55 | м | 58,8 |
| 243 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,024 |
| 243.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1000*2400 мм | м2 | 2,4 |
| 244 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 244.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| 245 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,029 |
| помещение 19 гардероб М |  |  |  |
| 246 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| 247 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,11 |
| 248 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия") | 100 м2 | 0,35 |
| 249 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,95 |
| 250 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0,95 |
| 251 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,95 |
| 252 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,95 |
| 253 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,48 |
| 254 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,48 |
| 255 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0288 |
| 255.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1200*2400 мм | м2 | 2,88 |
| 256 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 256.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| 257 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,029 |
| помещение 20 гардероб Ж |  |  |  |
| 258 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| 259 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3 |
| 260 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,977 |
| 261 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия") | 100 м2 | 0,977 |
| 262 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,3 |
| 263 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 1,36 |
| 264 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,36 |
| 265 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,36 |
| 266 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,5632 |
| 267 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,5632 |
| 268 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0288 |
| 268.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1200*2400 мм | м2 | 2,88 |
| 269 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 269.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| 270 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,058 |
| 271 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,0288 |
| помещение 21 гардероб Ж |  |  |  |
| 272 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| 273 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,3 |
| 274 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,977 |
| 275 | Устройство покрытий мозаичных: из боя мраморных плит (типа "Брекчия") | 100 м2 | 0,977 |
| 276 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,4 |
| 277 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 1,36 |
| 278 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,36 |
| 279 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,36 |
| 280 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,5632 |
| 281 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,5632 |
| 282 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0288 |
| 282.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1200*2400 мм | м2 | 2,88 |
| 283 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 283.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| 284 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,058 |
| 285 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,0288 |
| помещение 22 резерв |  |  |  |
| 286 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| 287 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,0565 |
| 288 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,176 |
| 289 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,24 |
| 290 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,75 |
| 291 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,28 |
| 292 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0288 |
| 292.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1200*2400 мм | м2 | 2,88 |
| 293 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 293.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| помещение 23 резерв |  |  |  |
| 294 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| помещение 24 а санузел |  |  |  |
| 295 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0448 |
| 295.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1200*2400 мм | м2 | 2,88 |
| 295.2. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 800*2000 мм | м2 | 1,60 |
| 296 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,02 |
| 296.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 2 |
| 297 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,085 |
| 298 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,398 |
| 299 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,085 |
| 300 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,2 |
| 301 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0146 |
| 302 | Устройство перегородок из ПВХ профиля в санузлах | 100 м2 | 0,04 |
| 303 | Перегородки из ПВХ профилей, с сэндвичем толщиной 24 мм, с фурнитурой: защелка, ручка офисная. | м2 | 4 |
| 304 | Устройство потолков: реечных алюминиевых | 100 м2 | 0,136 |
| помещение 24 б санузел |  |  |  |
| 305 | Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах | 100 м | 0,06 |
| 306 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,025 |
| 307 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,083 |
| 308 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,305 |
| 309 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,083 |
| 310 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,216 |
| 311 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0146 |
| 312 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,016 |
| 312.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 800*2000 мм | м2 | 1,6 |
| 313 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 313.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| 314 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,132 |
| 315 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,132 |
| помещение 25 а санузел |  |  |  |
| 316 | Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами | 100 м2 | 0,069 |
| 317 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,031 |
| 318 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,097 |
| 319 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,444 |
| 320 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,097 |
| 321 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,223 |
| 322 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,0146 |
| 323 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,016 |
| 323.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 800*2000 мм | м2 | 1,6 |
| 324 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 324.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| 325 | Устройство перегородок из ПВХ профиля в санузлах | 100 м2 | 0,04 |
| 326 | Перегородки из ПВХ профилей, с сэндвичем толщиной 24 мм, с фурнитурой: защелка, ручка офисная | м2 | 4 |
| 327 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,136 |
| 328 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,136 |
| помещение 25 б санузел |  |  |  |
| 329 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,032 |
| 330 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,092 |
| 331 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,472 |
| 332 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,092 |
| 333 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) с установкой плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0,237 |
| 334 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,016 |
| 334.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 800*2000 мм | м2 | 1,6 |
| 335 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 335.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| 336 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,147 |
| 337 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0,147 |
| помещение 26 лестничная клетка |  |  |  |
| 338 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,0456 |
| 338.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1900*2400 мм | м2 | 4,56 |
| 339 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 339.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| помещение 27 венткамера |  |  |  |
| 340 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,144 |
| 341 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,15 |
| 342 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 1,15 |
| 343 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 1,15 |
| 344 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 2,05 |
| 345 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 2,05 |
| 346 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 2,05 |
| 347 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 2,05 |
| 348 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,84 |
| 349 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,84 |
| 350 | Установка противопожарных дверей | м2 | 4,8 |
| 350.1. | Дверь двухстворчатая противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 2000*2400 мм с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 4,8 |
| 351 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 351.1. | Доводчик серый (100кг) | шт | 1 |
| помещение 28 электрощитовая |  |  |  |
| 352 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0,044 |
| помещение 29 участок резки |  |  |  |
| 353 | Установка противопожарных дверей | м2 | 11,78 |
| 353.1. | Дверь противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 900*2100 мм с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 1,89 |
| 353.2. | Дверь противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 1500*2100 с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 3,15 |
| 353.3. | Дверь противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 1500*2400 с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 3,6 |
| 353.4. | Дверь противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 1500*2100 с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 3,15 |
| 354 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,04 |
| 354.1. | Доводчик серый (100кг) | шт | 4 |
| 355 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,238 |
| 356 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича (для смотровых окон) | м3 | 3,375 |
| 357 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков алюминиевых противопожарных | 100 м2 | 0,27 |
| 357.1. | Окно алюминиевое противопожарное E 60, размером 1500*2000 с наличником, открывающейся створкой. | м2 | 27 |
| 358 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0,135 |
| 359 | Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича | м3 | 0,387 |
| 360 | Устройство перегородок из ПВХ профиля с дверью | 100 м2 | 0,165 |
| 361 | Перегородки из ПВХ профилей, с сэндвичем толщиной 24 мм, с фурнитурой: защелка, ручка офисная | м2 | 16,5 |
| 362 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 12,8 |
| 363 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 12,8 |
| 364 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м2 | 12,8 |
| 365 | Устройство системы алюминиевого скргуляющего профиля для чистых помещений для заведения модульного пвх покрытия) (прим.) | 100 м | 4,075 |
| 365.1 | алюминиевый скругляющий профиль для чистых помещений R 50 мм | м.пог. | 411,575 |
| 366 | Установка светильников для потолков CLIP-IN | шт. | 180 |
| 366.1. | Светодиодный светильник CLIP-IN: световой поток 4500 Лм, мощность 36 Вт, степень защиты IP54. | шт. | 180 |
| 367 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 9,384 |
| 368 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 8,4 |
| 369 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 8,4 |
| 370 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 8,4 |
| 371 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 20,48 |
| 372 | Устройство подвесных потолков готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 12 |
| 373 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,6446 |
| 374 | потолочная панель CLIP-IN размеров 600*600 мм, толщ. металла 0,7 мм RAL 9009, 25мкр | м2 | 1200 |
| 375 | подсистема для потолочных панелей CLIP-IN | м2 | 1200 |
| 375.1 | Потолочные воздухораспределители для чистых помещений GML VRBP-2 с воздушной заслонкой в комплекте Ф200 мм, Ширина 600, Длина – 600, Высота – 343, Производительность при скорости потока воздуха 0,45 м/с – 400 м3/час, Диаметр отвода – 200 мм, Покрытие – полимерное 25 мкм | шт. | 80 |
| 375.2 | Установка потолочных воздухораспределителей для чистых помещений GML VRBP-2 воздушной заслонкой в комплекте | шт. | 80 |
| помещение 30 тамбур |  |  |  |
| 376 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,0836 |
| 377 | Установка блоков из алюминиевого профиля внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0,036 |
| 377.1. | Дверь из алюминиевого профиля МП-45 (RAL 9016), размер 1500*2400 мм | м2 | 3,6 |
| 378 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 378.1. | Доводчик белый (80кг) | шт | 1 |
| 379 | Установка противопожарных дверей | м2 | 1,9 |
| 379.1. | Дверь противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 900*2100 мм с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 1,9 |
| 380 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,01 |
| 380.1. | Доводчик серый (100кг) | шт | 1 |
| 381 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,059 |
| 382 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,196 |
| 383 | Устройство покрытий из плиток поливинилхлоридных: на клее КН-2 | 100 м2 | 0,196 |
| 384 | Устройство системы алюминиевого скргуляющего профиля для чистых помещений для заведения модульного пвх покрытия) | 100 м | 0,16 |
| 385 | алюминиевый скругляющий профиль для чистых помещений R 50 мм | м.пог. | 16,16 |
| 386 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 0,843 |
| 387 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 0,6252 |
| 388 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0,6252 |
| 389 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,6252 |
| 390 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 0,324 |
| 391 | Устройство подвесных потолков готовому каркасу с установкой направляющих и деталей крепления | 100 м2 | 0,1963 |
| 392 | Монтаж каркасов подвесных потолков с подвесками и деталями крепления | т | 0,01 |
| 393 | потолочная панель CLIP-IN размеров 600*600 мм, толщ. металла 0,7 мм RAL 9009, 25мкр | м2 | 19,63 |
| 394 | подсистема для потолочных панелей CLIP-IN | м2 | 19,63 |
| помещение 31 венткамера |  |  |  |
| 395 | Установка противопожарных дверей | м2 | 6,69 |
| 395.1. | Дверь противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 900*2100 с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 1,89 |
| 395.2. | Дверь противопожарная EI 60 металлическая с толщиной металла 1,5 мм, с размером 2000*2400 мм с наличником, с порогом. Толщина полотна 54 мм. | м2 | 4,80 |
| 396 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0,02 |
| 396.1. | Доводчик серый (100кг) | шт | 2 |
| 397 | Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м | 100 м2 | 0,02 |
| 398 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,854 |
| 399 | Устройство покрытий полимерцементных: однослойных наливных толщиной 4 мм | 100 м2 | 0,854 |
| 400 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0,854 |
| 401 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен | 100 м2 | 1,25 |
| 402 | Шпатлевка стен | 100 м2 | 1,25 |
| 403 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1,25 |
| 404 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1,25 |
| 405 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков | 100 м2 | 1,36 |
| 406 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 1,36 |

В Ведомости объемов работ указана только часть материалов. Работы выполняются полностью за счет материалов Подрядчика. Цветовые решения согласовываются с Заказчиком перед началом проведения работ.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок выполнения работ в течение 182-х рабочих дней с момента подписания Договора. Работы производятся согласно графика производства работ с установкой сроков проведения по неделям предоставленный Подрядчиком

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Территория АО «ЗПП».

10. Иное, при необходимости.

В качестве обоснования цены к КП предоставить локально-сметные расчеты.

Локально-сметный расчет должен быть разработан на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр с изменениями, в текущих ценах по Республике Марий Эл, по НБ: по ГЭСН-2020 с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России №961/пр). При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике.