Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

# 1 Наименование МТР, работ, услуг: Толуол нефтяной марки «Высший сорт» ГОСТ 14710-78.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: - обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется в процессе приготовления литьевого керамического шликера в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

По физико-химическим свойствам толуол нефтяной должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 14710-78 «Толуол нефтяной. Технические условия» для марки «Высший сорт», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «Высший сорт» |
| 1. Внешний вид и цвет | Прозрачная жидкость, не содержащая посторонних примесей и воды, не темнее раствора K2Cr2O7, концентрации 0,003 гдм3 |
| 2. Плотность при 20 ℃, гсм3 | 0,865-0,867 |
| 3. Пределы перегонки 98 % по объёму (включая температуру кипения чистого толуола 110,6 ℃), ℃, не более | 0,7 |
| 4. Массовая доля толуола, %, не менее | 99,75 |
| 5. Массовая доля примесей, %, не более: | 0,25 |
| - неароматических углеводородов | 0,10 |
| - бензола | 0,10 |
| - ароматических углеводородов C8 | 0,05 |
| 6. Окраска серной кислоты, номер образцовой шкалы, не более | 0,15 |
| 7. Испытание на медной пластинке | Выдерживает |
| 8. Реакция водной вытяжки | Нейтральная |
| 9. Испаряемость | Испаряется без остатка |
| 10. Массовая доля общей серы, %, не более | 0,00015 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 6-и лет со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг: 259 200 кг/

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется партиями, согласно конкретным заявкам Заказчика по возникновению потребности в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки Заказчика. Ориентировочное количество партий 12 (Двенадцать) по 21600 кг в месяц в емкостях Заказчика.

- доставка Товара осуществляется силами и средствами Заказчика со слада Поставщика в пределах 450 км от места нахождения Заказчика.

- срок действия договора до 31 марта 2024 года.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10. Иное, при необходимости:

- товар поставляется в тару Заказчика – в кубических емкостях объемом 1000 л.

- тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.

11.Требования к безопасности продукции:

-поставляемый Товар классифицируется как умеренно опасный материал (3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).