Приложение № 3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка установки экспонирования, 1 шт.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: приобретение дополнительной установки экспонирования в связи с увеличением объёма работ.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: установка экспонирования предназначена для выполнения двухстороннего экспонирования через совмещенные пленочные шаблоны с целью получения в слое фоторезиста изображения при изготовлении металлических комплектующих методом фотолитографии.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

- Установка экспонирования должна обеспечивать бесперебойную работу при режиме работы – от 1 до 3 смен в зависимости от требований производства (до 16 часов непрерывной исправной работы).

- Установка должна быть предназначена для работы при температуре от плюс 10 °С до плюс 35 °С, относительной влажности до 80%.

- Габаритные размеры установки (ширина/высота/глубина, мм) не более 1820/1800/2750.

- Установка должна позволять экспонировать жидкий и сухой пленочный фоторезисты.

- Толщина используемых заготовок от 0,1 мм до 0,5 мм.

- Установка высокого разрешения, источник энергии экспонирования типа «точечный источник».

- Разрешение токопроводящего рисунка: ширина проводника не менее 0,05 мм, зазор между проводниками 0,05 мм.

- Экспонирование – двустороннее, управление временем экспонирования-ручное, допускается дополнительно автоматическое.

- Программное обеспечение должно быть переведено на русский язык и позволять настраивать все необходимые режимы экспонирования с сохранением их во внутреннюю память.

- Установка должна иметь два источника экспонирования и две рамы экспонирования с независимыми установками режимов экспонирования, что позволит оператору экспонировать одновременно обе стороны заготовки в одной раме, в то время как происходит загрузка другой рамы.

- Обе поверхности одной из рам должны быть выполнены в стекле. Вторая рама - верхняя поверхность рамы - майларовая пленка, нижняя – стекло.

- Майларовая пленка должна быть глянцевая, толщиной 0,1 мм.

- Рамы должны быть оснащены автоматическими электромагнитными замками.

- Прижим фотошаблона осуществляется вакуумом, создаваемым внутри рамы.

- Для каждой рамы – отдельные независимые внешние вакуумные насосы.

- Рабочая поверхность рамы должна вмещать в себя не менее 3 заготовок размером 200*300 мм для одновременного экспонирования без потери однородности обработки.

- Источник излучения в установке экспонирования – UV-LED панели, создающие спектральные излучения, совместимые с фоторезистами, чувствительными в диапазоне 360-410 нм, и облучающие поверхность заготовок в режиме регулировки до 250 мДж/см2.

- Количество светодиодов не менее 3600 шт.

- В комплекте необходимо наличие прибора для контроля мощности излучения и точной настройки режимов работы (допускается встроенный измеритель).

- Установка должна иметь три уровня интенсивности излучения: низкая, средняя и высокая. Режимы низкой и средней интенсивности дают более точную настройку экспонирования для резистов, требующих короткого времени экспонирования. Режим высокой интенсивности дает быстрое и точное экспонирование для высокой производительности.

- Максимальное время экспозиции фоторезиста 1,5 мин с возможностью регулирования режимов

- Точность поддержания температуры в зоне экспонирования ±2,5 °С.

- Установка должна иметь встроенную систему самодиагностики с выводом кода ошибки.

- Воздух должен попадает в камеру экспонирования через встроенный фильтр.

- Установка должна быть оснащена системой охлаждения. Без выброса горячего воздуха наружу.

- Охлаждение ламп – принудительное водяное (чиллер для охлаждения воды должен входить в комплект поставки)

- Приоритетным является наличие станции подготовки оборотной холодной воды, которая представляет собой компрессорно-испарительный агрегат (чиллер) и конденсатор воздушного охлаждения, смонтированные на единой раме для охлаждения жидкости в замкнутом контуре.

Система подготовки оборотной воды должна обеспечивать охлаждение поставляемой установки экспонирования и имеющейся в наличии у предприятия действующей установки экспонирования с характеристиками:

- Максимальный расход воды 50 л/час

- Температура воды на входе в установку от плюс 8 ºС до плюс 13 ºС

- Температура воды на выходе из установки от плюс 15 ºС до плюс 20 ºС

- Минимальное давление воды на входе в установку 2 Bar

- Воздух должен попадает в камеру экспонирования через встроенный фильтр.

- Оборудование должно быть оснащена системой охлаждения. Без выброса горячего воздуха наружу.

- Охлаждение ламп – принудительное водяное (чиллер для охлаждения воды должен входить в комплект поставки).

- Приоритетным является наличие станции подготовки оборотной холодной воды, которая представляет собой компрессорно-испарительный агрегат (чиллер) и конденсатор воздушного охлаждения, смонтированные на единой раме для охлаждения жидкости в замкнутом контуре.

Система подготовки оборотной воды должна обеспечивать охлаждение поставляемой установки экспонирования и имеющейся в наличии у предприятия действующей установки экспонирования с характеристиками:

- Точность поддержания температуры в зоне экспонирования ±2,5 °С

- Срок службы установки не менее 10 лет.

- Напряжение питания переменного тока 380В.

- Частота питания переменного тока 50 Гц.

- Потребляемая мощность не более 22 кВт.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупок Оборудования не менее 2-х лет.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Гарантийное обслуживание установки должно производиться за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): 1 шт.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: срок поставки Оборудования в течение 200 (двухсот) календарных дней с даты подписания Договора. Срок монтажа - в течение 7 (Семи) календарных дней с даты поставки Оборудования на склад Покупателя. Срок пусконаладочных работ и обучения персонала – в течение 14 (Четырнадцать) календарных дней после монтажа Оборудования.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

10. Иное: Поставка производится транспортом поставщика.

Обучение персонала методам работы на поставленном оборудовании проводится силами поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет заказчика.

Требования к качеству товара:

- Оборудование должно быть произведено не ранее 2022 г.

- Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

- Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ.

- Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время гарантийного ремонта.

- Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении.

- Все запасные части, устанавливаемые на оборудование в течение гарантийного и послегарантийного обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и иметь не худшие технические характеристики.

- Монтаж, пуско-наладочные работы и инструктаж персонала Заказчика по работе на оборудовании должны проводиться специалистами компании поставщика, должным образом сертифицированными фирмой-изготовителем.

- Оборудование должно иметь паспорт и инструкции по эксплуатации на русском языке.

- Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности».

- Все средства измерения, входящие в состав установки, должны быть с первичной поверкой.

- Наличие ЗИП в соответствии с нормами производителя оборудования.

Комплектность технической документации на русском языке: с оборудованием должны быть поставлены:

-  технический паспорт с указанием принципиальных электрических схем с перечнем элементов;
- паспорта всех электрических и механических узлов, установленных на установке;
- руководство по эксплуатации;
- инструкция по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования;

- необходимые сертификаты ТР ТС или декларации ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

- обоснования безопасности, прочностные расчеты и сертификаты на комплектующие;

- сертификат безопасности и соответствие общепринятым мировым стандартам и нормам: GMP, ASME, GB, DIN.