Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: выполнение работ по капитальному ремонту кровель в корпусах 34 АБК и 91 на территории АО «ЗПП».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: улучшение эксплуатационных показателей; устранение протеканий кровель; продление срока службы строения; повышение энергетической эффективности.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: восстановление работоспособного состояния.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

Работы должны производиться в соответствии с проектной документацией (Приложения к Техническому заданию). Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. До начала проведения работ Подрядчик в 3(трёхдневный) срок, после подписания договора назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиками, представив Заказчику документы подтверждающие полномочия указанного лица. Дополнительно к этому Подрядчик передает Заказчику проект производства работ с описанием технологического процесса, применяемых материалов и техники.

Основные нормативные документы при капитальном ремонте:

- СНиП 3.04.01.-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»;

- СНиП II-26-76 «Кровли»;

Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность. В случае причинения вреда имуществу заказчика компенсация вреда осуществляется в соответствии с договором.

Перед началом работ по ремонту кровли необходимо возводить временную кровлю для предотвращения протекания в моменты осадков. По окончании работ по ремонту кровель Подрядчик обязан выполнить работы по испытанию ограждения кровли своими силами или с привлечением специализированной организации.

Подрядчик должен обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком и представителем Технического надзора. Подрядчик ведет на объекте общий журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а) в соответствии с указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения No3 к РД-11-02-2006), оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Ведет фото фиксацию скрытых работ и основных этапов ремонта.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СП 17.13330.2017) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства (ГОСТ Р 58739-2019), учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительных работ.

Работы, указанные в техническом задании, выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 16 ноября 2020 года N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте;

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 31 января 2022 года N 36 об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей.

- ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные.

и других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Работы производятся в эксплуатируемом здании. Необходимо соблюдать все меры, обеспечивающие безопасность людей при производстве работ. Подрядчик обязан при выполнении подготовительных и ремонтных работ предусмотреть мероприятия по предотвращению протечек помещений во время выпадения атмосферных осадков. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ, услуг не более чем на десять процентов от общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах, услугах, не предусмотренных договором, но связанных с работами, услугами, предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ, услуг.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.)

Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. При проведении работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, обувью, спецодеждой соответствующего образца (униформа, каски, и т. п.).

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ ст.55.16 участник закупки в соответствии с законодательством: должен быть членом саморегулируемой организации, имеющей компенсационный фонд договорных обязательств (при этом, совокупный размер обязательств по договорам подряда, заключаемым с использованием конкурентных способов заключения договоров, не должен превышать (с учетом цены договора, заключаемого по результатам настоящей закупки) предельный размер обязательств, исходя из которого участник процедуры закупки внес взнос в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств). Соответствие указанному требованию подтверждается предоставлением в составе ценового предложения копии действующей на дату рассмотрения заявок выписки, выданной саморегулируемой организацией.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.)

Гарантийный срок на выполненные работы – в течение 5 (пяти) лет с момента подписания актов о приемке выполненных работ и акта ввода, законченного капитальным ремонтом объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанные Заказчиком сроки.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Капитальный ремонт кровли корпус № 34 АБК

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |  |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапетные фартуки (площадью 110 м2) | 100 м | 1,69 |
| 2 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм | шт | 6 |
| 4 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (зонты над шахтами Ф 100 мм) | шт | 2 |
| 5 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм | шт | 1 |
| 6 | Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т (с последующим монтажем) | 100 шт | 0,02 |
| 7 | Разборка покрытий кровель ( в т. ч. вертикальных примыканий): из рулонных материалов | 100 м2 | 18,74 |
| 8 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм. (100% от площади цементно-песчаной стяжки) | 100 м2 | 16,4 |
| 9 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до толщины 50 мм) | 100 м2 | 16,4 |
| 10 | Разборка утепления покрытий: керамзитом (100% от объема керамзита - с последующим использованием на разуклонку) | м3 | 492 |
| 11 | Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой из рулонных материалов | 100 м2 | 16,4 |
| 12 | Демонтаж с последующим монтажом металлических кронштейнов (теплотрассы) | т | 0,27 |
| 13 | Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т | 100 шт | 0,59 |
| 14 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 273,467 |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км | 1 т груза | 273,467 |
| 16 | Услуги по размещению отходов от строительных и ремонтных работ | 1 т груза | 273,467 |
|  | ВРЕМЕННАЯ КРОВЛЯ (НАВЕС) |  |  |  |
| 17 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм (Устанавливают 3 раза) | 100 шт | 2 |
| 18 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x120 мм | 100 шт | 6 |
| 19 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-01(до 120 мм) | 100 шт | 2 |
| 20 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия (Используется 3 раза: сборка - разборка) | 100 м2 | 8,2 |
| 21 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | м3 | 15,75 |
| 22 | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 | м2 | 1 000,4 |
| 23 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (длиной 0,1 м- 100 шт.) | т | 0,111 |
| 24 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм (для сборки стоек и обрешетки из досок) | 100 шт | 390 |
| 25 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм (для крепления профлиста) | 100 шт | 147,6 |
|  | НИЖНИЙ УРОВЕНЬ КРОВЛИ |  |  |  |
| 26 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (с учетом вертикальных примыканий) | 100 м2 | 17,14 |
| 27 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,771 |
| 28 | Устройство пароизоляции из наплавляемых в один слой | 100 м2 | 17,14 |
| 29 | Линокром: ЭПП | м2 | 1 988,24 |
| 30 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 16,4 |
| 31 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 253,38 |
| 32 | Устройство разуклонки из керамзита (толщиной 30-260 мм. из ранее демонтированного керамзита ) | м3 | 246 |
| 33 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100% от площади) | 100 м2 | 16,4 |
| 34 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 25,09 |
| 35 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к норме 12-01-017-01 (до 50 мм) | 100 м2 | 16,4 |
| 36 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 58,45 |
| 37 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 3,28 |
| 38 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм (3% -на трудноустранимые потери) | м2 | 1 689,2 |
|  | НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ УРОВНИ КРОВЛИ |  |  |  |
| 39 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 17,57 |
| 40 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,791 |
| 41 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 2 881,48 |
| 42 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н | м2 | 2 002,98 |
| 43 | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм | м | 62 |
| 44 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком : горизонтальных швов для герметизации прижимной рейки | 100 п. м шва | 0,62 |
| 45 | Герметик полиуретановый однокомпонентный тиксотропный водостойкий, устойчивый к УФ-излучению и агрессивным средам | кг | 12,09 |
| 46 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (для установки дюбелей для устройства парапетного фартука) | 100 отверстий | 10,52 |
| 47 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм (расход сверел: 1 шт. на 20 отверстий) | шт | 53 |
| 48 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 | 100 отверстий | 10,52 |
| 49 | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали (фартуки на парапеты: корпус + переход) | 100 м | 2,63 |
| 50 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | м2 | 223,43 |
| 51 | Костыли кровельные из оцинкованной стали, размер 4x40x400 мм | шт | 526 |
| 52 | Дюбель-гвозди, размер 5x50 мм (для крепления фартука) | 100 шт | 10,52 |
| 53 | Монтажом металлических кронштейнов (для теплотрассы после демонтажа) | т | 0,27 |
|  | ВЕНТКАНАЛЫ |  |  |  |
| 54 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: более 4000 мм | шт | 2 |
| 55 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения (8804/1,2) (Примен. Зонт из листовой оцинкованной стали размером: 2920х680 мм) | м2 | 5,6 |
| 56 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 3600 мм | шт | 1 |
| 57 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 800х1000 мм (Примен. Зонт из листовой оцинкованной стали размером: 1250х1100 мм) | шт | 1 |
| 58 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: до 3200 мм | шт | 1 |
| 59 | Зонты вентиляционных систем из оцинкованной стали, прямоугольного сечения, размер 400х1200 мм (Примен. Зонт из листовой оцинкованной стали размером: 1210х760 мм) | шт | 1 |
| 60 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 1000 мм | шт | 1 |
| 61 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 1000 мм (Примен. Зонт из листовой оцинкованной стали диаметром: 1380 мм) | шт | 1 |
| 62 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм | шт | 6 |
| 63 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 400 мм (Примен. Зонт из листовой оцинкованной стали диаметром: 660 мм) | шт | 6 |
| 64 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: до 200 мм | шт | 2 |
| 65 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 200 мм (Примен. Зонт из листовой оцинкованной стали диаметром: 400 мм) | шт | 2 |
| 66 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 355 мм (Ф200-350 мм) | шт | 20 |
| 67 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм (Ф300-400 мм) | шт | 10 |
| 68 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 1250 мм (Ф1000-1200 мм) | шт | 2 |
| 69 | Установка дефлекторов (кровельных аэраторов) диаметром 100 мм | шт | 14 |
| 70 | Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм | шт | 14 |
| 71 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т (ранее демонтированных) | шт | 2 |
| МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 72 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,014 |
| 73 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,014 |
| 74 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 5,7 |
| 75 | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 8 мм | т | 0,232 |
| 76 | Шинодержатели IL 30-630/380-У3 (Примен. Универсальный держатель с бетоном ND1000 ) | 10 шт | 13 |
| 77 | Кронштейны к стене для лотков с основанием 400 мм, длина 440 мм (Примен. Держатель фасадный 100мм с бетоном (ND2307) ) | шт | 240 |
| 78 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм | 10 шт. | 0,8 |
| 79 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0,049 |
| 80 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,16 |
| 81 | Сталь полосовая: 40х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,021 |
| 82 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 8 |
| ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА |  |  |  |  |
| 83 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 65 мм до 80 мм (Применит. глубиной до 350 мм) | 100 отверстий | 0,02 |
| 84 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 100 мм | шт | 1 |
| 85 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-014-53 | 100 отверстий | 0,02 |
| 86 | Установка воронок водосточных (парапетных) | шт | 2 |
| 87 | Воронки сливные, диаметр 150 мм. (Примен. Парапетная воронка ПВХ) | шт | 2 |
| 88 | Смена: водосточных воронок (с электроподогревом) | 100 шт | 0,05 |
| 89 | Воронки водосточные чугунные ВР-А-100-00 (Примен. Водосточная воронка ВР-100 с электрообогревом) | шт | 5 |

Капитальный ремонт кровли корпус № 91

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ |  |  |  |
| 1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: карнизные сливы, парапетные фартуки (площадью 155 м2) | 100 м | 3,1 |
| 2 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 650 мм (зонты над шахтами Ф650 мм) | шт | 1 |
| 3 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 500 мм | шт | 1 |
| 4 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (зонты над шахтами Ф300 мм) | шт | 1 |
| 5 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 250 мм | шт | 1 |
| 6 | Демонтаж зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм (зонты над шахтами Ф 100 мм) | шт | 1 |
| 7 | Демонтаж осевых вентиляторов весом: до 0,05 т (С последующим монтажем) | 100 шт | 0,2 |
| 8 | Разборка покрытий кровель ( в т. ч. вертикальных примыканий): из рулонных материалов | 100 м2 | 20,68 |
| 9 | Разборка выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм. (100% от площади цементно-песчаной стяжки) | 100 м2 | 17,94 |
| 10 | Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к норме 12-01-017-01 (до толщины 50 мм) | 100 м2 | 17,94 |
| 11 | Разборка утепления покрытий: керамзитом (100% от объема керамзита- для последующего использования на разуклонку) | м3 | 538,2 |
| 12 | Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой из рулонных материалов | 100 м2 | 17,94 |
| 13 | Демонтаж металлической водосточной системы: воронок (2 шт учтены в разделе "Водосточная система внутреннего водостока") | шт | 2 |
| 14 | Погрузка при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 281,511 |
| 15 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: до 25 км | 1 т груза | 281,511 |
| 16 | Услуги по размещению отходов от строительных и ремонтных работ | 1 т груза | 281,511 |
|  | ВРЕМЕННАЯ КРОВЛЯ (НАВЕС) |  |  |
| 17 | Установка анкеров в отверстия глубиной 100 мм с применением составов на цементно-эпоксидной основе, диаметр анкера: до 8 мм | 100 шт | 2 |
| 18 | Болты анкерные с гайкой, размер 8,0x120 мм | 100 шт | 2 |
| 19 | На каждые 10 мм изменения глубины отверстия добавлять (уменьшать) к норме: 46-08-012-01 | 100 шт | 2 |
| 20 | Установка защитного горизонтального ограждения из профнастила под верхними поясами ферм при замене конструкций покрытия (Используется 3 раза: сборка - разборка) | 100 м2 | 8,2 |
| 21 | Доска необрезная, хвойных пород, длина 4-6,5 м, все ширины, толщина 44 мм и более, сорт II | м3 | 15,75 |
| 22 | Профнастил оцинкованный МП20-1100-0,5 | м2 | 1 000,4 |
| 23 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, шириной полок 100-100 мм (длиной 0,1 м- 100 шт.) | т | 0,108 |
| 24 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x70 мм (для сборки стоек и обрешетки из досок) | 100 шт | 130 |
| 25 | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8x29 мм (для крепления профлиста) | 100 шт | 49,2 |
|  | НИЖНИЙ УРОВЕНЬ КРОВЛИ |  |  |
| 26 | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной (с учетом вертикальных примыканий) | 100 м2 | 18,59 |
| 27 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,837 |
| 28 | Устройство пароизоляции из наплавляемых в один слой | 100 м2 | 18,59 |
| 29 | Линокром: ЭПП | м2 | 2 156,44 |
| 30 | Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 17,94 |
| 31 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного вспененного полистирола ПЕНОПЛЭКС-35 | м3 | 277,17 |
| 32 | Устройство разуклонки из керамзита (толщиной 30-260 мм. из ранее демонтированного керамзита ) | м3 | 260 |
| 33 | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (100% от площади) | 100 м2 | 17,94 |
| 34 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 27,45 |
| 35 | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к норме 12-01-017-01 (до 50 мм) | 100 м2 | 17,94 |
| 36 | Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 | м3 | 64,05 |
| 37 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 3,58 |
| 38 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100x100 мм | м2 | 1 794 |
|  | ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ КРОВЛИ |  |  |
|  | НИЖНИЙ И ВЕРХНИЙ УРОВНИ КРОВЛИ |  |  |
| 39 | Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя | 100 м2 | 20,34 |
| 40 | Праймер битумный производства <Техно-Николь> | т | 0,915 |
| 41 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭПП, для нижних слоев гидроизоляции, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 4,95 кг, прочность не менее 400-600 Н, теплостойкость не менее 100 °C | м2 | 3 335,76 |
| 42 | Материал рулонный битумно-полимерный кровельный и гидроизоляционный наплавляемый ЭКП, для верхнего слоя гидроизоляции с защитой от солнца, основа полиэстер, гибкость не выше -25 °C, масса 1 м2 до 5,25 кг, прочность не менее 400-600 Н | м2 | 2 318,76 |
| 43 | Рейка алюминиевая прижимная краевая, сечение 3х32 мм | м | 40 |
| 44 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича (под дюбеля для крепления костылей) | 100 отверстий | 1,7 |
| 45 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм (для установки дюбелей для устройства парапетного фартука) | 100 отверстий | 7,6 |
| 46 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 5 мм (расход сверел: 20 шт. на 1 отверстие) | шт | 38 |
| 47 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-01 | 100 отверстий | 7,6 |
| 48 | Устройство карнизных сливов из листовой стали | 100 м | 0,42 |
| 49 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | м2 | 24,15 |
| 50 | Костыли из квадратной стали | шт | 85 |
| 51 | Дюбель-гвозди, размер 5x50 мм (для крепления ) | 100 шт | 1,7 |
| 52 | Устройство брандмауэров, парапетов из листовой стали (фартуки на парапеты и переход) | 100 м | 2,69 |
| 53 | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,7 мм | м2 | 214,62 |
| 54 | Костыли кровельные из оцинкованной стали, размер 4x40x400 мм | шт | 380 |
| 55 | Дюбель-гвозди, размер 5x50 мм (для крепления фартука) | 100 шт | 7,6 |
|  | КРОВЛЯ ОДНОЭТАЖНОГО ПРИСТРОЯ |  |  |
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ПАРАПЕТНОЕ ОГРАЖДЕНИЕ |  |  |
| 56 | Изготовление ограждения парапета (Оп-1) | т | 1,076 |
| 57 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные усиленные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 25 мм, толщина стенки 4 мм (на трудноустранимые потери +3 %) | м | 51,09 |
| 58 | Сталь круглая конструкционная марки 20-1А диаметром 20 мм | т | 0,253 |
| 59 | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 14 мм | т | 0,232 |
| 60 | Уголок горячекатаный, марка стали Ст3пс5, размер 40х40х4 мм | т | 0,464 |
| 61 | Шайбы стальные | т | 0,011 |
| 62 | Установка ограждений парапетных: Оп-1 | 100 м | 1,86 |
| 63 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. | 100 м2 | 0,426 |
| 64 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. | 100 м2 | 0,426 |
| 65 | Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 40 мм до 45 мм | 100 отверстий | 1,24 |
| 66 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 45 мм (Расход сверел: 1 шт. на 20 отверстий) | шт | 6,2 |
| 67 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к норме 46-03-013-05 | 100 отверстий | 1,24 |
| 68 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0,1 |
| 69 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В12,5 (М150) | м3 | 0,104 |
|  | МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ПОЖАРНАЯ ЛЕСТНИЦА ПЛ-1 (1 ШТ.) |  |  |
| 70 | Изготовление пожарной лестницы | т | 0,118 |
| 71 | Сталь угловая равнополочная, марка стали: Ст3пс, размером 70х70 мм | т | 0,066 |
| 72 | Сталь арматурная, горячекатаная, гладкая, класс А-I, диаметр 18 мм | т | 0,048 |
| 73 | Прокат полосовой, горячекатаный, марка стали Ст3сп, ширина 50-200 мм, толщина 4-6 мм | т | 0,008 |
| 74 | Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением | т | 0,118 |
| 75 | Дюбель фасадный Sormat S-UF 10х135 мм | 100 шт | 0,16 |
| 76 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021. | 100 м2 | 0,045 |
| 77 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за два раза. | 100 м2 | 0,045 |
| 78 | Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм | 100 отверстий | 0,16 |
| 79 | Сверло кольцевое алмазное, диаметр 10 мм (Расход сверел: 1шт на 20 отверстий) | шт | 1 |
| 80 | На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять | 100 отверстий | 0,16 |
|  | ВЕНТКАНАЛЫ |  |  |
| 81 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 800 мм (диаметр шахты - 750 мм) | шт | 1 |
| 82 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 750 мм | шт | 1 |
| 83 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 600 мм | шт | 1 |
| 84 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 600 мм | шт | 1 |
| 85 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 400 мм | шт | 1 |
| 86 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 400 мм | шт | 1 |
| 87 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 315 мм (Ф 350 мм) | шт | 1 |
| 88 | Зонт вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглый, диаметр шахты 315 мм (Ф 350 мм) | шт | 1 |
| 89 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 200 мм | шт | 1 |
| 90 | Зонты вентиляционных систем из листовой и сортовой стали, круглые, диаметр шахты 200 мм | шт | 1 |
| 91 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 400 мм (Ф300-400 мм) | шт | 16 |
| 92 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 710 мм (Ф 600-750 мм.) | шт | 12 |
| 93 | Хомут для крепления воздуховодов, диаметр 1000 мм (Ф900-1000 мм.) | шт | 2 |
| 94 | Установка дефлекторов (кровельных аэраторов) диаметром 100 мм | шт | 8 |
| 95 | Аэратор пластиковый для плоских кровель, диаметр 110 мм | шт | 8 |
| 96 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,05 т | шт | 20 |
| 97 | Очистка поверхностей от стойких химических загрязнений (стальных воздуховодов) | 100 м2 | 1,3 |
| 98 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой АК-070 (стальных воздуховодов) | 100 м2 | 1,3 |
| 99 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (стальных воздуховодов) | 100 м2 | 1,3 |
| 100 | Краска акриловая | кг | 23,4 |
| МОЛНИЕЗАЩИТА И ЗАЗЕМЛЕНИЕ |  |  |  |
| 101 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,02 |
| 102 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,02 |
| 103 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из круглой стали диаметром 8 мм | 100 м | 6,5 |
| 104 | Круг стальной горячекатаный оцинкованный, диаметр 8 мм | т | 0,257 |
| 105 | Шинодержатели IL 30-630/380-У3 (Примен. Универсальный держатель с бетоном ND1000 ) | 10 шт | 22 |
| 106 | Кронштейны к стене для лотков с основанием 400 мм, длина 440 мм (Примен. Держатель фасадный 100мм с бетоном (ND2307) ) | шт | 180 |
| 107 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 18 мм | 10 шт. | 1,1 |
| 108 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 18 мм | т | 0,066 |
| 109 | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 | 100 м | 0,22 |
| 110 | Сталь полосовая: 40х4 мм, марка Ст3сп | т | 0,028 |
| 111 | Измерение сопротивления растеканию тока: заземлителя | измерение | 11 |
| ВОДОСТОЧНАЯ СИСТЕМА ВНУТРЕННЕГО ВОДОСТОКА |  |  |  |
| 112 | Установка воронок водосточных (парапетных) | шт | 2 |
| 113 | Воронки сливные, диаметр 150 мм. (Примен. Парапетная воронка ПВХ) | шт | 2 |
| 114 | Смена: водосточных воронок (с электроподогревом) | 100 шт | 0,02 |
| 115 | Воронки водосточные чугунные ВР-А-100-00 (Примен. Водосточная воронка ВР-100 с электрообогревом) | шт | 2 |

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

| № п/п | Объект | Вид (этап работ) капитального ремонта | Время на производство работ (дней). | Начало работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Корпус 34 АБК | Ремонт кровли | 192 кал.дн. | с момента заключения договора |
| 2. | Корпус 91 | Ремонт кровли | 214 кал.дн. | с момента заключения договора |

Предельный срок выполнения работ до 30.06.2024г.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Территория АО «ЗПП».

10. Иное, при необходимости

Основные показатели и виды работ капитального ремонта

| № п/п | Корпус | Площадь корпуса, кв.м. | Материал стен | Кол-во этажей | Тип кровли | Виды работ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 34 АБК | 20 110,90 (площадь всего корпуса 34) | кирпич | 3 | плоская | Ремонт крыши – 1 757,00 м² |
| 2. | 91 | 4 108,80 | Каркас: металлический, ж/бетонный | 3 | плоская | Ремонт крыши – 2 033,00 м² |

Проектной документацией предусмотрены работы по устройству временной кровли с дальнейшей перестановкой по площади крыши.

В качестве обоснования цены к КП предоставить локально-сметные расчеты.

Локально-сметные расчеты должны быть разработаны на основании Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации (утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г. N 421/пр с изменениями, в текущих ценах по Республике Марий Эл, по НБ: по ГЭСН-2020 с доп. и изм. 9 (приказ Минстроя России №961/пр). При отсутствии во ФГИС ЦС данных о сметных ценах в текущем уровне цен на отдельные материалы, изделия, конструкции и оборудование, а также сметных нормативов на отдельные виды работ и услуг допускается определение их сметной стоимости по наиболее экономичному варианту, определенному на основании сбора информации о текущих ценах (конъюнктурный анализ). Результаты конъюнктурного анализа оформляются в соответствии с рекомендуемой формой, приведенной в Приложении № 1 к Методике.

ПРИКАЗ от 21 декабря 2020 года N 812/пр «Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».