Приложение №3 к закупочной документации _ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка сантехнических материалов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Выполнение ремонтных и монтажных работ.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Выполнение ремонтных и монтажных работ.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг:

| № | Наименование предмета закупки | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Лента фум | Длина ленты: не менее 15 м Толщина ленты: не менее 0,2 мм Ширина ленты: не менее 15 мм Максимальная температура применения: не менее +150°С | шт | 15 |
|  | Лен сантехнический | Назначение: уплотнение резьбовых соединений Вес: не менее 100 г Максимальная температура применения: не менее +150°С. | шт | 30 |
|  | Паста уплотнительная | Назначение: применяется вместе с льняными волокнами для уплотнения резьбовых соединений Вес: не менее 250 г | шт | 5 |
|  | Смазка силиконовая | Назначение: применяется для монтажа канализационных пластиковых труб Вес: не менее 250 г | шт | 6 |
|  | Герметик силиконовый сантехнический | В пластиковом тюбике Объем: не менее 280 мл Цвет: бесцветный | шт | 10 |
|  | Электроды ОК-46.00 ESAB или эквивалент | Для сварки низколегированных и низкоуглеродистых сталей Тип покрытия – рутилово-целлюлозное Тип стержней – проволока сварочная Диаметр электрода: 3 мм Длина электрода: 350 мм Предел текучести наплавленного металла: не менее 400 МПа Предел прочности наплавленного металла: не менее 510 МПа Ударная вязкость (KCU) при +20°C: не менее 110 Дж/см² Ударная вязкость (KCU) при -40°C: не менее 40 Дж/см² Тип электрода: Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг | 106 |
|  | Электроды ОК-46.00 ESAB или эквивалент | Для сварки низколегированных и низкоуглеродистых сталей Тип покрытия – рутилово-целлюлозное Тип стержней – проволока сварочная Диаметр электрода: 4 мм Длина электрода: 450 мм Предел текучести наплавленного металла: не менее 400 МПа Предел прочности наплавленного металла: не менее 510 МПа Ударная вязкость (KCU) при +20°C: не менее 110 Дж/см² Ударная вязкость (KCU) при -40°C: не менее 40 Дж/см² Тип электрода: Э46 ГОСТ 9466-75, ГОСТ 9467-75 | кг | 66 |
|  | Лента армированная | Цвет: серый Материал основы: ткань Состоит из армированной тканевыми волокнами поливинилхлоридной (ПВХ) основы, специализированного полиэтилена и клеевого слоя Длина: не менее 50 м Ширина: не менее 48 мм | шт | 10 |
|  | Лента алюминиевая армированная | Цвет: серый Материал основы: алюминиевая фольга Состоит из слоев алюминиевой фольги и специальной бумаги, между которыми располагаются синтетические волокна, с последующим нанесением акрилового клеевого состава на нижний слой Длина: не менее 50 м Ширина: не менее 48 мм | шт | 10 |
| - 4 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | м | 500 |
| - 5 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | м | 500 |
| - 6 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 32 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |
| - 7 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 40 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | м | 100 |
| - 8 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 50 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |
| - 9 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | м | 200 |
|  | Фланец | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 8 |
|  | Бурт под фланец | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 8 |
| - 0 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |
| - 1 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 50 |
| - 2 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 20 |
| - 3 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| - 4 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 50 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| - 5 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Для поворота трубопровода на 45° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| - 6 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 300 |
| - 7 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |
| - 8 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 40 |
| - 9 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |
| - 0 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 50 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |
| - 1 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 40 |
| - 3 | Тройник | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Равносторонний Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |
| - 4 | Муфта переходная | Материал – полипропилен PP-R Диаметр: 25х20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 20 |
| - 5 | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32х20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 6 |
| - 6 | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32х25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| - 7 | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40х32 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 6 |
| - 8 | Муфта переходная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 50х32 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 8 |
| - 1 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 200 |
| - 2 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 200 |
| - 3 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 32 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |
| - 4 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 40 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |
| - 5 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 50 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |
| - 6 | Муфта соединительная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 30 |
|  | Клипса | Материал – полипропилен Диаметр: 20 мм | шт | 100 |
| - 6 | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Внутренняя резьба 2" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 2 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 2" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 2 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 2 |
| - 3 | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 1/2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 20 |
| - 4 | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 63 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Внутренняя резьба 2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 2 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Внутренняя резьба 1/2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 20 |
|  | Труба | Материал – полиэтилен ПЭ100 SDR17 Диаметр наружный: 110 мм ГОСТ 18599-2001 |  | 48 |
|  | Отвод | Материал – полиэтилен ПЭ100 SDR11 Диаметр: 110 мм Угол 90° С закладными электронагревателями ГОСТ 18599-2001 |  | 10 |
|  | Муфта | Материал – полиэтилен ПЭ100 SDR11 Диаметр: 110 мм С закладными электронагревателями ГОСТ 18599-2001 |  | 10 |
|  | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 3 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 30 |
|  | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 3 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |
| - 7 | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 1,8 мм Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 2 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |
| - 8 | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 2 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |
|  | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 1,8 мм Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 1 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |
|  | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 1 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
| - 9 | Переход канализационный | Материал – полипропилен Диаметр: 110х50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
|  | Заглушка канализационная | Материал – полипропилен Диаметр: 50 мм ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |
|  | Заглушка канализационная | Материал – полипропилен Диаметр: 110 мм ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |
|  | Патрубок компенсационный | Материал – полипропилен Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |
|  | Патрубок компенсационный | Материал – полипропилен Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |
|  | Аэратор канализационный | Материал – полипропилен Диаметр: 50 мм ГОСТ 32414-2013 |  | 3 |
|  | Аэратор канализационный | Материал – полипропилен Диаметр: 110 мм ГОСТ 32414-2013 |  | 5 |
| - 0 | Ревизия канализационная | Материал – полипропилен Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Наличие откручивающейся крышки ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
| - 3 | Отвод канализационный | Материал - полипропилен Угол поворота 45° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |
| - 4 | Отвод канализационный | Материал - полипропилен Угол поворота 87° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 25 |
| - 5 | Отвод канализационный | Материал - полипропилен Угол поворота 87° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 20 |
| - 6 | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 87° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |
| - 7 | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 87° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |
| - 8 | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 45° Диаметр: 50 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |
| - 9 | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 45° Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |
|  | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 87° Диаметр: 110х50х110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 15 |
|  | Тройник канализационный | Материал - полипропилен Угол присоединения 45° Диаметр: 110х50х110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом ГОСТ 32414-2013 | шт | 5 |
| - 2 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм Толщина стенки трубы: 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 140 |
| - 3 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 20 мм Толщина стенки трубы: 2,8 мм ГОСТ 3262-75 | м | 240 |
| - 4 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 25 мм Толщина стенки трубы: 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 60 |
| - 5 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 32 мм Толщина стенки трубы: 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 60 |
|  | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 40 мм Толщина стенки трубы: 3,5 мм ГОСТ 3262-75 | м | 60 |
| - 7 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 50 мм Толщина стенки трубы: 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 120 |
| - 8 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 65 мм Толщина стенки трубы: 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 100 |
| - 2 | Заглушка эллиптическая | Материал – сталь Исполнение 2 Диаметр условный: 65 мм ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 40 |
| - 3 | Заглушка эллиптическая | Материал – сталь Исполнение 2 Диаметр условный: 80 мм ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 40 |
| - 4 | Заглушка эллиптическая | Материал – сталь Исполнение 2 Диаметр условный: 100 мм ГОСТ 17379-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 40 |
| - 9 | Отвод | Материал – сталь Исполнение 2 Угол поворота 90° Диаметр условный: 50 мм ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 20 |
| - 0 | Отвод | Материал – сталь Исполнение 2 Угол поворота 90° Диаметр условный: 65 мм ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 10 |
|  | Резьба | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 3262-75 | шт | 200 |
|  | Резьба | Материал – сталь Диаметр условный: 20 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 3262-75 | шт | 300 |
|  | Резьба | Материал – сталь Диаметр условный: 40 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 3262-75 | шт | 10 |
|  | Резьба | Материал – сталь Диаметр условный: 50 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 3262-75 | шт | 10 |
|  | Муфта | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 8966-75 | шт | 200 |
|  | Муфта | Материал – сталь Диаметр условный: 20 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 8966-75 | шт | 200 |
|  | Сгон | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм ГОСТ 6357-81, ГОСТ 8969-75 | шт | 10 |
|  | Сгон разъемный | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Тип соединения – накидная гайка («американка») Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 50 |
|  | Муфта разъемная | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя 1/2" Тип соединения – накидная гайка («американка») Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 20 |
| - 4 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 15 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |
|  | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 20 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 6 |
| - 6 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 32 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 4 |
| - 7 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 40 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 6 |
| - 8 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 50 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 24 |
| - 9 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 65 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 8 |
| - 0 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 80 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 10 |
| - 1 | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 100 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 33259-2015 | шт | 16 |
| - 8 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Прямой Наличие полусгона Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 60 |
| - 9 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 100 |
| - 0 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |
| - 1 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Прямой Наличие полусгона Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 300 |
| - 2 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 3/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |
| - 3 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |
| - 4 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |
| - 5 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |
| - 6 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1.1/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 2,5 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |
| - 7 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1.1/4" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 2,5 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 10 |
| - 0 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 2,5 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 5 |
| - 1 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 25 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 4 |
| - 2 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 32 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 4 |
| - 3 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 40 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 4 |
| - 4 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 50 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 8 |
| - 5 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 65 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 2 |
| - 6 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 80 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 2 |
| - 7 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 100 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 2 |
| - 1 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 1/2" Диапазон диаметров крепления: 20-23 мм | шт | 100 |
| - 2 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 3/4" Диапазон диаметров крепления: 25-28 мм | шт | 400 |
| - 3 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 1" Диапазон диаметров крепления: 32-35 мм | шт | 300 |
| - 5 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 1.1/2" Диапазон диаметров крепления: 48-52 мм | шт | 200 |
| - 6 | Хомут металлический | В комплекте со шпилькой-шурупом и пластиковым дюбелем Наличие резинового профиля Материал - сталь оцинкованная Гайка М8 Условный диаметр хомута: 2" Диапазон диаметров крепления: 56-60 мм | шт | 100 |
| - 2 | Радиатор биметаллический Rifar Base 500 | Материал - сталь/алюминий Номинальный тепловой поток 1 секции: 197 Вт Расстояние между осями: 500 мм Рабочее давление (максимальное): 2 МПа Глубина секции: 100 мм Максимальная температура теплоносителя: +135 °С ГОСТ 31311-2022 | шт | 468 |
|  | Прокладка межсекционная Rifar | Материал – EPDM Назначение – соединение секций биметаллических радиаторов Цвет - черный | шт | 100 |
|  | Ниппель межсекционный | Материал – сталь оцинкованная Назначение – соединение секций биметаллических радиаторов Диаметр: 1" |  | 100 |
|  | Кронштейн для радиатора | Материал: сталь Цвет: белый Диаметр: 10 мм Длина: 300 мм В комплекте с пластиковым дюбелем | шт | 300 |
| - 6 | Комплект для монтажа радиатора | Состав монтажного комплекта: переходники на трубы подключения 1/2" - 4 шт кран Маевского - 1 шт ключ для крана Маевского - 1 шт заглушка - 1 шт прокладки - 4 шт кронштейн с пластиковым дюбелем - 3 шт | шт | 20 |
| - 7 | Комплект для монтажа радиатора | Состав монтажного комплекта: переходники на трубы подключения 3/4" - 4 шт кран Маевского - 1 шт ключ для крана Маевского - 1 шт заглушка - 1 шт прокладки - 4 шт кронштейн с пластиковым дюбелем - 3 шт | шт | 100 |
| - 3 | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский вертикальный Материал бака: нержавеющая сталь Управление: электронное, дисплей Подводка воды: нижняя Объем: 100 л Напряжение сети: 220 В Мощность: не менее 2 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +75°C | шт | 1 |
|  | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский вертикальный Материал бака: нержавеющая сталь Управление: электронное, дисплей Подводка воды: нижняя Объем: 80 л Напряжение сети: 220 В Мощность: не менее 2 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +75°C | шт | 1 |
|  | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский вертикальный Материал бака: нержавеющая сталь Управление: электронное, дисплей Подводка воды: нижняя Объем: 50 л Напряжение сети: 220 В Мощность: не менее 2 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +75°C | шт | 1 |
| - 4 | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский Материал бака: нержавеющая сталь Управление: механическое Подводка воды: нижняя Объем: 30 л Напряжение сети: 220 В Мощность: не менее 1,5 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +75°C | шт | 1 |
| - 5 | Унитаз-компакт | Материал – фарфор Цвет белый В комплекте с арматурой для бачка, сиденьем и крепежом Подводка воды – снизу бачка Выпуск – прямой | шт | 16 |
| - 6 | Умывальник с пьедесталом | Материал – фарфор Цвет белый С отверстием под смеситель С комплектом крепежа Устойчивость к воздействию химических и щелочных средств Умывальник в комплекте с пьедесталом | шт | 12 |
| - 9 | Смеситель Ledeme L71003 | Для подачи и регулировки воды с возможностью смешивания горячего и холодного потока Управление – однорычажное Материал корпуса – нержавеющая сталь Механизм – керамика Высота излива: 98 мм Длина излива: 118 мм Вращение излива – фиксированный Способ монтажа – на гайке Наличие аэратора | шт | 20 |
|  | Смеситель GERHANS K14013 | Для подачи и регулировки воды с возможностью смешивания горячего и холодного потока Управление – двухвентильное Материал корпуса – латунь Покрытие: хром Механизм – керамика Высота излива: 199 мм Длина излива: 143 мм Вращение излива – поворотный Способ монтажа – на гайке Наличие аэратора |  | 10 |
| - 1 | Подводка гибкая | Максимальное давление: не менее 20 бар Температура рабочей среды (максимальная): не менее +95°С Внутренний диаметр шланга: 8,5 ± 0,5 мм Длина подводки: 0,5 м Закладной ниппель, накидные гайки, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали Присоединение: гайка-гайка, диаметр – 1/2" | шт | 20 |
| - 3 | Подводка гибкая | Максимальное давление: не менее 20 бар Температура рабочей среды (максимальная): не менее +95°С Внутренний диаметр шланга: 8,5 ± 0,5 мм Длина подводки: 0,5 м Закладной ниппель, накидные гайки, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали В комплекте 2 гибких подводки для смесителя гайка–штуцер 1/2" х M10, длина штуцеров – 35 мм и 18 мм | шт | 20 |
| - 4 | Сифон для умывальника | Совместимость с умывальником Температура рабочей среды (максимальная): не менее +95°С С отстойником и гибкой гофротрубой Гофрированный С нержавеющим выпуском Цвет - белый | шт | 15 |
|  | Слив для унитаза | Гофрированный Цвет - белый | шт | 20 |
|  | Арматура к смывному бачку унитаза Уклад А105.57.14.3 или эквивалент | Для бачков унитаза с нижней подводкой воды Кнопка - хром В комплекте: наполнительный клапан, выпускной клапан с металлизированной кнопкой, комплект крепежа, прокладка между бачком и унитазом | шт | 10 |
|  | Клапан регулирующий двухходовой Siemens VVF 42.15-1.6 | Материал: корпус - чугун, шток- нержавеющая сталь, плунжер - латунь, уплотнение - EPDM Условный диаметр: 15 мм Номинальное давление: 1,6 МПа Пропускная способность (kvs): 1,6 м3/ч Присоединение: фланцевое Максимальная температура рабочей среды: 150°С Ход штока: 20 мм | шт | 2 |
|  | Привод Siemens SAX 619.03 | Рабочее напряжение: 24В Сигнал позиционирования: DC 0...10 В/DC 4...20 мА Усилие позиционирования: 800 Н Время позиционирования: 30 с Ход штока: 20 мм Наличие ручного регулятора | шт | 2 |
| - 7 | Счетчик воды ВСХд-15-02 или эквивалент | Материал корпуса - латунь Присоединение – муфтовое Диаметр условный: 15 мм Наличие импульсного выхода для дистанционного считывания показаний Цена импульса: не более 1 л/имп Минимальный расход: не более 0,03 м3/ч Максимальная температура рабочей среды: не менее 40°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа В комплекте с присоединителями | шт | 1 |
|  | Счетчик воды ВСХд-20 или эквивалент | Материал корпуса - латунь Присоединение – муфтовое Диаметр условный: 20 мм Наличие импульсного выхода для дистанционного считывания показаний Цена импульса: не более 1 л/имп Минимальный расход: не более 0,05 м3/ч Максимальная температура рабочей среды: не менее 40°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа В комплекте с присоединителями | шт | 2 |
|  | Счетчик воды СВМ-25Д или эквивалент | Материал корпуса - латунь Присоединение – муфтовое Диаметр условный: 25 мм Наличие импульсного выхода для дистанционного считывания показаний Цена импульса: не более 1 л/имп Минимальный расход: не более 0,07 м3/ч Максимальная температура рабочей среды: не менее 40°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа В комплекте с присоединителями | шт | 2 |
|  | Счетчик воды СВМ-32Д или эквивалент | Материал корпуса - латунь Присоединение – муфтовое Диаметр условный: 32 мм Наличие импульсного выхода для дистанционного считывания показаний Цена импульса: не более 1 л/имп Минимальный расход: не более 0,12 м3/ч Максимальная температура рабочей среды: не менее 40°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа В комплекте с присоединителями | шт | 1 |
|  | Манометр | Корпус – сталь Кольцо – сталь Штуцер – медный сплав Трибко-секторный механизм – медный сплав Циферблат – алюминий, шкала черная на белом фоне Стекло – минеральное Чувствительный элемент – медный сплав Диапазон измерения давления: 0-0,6 МПа Диаметр корпуса: 100 мм Класс точности: 1,5 Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С Присоединение – радиальное Резьба присоединения: M20×1,5 Наличие свидетельства об утверждении типа средств измерения |  | 2 |
|  | Кран шаровый для манометра | Материал - латунь Для подключения манометра С краном Маевского Присоединение к системе: внутренняя резьба 1/2" Присоединение к манометру: М20х1,5 Максимальная температура рабочей среды: не менее 120°С Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа | шт | 15 |
| - 5 | Воздухоотводчик автоматический | Автоматический воздухоотводчик поплавкового типа с пружинным золотником Материал корпуса - латунь Материал уплотняющей прокладки – эластомер EPDM, поплавка – полипропилен, пружины – нержавеющая сталь AISI 306, держателя золотника и жиклера – нейлон Максимальная рабочая температура: не менее 110 °С Рабочее давление: не менее 1 МПа Резьба присоединения - наружная 1/2" | шт | 5 |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +100°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 25 мм | шт | 3 |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +100°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 20 мм | шт | 3 |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - латунь, пружина - нержавеющая сталь Пружинный Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +100°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 15 мм | шт | 3 |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - чугун, запорный орган – чугун либо нержавеющая сталь Присоединение - межфланцевое Внутреннее уплотнение – EPDM Тип клапана: двухстворчатый Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +115°С Условный диаметр: 40 мм | шт | 5 |
|  | Клапан обратный | Материал: корпус - чугун, запорный орган – чугун либо нержавеющая сталь Присоединение - межфланцевое Внутреннее уплотнение – EPDM Тип клапана: двухстворчатый Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +115°С Условный диаметр: 50 мм | шт | 5 |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 32 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 21,6 м³/ч | шт | 2 |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 25 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 11,76 м³/ч | шт | 5 |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 20 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 7,28 м³/ч | шт | 50 |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 15 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 3,91 м³/ч | шт | 5 |
|  | Насос циркуляционный Jemix WRS-25/8-180 | Материал: корпус – чугун, вал – нержавеющая сталь Тип ротора - мокрый Монтажная длина: 180 мм Максимальная производительность: 120 л/мин Высота подъема: 8 м Максимальное рабочее давление: 10 бар Максимальная температура рабочей среды: +110°С Присоединение – резьбовое Присоединение на насосе: 1.1/2" Присоединение к трубопроводу: 1" Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения В комплекте с присоединительными гайками | шт | 1 |
|  | Люк | Материал: серый чугун Диаметр корпуса: не менее 840 мм Высота корпуса: не менее 100 мм Диаметр проема: не менее 600 мм Нормативная нагрузка: 25 т Комплект поставки: корпус, крышка ГОСТ 3634-2019 | шт | 1 |
|  | Люк | Материал: полимерно-песчаный Диаметр корпуса: не менее 740 мм Высота корпуса: не менее 80 мм Диаметр проема: не менее 600 мм Нормативная нагрузка: 3 т Комплект поставки: обечайка (кольцо люка), крышка Цвет: серый | шт | 1 |
|  | Болт | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8,8 Головка шестигранная Резьба М16 Резьба полная Длина болта: 70 мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | шт | 300 |
|  | Болт | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8,8 Головка шестигранная Резьба М18 Резьба полная Длина болта: 100 мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | шт | 100 |
|  | Болт | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8,8 Головка шестигранная Резьба М12 Резьба полная Длина болта: 50 мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | шт | 100 |
|  | Болт | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8,8 Головка шестигранная Резьба М20 Резьба полная Длина болта: 100 мм ГОСТ Р ИСО 4014-2013, ГОСТ 7805-70, ГОСТ 7798-70 | шт | 100 |
|  | Гайка | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8 Шестигранная Резьба М16 ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | шт | 300 |
|  | Гайка | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8 Шестигранная Резьба М18 ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | шт | 100 |
|  | Гайка | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8 Шестигранная Резьба М12 ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | шт | 100 |
|  | Гайка | Материал - сталь оцинкованная Класс прочности: 8 Шестигранная Резьба М20 ГОСТ ISO 4032-2014, ГОСТ 5915-70, ГОСТ 5927-70 | шт | 100 |
|  | Насос LEO XST 32-250/55 | Материал: корпус – чугун, вал – нержавеющая сталь Производительность: 400 л/мин Максимальный напор: 79 м Максимальная температура рабочей среды: +85°С Условный диаметр впускного отверстия: 50 мм Условный диаметр выпускного отверстия: 32 мм | шт | 2 |
|  | Теплоизоляция трубная | Материал - вспененный полиэтилен Теплоизоляция в виде трубок с продольным надрезом Максимальная температура применения: +95°С Цвет: серый Внутренний диаметр трубки: 54 мм Длина трубки: 2 м Толщина стенки трубки: 13 мм | шт | 42 |
|  | Теплоизоляция трубная | Материал - вспененный полиэтилен Теплоизоляция в виде трубок с продольным надрезом Максимальная температура применения: +95°С Цвет: серый Внутренний диаметр трубки: 35 мм Длина трубки: 2 м Толщина стенки трубки: 13 мм | шт | 18 |
|  | Кран шаровый с электроприводом Neptun PROFI | Материал корпуса – сталь нержавеющая Материал шара – сталь нержавеющая Материал штока – сталь нержавеющая Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1/2" Максимальная температура рабочей среды: +120°С Максимальное рабочее давление: 4 МПа В комплекте с электроприводом Напряжение питания: 220В, 50Гц Время срабатывания: 21±1с | шт | 2 |
|  | Кран шаровый с электроприводом Neptun PROFI | Материал корпуса – сталь нержавеющая Материал шара – сталь нержавеющая Материал штока – сталь нержавеющая Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 3/4" Максимальная температура рабочей среды: +120°С Максимальное рабочее давление: 4 МПа В комплекте с электроприводом Напряжение питания: 220В, 50Гц Время срабатывания: 21±1с | шт | 2 |
|  | Кран шаровый с электроприводом Neptun PROFI | Материал корпуса – сталь нержавеющая Материал шара – сталь нержавеющая Материал штока – сталь нержавеющая Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1" Максимальная температура рабочей среды: +120°С Максимальное рабочее давление: 4 МПа В комплекте с электроприводом Напряжение питания: 220В, 50Гц Время срабатывания: 21±1с | шт | 1 |

Требования к качеству Товара:

1) Товар должен быть изготовлен не позднее 2023г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению. Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

2) Если предоставляется эквивалент, необходимо указывать, что конкретно является эквивалентом, номера по каталогам и изготовителей для проверки эквивалентности предлагаемого товара.

3) Одновременно с передачей Товара дополнительно передаются все относящиеся к нему документы – сертификат соответствия Товара требованиям технических регламентов, положениям, стандартам, сводов правил, установленных для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Требования к упаковке Товара:

1) Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

2) Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

3) Упаковка и маркировка должны содержать все признаки установленные производителем.

4) Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

5) На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-полное наименование Товара в соответствии с каталогом Поставщика;

-страна производитель и количество товара в упаковке;

-товарный знак завода изготовителя, дата изготовления;

-номер заказа.

Требования к безопасности Товара:

1)  Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Требования к Гарантийному сроку:

1) Гарантийный срок на хранение Товара на складе должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

2) В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность Товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить Товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

3) Срок, в течении которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме партии должен быть не менее срока годности хранения (12 месяцев).

4) Поставщик берет на себя обязательства внедрения и дальнейшего технологического сопровождения на время гарантийного срока службы поставленного Товара.

5) Покупатель оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Не более 20 рабочих дней с момента подписания договора. Отгрузка партиями по заявкам Заказчика.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.