Приложение №3 к закупочной документации _Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка сантехнических материалов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Выполнение ремонтных и монтажных работ.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Выполнение ремонтных и монтажных работ.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование Товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Лента фум | Длина ленты: не менее 15 м Толщина ленты: не менее 0,2 мм Ширина ленты: не менее 15 мм Максимальная температура применения: не менее +150°С | шт | 20 |
|  | Лен сантехнический | Назначение: уплотнение резьбовых соединений Вес: не менее 100 г Максимальная температура применения: не менее +150°С. | шт | 30 |
|  | Лента армированная | Цвет: серый Материал основы: ткань Состоит из армированной тканевыми волокнами поливинилхлоридной (ПВХ) основы, специализированного полиэтилена и клеевого слоя Длина: не менее 50 м Ширина: не менее 48 мм | шт | 20 |
|  | Тройник | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 50х25х50 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
|  | Тройник | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 63х25х63 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 10 |
| - 4 | Муфта переходная | Материал – полипропилен PP-R Диаметр: 25х20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 1/2" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 200 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 3/4" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 40 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Внутренняя резьба 3/4" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 40 |
| - 5 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 32 мм Толщина стенки трубы: 3,2 мм ГОСТ 3262-75 | м | 100 |
|  | Тройник | Материал – латунь никелированная Резьба присоединений – внутренняя/внутренняя/внутренняя Диаметр: 3/4"х1/2"х3/4" Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 6357-81 | шт | 4 |
| - 8 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Прямой Наличие полусгона Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |
| - 9 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |
| - 0 | Кран шаровый | Материал - латунь никелированная Присоединение – муфтовое Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Класс герметичности А Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 4 МПа ГОСТ 21345-2005 | шт | 50 |
| - 7 | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 100 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С ГОСТ 28343-89 | шт | 4 |
| - 2 | Радиатор биметаллический Rifar Base 500 | Материал - сталь/алюминий Номинальный тепловой поток одной секции: 197 Вт Расстояние между осями: 500 мм Рабочее давление (максимальное): 2 МПа Глубина одной секции: 100 мм Количество секций в радиаторе: 12 шт Максимальная температура теплоносителя: +135 °С ГОСТ 31311-2022 | шт | 71 |
|  | Ниппель межсекционный | Материал – сталь оцинкованная Назначение – соединение секций биметаллических радиаторов Диаметр: 1" | шт | 100 |
|  | Прокладка межсекционная Rifar | Материал – EPDM Назначение – соединение секций биметаллических радиаторов Цвет - черный | шт | 100 |
| - 6 | Комплект для монтажа радиатора | Состав монтажного комплекта: переходники на трубы подключения 1/2" - 4 шт кран Маевского - 1 шт ключ для крана Маевского - 1 шт заглушка - 1 шт прокладки - 4 шт кронштейн с пластиковым дюбелем - 3 шт | шт | 80 |
|  | Клапан радиаторный регулирующий | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы Наличие полусгона Наличие регулировочной ручки Прямой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 50 |
|  | Клапан радиаторный настроечный | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - настройка расхода теплоносителя через отопительный прибор Наличие полусгона Наличие заглушки от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку Регулировка клапана осуществляется шестигранным торцевым ключом при снятой заглушке клапана Прямой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 50 |
|  | Клапан радиаторный регулирующий | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы Наличие полусгона Наличие регулировочной ручки Угловой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 5 |
|  | Клапан радиаторный настроечный | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - настройка расхода теплоносителя через отопительный прибор Наличие полусгона Наличие заглушки от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку Регулировка клапана осуществляется шестигранным торцевым ключом при снятой заглушке клапана Угловой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 5 |
|  | Клапан радиаторный регулирующий | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - регулирование расхода теплоносителя через отопительные приборы Наличие полусгона Наличие регулировочной ручки Угловой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 5 |
|  | Клапан радиаторный настроечный | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - настройка расхода теплоносителя через отопительный прибор Наличие полусгона Наличие заглушки от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку Регулировка клапана осуществляется шестигранным торцевым ключом при снятой заглушке клапана Угловой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 3/4" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 5 |
|  | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Установка: вертикальная Способ крепления: напольный Материал бака: нержавеющая сталь Подводка воды: боковая Объем: 200 л Мощность: не менее 6 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +70°C | шт | 2 |
|  | Фильтр косой сетчатый | Материал: корпус – латунь, сетка - нержавеющая сталь Условный диаметр: 20 мм Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Присоединение – муфтовое Резьба – внутренняя 3/4" Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С | шт | 4 |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 20 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 7,28 м³/ч | шт | 10 |
|  | Тепловентилятор BALLU BHP-W2-40-LN | Максимальная производительность по воздуху: 5400 м3/ч Максимальная тепловая мощность: 39 кВт Максимальное рабочее давление: 1,5 МПа Максимальная температура рабочей среды: +130°С Максимальная дальнобойность струи воздуха: 25 м Нагрев воздуха (дельта температуры): 12°С Диаметр присоединительных патрубков: 3/4" | шт | 4 |
|  | Насос циркуляционный Jemix WRS-25/8-180 | Материал: корпус – чугун, вал – нержавеющая сталь Тип ротора - мокрый Монтажная длина: 180 мм Максимальная производительность: 120 л/мин Высота подъема: 8 м Максимальное рабочее давление: 10 бар Максимальная температура рабочей среды: +110°С Присоединение – резьбовое Присоединение на насосе: 1.1/2" Присоединение к трубопроводу: 1" Ручная регулировка мощности с 3 ступенями частоты вращения В комплекте с присоединительными гайками | шт | 1 |
|  | Кронштейн консольный П-образный | Материал: сталь оцинкованная Длина крепежной полки: 400 мм Длина основания: 180 мм Толщина металла полки: не менее 2 мм Толщина металла стойки и укосины: не менее 3 мм 2-х сторонняя перфорация по всей длине полки | шт | 100 |
|  | Гибкая подводка из нержавеющей стали 3/4" GF20/1200 или эквивалент | Гибкая подводка c накидными гайками. Материал трубы: нержавеющая сталь AISI 304 (отожженная) Материал накидных гаек: латунь никелированная Длина: 1200 мм Тип соединения: гайка-гайка Условный диаметр гаек: 3/4" Условный диаметр трубы: 18 мм В комплектацию входят: стопорные кольца (2шт.), фторопластовые прокладки (2шт.) Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа | шт | 4 |
|  | Гибкая подводка из нержавеющей стали 3/4" GF20/800 или эквивалент | Гибкая подводка c накидными гайками. Материал трубы: нержавеющая сталь AISI 304 (отожженная) Материал накидных гаек: латунь никелированная Длина: 800 мм Тип соединения: гайка-гайка Условный диаметр гаек: 3/4" Условный диаметр трубы: 18 мм В комплектацию входят: стопорные кольца (2шт.), фторопластовые прокладки (2шт.) Максимальная температура рабочей среды: не менее +120°С Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа | шт | 4 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Требования к Гарантийному сроку:

1) Гарантийный срок на хранение Товара на складе должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

2) В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность Товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить Товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

3) Срок, в течении которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме партии должен быть не менее срока годности хранения (12 месяцев).

4) Поставщик берет на себя обязательства внедрения и дальнейшего технологического сопровождения на время гарантийного срока службы поставленного Товара.

5) Покупатель оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

9. Иное:

9.1. Требования к качеству Товара:

Товар должен быть изготовлен не позднее 2023г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению. Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ

Если предоставляется эквивалент, необходимо указывать, что конкретно является эквивалентом, номера по каталогам и изготовителей для проверки эквивалентности предлагаемого товара.

Одновременно с передачей Товара дополнительно передаются все относящиеся к нему документы – сертификат соответствия Товара требованиям технических регламентов, положениям, стандартам, сводов правил, установленных для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Требования к упаковке Товара:

Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Упаковка и маркировка должны содержать все признаки установленные производителем.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-полное наименование Товара в соответствии с каталогом Поставщика;

-страна производитель и количество товара в упаковке;

-товарный знак завода изготовителя, дата изготовления;

-номер заказа.

9.3. Требования к безопасности Товара:

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.