Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: текущий ремонт ограждения территории завода АО «ЗПП».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Восстановить целостность ограждения территории, защитить кирпичную кладку ограждений от агрессивных воздействий внешней окружающей среды.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Восстановление целостности и продление срока службы ограждения территории завода АО «ЗПП».

4. Технические требования к МТР, работам, услугам и количество:

Работы должны производиться в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №1 к техническому заданию).

Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые для выполнения работ материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Цветовые решения материалов согласовываются с Заказчиком перед началом проведения работ. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. До начала проведения работ Подрядчик в 3(трёхдневный) срок, после подписания договора назначает в качестве своего представителя должностное лицо, обеспечивающее выполнение работ Подрядчиком, ведение документации на объекте и представляющее Подрядчика во взаимоотношениях с Заказчиками, представив Заказчику документы подтверждающие полномочия указанного лица.

Подрядчик несет ответственность за: технику безопасности и охрану труда своих работников; противопожарную безопасность. В случае причинения вреда имуществу Заказчика, компенсация вреда осуществляется в соответствии с договором.

Подрядчик должен обеспечить согласование и приемку скрытых и выполненных работ с Заказчиком и представителем Технического надзора. Подрядчик ведет на объекте общий журнал учета выполненных работ (по форме КС-6а) в соответствии с указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения No3 к РД-11-02-2006), оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации. Ведет фото фиксацию скрытых работ и основных этапов ремонта.

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в области строительства, действующими строительными нормами и правилами Российской Федерации (СП 71.13330.2017) и государственными стандартами Российской Федерации в области строительства, учитывая условия по обеспечению пожаробезопасности на период строительных работ.

Работы, указанные в техническом задании, выполнять в соответствии с требованиями действующих нормативных документов, в том числе:

- Градостроительный Кодекс от 29.12.2004г. №190-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации от 30.12.2009г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон Российской Федерации «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г. №69-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ;

- Федеральный закон Российской Федерации «О техническом регулировании» от 27.12.2002г. №184-ФЗ;

- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации

- Постановление Правительства РФ от 21.06.2010г. №468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства»;

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 16 ноября 2020 года N 782н об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте;

- ПРИКАЗ Министерства труда и социальной защиты населения РФ от 31 января 2022 года N 36 об утверждении Рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей.

- ГОСТ 12.3.009-76 Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности.

и других нормативных актов действующего законодательства РФ в области строительства.

Уборка и складирование строительного мусора Подрядчиком осуществляется ежедневно в строго отведённом и согласованном с Заказчиком месте. Необходимо соблюдать все меры, обеспечивающие безопасность людей при производстве работ. Заказчик оставляет за собой право при исполнении договора в одностороннем порядке изменить объем всех предусмотренных договором работ не более чем на десять процентов от общего объема, в случае выявления потребности в дополнительных работах не предусмотренных договором, но связанных с работами предусмотренными договором, или при прекращении потребности в предусмотренной договором части работ.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – Персонал должен иметь соответствующую квалификацию. При проведении работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал соответствующими средствами защиты, обувью, спецодеждой.

Подрядчик должен обеспечить высокое качество работ за счет привлечения квалифицированного инженерно-технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, использования инструментов и оборудования, отвечающих технологиям выполнения указанных видов работ, предоставления сертификатов и других документов, соблюдения гарантий по качеству исполнения работ.

В качестве подтверждения опыта производимых ранее работ, в составе ценового предложения предоставить перечень объектов с приложением договоров и скан-копий документов, подтверждающие выполнение аналогичных работ.

6. Гарантийный срок на выполненные работы – Гарантийный срок на выполненные работы – в течение 5 (пяти) лет с момента подписания акта о приемке выполненных работ, законченного ремонтом объекта в эксплуатацию. Если в течение гарантийного срока обнаруживаются какие-либо дефекты, недоделки, другие недостатки, которые явились следствием применения недоброкачественных материалов, конструкций или неквалифицированного выполнения работ Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в указанные Заказчиком сроки.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): в соответствии с локальным ресурсным сметным расчетом (Приложение №1 к техническому заданию).

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Начало выполнения работ: 13 мая 2024г. Общий срок выполнения работ - в течение 76 рабочих дней с даты начала выполнения работ.

9. Место выполнения работ / оказания услуг.

Территория АО «ЗПП».

10. Иное, при необходимости.

Работы должны быть выполнены с применением материалов, оборудования и технологий, увеличивающих срок эксплуатации объекта. При выполнении работ Подрядчик должен соблюдать правила техники безопасности и охраны труда (СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002), требования охраны окружающей среды, требования пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»), требования Федерального закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».