Приложение №3 к закупочной документации _ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО «ЗПП».

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Соблюдение требований ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Поставка средств индивидуальной защиты для нужд АО «ЗПП».

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): Приложение № 1.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) - нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – нет

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: до 31.12.2024 г. по заявкам, Поставка партии осуществляется поставщиком в течении 14 (Четырнадцати) календарных дней с момента получения предварительной заявки Заказчика.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Республика Марий Эл, г. Йошкар – Ола, ул. Суворова, д.26.

9. Иное, при необходимости:

9.1 Требование к Товару:

9.1.1. Изделия должны соответствовать характеристикам, указанным в Приложении № 1 к данному требованию к продукции.

9.1.2. Средства индивидуальной защиты должны соответствовать:

- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

- ГОСТ 12.4.115-82 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты работающих. Общие требования к маркировке».

- Технический регламент таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты».

- Заключение Министерства промышленности и торговли Российской Федерации                                          о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации

- и др. ГОСТы.

9.1.3.	Изделия должны быть новыми и ранее не использованными, выпуска не ранее 2023 года.

9.1.4.	Маркировка на изделии должна быть трудноудаляемой и содержать информацию для Заказчика о производителе, размере, составе материала, защитных свойствах, уходе за изделием и др.

9.1.5.	Поставка контрафактных изделий исключена. Все изделия должны быть оригинальные, для подтверждения Поставщик должен иметь возможность предоставить письмо от производителя либо сертификат дилера.

9.1.6. Поставщик должен предоставить на поставляемые товары, заверенные копии сертификатов соответствия, декларации соответствия техническому регламенту Таможенного союза, инструкции по эксплуатации (при необходимости).

9.2 Требование к упаковке Товара:

9.2.1. Товар должен отгружаться в упаковке, обеспечивающей сохранность Товара при транспортировке и хранении.

9.3 Требование к поставке Товара:

9.3.1. Поставляемая организация, должна уведомить заказчика, в случаи если поставляемый Товар маломерит/большемерит.

9.3.2. Доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

9.4 Гарантия к Товару:

9.4.1. Гарантийный срок, в течении которого может быть осуществлен возврат продукции в случае выявления брака – не менее 30 (Тридцати) дней с момента поставки.

9.5. Гарантия исполнителя услуг:

9.5.1. Поставка оригинальной продукции;

9.5.2. Надлежащее качество поставляемой продукции.

Приложение № 1

к требованию к продукции

Спецодежда

| № п/п | Наименование спецодежды, внешний вид | Краткая характеристика (цвет, модель, ГОСТ, ТУ и др.) | Ориентировочное кол-во | Единица измерения | Размерный диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например тёмно-синий с васильковой и голубой отделкой. Материалы: Смесовая пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м², ВО удлиненный блузон, накладные карманы, пояс и классические прямые брюки. | 60 | шт. | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 2 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский) + колпак | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например фиолетовый со светло-сиреневой и белой отделкой. Костюм удлиненный блузон, брюки и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: ткань смесовая, пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) длина верха ниже колен 2) полуприлегающий силуэт 3) застежка на петли и пуговицы 4) английский воротник 5) рукав длинный 6) антистатическая нить | 120 | комплектов | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 3 | Колпак | ГОСТ 23.134-78 Цвет: белый Ткань: смесовая пл. не менее 210 г/м² - не более 230 г/м², ВО | 450 | шт. |  |
| 4 | Колпак | ГОСТ 23.134-78 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например темно - синий. Колпак в одной цветовой гамме. Ткань: смесовая пл. не менее 210 г/м² - не более 230 г/м², ВО | 60 | шт. |  |
| 5 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский) + колпак | ГОСТ 12.4.131-83 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например темно - синий с васильковой отделкой. Халат и колпак в одной цветовой гамме. Ткань: смесовая пл. не менее 210 г/м² - не более 230 г/м², ВО 1) Халат с застежкой на пуговицах. 2) Английский воротник и накладные карманы. 3) Рукав длинный. 4) Объем по линии талии регулируется хлястиком. | 60 | комплектов | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 6 | Халат хлопчатобумажный + колпак (женский) | ГОСТ 12.4.131-83 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например зеленый. Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: хлопок 100%, пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) Халат с вертикальными рельефам. 2) С застежкой на пуговицах. 3) Английский воротник и накладные карманы. 4) Рукав длинный. 5) Объем по линии талии регулируется хлястиком. | 60 | комплектов | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 7 | Халат "Технолог" мужской | Халат мужской укороченный, прямого силуэта, с центральной супатной застежкой на пуговицы. Рукав длинный на манжете. По спинке и полочкам в области груди проходит световозвращающий кант. Кокетки и обтачки боковых карманов из васильковой ткани. Нагрудный карман с клапаном и хлястиком-флажком для удобства открывания кармана. Имеется отделение для ручек. Цвет: темно-синий с васильковой отделкой Ткань: смесовая(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.210 г/м2, водоотталкивающая ГОСТ 12.4.132-83 | 60 | комплектов | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 8 | Халат "Технолог" женский | Халат женский укороченный, прямого силуэта, с центральной супатной застежкой на пуговицы. Рукав длинный на манжете. По спинке и полочкам в области груди проходит световозвращающий кант. Кокетки и обтачки боковых карманов из васильковой ткани. Нагрудный карман с клапаном и хлястиком-флажком для удобства открывания кармана. Имеется отделение для ручек. Цвет: темно-синий с васильковой отделкой Ткань: смесовая(65% полиэфир, 35% хлопок) пл.210 г/м2, водоотталкивающая ГОСТ 12.4.131-83 | 60 | комплектов | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 9 | Халат хлопчатобумажный для РСС (женский) | ГОСТ 12.4.131-83 Цвет: морская волна Материалы: Ткань: хлопок 100%, пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) Халат с вертикальными рельефами. 2) С застежкой на пуговицах. 3) Английский воротник и накладные карманы. 4) Рукав длинный. 5) Объем по линии талии регулируется хлястиком. | 50 | комплектов | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 10 | Берет КЩС | ГОСТ 12.4.251-2013, ТР ТС 019/2011 Цвет: серый, темно-синий. Состав: 100% ПЭ Сезон: всесезон Берет КЩС из 100% ПЭ предназначен для защиты головы рабочих от воздействия кислот и кислотосодержащих жидкостей. Изготовлен из ПЭ с кислотозащитной пропиткой, удерживающей случайные брызги на поверхности ткани. В берете отстутствуют детали декора, за которые можно зацепиться, а также складки и выступающие элементы, в которых может задержаться кислота. Защищают при работе с щелочами и кислотами с концентрацией до 80%. Головной убор имеет универсальный размер, регулируемый натяжением резинки. антистатическая нить | 80 | шт. |  |
| 11 | Халат кислотостойкий женский | ТР ТС 019/2011 ГОСТ 12.4.251-2013 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например синий, отделка – оранжевый. Сигнальные элементы: яркая оранжевая ткань и отделочные строчки. Ткань: 100% х/б, кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность не менее 200 г/м² - не более 230 г/м² 1)Халат полуприлегающего силуэта с рельефами, с центральной потайной застежкой на пуговицы, со шлицей на спинке и хлястиком с пуговицами для регулирования объема. 2) Рукава с манжетами на пуговицах предотвращают попадание ткани в механизмы. 3) Накладные боковые карманы с клапанами на пуговицу. 4) Антистатическая нить. | 80 | шт. | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 12 | Халат хлопчатобумажный + брюки х/б с кислотозащитной пропиткой + шапочка (женский) | ГОСТ 12.4.251-2013 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например синий, отделка – оранжевый. Халат, брюки и шапочка в одной цветовой гамме. Сигнальные элементы: яркая оранжевая ткань и отделочные строчки. Ткань: 100% х/б антистатическая нить, кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность не менее 210 г/м² - не более 230 г/м² 1)Халат полуприлегающего силуэта с рельефами, с центральной потайной застежкой на пуговицы, со шлицей на спинке и хлястиком с пуговицами для регулирования объема. 2) Рукава с манжетами на пуговицах предотвращают попадание ткани в механизмы. 3) Накладные боковые карманы с клапанами на пуговицу. | 80 | комплект | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 13 | Косынка | ГОСТ 32118-2013 Цвет: белый | 30 | шт. | б/р |
| 14 | Халат хлопчатобумажный + колпак (женский) | ГОСТ 24760-81 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например белый с отделкой яркого оттенка, например бирюзовой Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: х/б 100%, пл. не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) легкий и износостойкий. 2) не пилингуется. 3) полуприлегающий силуэт. 4) V-образный вырез горловины с отложным лацканом. 5) застежка на пуговицы. 6) 2 кармана по бокам. 7) регулировка объема по талии. 8) длинный рукав. | 600 | комплектов | с 40-42/146-152 по 64-66/170-176 |
| 15 | Халат хлопчатобумажный + колпак (женский) | ГОСТ 24760-81 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например белый с отделкой яркого оттенка, например бирюзовой Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: смесовая, пл.не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) легкий и износостойкий. 2) не пилингуется. 3) полуприлегающий силуэт. 4) V-образный вырез горловины с отложным лацканом. 5) застежка на пуговицы. 6) 2 кармана по бокам. 7) регулировка объема по талии. 8) длинный рукав. | 500 | комплектов | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 16 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий + колпак (женский) | ГОСТ 24760-81 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например голубой (но не белый). Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: смесовая, пл.не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) халат с вертикальными рельефами. 2) с застежкой на пуговицах. 3) английским воротником и накладными карманами. 4) рукав длинный. 5) объем по линии талии регулируется хлястиком. | 250 | комплектов | с 40-42/158-164 по 60-62/176-182 |
| 17 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (антистатический)+ колпак (женский) | ГОСТ 24760-81 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например голубой (но не белый). Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: смесовая, пл.не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) халат с вертикальными рельефами; 2) с застежкой на пуговицах; 3) английским воротником и накладными карманами. 4) Рукав длинный. 5) Объем по линии талии регулируется хлястиком. 6) Антистатический | 350 | комплектов | с 40-42/158-164 по 60-62/176-182 |
| 18 | Халат для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий + колпак (мужской) | ГОСТ 24760-81 Цвет: предпочтительно светлые оттенки, например голубой (но не белый). Халат и колпак в одной цветовой гамме. Материалы: Ткань: смесовая, пл.не менее 120 г/м² - не более 150 г/м² 1) Халат с вертикальными рельефами. 2) Халат с застежкой на пуговицах. 3) Халат с английским воротником и накладными карманами. 4) Рукав длинный. 5) Объем по линии талии регулируется хлястиком. | 150 | комплектов | с 42-44/158-164 по 60-62/182-188 |
| 19 | Полукомбинезон | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например сочетание темно-синего и василькового с оранжевой отделкой. Ткань: с повышенным содержанием хлопка, с малосминаемой отделкой, пл. не менее 250 - не более 270 г/кв.м Сигнальные элементы: вставки и кант из световозвращающего материала. 1) Боковая застежка и молния в среднем шве. 2) Карманы: боковые, нагрудный и боковой нижний, застегивающиеся на молнию. 3) Усилительные объемные наколенники для защиты от протирания. | 17 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 20 | Костюм из смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (женский) | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например серый с красной отделкой Материалы: смесовая пл. не менее 240 г/м² - не более 260 г/м², ВО 1) куртка и брюки; 2) куртка прилегающего силуэта; 3) регулируемый объем талии и манжет; 4) воротник отложной; 5) куртка - 2 нижних кармана, 2 кармана на груди - застежка "молния"; 6) брюки прямого силуэта с накладными карманами спереди; 7) пояс со вставками на резинке; 8) светоотражающие полосы по куртке и по брючине; | 17 | шт. | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 21 | Костюм (женский) | ГОСТ 25294-2003 Цвет: голубой. Материалы: Ткань смесовая «Тиси» (65% полиэфир, 35% хлопок) пл.120 г/м². Блуза полуприлегающего силуэта с центральной застежкой на пуговицы и фигурной линией низа. - V-образный вырез горловины декорирован отделкой фестонами. - На полочках нагрудный и нижние накладные карманы с отделкой. - Рукава длиной 3/4. - Объем блузы по талии регулируется двухцветными полупоясами. - Брюки на резинке по поясу из отделочной ткани. | 100 | шт. | с 40-42/158-164 по 64/158-164 |
| 22 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий антистатический + шапочка (мужской) | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например тёмно-синий или серый. Материалы: 100% -хлопок пл. не менее 250 г/м² - не более 270 г/м² 1) куртка и полукомбинезон. 2) с усилительными накладками в области колена. | 150 | комплектов | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 23 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской) (для рабочих) | ГОСТ 12.4.280-2014 Ткань: смесовая (60% хлопок, 40% полиэфир) с водоотталкивающей отделкой, плотность не менее 210 - не более 280 г/кв.м. Световозвращающий материал: лента шириной не менее 5 см. - не более10 см. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например темно-синий, отделка ярких оттенков, например яркий желто-зеленый. Куртка + брюки 1) Куртка с застежкой на пуговицах и планку с потайными кнопками. 2) Накладные нагрудные карманы, боковые карманы в рельефах. 3) Рукава с локтевым швом на манжетах. 4) В области подмышечных впадин – вентиляционные отверстия с люверсами. 5) Пояс с эластичными вставками по бокам. 6) Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. 7) Пояс со шлевками для ремня и эластичной тесьмой сзади. 8) Накладные карманы: два боковых, два задних и карман для инструмента. 9) Усилительные объемные наколенники – защита от истирания. | 500 | шт. | с 40-42/146-152 по 64-66/182-188 |
| 24 | Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (мужской) (для РСС) | ГОСТ 12.4.280-2014 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например васильковый с черной отделкой. Материалы: Ткань смесовая пл. не менее 240 г/м² - не более 260 г/м², ВО 1) куртка и брюки. 2) вместительные карманы с отделениями для инструментов. 3) регулировка куртки по талии. 4) усилительные накладки с вытачками в области локтей и коленей. 5) световозвращающие полосы шириной не менее 5 см. - не более10 см по линии груди, рукавам и низу брючин. 6) брюки на молнии. 7) антистатическая нить. | 50 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 25 | Костюм для защиты от искр и брызг расплавленного металла (мужской, летний) | ГОСТ Р 12.4.297-2013 ГОСТ 12.4.250-2019 ГОСТ 12.4.280-2014 Ткань: 100% хлопок с огнестойкой отделкой, плотность не менее 335 г/кв.м. Сигнальные элементы: кант из световозвращающего материала. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий, отделка – васильковый. Защитные свойства: * для защиты от теплового излучения и конвективной теплоты. * для защиты от кратковременного воздействия пламени (ограниченное распространение пламени). * для защиты от искр и брызг расплавленного металла. * для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий. 1) Куртка, удлиненная с центральной потайной застежкой на петли и пуговицы, с воротником-стойкой, с карманами нагрудными и боковыми в рельефах. Наличие вентиляционных отверстий в области подмышечных впадин и лопаток для воздухообмена. Рукава на манжетах с застежкой на пуговицу. 2) Брюки с застежкой на молнию и пуговицу. Пояс со шлевками и патами с пуговицами для регулирования объема. Сбоку шлевка-держатель для инструмента. Наколенники объемные с карманами для амортизационных прокладок. Назначение: выполнение сварочных работ. 3) Антистатическая нить. | 30 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 26 | Костюм для защиты от повышенных температур | Тт – защита от повышенных температур: от конвективной теплоты, эксплуатационный уровень В1 Ти – защита от повышенных температур: от теплового излучения, эксплуатационный уровень С1 Тп – защита от повышенных температур: от контакта с нагретыми поверхностями, эксплуатационный уровень F1 Куртка, удлиненная с потайной застежкой на пуговицы, с воротником-стойкой, с боковыми и нагрудным внутренним карманами; конструкция карманов исключает попадание в них выплесков металла и окалины. Вентиляционные отверстия в области подмышечных впадин и лопаток. Конструкция рукава соответствует основному положению руки рабочего – удобно работать. Брюки с застежкой на молнию и пуговицу; пояс со шлевками и патами с пуговицами для регулирования объема; накладной карман справа; в верхней части шаговых швов вентиляционные отверстия. Ткань: «Молескин» (100% хлопок) с огнестойкой отделкой, плотность 280 г/кв.м. Цвет: черный. ТР ТС 019/2011 ГОСТ Р 12.4.297-2013 Примерный вес брутто: 1.345 - 1.8 кг. Примерный объем брутто: 0.007160 м3. | 3 | комплекта | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 для термиста |
| 27 | Костюм х/б с кислотозащитной пропиткой + шапочка (женский) | ГОСТ 12.4.251-2013 Костюм состоит из куртки, брюк и берета в одной цветовой гамме. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий, отделка ярких оттенков, например оранжевая. Сигнальные элементы: яркая ткань и яркие отделочные строчки. Ткань: 100% х/б, кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность не менее 210 г/кв.м - не более 230 г/кв.м. 1) Потайная застежка на пуговицы. 2) Нагрудные и боковые карманы. 3) На спине складки для свободы движения. 4) Рукава с манжетами на пуговицах, предотвращают попадание ткани в механизмы. 5) Брюки с карманами, с эластичной тесьмой по бокам 6) Антистатическая нить. | 30 | шт. | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 28 | Костюм х/б с кислотозащитной пропиткой + шапочка (мужской) | ГОСТ 12.4.251-2013 Костюм состоит из куртки, брюк и берета в одной цветовой гамме. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий, отделка ярких оттенков, например оранжевая. Сигнальные элементы: яркая ткань и яркие отделочные строчки. Ткань: 100% х/б, кислотозащитная, c масловодоотталкивающей отделкой, плотность не менее 210 г/кв.м - не более 230 г/кв.м. 1) Потайная застежка на пуговицы. 2) Нагрудные и боковые карманы. 3) На спине складки для свободы движения. 4) Рукава с манжетами на пуговицах, предотвращают попадание ткани в механизмы. 5) Брюки с карманами, с эластичной тесьмой по бокам. 6) Антистатическая нить. | 20 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 29 | Футболка хлопчатобумажная (с коротким рукавом, женская) | Ткань: 100% хлопок, плотность не менее 160 г/кв.м - не более 200 г./кв.м. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий | 30 | шт. | с 40-42/158-164 по 56-58/170-176 |
| 30 | Футболка хлопчатобумажная (с коротким рукавом, мужская) | Ткань: 100% хлопок, плотность не менее 160 г/кв.м - не более 200 г./кв.м. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий | 80 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 31 | Белье нательное хлопчатобумажное с начесом (женское) | ГОСТ 31408-2009 Цвет: предпочтительно нейтральных оттенков, например оливковый, бежевый. Материалы: трикотаж (100% хлопок, пл. не менее 250 г/м2). 1) анатомический крой. 2) плоские швы. 3) антистатическая нить. | 30 | шт. | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 32 | Белье нательное хлопчатобумажное с начесом (мужское) | ГОСТ 31408-2009 Цвет: предпочтительно нейтральных оттенков, например оливковый, бежевый. Материалы: трикотаж (100% хлопок, пл. не менее 250 г/м2). 1) анатомический крой. 2) плоские швы. 3) антистатическая нить. | 60 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 33 | Бейсболка | Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий Материалы: 100% хлопок, пл. не менее 150 г/м2 - не более 180 г/м2 1) регулируется по размерам. 2) классическая пятиклинная форма. 3) жесткий козырек. | 250 | шт. |  |
| 34 | Подшлемник под каску | Цвет: предпочтительно темных оттенков, например черный. Предназначен для защиты от механических воздействий. Для использования под защитную каску или без неё. | 90 | шт. |  |
| 35 | Подшлемник под каску с утеплителем | Полотно из термостойких волокон (60%) и хлопка (40%); С огнестойкими свойствами, не поддерживает горения, самозатухает; Сертифицирован на устойчивость к искрам и брызгам расплавленного металла; Держит тепло, не пропускает влагу; Мягкий, гигиеничный, “дышащий”; Сохраняет свои свойства после стирки и химчистки; Диапазон рабочих температур от -10°С до +180°С; масса 70 г; Для защиты верхней части головы от общепроизводственных загрязнений, пыли, искр металлов, источников открытого пламени, лучистой и конвективной теплоты. | 90 | шт. |  |
| 36 | Шапка двойная полушерстяная | Цвет: предпочтительно темных оттенков, например черный Материалы: 50% шерсть, 50% акрил 1) двойная плотная вязка. 2) отворот на шапке, можно регулировать ее глубину. | 60 | шт. |  |
| 37 | Комбинезон многоразовый (женский) | Класс чистоты ISO 3-8, Материал 99% ПЭ, 1% УН Тип: многоразовый Стерилизация: до 75 циклов Цвет: предпочтительно светлых оттенков, например голубой (но не белый) Комплект нижнего белья: водолазка с длинными рукавами + брюки с круговой резинкой по низу брючин для крепления на ногах материал: 100% х/б Цвет: белый | 90 | шт. | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 38 | Комбинезон многоразовый (мужской) | Класс чистоты ISO 3-8, Материал 99% ПЭ, 1% УН Тип: многоразовый стерилизация: до 75 циклов Цвет: предпочтительно светлых оттенков, например голубой (но не белый) Комплект нижнего белья: водолазка с длинными рукавами + брюки с круговой резинкой по низу брючин для крепления на ногах материал: 100% х/б Цвет: белый | 45 | шт. | с 48-50/170-176 по 60-62/182-188 |
| 39 | Белье нательное хлопчатобумажное (женское) | ГОСТ 31408-2009 Цвет: предпочтительно нейтральных оттенков, например оливковый, бежевый. Материалы: трикотаж (100% хлопок, пл.160 г/м2) 1) анатомический крой. 2) плоские швы. 3) антистатическая нить. | 90 | шт. | с 40-42/158-164 по 64-66/170-176 |
| 40 | Белье нательное хлопчатобумажное с (мужское) | ГОСТ 31408-2009 Цвет: предпочтительно нейтральных оттенков, например оливковый, бежевый. Материалы: трикотаж (100% хлопок, пл. 160 г/м2) 1) анатомический крой. 2) плоские швы. 3) антистатическая нить. | 45 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 41 | Костюм на утепляющей прокладке антистатический (мужской) | ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.124-83 Цвет: предпочтительно темных оттенков, например василек-синий Материалы: ткань смесовая с антистатической нитью, пл. не менее 250 г/м2 - не более 270 г/м2 Костюм из антистатических материалов состоит из куртки и полукомбинезона 1) куртка утепленная прямого силуэта со съемным капюшоном и центральной застежкой на молнию, 2) нижние карманы с клапанами на липучке, 3) внутренний карман с застежкой на молнию, 4) на рукавах, кокетках спереди и сзади широкая световозвращающая полоса, 5) воротник - стойка, 6) объем куртки регулируется кулисой по талии, расположенной внутри на подкладке, 7) полукомбинезон на эластичных бретелях, с отстегивающейся спинкой, 8) по низу брючин - широкая световозвращающая лента шириной 5 см. +/- 2 см 9) антистатическая нить | 50 | комплектов | с 44-46/170-176 по 64-66/170-176 |
| 42 | Куртка на утепляющей подкладке для РСС (мужская) | ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 2 класс защиты III климатический пояс Цвет: Цвет: предпочтительно светлых оттенков (но не белый), например васильковый (голубой) с серой отделкой Материалы: основная ткань: смесовая пл. не менее150 г/м², водоупорность 6000 мм вод.ст. подкладка: 100% полиэфир, плотность 70 г/ м², утеплитель: синтепон пл. не менее 360 г/м² 1) съемный утепленный капюшон 2) мягкие трикотажные манжеты 3) регулировка объема по талии 4) светоотражающие полосы 5) центральная застежка 6) внутренняя планка огибает замок молнии сверху 7) рукава с манжетамим 8) светоотражающие вставки | 30 | шт. | с 44-46/170-176 по 60-62/182-188 |
| 43 | Куртка на утепляющей подкладке для РСС (женская) | ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 2 класс защиты III климатический пояс Цвет: Цвет: предпочтительно светлых оттенков (но не белый), например васильковый (голубой) с серой отделкой Материалы: основная ткань: смесовая пл. не менее150 г/м², водоупорность 6000 мм вод.ст. подкладка: 100% полиэфир, плотность 70 г/ м², утеплитель: синтепон пл. не менее 360 г/м² 1) съемный утепленный капюшон 2) мягкие трикотажные манжеты 3) регулировка объема по талии 4) светоотражающие полосы 5) центральная застежка на молнии 6) внутренняя планка огибает замок молнии сверху 7) рукава с манжетами 8) светоотражающие вставки | 20 | шт. | с 44-46/158-164 по 52-54/170-176 |
| 44 | Куртка на утепляющей подкладке для рабочих профессий (мужская) | ГОСТ 12.4.303-2016 2 класс защиты 3-ий климатический пояс. Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий с васильковой отделкой. Состав: 100% полиэфир, плотность не менее 110 г/м² Утеплитель: Синтепон Плотность утеплителя: Синтепон - 3 слоя, пл. не менее 360 г/м² Класс защиты: 2 класс Куртка: • потайная застежка на пуговицы • съемный капюшон на петли и пуговицы без утеплителя • вместительные накладные карманы с клапанами • объём по линии талии регулируется кулисой • световозвращающая полоса 50 мм по линии кокетки | 170 | шт. | с 44-46/170-176 по 60-62/182-188 |
| 45 | Жилет утепленный с воротником (универсальный) | Основной материал: Ткань 65% полиэфир / 35% хлопок (+/-5%), плотность 210 гр/м2, водоотлакивающая-пропитка Утеплитель: "Синтепон" не менее 240 гр/м2 спинка и полочки, не менее 120 гр/м2 воротник Матвериал подкладки: 100% п/э Цвет: предпочтительно темных оттенков, например синий, васильковый | 415 | шт. | с 40-42/158-164 по 64-66/182-188 |
| 46 | Жилет рабочий | ГОСТ 12.4.280-2014 Климатический пояс: I пояс , II пояс Цвет: синий с красной отделкой Материалы: основная: смесовая, пл.210 г/м2, ВО подкладка: флис (100% полиэфир) утеплитель: синтепон пл.240 г/м2 | 80 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 47 | Куртка на утепляющей подкладке (женская) | ГОСТ 12.4.280-2014 ГОСТ 12.4.303-2016 2 класс защиты III климатический пояс Цвет: предпочтительно светлых оттенков (но не белый), например васильковый (голубой) с серой отделкой Материалы: основная: 100% полиэфир подкладка: 100% полиэфир утеплитель: синтепон, пл. не менее 360 г/м² 1) прилегающий силуэт 2) внутренняя планка, закрывающая верхний край молнии 3) стёганый утеплитель 4) удлиненная спинка 5) регулировка объема низа кулисой 6) ветрозащитные манжеты-напульсники 7) съемный капюшон 8) светоотражающие полосы | 40 | шт. | с 40-42/158-164 по 56-58/170-176 |
| 48 | Халат одноразовый | Халат нетканый изготовлен из первичного воздухопроницаемого нетканого полипропилена. Халаты одноразовые нестерильные фиксируются спереди посредством застежек-липучек, которые вставляются в нетканое полотно без применения термической сварки и клея. Крепления рукавов халата осуществляется при помощи прошивной нити. Халаты одноразовые нестерильные не имеют манжет. Для крепления рукавов халата на запястье применяется высокоэластичная полимерная лента шириной 5 мм, вшитая в край рукава. Воротник халата одноразового отложния, выполнен на стойке из материала того же цвета, что и сам халат. | 1100 | шт. | с 40-42/158-164 по 62-64/180-186 |
| 49 | Брюки утепленные | ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.303-2016, ТР ТС 019/2011 2 класс защиты, III климатический пояс смесовая (80% полиэстер, 20% хлопок), плотность 190 г/м², ВО (водоотталкивание), ФД (формоудержание) Состав утеплителя: синтепон: брюки 240 г/м² (2 слоя х 120 г/м²) + спанбонд 15 г/м², пояс брюк 120 г/м² (1 слой) + спанбонд 30 г/м² (2 слоя х 15 г/м²) | 11 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 50 | Комбинезон одноразовый | ТР ТС 019/2011 гладкая поверхность материала не оставляет ворса антистатическая обработка мягкий, приятный на ощупь материал прочная и эластичная ткань устойчивая к механическим воздействиям (67 гр./м2) материал обладает высочайшей степенью инфекционной защиты защита от кислот и щелочи до 40% | 50 | шт. |  |
| 51 | Туфли кожаные (женские) | Цвет: черный Материалы: Верх выполнен из натуральной кожи, подошва - полиуретан (ПУ). 1) предназначена для всех видов промышленности | 50 | пар | с 35 по 42 |
| 52 | Туфли кожаные (мужские) | Цвет: черный Материалы: Верх выполнен из натуральной кожи, подошва - полиуретан (ПУ). 1) предназначена для всех видов промышленности | 50 | пар | с 35 по 45 |
| 53 | Ботинки с высокими берцами | ТР ТС 019/2011; ГОСТ 12.4.032-77; ГОСТ 28507-90; ГОСТ 12.4.137-84. Верх: термоустойчивая водоотталкивающая кожа толщиной 1,8–2,2 мм Подносок: защитный металлический подносок выдерживает нагрузку до 200 Дж Подошва: ПУ/ Нитрил, изготовлена методом литья к заготовке верха обуви промежуточного слоя подошвы из полиуретана с ходовым слоем из резины на основе нитрильного каучука. Обеспечивает защиту от нефти, нефтепродуктов, механических воздействий, растворов щелочей концентрации до 20%, кратковременного (60 с) контакта с поверхностями, нагретыми до температуры 300°С, и общих производственных загрязнений. Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностью. Высота ботинка: 26 см. | 40 | пар | с 38 по 45 |
| 54 | Полуботинки кожаные (мужские) | ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ Р 12.4.187-2001 Верх обуви: кожа натуральная водоотталкивающая. Подкладка: кожа натуральная подкладочная. Подошва: однослойная, полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. Обеспечивают защиту от нефтепродуктов и общих производственных загрязнений | 15 | пар | с 38 по 45 |
| 55 | Тапочки закрытые, текстильные (женские) | ГОСТ 26167-2005 Цвет: черный. Материалы: верх: вельвет, подкладка: безподкладочная подошва: ПВХ | 15 | пар | с 35 по 44 |
| 56 | Тапки кожаные (женские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: белый Материалы: Верх выполнен из натуральной кожи; подошва - поливинилхлорид (ПВХ), без подклада. *Перфорация на верхней части сабо, обеспечивает воздухообмен ступни; * Наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь на ноге; * Укрепленный подносок защищает пальцы ног от травм; * Впитывающая гигиеническая стелька; * Развитый рисунок подошвы, препятствующий скольжению. | 1700 | пар | с 35 по 44 |
| 57 | Тапки кожаные (женские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: черный Материалы: Верх выполнен из натуральной кожи; подошва - поливинилхлорид (ПВХ), без подклада. *Перфорация на верхней части сабо, обеспечивает воздухообмен ступни; * Наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь на ноге; * Укрепленный подносок защищает пальцы ног от травм; * Впитывающая гигиеническая стелька; * Развитый рисунок подошвы, препятствующий скольжению. | 40 | пар | с 35 по 44 |
| 58 | Тапки кожаные (мужские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: черный Материалы: Верх выполнен из натуральной кожи; подошва - поливинилхлорид (ПВХ), без подклада. *Перфорация на верхней части сабо, обеспечивает воздухообмен ступни; * Наличие ремешка, позволяет надежно зафиксировать обувь на ноге; * Укрепленный подносок защищает пальцы ног от травм; * Впитывающая гигиеническая стелька; * Развитый рисунок подошвы, препятствующий скольжению. | 350 | пар | с 37 по 46 |
| 59 | Многоразовые высокие бахилы Б151 на полужесткой подошве | Класс чистоты ISO 3-8 (GMP A-D) Материал 99% ПЭ, 1% Углеродная нить, антистатическая нить. Тип: многоразовый Стерилизация: 75 циклов Цвет: голубой | 120 | пар | с 35 по 46 |
| 60 | Сапоги резиновые с металлическим подноском (женские) | Цвет: черный Материалы: Поливинилхлорид (ПВХ). Металлический подносок защищает пальцы ног от механический воздействий с усилием до 200 Дж. | 15 | пар | с 38 по 42 |
| 61 | Сапоги резиновые с металлическим подноском (мужские) | Цвет: черный Материалы: Поливинилхлорид (ПВХ). Металлический подносок защищает пальцы ног от механический воздействий с усилием до 200 Дж. | 25 | пар | с 38 по 46 |
| 62 | Сапоги резиновые с металлическим подноском (женские) | Цвет: черный Материалы: Поливинилхлорид (ПВХ). Металлический подносок защищает пальцы ног от механический воздействий с усилием до 200 Дж. Высота: 26+/-5 см. | 70 | пар | С 36 по 42 |
| 63 | Сапоги ПВХ с меховым вкладышем (женские) | Цвет: оливковый Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Утеплитель: Вкладыш многослойный теплый на натуральном меху Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой. Высота: 40+/-5 см. | 12 | пар | с 37 по 44 |
| 64 | Сапоги ПВХ с меховым вкладышем (мужские) | Цвет: оливковый Верх обуви: ПВХ. Подкладка: трикотаж. Утеплитель: Вкладыш многослойный теплый на натуральном меху Подошва: однослойный ПВХ. Метод крепления: литьевой. Высота: 40+/-5 см. | 45 | пар | с 37 по 46 |
| 65 | Полуботинки с перфорацией "ЛЕГИОН" (мужские) | ГОСТ 12.4.187-97, ТР ТС 019/2011, ГОСТ 28507-99 верх - натуральная кожа; подкладка - полотно текстильное воздухопроницаемое антибактериальное; подошва - двухслойная, полиуретан 1) двухслойная подошва, обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли 2)подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120°С 3) удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке 4) антипрокольная стелька защищает стопу от проколов 5) композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200Дж 6) световозвращающие элементы | 35 | пар | с 36 по 47 |
| 66 | Полуботинки кожаные (мужские) | ГОСТ Р 12.4.187-2001 Цвет: чёрный Материалы: верх - натуральная кожа; подкладка - полотно текстильное воздухопроницаемое антибактериальное; подошва - двухслойная, полиуретан 1) двухслойная подошва, обладает стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли 2)подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -35° до +120°С 3) удобная колодка обеспечивает комфорт при длительной носке 4) композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200Дж 5) антипрокольная стелька защищает стопу от проколов 6) световозвращающие элементы | 350 | пар | с 37 по 47 |
| 67 | Ботинки кожаные (мужские) | ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-2001 Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: спилок подкладочный, полиамидное полотно. Внутренний защитный носок: металлический (Мун 200). Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. | 250 | пар | с 37 по 47 |
| 68 | Полуботинки кожаные (женские) | ГОСТ Р 12.4.187-97 Верх обуви: кожа натуральная толщиной 1,6–1,8 мм Подошва: двухслойная, полиуретан / термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. 1) Подошва – двухслойная, маслобензостойкая (устойчива к воздействию химических факторов – нефтепродуктов) 1.1 Верхний слой из полиуретана 1.2 Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (−40…+120 °С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению, стойкостью к деформациям, истиранию. 1.3 Рисунок протектора подошвы обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, глубина протектора составляет не менее 4,5 мм. | 40 | пар | с 35 по 43 |
| 69 | Ботинки кожаные (женские) | ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-2001 Верх обуви: кожа натуральная. Подкладка: спилок подкладочный, полиамидное полотно. Внутренний защитный носок: металлический Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Цвет: черный. 1) Полуглухой клапан исключает попадание внутрь влаги, пыли и мелких предметов. 2) Мягкий кант защищает от боковых ударов. 3) Вкладная стелька обеспечивает впитывание влаги и комфорт при носке. 4) Комбинированная подкладка из кожевенного спилка и полотна из полиэфира обеспечивает хорошую гигроскопичность. | 40 | пар | с 35 по 43 |
| 70 | Ботинки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) утепленные | Цвет: черный Материалы: Верх - натуральная кожа повышенного качества Утеплитель Шерстяной мех Подклад Шерстяной мех подошва: монолитноя нитрильная резина. 1) Мужские кожаные ботинки предназначены для сварщиков, имеют дополнительную защиту шнуровочной части. 2) Подошва выполнена из нитрильной резины с максимальным температурным порогом использования до + 300°С. 3) Металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений. 4) Подошва стойкая к воздействию агрессивных сред. | 12 | пар | с 38 по 46 |
| 71 | Ботинки для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) | Цвет: черный Материалы: Верх - натуральная кожа повышенного качества, подкладка - свиной спилок, подошва: монолитная нитрильная резина. 1) Мужские кожаные ботинки предназначены для сварщиков, имеют дополнительную защиту шнуровочной части. 2) Подошва выполнена из нитрильной резины с максимальным температурным порогом использования до + 300°С. 3) Металлический подносок защищает пальцы ног от механических повреждений. 4) Подошва стойкая к воздействию агрессивных сред. | 12 | пар | с 38 по 46 |
| 72 | Сапоги мужские (Легион) | ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 12.4.033-95 , ГОСТ 28507-99 обувь с кожаным верхом и подошвой из полиуретана, обладающей стойкостью к воздействию масел, сырой нефти, нефтепродуктов - удобная колодка - металлический подносок - подошва имеет широкий температурный диапазон использования от -20° до +80°С верх - натуральная кожа; подошва - ПУ | 60 | пар | с 36 по 47 |
| 73 | Сапоги кожаные для защиты от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла (мужские) | ГОСТ 28507-99 ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.177-89 ГОСТ Р 12.4.187-2001 ГОСТ 12.4.032-95 Верх обуви: кожа натуральная термоустойчивая повышенной толщины (1,8–2,0 мм). Подкладка: полотно нетканое. Внутренний защитный носок: композитный материал Подошва: однослойная, нитрильная резина. Подошва маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов) изготовлена из износостойкой, термостойкой резины на основе нитрильного каучука. Метод крепления: компрессионно-литьевой с последующей вулканизацией. Голенище: регулируется по ширине. Цвет: черный. Высота: не менее 28 см. - не более 32 см. | 25 | пар | с 37 по 46 |
| 74 | Сапоги кожаные утепленные (мужские) | ГОСТ 12.4.137-2001. ГОСТ 28507-99. Цвет: черный. Материалы: верх-натуральная кожа подкладка-шерстяной мех подошва-ПУ/ТПУ. 1) двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, 2) стойкость к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли 3) возможность использовать подошву в широком температурном диапазоне от -35ºC до +120ºC 4) регулируемое голенище 5) металлический подносок, защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж | 60 | пар | с 38 по 47 |
| 75 | Сапоги кожаные утепленные (женские) | ГОСТ 12.4.137-2001. ГОСТ 28507-99. Цвет: черный. Материалы: верх-натуральная кожа подкладка-шерстяной мех подошва-ПУ/ТПУ. 1) двухслойная подошва выполнена из ПУ/ТПУ, 2) стойкость к воздействию масел, сырой нефти, иных нефтепродуктов, растворов кислот и щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли 3) возможность использовать подошву в широком температурном диапазоне от -35ºC до +120ºC 4) регулируемое голенище 5) металлический подносок, защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200 Дж | 60 | пар | с 36 по 44 |
| 76 | Ботинки кожаные (утепленные, мужские) | ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 Обувь с верхом из натуральной кожи и двухслойной подошвой Цвет: чёрный. Материалы: верх: натуральная кожа подкладка: натуральный мех подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур. 1) стойкость к воздействию масел. 2) удобная колодка. 3) композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200Дж 4) антипрокольная стелька защищает стопу от проколов 5) световозвращающие элементы | 50 | пар | с 36 по 45 |
| 77 | Ботинки кожаные (утепленные, женские) | ГОСТ 12.4.137-2001 ГОСТ 12.4.187-97 Обувь с верхом из натуральной кожи и двухслойной подошвы Цвет: чёрный. Материалы: верх: натуральная кожа подкладка: натуральный мех подошва: двухслойная, полиуретан и нитрильная резина. Выдерживает кратковременное воздействие высоких температур. 1) стойкость к воздействию масел. 2) удобная колодка. 3) композитный подносок защищает пальцы ног от механических повреждений с усилием до 200Дж 4) антипрокольная стелька защищает стопу от проколов 5) световозвращающие элементы | 25 | пар | с 36 по 44 |
| 78 | Сапоги утепленные - дутыши (женские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: черный. Материалы: Влагостойкая ткань Материал детали подкладки: искусственный мех Материал детали низа: подошва ПВХ, союзка и задник – искусственная кожа Подошва: ПВХ * Обувь для повседневной эксплуатации в условиях пониженных температур * рекомендуемая температура эксплуатации до - 25 градусов. | 35 | пар | с 36 по 43 |
| 79 | Сапоги утепленные - дутыши (мужские) | ГОСТ 26167-2005. Цвет: черный. Материалы: Влагостойкая ткань Материал детали подкладки: искусственный мех Материал детали низа: подошва ПВХ, союзка и задник – искусственная кожа Подошва: ПВХ * Обувь для повседневной эксплуатации в условиях пониженных температур * рекомендуемая температура эксплуатации до - 25 градусов. | 35 | пар | с 38 по 46 |
| 80 | Сапоги суконные (мужские) | Цвет: черный Материалы: Материал верха: сукно шинельное Материал подкладка: искусственный мех Стелька: искусственный мех Подошва: вспененный ПВХ(поливинилхлорид) Метод крепления подошвы: прямое приливание рекомендуемая температура эксплуатации до - 15 градусов. | 17 | пар | с 36 по 46 |
| 81 | Бахилы одноразовые | Качественные прочные бахилы ручного изготовления с цельной резинкой из натурального каучука, которая не порвется даже при небрежном растягивании бахил в процессе надевания. Изготовлены из первичного полиэтилена высокого давления низкой плотности (ПВД/НП). Считается, что текстурированные бахилы менее скользкие при ходьбе по сравнению с гладкими бахилами. Свободно надеваются на обувь до 48-го размера включительно. | 5100 | пар | - |
| 82 | СИЗ органов дыхания фильтрующие | Полумаска фильтрующая Обеспечивает защиту FFP3 (до 50 ПДК) Масса: 10 г. +/- 3 гр. Для защиты от пыли и туманов гибкий текстурированный край обеспечивает пользователю комфорт и плотное прилегание к лицу Носовой зажим в форме М плотно и комфортно прилегает к лицу и принимает форму переносицы Могут использоваться в условиях повышенной температуры и влажности Мягкий внутренний слой хорошо повторяет контур лица Прочная текстильная резинка оголовья обеспечивает удобство ношения Подходит к различным типам лица | 1000 | шт. |  |
| 83 | СИЗ органов дыхания противоаэрозольный с клапаном | *Защита от пыли и туманов. *Плотно прилегает к лицу. *Параболический клапан выдоха эффективно отводит тепло и влагу, обеспечивая легкость дыхания. *Чашеобразная форма и сопротивление смятию обеспечивают надежную, комфортную защиту, особенно при повышенных температурах и влажности. * Возможность использования в условиях повышенных температур. Защита до 4 ПДК. | 400 | шт. |  |
| 84 | Полумаска 3М 6200 или (эквивалент) | * Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). * Применяется с различными фильтрами с байонетным креплением для защиты от газов и паров. * Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. * Не затрудняет речь. * При необходимости промывается водой с использованием моющих средств (без фильтров и предфильтров). * Обеспечивает плотное прилегание к лицу любого типа и размера. * Система крепления из двух эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. * Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. * Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. | 60 | шт. | средний |
| 85 | Полумаска 3М 6300 или (эквивалент) | * Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). * Применяется с различными фильтрами с байонетным креплением для защиты от газов и паров. * Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. * Не затрудняет речь. * При необходимости промывается водой с использованием моющих средств (без фильтров и предфильтров). * Обеспечивает плотное прилегание к лицу любого типа и размера. * Система крепления из двух эластичных резиновых ремешков на хлопковой основе и оголовья регулируется в четырех точках. * Полумаска мягко и плотно прилегает к лицу по полосе обтюрации. * Удобная конструкция обеспечивает хороший обзор и совместимость со средствами защиты глаз и головы – защитными очками, касками, шлемами. | 60 | шт. | L |
| 86 | фильтры ЗМ 6059 или (эквивалент) | * для защиты от органических паров с температурой кипения выше +65°С, пыли, туманов, красок, лаков, эмалей, пестицидов. С полумасками – защита до 50 ПДК. С полными масками – защита до 200 ПДК. Эквивалентные фильтра должны быть совместимы с масками 3М 6300, 3М 6800, 3М 6200 или (эквивалент) | 170 | пар | б/р |
| 87 | Фильтр 3М6051 (А1) или (эквивалент) | * для защиты от органических паров с температурой кипения выше +65°С, пыли, туманов, красок, лаков, эмалей, пестицидов. С полумасками – защита до 50 ПДК. С полными масками – защита до 200 ПДК. Эквивалентные фильтра должны быть совместимы с масками 3М 6300, 3М 6800, 3М 6200 или (эквивалент) | 120 | пар | б/р |
| 88 | Полная лицевая маска 3М 6800 или (эквивалент) | Размер: средний * Обеспечивает защиту как от газов и паров, так и от аэрозолей (пылей, туманов, дымов). * Применяется с различными фильтрами для защиты от пылей, туманов, распыляемой краски, пестицидов. * Оснащена клапанами вдоха и выдоха, снижающими накопление горячего воздуха и влагообразование под лицевой частью. * Не затрудняет речь. * При необходимости промывается водой с использованием моющих средств (без фильтров и предфильтров). Изготовлена из термопластика, имеет подмасочник, обеспечивает панорамный обзор через поликарбонатную линзу, устойчивую к царапинам и не искажающую видимость. Система крепления из четырех регулируемых ремней и оголовья, а также хорошая сбалансированность уменьшают давление на голову и шею, обеспечивают плотное прилегание. | 40 | шт. | средний |
| 89 | Очки защитные открытые | Цвет: прозрачный. Покрытие линзы: не царапаются внутри и снаружи. Защитные свойства: высокопрочная поликарбонатная линза защищает от летящих частиц, УФ-излучения. Оптический класс 1. Конструкция: открытые очки обтекаемой охватывающей конструкции, обеспечивают плотное прилегание и хороший обзор. Встроенная надбровная дужка для дополнительной защиты. | 400 | шт. |  |
| 90 | Каска защитная | Температурный режим: от −50 до +150 °С. Масса корпуса: 385 г. Цвет: оранжевый. ТР ТС 019/2011 Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла. Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах окружающей среды до +150 °C. Конструкция: ударопрочный корпус каски выполнен из материала Super Termotrek. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором из натуральной кожи. | 45 | шт. |  |
| 91 | Каскетка-бейсболка | Цвет - синий Каскетка защитная из ударопрочного корпуса и тканевой оболочки, козырек длиной 55 мм. С внутренней стороны корпуса каскетки имеется мягкий амортизатор. Наличие светоотражающих вставок и канта по козырьку и затылочной части тканевой оболочки. С боковых сторон вставки из сетчатой ткани. В затылочной части регулировка по размеру головы с 56 см по 59 см с помощью застежки-блочки. | 15 | шт. |  |
| 92 | Перчатки х/б с точечным покрытием | Материалы: хлопчатобумажная ткань с покрытием ПВХ 4-нитка 1) точечное полимерное покрытие 2) 10-й класс вязки | 1100 | пар |  |
| 93 | Напальчники латексные ТУ 38.106567-88 или эквивалент | Цвет-белый Материал-натуральный латекс Толщина 0,15-0,30 мм Ширина 28+/- 2 мм Тип 1 Номер 3 малоопудренные | 300000 | шт. |  |
| 94 | Перчатки резиновые хирургические | ГОСТ 3-88 Цвет: белый Размер: средний | 14000 | пар |  |
| 95 | Перчатки х/б | Материалы: хлопчатобумажная ткань 4-нитка 13-й класс вязки | 10000 | пар |  |
| 96 | Перчатки с полимерным покрытием | ТР ТС 019/2011 Материал: 100% хлопок, покрытие – натуральный латекс. Особенности модели: латексное покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват и повышает износостойкость. Класс вязки 13. Назначение: для защиты рук от механических воздействий и истирания. | 3700 | пар |  |
| 97 | Перчатки с двойным латексным покрытием | ТР ТС 019/2011 Материал: 100% хлопок, покрытие – натуральный латекс. Особенности модели: латексное покрытие ладони и кончиков пальцев обеспечивает хороший захват и повышает износостойкость. Класс вязки 13. Назначение: для защиты рук от механических воздействий и истирания. | 700 | пар |  |
| 98 | Перчатки "АНТИПОРЕЗ НИТ" | ТР ТС 019/2011 Материал: 100% хлопок Назначение: для защиты рук от механических воздействий и истирания. Перчатки для защиты от пореза с двойным вспененным нитриловым покрытием/Перчатки из макромолекулярного полиэтилена 10-го класса вязки. Латексное покрытие ладони и пальцев. Высокоэффективная защита от порезов, от разрыва. Хорошая тактильная чувствительность, отличная воздухопроницаемость. Класс вязки -13 Индекс по EN388 -4544 Категория - Cat2 Цвет - Серый | 350 | пар |  |
| 99 | Перчатки из нейлоновой ткани | ГОСТ 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011 Материал : нейлон, частичное ПУ покрытие Защитные свойства: Защита от механических повреждений, а также всевозможных загрязнений Длина: 220+/-10 мм. | 10000 | пар |  |
| 100 | Рукавицы антивибрационные | ГОСТ 12.4.010-75 ГОСТ 12.4.252-2013 Защитные свойства: От механических воздействий, от вибрации, от истирания, от разрыва. | 150 | пар |  |
| 101 | Краги сварщика | Cпилок КРС Длина: не менее 360 мм - не более 400 мм Толщина спилка: 1,0 – 1,2 мм Подкладка из хлопка, в ладонной части х/б + флис Обеспечивают надежную защиту рук от искр и брызг расплавленного металла. | 80 | пар |  |
| 102 | Перчатки от повышенных температур | Материал основы: хлопковое джерси. Материал покрытия: нитрил. Тип покрытия: покрытие на ¾ длины, нанесенное методом макания. Тип манжеты: притачная крага. Цвет: синий. Длина: 240-270 мм. ТР ТС 019/2011 | 30 | пар | Для термиста |
| 103 | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей (тип 1) | Толщина: 0,7+/-2 мм. Предназначены для защиты рук от растворов кислот и щелочей концентрации до 20%, солей, масел, сыпучих красящих веществ. Применяются для выполнения грубых работ. | 900 | пар |  |
| 104 | Перчатки для защиты от растворов кислот и щелочей (тип 2) | Толщина: 0,3+/-1 мм. Предназначены для защиты рук от растворов кислот и щелочей концентрации до 20%, солей, масел, сыпучих красящих веществ. Применяются для выполнения точных работ. | 1500 | пар |  |
| 105 | Перчатки для защиты от химических воздействий с манжетой | Материалы: Материал покрытия – полностью покрыты ПВХ, теплоизолированные рукава Материал подкладки – хлопковый (Интерлок) Рабочая поверхность – песчаная Манжет – эластичный Длина – 660 мм, +-10 • Теплоизолированный рукав • Перчатки имеют защитный слой из ПВХ и имеют устойчивость к маслам, смазкам, углеводороду и широкому спектру химических веществ • Устойчивость к истиранию и разрыву • Гравированная/текстурнаярабочая поверхность улучшает захват для безопасной работы • Бесшовная хлопковая подкладка Область применения перчаток: • Химическая обработка • Нефтяная и газовая промышленность | 500 | пар |  |
| 106 | Перчатки нитриловые | Тип: Общего назначения Материал: Нитрил Цвет: Голубой Манжета: С валиком Длина: 245+/-5 мм | 14000 | пар |  |
| 107 | Перчатки резиновые | ГОСТ 12.4.252-2013 Толщина: не менее 0,32 мм. - не более 0,40 мм. Длина: не менее 300 мм. - не более 350 мм. | 4000 | пар |  |
| 108 | Перчатки трикотажные ДВОЙНЫЕ черный | ГОСТ 12.4.252-2013 ТР ТС 019/2011 Класс вязки: 7-й Материал: хлопок 60%, п/э 40% Тип манжеты: оверлок двойной Цвет: черный | 300 | пар |  |
| 109 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | ГОСТ 12.4.010-75 Спилок шлифованный, мягкий, толщиной 1,3 мм (+/- 0,1), сорт "А" плотность не менее 600 г/ м кв. утеплитель не менее 40 гр/м2 - не более 45 гр/м2 | 200 | пар |  |
| 110 | Рукавицы комбинированные | ГОСТ 12.4.010-75 Предназначены для защиты рук от механических воздействий при грубой и тяжелой работе. Основа – прочная х/б ткань, плотность не менее 235 г/кв.м. Наладонник – брезент, плотность не менее 380 г/кв.м. | 2500 | пар |  |
| 111 | Перчатки резиновые диэлектрические | ТУ 2514-098-00149498-2016 Материал: натуральный латекс Длина: не менее 360 мм Толщина: 0,5 – 1,1 мм Манжет: прямой | 130 | пар |  |
| 112 | Перчатки с защитным покрытием, морозостойкие с утепляющими вкладышами | Перчатки обливные - бесшовная трикотажная основа с ворсом, с внутренней стороны перчатки - акриловый трикотаж плотностью 7 петель ярко-оранжевого цвета, с частичным покрытием ладони и пальцев вспененным латексом. Перчатки предназначены для защиты от механических воздействий при работах, требующих обеспечить прочный захват сухих и влажных предметов в условиях пониженных температур. Рельефная нескользящая поверхность. Длина 270 мм. | 100 | пар |  |
| 113 | Фартук из полимерных материалов | ГОСТ 12.4.029-76 Материалы: полимер Длина: 100 см +/- 10 см. Цвет: синий 1) Цельнокроенный нагрудник | 30 | шт. |  |
| 114 | Фартук кислото-щелочестойкий | ГОСТ 12.4.029-76 Размер: 84×112 +/- 5 см. Толщина ПВХ: не менее 0,508 мм. Цвет: зеленый. Фартук из уплотненного винила (ПВХ). Защита от кислот концентрацией до 80% и щелочей концентрацией до 50%, продуктов нефтепереработки, масел, жиров, лаков и красок на их основе. | 30 | шт. |  |
| 115 | Фартук прорезиненный с цельнокройным нагрудником | ГОСТ 12.4.029-76 Материалы: тентовая ткань Длина: 100 см +/- 10 см. 1) Цельнокроенный нагрудник | 200 | шт. |  |
| 116 | Плащ водонепроницаемый (универсальный) | ГОСТ Р 12.4.288-2013 Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием с изнаночной стороны Плотность ткани: не менее 225 г/кв.м. - не более 240 г/кв.м. Водоупорность ткани - не менее 5000 мм вод. ст. Цвет: темно - синий | 20 | шт. | с 44-46/158-164 по 64-66/182-188 |
| 117 | Плащ водонепроницаемый (женский) | ГОСТ Р 12.4.288-2013 Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием с изнаночной стороны Плотность ткани: не менее 225 г/кв.м. - не более 240 г/кв.м. Водоупорность ткани - не менее 5000 мм вод. ст. Цвет: темно - синий | 20 | шт. | с 44-46/160-164 по 56-58/170-176 |
| 118 | Плащ водонепроницаемый с капюшоном (муж) | ГОСТ Р 12.4.288-2013 Ткань: 100% полиэфир с ПВХ покрытием с изнаночной стороны Плотность ткани: не менее 225 г/кв.м. - не более 240 г/кв.м. Водоупорность ткани - не менее 5000 мм вод. ст. Цвет: темно - синий | 15 | шт. | С 48-50/158-164 по 52-54/182-188 |
| 119 | Нарукавники полиэтиленовые | Цвет белый Материал полимер | 200 | шт. |  |
| 120 | Одноразовые шапочки | Воздухопроницаемый, гипоалергенный материал; гладкая безворсовая поверхность. | 25000 | шт. |  |
| 121 | Наушники противошумные | ГОСТ Р 12.4.210-99 ТР ТС 019/2011 Конструкция: Чашки изготовлены из прочного АБС-пластика, устойчивого к воздействию повышенной температуры и УФ-излучени. Стальное оголовье с мягким материалом. Мягкие увеличенные амортизаторы. Защитные свойства: наушники защищают от воздействия шума до 112 дБ (SNR=32 дБ) Масса: не более 295 г Класс по шум изоляции не менее 2 SNR. | 110 | шт. |  |
| 122 | Удерживающая страховочная привязь УСП 2 аАЖ (ПП-2аАЖ) (строп лента с амортизатором) | Привязь состоит из ремня с пряжкой, набедренных, нагрудных и наплечных лямок, кушака, крепежных элементов, стропа с карабином и амортизатором. Она весит менее 1,2 кг, поэтому не создает дополнительную нагрузку на пользователя. Конструкция средства защиты продумана до мелочей. Она не сковывает движения и позволяет комфортно проводить работы на высоте в пространстве. Привязь комплектуется тремя точками крепления – металлическими кольцами D-образной формы. Две крепежные точки симметрично расположены на поясе, одна точка крепления – на наплечных лямках. Наплечные и набедренные лямки регулируются. Привязь выдерживает нагрузку свыше 1500 кг. Она может эксплуатироваться при температуре от – 50 до +50°C. Строп в базовой комплектации – из полиамидной ленты с амортизатором. Его длина 1,5 метра. Для удобного крепления строп оснащается металлическим карабином. | 10 | шт. |  |
| 123 | Строп эластичный ЛZ0 | Строп из эластичной ленты, страховочный, 2-х ветвевой, не регулируемый, с амортизатором. Длина до 2-х метров Лента синтетическая, полиэфирная, ширина 30 мм Разрывная нагрузка не менее 22 кН Карабин «Монтажный большой» К - 7 (класс А) – 2 шт. Раскрытие – 55 мм Карабин «Стальной овал» с винтовой муфтой К-2 (класс В) | 10 | шт. |  |
| 124 | Удерживающая система (безлямочная) УС 1 А со стропом из ленты | Удерживающая система (безлямочная) со стропом из полиэфирной ленты/ металлического троса в ПВХ оболочке / полиамидного каната / металлической цепи Данная система является принадлежностью личного снаряжения, предохраняющего работающего от падения с высоты в процессе производства строительных, монтажных, ремонтных и восстановительных работ. Применение: для удержания от падения с высоты, позиционирования, ограничения и безопасного перемещения на высоте. Система состоит из привязи (ремня с пряжкой, кушака, двух D-колец) и стропа (полиэфирная лента / металлический трос / полиамидный канат / металлическая цепь, монтажный карабин и крепежная петля). Система упакована в водонепроницаемый пакет и содержит паспорт и инструкцию по применению. Соблюдать меры предосторожности, которые могут повлиять на работу стропа и системы, например: острые кромки, режущие, абразивные или климатические воздействия, химические реактивы. ГОСТ 32489-2013 Пояс предохранительный ПП-1А ТР ТС 019/2011 | 10 | шт. |  |
| 125 | Косынка спасательная для САМОСПАС (взрослая, без карабина) | Спасательная петля косынка служит соединительным звеном между человеком и спасательным устройством (спасательной веревкой, спусковым устройством, горизонтальной или косой спасательной переправой) при эвакуации людей из зданий или других объектов с высоких отметок. максимальная нагрузка - 450 кг "взрослые" точки крепления: min - 60 см, max - 80 см. Косынка спасательная Изготавливается по ТУ 8786-04942780816-16 из материала ОКСФОРД 600. Косынка легко и надежно надевается на человека, обеспечивая его вертикальное положение при спуске. Рекомендуется для самостоятельных спусков в составе эвакуационных систем с автоматическим поддержанием заданной скорости спуска. Изделие не имеет приспособления для уменьшения своих линейных размеров и пригодно для эвакуации людей весом 40 кг и более. | 10 | шт. |  |
| 126 | Пояс Монтажника с наплечными лямками для инструмента | Пояс для инструментов с ремнями безопасности с двумя прикрепляемыми большими универсальными кофрами, металлическим держателем молотка и одним глубоким карманом для гвоздей или шурупов. Длина основного ремня, застегивающегося на металлическую пряжку, составляет примерно 1280 мм. Он соединяется с широким ремнем для переноски, закрепленным на широких лямках. Привязь уравновешивает нагрузки, перекладывая их с бедер на плечи. Цель/применение для хранения и транспортировки инструментов, используемых во время работы. | 10 | шт. |  |
| 127 | Жилет Сигнальный | Сигнальный жилет II класс защиты с центральной застежкой на липучки или пуговицы. Светоотражающие полосы шириной 50 мм соответствуют основным требованиям, предъявляемыми ГОСТ Р 12.4.281-2014. Благодаря своим свойствам жилет способствует повышению безопасности сотрудников в условиях низкой видимости. Состав: трикотажное полотно - 100% полиэфир, повышенной износостойкости Застежка: пуговицы | 80 | шт. |  |
| 128 | Противогаз шланговый | Противогаз шланговый РИМ (ПШ-10С) с естественной подачей воздуха предназначен для защиты органов дыхания, глаз и лица человека от аэрозолей и паров (газов) любых вредных веществ, присутствующих в атмосферном воздухе, при их концентрации не более 2000 ПДК, а также для работы в условиях недостаточного содержания кислорода в рабочей зоне (менее 17% объёмных). Аппарат рекомендуются к использованию при выполнении кратковременной работы в емкостях, цистернах, колодцах и других изолированных объектах, при неизвестном составе воздуха, а также при нахождении в атмосфере низкокипящих мало сорбирующихся веществ, например, таких, как оксид углерода, метан, этан, этилен, ацетилен и др. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА Время защитного действия - технически не ограничено Длина воздухоподводящих шлангов, м - 10 Сопротивление постоянному потоку воздуха при расходе 30 дм3/мин., Па, не более 127 Падение давления герметичной шланговой линии при избыточном давлении воздуха 13 кПа в течение 60 с, Па, не более 700 Прочность пояса страховочного к действию статической нагрузки в течение 5 мин., Н 2000 ± 50 | 40 | шт. | Рост шлем-маски (размер противогаза): 2-3 рост |
| 129 | Каска защитная термостойкая | Температурный режим: от −50 до +150 °С. Масса корпуса: 385 г. Цвет: белый. ТР ТС 019/2011 Защитные свойства: предназначена для защиты головы от механических повреждений, влаги, брызг агрессивных жидкостей, искр и брызг металла. Защищает голову от теплового излучения при высоких температурах окружающей среды до +150 °C. Конструкция: ударопрочный корпус каски выполнен из материала Super Termotrek. Каска оснащена козырьком, водосточным желобком и двумя пазами для крепления противошумных наушников, амортизатором из тканевых лент с креплением к корпусу в 6 точках, подбородочным ремнем и обтюратором из натуральной кожи. | 45 | шт. |  |
| 130 | Белье термостойкое зимнее (мужское) | ГОСТ Р 53264-2009 Комплект состоит из фуфайки и кальсон. Плотность не менее 300 гр/м2 Материал верха термобелья – трикотаж синтетический термостойкий, состоящий из 93% мета - арамидного волокна / 5% пара - арамидного волокна / 2% антистатического волокна. Предназначено для дополнительной тепловой защиты пожарного и впитывания выделяемой телом влаги, которая имеет место при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, а также от неблагоприятных климатических воздействий. | 80 | комплект | с 40-42/158-164 по 60-62/182-188 |
| 131 | Фильтр противогазовый ФГ-5МУ марки А2В2Е2К2 (или эквивалент) | ТР ТС 019/2011 Обеспечивает защиту от: -органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°С -неорганических газов и паров за исключением оксида углерода -диоксида серы и других кислых газов и паров -аммиака и его органических производных | 10 | шт |  |
| 132 | Пояс пожарного с карабином | Пояс спасательный ППС-А предназначен для страховки пожарных при работе на высоте, спасения людей и самоспасания пожарных во время тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно - спасательных работ, а также для ношения топора пожарного и карабина. Технические характеристики: - Масса пояса, не более - 1,2 кг. - Ширина поясного ремня - 81 мм - Порог срабатывания амортизирующего устройства, не более - 40 кгс | 3 | шт |  |
| 133 | Топор пожарного, носимый с кобурой | ГОСТ 16714-71 Пожарный топор с кобурой используется при передвижении по крутым скатам крыши, вскрытия кровли, дверей и окон горящих зданий, открывания крышек колодцев и пожарных гидрантов | 3 | шт |  |
| 134 | Каска пожарного | Должна обеспечивать защиту от механических ударов, амортизации удара тупым предметом, защиту при ударе острым предметом, защиту от воздействий повышенных температур: 150 ⁰С в течении 30 мин, 200 ⁰С в течении 3 мин; защиту от воздействия агрессивных сред, защиту от поражения электрическим током. В конструкцию шлема должно входить: - корпус шлема - подшлемник амортизирующий теплозащитный - забрало (лицевой щиток) для защиты лица пожарного от механических и тепловых воздействий - удерживающая система, обеспечивающая надежную фиксацию шлема на голове - пелерина для защиты от воды и тепловых воздействий - чехол подшлемника | 3 | шт | 58 размер |
| 135 | ПЕРЧАТКИ (АЗРИ) АНАТОМИЧЕСКИЕ № 7 | Область применения: Патологоанатомия, травматология, ортопедия, лаборатории, могут использоваться в промышленности Характеристики: Материал: натуральный латекс Длина: 270-280 мм Толщина: 0,25-0,45 мм Нормативный документ: ТУ 2514-066-00149498-98 | 1000 | пар |  |
| 136 | Перчатки Sperian (или эквивалент) | ТР ТС 019/2011 Назначение: Перчатки для точечных и ультратонких работ Цвет: белый Материал: х/б интерлока с добавлением эластана Особенности: высокая чувствительность, отсутствие ворса | 400 | пар |  |
| 137 | Фартук огнестойкий | Фартук с цельновыкроенным нагрудником, шейной бретелью и боковыми завязками из молескина. Ткань: 100% хлопок, 450 г/м², огнестойкая технология. Цвет: темно-синий. Безразмерный. ТР ТС 019/2011 | 10 | шт | с 44-46/158-164 по 60-62/182-188 |
| 138 | Рукавицы суконные | ТР ТС 019/2011 Из плотного и прочного шинельного сукна (плотность 760 г/кв.м, содержание шерсти не менее 80%) защищает от термических ожогов, пониженных температур. | 40 | пар |  |
| 139 | Щиток защитный термостойкий | ТР ТС 019/2011 Легкий прочный щиток с удобной регулировкой размера колесом-храповиком. Стойкость к повышенным температурам: не размягчается до +140˚С, не плавится до +150˚С. | 30 | шт |  |
| 140 | Экранирующая куртка с накасником и капюшоном (мужские) | ГОСТ 12.4.172-87 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например серый. Обеспечивают защиту: от воздействия электрического поля; от воздействия тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится в электрическом поле; от воздействия импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому кустарнику; от воздействия интенсивного электромагнитного излучения, возникающего при оперировании разъединителями; от воздействия возможной электротравмы при работе в зоне наведенного напряжения. | 5 | шт | с 44-46/158-164 по 60-62/182-188 |
| 141 | Экранирующий полукомбинезон/брюки (мужские) | ГОСТ 12.4.172-87 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например серый. Обеспечивают защиту: от воздействия электрического поля; от воздействия тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится в электрическом поле; от воздействия импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому кустарнику; от воздействия интенсивного электромагнитного излучения, возникающего при оперировании разъединителями; от воздействия возможной электротравмы при работе в зоне наведенного напряжения. | 5 | шт | с 44-46/158-164 по 60-62/182-188 |
| 142 | Экранирующие перчатки | ГОСТ 12.4.172-87 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например серый. Обеспечивают защиту: от воздействия электрического поля; от воздействия тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится в электрическом поле; от воздействия импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому кустарнику; от воздействия интенсивного электромагнитного излучения, возникающего при оперировании разъединителями; от воздействия возможной электротравмы при работе в зоне наведенного напряжения. | 5 | пар |  |
| 143 | Экранирующие ботинки (мужские) | ГОСТ 12.4.172-87 Обеспечивают защиту: от воздействия электрического поля; от воздействия тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится в электрическом поле; от воздействия импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому кустарнику; от воздействия интенсивного электромагнитного излучения, возникающего при оперировании разъединителями; от воздействия возможной электротравмы при работе в зоне наведенного напряжения. | 5 | пар | с 38 по 45 |
| 144 | Экранирующая куртка с накасником и капюшоном от пониженных температур | ГОСТ 12.4.172-87 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например серый. Обеспечивают защиту: от воздействия электрического поля; от воздействия тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится в электрическом поле; от воздействия импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому кустарнику; от воздействия интенсивного электромагнитного излучения, возникающего при оперировании разъединителями; от воздействия возможной электротравмы при работе в зоне наведенного напряжения. | 5 | шт | с 44-46/158-164 по 60-62/182-188 |
| 145 | Экранирующий полукомбинезон/брюки от пониженных температур (мужские) | ГОСТ 12.4.172-87 Цвет: предпочтительно темные оттенки, например серый. Обеспечивают защиту: от воздействия электрического поля; от воздействия тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится в электрическом поле; от воздействия импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому кустарнику; от воздействия интенсивного электромагнитного излучения, возникающего при оперировании разъединителями; от воздействия возможной электротравмы при работе в зоне наведенного напряжения. | 5 | шт | с 44-46/158-164 по 60-62/182-188 |
| 146 | Экранирующий перчатки утепленный | ГОСТ 12.4.172-87 Обеспечивают защиту: от воздействия электрического поля; от воздействия тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится в электрическом поле; от воздействия импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому кустарнику; от воздействия интенсивного электромагнитного излучения, возникающего при оперировании разъединителями; от воздействия возможной электротравмы при работе в зоне наведенного напряжения. | 10 | пар |  |
| 147 | Экранирующие ботинки от пониженных температур (мужские) | ГОСТ 12.4.172-87 Обеспечивают защиту: от воздействия электрического поля; от воздействия тока смещения, протекающего через тело человека, когда он находится в электрическом поле; от воздействия импульсного тока (разрядов) при прикосновении к заземленным или изолированным предметам, частям оборудования, а также траве и мелкому кустарнику; от воздействия интенсивного электромагнитного излучения, возникающего при оперировании разъединителями; от воздействия возможной электротравмы при работе в зоне наведенного напряжения. | 5 | пар | с 38 по 45 |
| 148 | Куртка (женская) | ГОСТ 12.4.280-2014 , ГОСТ 12.4.303-2016 Материалы: основная - смесовая пл. не менее 138 г/м2. подкладка: 100% полиэфир; утеплитель: синтепон пл. не менее 360 г/м2 1) съемный утепленный капюшон; 2) мягкие трикотажные манжеты; 3) регулировка объема по талии. | 30 | шт | с 42-44/158-164 по 60-62/182-188 |
| 149 | Нарукавники матерчатые | Материал – ткань Диагональ Состав – 100% х/б цвет - синий | 10 | шт |  |
| 150 | Ботинки с высоким берцем утепленные (мужские) | ГОСТ 12.4.137-2001 , ГОСТ Р 12.4.187-97 , ТР ТС 019/2011 , ГОСТ 28507-99 Верх: натуральная кожа Подкладка: текстиль (100% полиэфир), натуральный спилок Фурнитура: металл Подносок: термопластичный Подошва: ПУ/ТПУ (от -35 °C до +120 °C) Цвет: чёрный | 30 | пар |  |
| 151 | Медицинский комбинезон одноразовый ламинированный | Материал: 100% полипропилен Цвет: белый Плотность: 60 гр/м2 Основные особенности: - устойчивость к влаге; - защита от мелкой пыли и грязи; - небольшой вес; - гладкая поверхность; - безопасность для кожи. | 100 | шт | с 48-50/170-176 по 60-62/182-188 |

*-  В связи с несовместимостью Товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимостью обеспечения взаимодействия таких Товаров с Товарами, используемых заказчиком, а именно на предприятии используются маски, полумаски, фильтры фирмы 3М, где маски и полумаски используются в комплекте с фильтрами 3М 6098, в том числе 3М 6051, 3М 6059, 3М 6099, то применение масок, полумасок и фильтров другой марки и производителя представляется возможным в случае эквивалентным в фирме 3М.