Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка сушильной комнаты.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: для высушивания материалов с различной степенью влажности до заданной.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: сушка и хранение используемых в производстве материалов

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические требования.

| № п/п | Характеристики поставляемого товара | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сушильная комната должна представлять собой прямоугольный бокс с установленным вентилятором, с одной распашной двухстворчатой дверью, системой нагрева воздуха, системой распределения и регулирования потоков воздуха внутри камеры. | 1 компл |
| 2. | Габаритные размеры комнаты должны обеспечивать требуемые размеры рабочего пространства (Д х Ш х В), мм – 5000 х 4000 х 2100 (Приложение 1). |  |
| 3. | Комната должна быть оборудована распашкой двухстворчатой дверью, в количестве 1 шт. с углом открытия 180° (Приложение 1). |  |
| 4. | Толщина теплоизоляции дверцы, торцовой и задней стенки должна быть не менее 100 мм и обеспечивать минимальные теплопотери. |  |
| 5. | Замок панелей должен иметь специальную конструкцию, играющую роль термокомпенсатора теплового расширения согласно ГОСТ 12.2.007.9-93. |  |
| 6. | Класс защиты оболочек всего оборудования - IP54. |  |
| 7. | Комната должна быть условно герметичной по ГОСТ 24054-80 "Методы испытаний на герметичность. Общие требования". Уплотнение дверей происходит за счет лабиринтного затвора. |  |
| 8. | Сушильная комната должна быть оборудована датчиками текущих значений температуры в комнате сушки – в количестве, рассчитанном производителем. Датчики должны быть установлены внутри комнаты в рабочем пространстве. Показания датчиков должны выводиться на наружную панель комнаты. |  |
| 9. | Комната должна быть оснащена рециркуляционными вентиляторами. |  |
| 10. | Нагрев должен осуществляется конвекционным способом с помощью газового воздухонагревателя. |  |
| 11. | Параметры газового генератора: -Тип нагревателя – газовая горелка на природном газе по ГОСТ 5542-87; -Расход газа в пределах от 0 до 17 м3/час; -Присоединительное давление газа 0,05 Мпа; -Номинальная мощность, 150±15 кВт; -Минимальная рабочая тепловая мощность 100 кВт; -Напряжение питания (трехфазный переменный ток), 380 В, частота 50 Гц; -Масса газового генератора не более 400 кг; -Габаритные размеры (Д х Ш х В), не более 2500 х 1280 х 1640 мм; |  |
| 12. | Рабочая температура в пространстве комнаты от 80°C до 120°C с возможностью плавного подъема до 200°C. Точность поддержания температуры и равномерности нагрева внутри комнаты ±10°C. |  |
| 13. | Скорость нагрева – регулируемая, от 2°С/мин до 5°С/мин. |  |
| 14. | Предусмотреть возможность регулирования скорости потока воздуха. |  |
| 15. | Предусмотреть защитные ограждения в соответствии с требованиями промышленной безопасности. |  |
| 16. | Комната должна быть оснащена стеллажами для укладки ящиков* с полками в количестве не менее 8 шт. Предлагаемый размер стеллажей (ДхШхВ) мм - 1600х900х1800. В конструкции полок должна быть предусмотрена регулировка высоты полок и изменения их количества для установки тары других габаритных размеров. *алюминиевые ящики размером (400х400х110) мм |  |
| 17. | Комплектность сушильной комнаты должна включать: - сушильную комнату – 1 шт.; - газогенератор – 1 шт.; - пульт управления – 1 шт; - шкаф электрический – 1 шт.; - стеллаж – 4 шт.; - систему регулирования и поддержания температуры в диапазоне от 40°C до 200°C; - систему отвода газов (продуктов сгорания) в атмосферу (воздуховод с элементами крепления) – 1 компл.; -систему запорных газовых клапанов, клапанов безопасности и регулирующий клапан, -датчик (и) контроля пламени горелки с сигнализацией; -автоматику безопасности горелки (с функцией отключения подачи природного газа при выходе параметров за рабочие пределы сверх допустимого уровня); - вентилятор наддува воздуха с регулируемой частотой вращения; - систему автоматического управления газовым оборудованием, вентилятором, регулирующей арматурой; - приборы КИПиА (датчики температуры газов на входе и выходе из теплогенератора, температурные датчики внутри камеры сушки; - фильтр воздушный; - воздуховод. |  |
| 18. | Описание материалов и режимов сушки для проектирования сушильной комнаты: Максимальное необходимое количество материалов в камере сушки: - глинозем = 1500 кг (3 биг-бэга по 500 кг или 60 мешков по 25 кг); - тальк = 40 кг (4 ящика*); - цирконовый концентрат = 40 кг (3 ящика*); - карбонат кальция = 50 кг (5 ящиков*); - двуокись кремния = 65 кг (4 ящика*); - оксид хрома = 23 кг (1 ящик*); - оксид титана = 6 кг (1 ящик*); - отходы керамической ленты / лента регенерации = 600 кг (40 ящиков*); *алюминиевые ящики размером (400х400х110) мм Сушка материалов при установленной температуре от 80°С до 120°С – не менее 24 ч; возможность хранения материалов при температуре от 40°С до 200°С круглосуточно. |  |
| 19. | Сушильная комната будет располагаться на 2 этаже корпуса, газовый генератор – на 3 этаже (схема в приложении 2). Максимальная нагрузка на перекрытие 600 кг/м2. |  |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Гарантийные сроки на поставляемое оборудование определяются в гарантийном паспорте или ином, заменяющем его, документе, и составляют не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта ввода оборудования в эксплуатацию. Гарантии качества в объеме 100 % распространяются на поставляемое оборудование и его комплектующие.

По письменному требованию Заказчика и за счёт Поставщика устранять все дефекты и недостатки в работе оборудования, выявленные в процессе их эксплуатации или вовремя их приёмки.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования и выполнения работ – в течение 130 (Ста тридцати) календарных дней с даты подписания договора.

Срок доставки Оборудования – в течение 100 (Ста) календарных дней с даты подписания договора. Допускается поставка ранее предпочтительного срока поставки с уведомлением Заказчика не менее чем за 3 дня посредством электронной почты. Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет поставщика.

Срок монтажа осуществляется Поставщиком – в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Покупателя.

Срок пусконаладочных работ, инструктаж персонала и ПСИ осуществляются Поставщиком – в течение 10 (Десяти) календарных дней после монтажа оборудования. Инструктаж персонала методам работы на поставленном оборудовании проводится силами поставщика. Количество инструктируемых специалистов не менее 2 человек. Количество рабочих часов для инструктажа не менее 16 часов.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Требования к монтажу и пуско-наладочным работам, ПСИ:

Монтаж, пуско-наладочные работы и инструктаж персонала заказчика включены в стоимость оборудования и проводятся специалистами компании поставщика в течение тридцати календарных дней с момента поставки.

В процессе пуско-наладочных работ проводится установка и подключение оборудования, настройка параметров датчиков и приборов управления, пробный пуск и комплексное опробование оборудования в работе, проверка паспортов на оборудование и комплектности по спецификации. Требования к ПСИ приведены в приложении 3.

10. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Оборудования: качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям, установленным в п. 4, сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством и отвечать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС.

Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2023 г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению. Поставляемое Оборудование должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть без повреждений и не должна нарушать целостность Товара.

11. Иное:

Комплектность технической документации:

- Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 1 шт;

- Сертификат завода-изготовителя – 1 шт;

- Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, содержащий принципиальную и электрическую схемы – 1 шт;

- Сведения о наличии драгоценных металлов;

- Свидетельства о первичной поверке всех средств измерения, входящих в состав оборудования.

Требования безопасности:

Сушильная комната должна быть оборудована световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей о нарушении технологического режима, а так же системой безаварийного отключения при сбойных ситуациях.

Приложение 1

Схема сушильной комнаты (ориентировочно)

Приложение 2

Приложение 3

Приемо-сдаточные испытания

сушильной комнаты

| № п/п | Параметр испытаний | Подтверждение метода испытаний | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений, механических дефектов, царапин на оборудовании. | Визуально |  |
|  | Комплектность эксплуатационной документации: - Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 1 шт; - Сертификат завода-изготовителя – 1 шт; - Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, содержащий принципиальную и электрическую схемы – 1 шт. - Сведения о наличии драгоценных металлов | Договор, наличие перечисленной эксплуатационной документации. |  |
|  | Комплектность: - Сушильная комната – 1 шт. | Визуально |  |
|  | Проверка работоспособности всего функционала оборудования в т.ч. точности поддержания установленных температур во всем объеме камеры в установленных пределах в течение 48 часов. | Инструкция по эксплуатации. Визуально. |  |
|  | Проверка качества проведенного обучения специалистов заказчика навыкам работы на оборудовании. | Инструкция по эксплуатации. Протокол обучения. |  |