Приложение №3 к закупочной документации _Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: оказание услуг по проведению испытаний металлокерамических корпусов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: испытание металлокерамических корпусов

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: испытание металлокерамических корпусов.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование услуги | Минимально необходимые требования, предъявляемые к закупаемым товарам, работам, услугам | О Объем корпусов в одной усл. ед. услуги (одна выборка)* | Ориент. кол-во усл ед. услуг (выборок)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Испытание на воздействие акустического шума с контролем герметичности | 1. Контроль внешнего вида на наличие видимых механических повреждений. 2. Проведение испытаний металлокерамических корпусов на воздействие акустического шума. 3. Испытания проводятся по методу 108-2 ГОСТ РВ 20.57.416-98 (согласно требований ГОСТ РВ 5901-004-2010), методу 108-2 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020. Диапазон частот от 125 до 10000 Гц. При уровне звукового давления 170 Дб. 4. После проведения испытаний должен быть проведен контроль герметичности корпусов (малые, средние и большие течи) и сопротивление изоляции между внешними выводными площадками. 5. По результатам испытаний оформляются и передаются протоколы испытаний. | 5 шт. | 11 |
| 2 | Испытание на воздействие линейного ускорения с контролем герметичности. | 1. Контроль внешнего вида на наличие видимых механических повреждений. 2. Проведение испытаний металлокерамических корпусов на воздействие линейного ускорения (до 30000g) 3. Испытания проводятся по методу: -107-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 (согласно требований ГОСТ РВ 5901-004-2010), -107-1 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020, -107-1 ОСТ 11 073.013-2008 (согласно требований ОСТ 11.0694-89). 4. После проведения испытаний должен быть проведен контроль герметичности корпусов (малые, средние и большие течи). 5. По результатам испытаний оформляются и передаются протоколы испытаний. | 13 шт. | 21 |
| 3 | Испытание на воздействие плесневых грибов | 1. Контроль внешнего вида на наличие видимых механических повреждений. 2. Проведение испытаний металлокерамических корпусов на воздействие плесневых грибов. 3. Испытания проводятся по методу: -214-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 (согласно требований ГОСТ РВ 5901-004-2010), -214-1 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020, -214-1 ОСТ 11 073.013-2008 (согласно требований ОСТ 11 0694-89). 4. По результатам испытаний оформляются и передаются протоколы испытаний. | 8 шт. | 11 |
| 4. | Испытание на воздействие соляного (морского) тумана | 1. Контроль внешнего вида на наличие видимых механических повреждений 2. Проведение испытаний металлокерамических корпусов на воздействие соляного (морского) тумана. 3. Испытания проводятся по методу: -215-1 ГОСТ РВ 20.57.416-98 (согласно требований ГОСТ РВ 5901-004-2010) -215-1 ГОСТ РВ 0020-57.416-2020, -215-1 ОСТ 11 073.013-2008 (согласно требований ОСТ 11 0694-890 Общее время испытаний составляет 2 суток. 4. По результатам испытаний оформляются и передаются протоколы испытаний. | 8 шт. | 11 |
| 5. | Испытания по определению низшей резонансной частоты | 1. Контроль внешнего вида на наличие видимых механических повреждений 2. Проведение испытаний металлокерамических корпусов по определению низшей резонансной частоты. 3. Испытания проводят по методу 100-1 ОСТ 11 073.013-2008, 100-1.1 ГОСТ РВ 20.57.416-98/ГОСТ РВ 0020-57.416-2020, метод индикации резонанса конструкции с использованием электретных вибропреобразователей (приложение В5 ГОСТ РВ 20.57.416-98/ГОСТ РВ 0020-57.416-2020). Диапазон частот от 10-20000Гц. 4. По результатам испытаний оформляются и передаются протоколы испытаний. | 3 шт. | 11 |

* Одно испытание (выборка) проводится на указанном количестве корпусов.

**Указанное количество испытаний (выборки) является ориентировочным.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): услуги должны оказываться организацией, аккредитованной в установленном порядке согласно требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, ЭС РД 005-2020.	Работы выполнять под контролем ВП МО РФ без контроля ценообразования.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): не требуется

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: начало оказания услуг – с момента получения Исполнителем образцов изделий по заявке для испытаний. Окончание оказания услуг – в течение 60 (Шестидесяти) рабочих дней с момента передачи образцов изделий и заявки для испытаний.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: на территории Исполнителя, который будет оказывать услуги по проведению испытаний металлокерамических корпусов.

9. Иное: по завершению услуг по Заявке Заказчика Исполнитель обеспечивает передачу Заказчику металлокерамических корпусов своими силами и за свой счет и передает Заказчику следующие документы:

- акт сдачи-приемки оказанных услуг в количестве 2 экз.;

- протоколы испытаний в количестве 1 экз.;

- счет на оплату оказанных услуг по заявке Заказчика.

Передача металлокерамических корпусов и документов осуществляется по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26