Приложение №3 к закупочной документации _ Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка пневматического подъемника (Таль пневматическая).

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Оснащение участка мойки баков для вакуумирования шликера и оснастки от шликера с применением толуола.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: подъем и удерживание на весу крышки от бака для вакуумирования.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Наименование Товара | Кол-во, ед.изм. | Характеристики поставляемого Товара |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пневматический подъемник (Таль пневматическая) | 4 шт. | 1. Грузоподъемность от 150 до 250 кг. 2. Габаритные размеры подъемника приведены в приложении 1. 3. Тип крепления подъемника к месту крепления в помещении - крюк; тип крепления подъемника к грузу - крюк. Размеры крюков приведены в Приложении 1. Размеры крюков должны позволять осуществить прикрепление подъемника к местам крепления. Размеры места крепления приведены в Приложении 2. 4. Максимальная высота подъема – не менее 2,70 м. Расстояние от пола до места крепления подъемника 3,25 м. 5. В комплекте с талью должен быть предусмотрен контейнер для цепи. 6. Длина кабеля пульта управления от 1,5 до 2 м. 7. Скорость подъема с нагрузкой - не менее 10 м/мин. 8. Расход сжатого воздуха - не более 1 м3/мин. 9. Масса пневматического подъемника в сборе – не более 50 кг. 10. Прямое управление с пульта, рабочее давление сжатого воздуха - 5-7 бар. 11. Пневматическая таль должна быть выполнена во взрывобезопасном исполнении. Все элементы конструкции должны быть изготовлены из материала, исключающего искрообразование, в том числе грузозахватное приспособление и цепи для подъема и перемещения грузов. 12. Конструкция пневматической тали должна предотвращать случайное или неконтролируемое опускание поднятого груза. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за 2019-2024 гг.).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Гарантийный срок на Товар составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с момента поставки на склад Заказчика.

Порядок гарантийного обслуживания:

- При наступлении гарантийного случая Поставщик обязан в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения обращения Заказчика ответить и принять меры по урегулированию претензий по качеству Товара.

- Сроки ремонта (замены), вышедших из строя Товаров при наступлении гарантийного случая, составляют не более 30 (Тридцати) календарных дней.

- При выходе какого-либо Товара из строя в период гарантийного обслуживания, поставщик обязуется предоставить аналогичный Товар на подмену, на срок проведения Поставщиком ремонтных работ.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки – в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты заключения Договора.

Допускается поставка ранее предпочтительного срока поставки с уведомлением Заказчика не менее чем за 3 рабочих дня посредством электронной почты.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара должна осуществляться Поставщиком по адресу Покупателя: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26, АО «Завод полупроводниковых приборов». Разгрузка осуществляется силами и средствами Поставщика.

9. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Оборудования: качество поставляемого Оборудования должно соответствовать требованиям, установленным в п. 4, сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством

Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2023 г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению. Поставляемое Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ. Упаковка Товара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть без повреждений и не должна нарушать целостность Товара.

10. Иное:

Комплектность технической документации:

- Сертификат завода-изготовителя – 1 шт;

- Копия сертификата соответствия СК ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;

- Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации – 1 шт.;

Приложение 1

| Размеры, мм |  |
| --- | --- |
| A | от 150 до 250 |
| B (минимальное расстояние от места крепления) | от 350 до 500 |
| C | от 250 до 350 |
| D1 | от 25 до 35 |
| D2 | от 30 до 40 |
| E1 | от 25 до 35 |
| E2 | от 30 до 40 |

Габаритные размеры подъемника и крюков.

Приложение 2

Размеры места крепления крюка подъемника

в помещении и на поднимаемом грузе.