Приложение №3 к закупочной документации_ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг:

Поставка гладкой квадратноячеечной ткани для трафаретной печати из нержавеющей стали DIN 1.4301

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

- обеспечение основного производства

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

-используется для изготовления сетчатых трафаретов, которые в дальнейшем используются в процессе нанесения металлизационных проводниковых дорожек на керамические карты в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг:

4.1. Гладкая квадратноячеечная ткань для трафаретной печати из нержавеющей стали DIN 1.4301 SD-PLUS 45/18 по своим характеристикам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | SD-PLUS 45/18 |
| - Внешний вид | Переплетение проволок должно быть правильным. Пропуск проволок не допускается. Сетка не должна иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест, групповых обрывов, включений посторонних предметов и кусочков проволоки, грязевых и коррозионных пятен. |
| - Тип сетки | SD (применяются при нанесении небольшого слоя краски) |
| - Ширина сетки, м | 1,020 |
| - Переплетение сетки | Полотняное 1/1 |
| - Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0,045 |
| - Предельное отклонение размера стороны ячейки в свету от номинального, мм | ±0,0044 |
| - Номинальный диаметр проволоки, мм | 0,018 |
| - Предельное отклонение от номинального размера диаметра проволоки, мм | ±0,0015 |
| - Количество ячеек на дюйм | 400 |
| - Материал сетки | Нержавеющая сталь DIN 1.4301 (либо аналоги AISI 304, SUS 304, 08Х18Н10 ГОСТ 5632) |

4.2. Гладкая квадратноячеечная ткань для трафаретной печати из нержавеющей стали DIN 1.4301 SD 40/25 по своим характеристикам должна соответствовать требованиям, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | SD 40/25 |
| - Внешний вид | Переплетение проволок должно быть правильным. Пропуск проволок не допускается. Сетка не должна иметь механических повреждений, перегибов, разорванных и сшитых мест, групповых обрывов, включений посторонних предметов и кусочков проволоки, грязевых и коррозионных пятен |
| - Тип сетки | SD (применяются при нанесении небольшого слоя краски) |
| - Ширина сетки, м | 1,020 |
| - Переплетение сетки | Полотняное 1/1 |
| - Номинальный размер стороны ячейки в свету, мм | 0,040 |
| - Предельное отклонение размера стороны ячейки в свету от номинального, мм | ±0,0042 |
| - Номинальный диаметр проволоки, мм | 0,025 |
| - Предельное отклонение от номинального размера диаметра проволоки, мм | ±0,0015 |
| - Количество ячеек на дюйм | 400 |
| - Материал сетки | Нержавеющая сталь DIN 1.4301 (либо аналоги AISI 304, SUS 304, 08Х18Н10 ГОСТ 5632) |

Количество МТР/объем работ/объем услуг:

| Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Гладкая квадратноячеечная ткань для трафаретной печати из нержавеющей стали DIN 1.4301 SD- PLUS 45/18 | кв.м. | 244,8 |
| Гладкая квадратноячеечная ткань для трафаретной печати из нержавеющей стали DIN 1.4301 SD 40/25 | кв.м. | 244,8 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

-не определено

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

- Гарантийный срок хранения Товара – не менее 3-х лет со дня изготовления.

- Товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

-Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 90 (Девяноста) календарных дней с момента заключения договора.

-Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика.

-Приемка Товара проводится по количеству, качеству, комплектности и упаковке.

-При поставке Товара должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- склад Заказчика, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,                        ул. Суворова, д. 26.

9. Иное, при необходимости:

9.1. Сетка должна поставляться в рулоне, свернутом на деревянную скалку или полиэтиленовую шпулю, упакованную в водонепроницаемую бумагу, затем в деревянный ящик. Допускается применение других упаковочных материалов и видов упаковки, обеспечивающих целостность упаковки и сохранность Товара при транспортировании и хранении.

9.2. Тара должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.3. Упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.