Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка установки для герметизации (шовно-роликовая сварка).

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Установка необходима для герметизации металлокерамических корпусов без установки компонентов с целью дальнейшего проведения приемо-сдаточных испытаний.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Установка предназначена для проведения герметизации металлокерамических корпусов методом шовно-роликовой сварки.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1 Количество МТР:

Установка для герметизации (шовно-роликовая сварка) – 2 шт.

4.2 Установка герметизации шовно-роликовой сваркой включает в себя:

- Собственно установка;

- Источник напряжения;

- Эксплуатационная документация на русском языке (паспорт на установку, руководство по эксплуатации установки).

- Транспортная упаковка.

- Комплект оснастки для фиксации корпусов при герметизации.

- Комплект ЗИП

4.3 Габаритные размеры установки герметизации шовно-роликовой сваркой:

- Длина не более 800 мм;

- Ширина не более 800 мм;

- Высота не более 600 мм.

4.4 Габаритные размеры источника питания:

- Длина не более 600 мм;

- Ширина не более 300 мм;

- Высота не более 500 мм.

4.5 Технические характеристики установки:

| Режим работы | Полуавтоматический |
| --- | --- |
| Производительность (не менее), шт/ч | 1500 |
| Размеры обрабатываемых изделий, мм | От 2 до 80 |
| Высота обрабатываемых изделий, мм | От 1 до 20 |
| Программируемое усилие прижатия сварочных роликов в диапазоне, г | От 100 до 2000 |
| Программируемая скорость сварки, мм/с: | От 2,5 до 38,00 |
| Точность позиционирования, (не хуже) мкм | 38 |
| Программируемая скорость поворота, ⁰/с | От 0 до 28 |
| Хранение режимов сварки (не менее) | 200 |
| Тип размещения | Настольное исполнение |
| Длительность импульса, мс: | От 0,1 до 99,0 |
| Ток в импульсе, А | От 100 до 2400 |
| Программируемое расстояние между импульсами (шаг сварки), мм | от 0,1 до 1 |
| Диаметр сварочных роликов, мм | 12,7±0,1 |
| Угол уклона сварочных роликов, ⁰ | 8±1 |
| Режим прихватки | Наличие |
| Программируемое время удерживания, мс | от 0,1 до 99,0 |
| Материал сварочных роликов | Вольфрам-медь |
| Способ герметизации | Шовно-роликовый, единичный |
| Масса установки герметизации, кг | Не более 70 |
| Масса источника питания, кг | Не более 30 |
| Комплект ЗИП | 3 пары сварочных роликов |
| Атмосферная камера | Не требуется |
| Дополнительные опции | Не требуются |

4.6 Условия работы и режим эксплуатации:

4.6.1 Температура окружающей среды: от плюс 15 до плюс 30 °С.

4.6.2 Относительная влажность воздуха: от 15 до 75 %.

4.7 Требования к качеству товара:

4.7.1 Оборудование должно иметь маркировку, предусматривающую:

- Товарный знак предприятия – изготовителя;

- Заводской номер;

- Год, месяц изготовления.

4.7.2 Оборудование должно быть произведено не ранее 2024 года.

4.7.3 Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

4.7.4 Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

4.7.5 Все средства измерения (при наличии), входящие в состав оборудования, должны быть с первичной поверкой.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется поставляемая продукция.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока. Поставщик должен иметь возможность собственными силами обеспечить ремонт оборудования в период гарантийного обслуживания.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 185 календарных дней с даты подписания Договора, в том числе: срок доставки Оборудования до склада в течение 180 календарных дней с даты подписания Договора; срок приемки, монтажа, проведение приемо-сдаточных испытаний, инструктаж персонала осуществляются Поставщиком в течение 5 календарных дней с момента доставки оборудования на склад Покупателя. Допускается поставка ранее предпочтительного срока, с письменного согласия Покупателя. Поставка производится транспортом Поставщика и включена в стоимость оборудования. Обучение персонала не менее 4 человек методам работы на поставленном оборудовании в течение одного рабочего дня проводится силами Поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет Заказчика. Акт ввода оборудования в эксплуатацию подписывается после проведения приемо-сдаточных испытаний Оборудования в течении 3-х рабочих дней.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное:

9.1 Требования к упаковке:

Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и обеспечивать транспортировку до склада заказчика без повреждений содержимого.

9.2 Требования к безопасности:

Производственное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и обеспечивать безопасность работ при монтаже, эксплуатации и ремонте, должно быть пожаро- и взрывобезопасным и в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ выше установленных санитарных норм и не должно создавать опасности в результате воздействия влажности, солнечной радиации, механических колебаний, перепадов давлений и температур и т.п.