Приложение №3 к закупочной документации _Техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: поставка электротехнических материалов

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: поставка электротехнических материалов для проведения ремонтных и монтажных работ электротехническим персоналом в течении года.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обеспечение подразделений предприятия электротехническими материалами для производства монтажных и ремонтных работ электротехническим персоналом в течении года.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:360-440 Сечение жилы, мм2: 1.5 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 1000 | м |
| 2 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 1.5 Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 300 | м |
| 3 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 2.5 Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:360-440 Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 1000 | м |
| 4 | Кабель | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 2.5 Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 400 | м |
| 5 | Кабель | Количество жил: 3 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:360-440 Сечение жилы, мм2: 4 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 300 | м |
| 6 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:360-440 Сечение жилы, мм2: 4 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 400 | м |
| 7 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 6 Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 400 | м |
| 8 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Напряжение, В:360-440 Сечение жилы, мм2: 10 Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |
| 9 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: ВВГнг-LS(A) Сечение жилы, мм2: 16 Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением Материал оболочки: ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением Конструкция жилы: Однопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 31996-2012 | 100 | м |
| 10 | Кабель | Количество жил: 5 Маркировка: КГтп Сечение жилы, мм2: 25 Напряжение, В:360-440 Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 24334-80 | 100 | м |
| 11 | Провод | Маркировка: ШВВП Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 0.75 Материал жилы: Медь Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 1100 | м |
| 12 | Провод | Маркировка: ШВВП Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Материал жилы: Медь Напряжение, В, не менее: 380 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |
| 13 | Провод | Количество жил: 2 Маркировка: ПВС Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Конструкция жилы: Многопроволочная Сечение жилы, мм2: 2.5 Материал оболочки: ПВХ (PVC) Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |
| 14 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 1.5 Маркировка: ПВС Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |
| 15 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 2.5 Маркировка: ПВС Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 100 | м |
| 16 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 4 Маркировка: ПВС Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 100 | м |
| 17 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 6 Маркировка: ПВС Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Материал жилы: Медь Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 200 | м |
| 18 | Провод | Маркировка: ПВС Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 10 Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Напряжение, В:360-440 Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 50 | м |
| 19 | Провод | Количество жил: 5 Сечение жилы, мм2: 16 Маркировка: ПВС Напряжение, В:360-440 Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Нормативный документ: ГОСТ 7399-97 | 50 | м |
| 20 | Провод | Количество жил: 1 Маркировка: ПуГВ Материал жилы: Медь Материал изоляции: ПВХ пластикат Материал оболочки: ПВХ (PVC) Напряжение, В:360-440 Сечение жилы, мм2: 6 Конструкция жилы: Многопроволочная Расцветка: Желто-зеленый Нормативный документ: ГОСТ 31947-2012 | 300 | м |
| 21 | Провод | Маркировка: СИП-2 Количество жил: 4 Сечение жилы, мм23*50+1*54 Напряжение, В:360-440 Материал жилы: Алюминий Конструкция жилы: Многопроволочная Материал оболочки: Без оболочки Нормативный документ: ГОСТ 31946-2012 | 240 | м |
| 22 | Муфта кабельная | Маркировка: 10КВтп(Н) Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 70-120 Напряжение, В: не менее 10000 Способ монтажа: Термоусадка Длина, мм: не менее 220 Материал изоляции: для кабелей с бумажной изоляцией (БПИ) Диапазон сечений: 70-120 Наличие защитного покрова: С броней Наличие экрана: Да Материал жилы: Алюминий/медь Материал изделия: Полимер Нормативный документ: ГОСТ 13781.0-86 | 4 | шт |
| 23 | Муфта кабельная | Маркировка: 10КВтп(Н) Количество жил: 3 Сечение жилы, мм2: 150-240 Напряжение, В: не менее 10000 Способ монтажа: термоусадка Длина, мм: не менее 220 Материал изоляции: Для кабелей с бумажной изоляцией (БПИ) Наличие защитного покрова: с броней Наличие экрана: Да Диапазон сечений: 150-240 Материал жилы: Алюминий/медь Материал изделия: Полимер Нормативный документ: ГОСТ 13781.0-86 | 4 | шт |
| 24 | Трансформатор тока | Номинальный ток, А: 200/5 Исполнение: С шиной Класс точности: 0.5S Нормативный документ: ГОСТ 7746-2015 | 15 | шт |
| 25 | Трансформатор тока | Номинальный ток, А: 300/5 Исполнение: С шиной Класс точности: 0.5S Нормативный документ: ГОСТ 7746-2015 | 15 | шт |
| 26 | Счетчик электроэнергии | Напряжение питания, В: 230/400 Число тарифов: однотарифный Класс точности: 1 Количество фаз: 3 Наличие интерфейса связи: импульсный выход Номинальный (максимальный) ток счетчика А: 10(100) Нормативный документ: ГОСТ 31818.11-2012 | 5 | шт |
| 27 | Счетчик электроэнергии | Напряжение питания, В: 230/400 Число тарифов: однотарифный Класс точности: 0.5S Количество фаз: 3 Наличие интерфейса связи: импульсный выход Номинальный (максимальный) ток счетчика А: 5(7.5) Нормативный документ: ГОСТ 31818.11-2012 | 5 | шт |
| 28 | Светильник светодиодный с оптико-акустическим датчиком | Способ монтажа: Накладной Материал изделия: Пластик Степень защиты: не ниже IP65 Мощность, Вт: не более 10 Напряжение питания, В: 207-253 Тип лампы: LED Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Цветовая температура: в диапазоне 4000-5000 К Световой поток, Лм: не менее 520 Частота, Гц: 50 | 10 | шт |
| 29 | Светильник аварийный светодиодный | Степень защиты: не ниже IP20 Материал изделия: пластик Напряжение питания, В: 207-253 Мощность, Вт: не более 5 Тип лампы: LED Световой поток, Лм: не менее 75 | 30 | шт |
| 30 | Светильник ДСП 1401 40Вт IP65 ИЭК или эквивалент | Мощность, Вт, не более: 40 Маркировка: ДСП Исполнение: подвесной Цветовая температура, К: 4000-6500 Световой поток, Лм, не ниже: 3600 Степень защиты, не ниже: IP65 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Пластик Материал корпуса светильника: Алюминий Длина, мм, не более: 600 Ширина, мм, не более: 90 Высота, мм, не более: 80 Тип лампы: LED Напряжение питания, В: 207-253 | 20 | шт |
| 31 | Светодиодный промышленный светильник ДПО-ПРОМ-40/5000 или эквивалент | Вид продукции: Светильники Тип источника света: Светодиодные Потребляемая мощность, Вт: Световой поток, Лм, не менее: 5000 Степень защиты (IP): IP65 Кривая силы света: КСС Д Назначение : Промышленные Способ установки: Накладные / подвесные / потолочные Тип защиты: пылевлагозащищенные Питающее напряжение, В: 176-264 Цветовая температура излучения, К: 5000 | 30 | шт |
| 32 | Прожектор светодиодный | Мощность, Вт, не более: 200 Цветовая температура, К:5000-6500 Степень защиты, не ниже: IP65 Материал изделия: Алюминий Напряжение питания, В: 207-253 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Световой поток, Лм, не ниже: 18000 Срок службы, ч, не менее: 40000 | 6 | шт |
| 33 | Прожектор светодиодный | Тип лампы: LED Степень защиты, не ниже: IP65 Световой поток, Лм, не ниже: 4000 Напряжение питания, В: 207-253 Мощность, Вт, не более: 50 Цветовая температура, К:5000-6500 Способ монтажа: переносной Комплектность: Штатив и сетевой шнур | 6 | шт |
| 34 | Светильник светодиодный ДВО NLP-PS2 94498 или эквивалент | Материал изделия: металл, пластик Маркировка: ДВО Напряжение питания, В: 207-253 Цветовая температура, К: в диапазоне 5000-6500 Световой поток, Лм: не менее 4200 Степень защиты: не ниже IP40 Тип лампы: LED Способ монтажа: встраиваемый/накладной Мощность, Вт: не более 36 Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте | 65 | шт |
| 36 | Светильник светодиодный ДСП- (эквивалент ЛСП-2х58) LDSP0-1319 IEK или эквивалент | Мощность, Вт, не более: 60 Способ монтажа: Настенный/Потолочный Цветовая температура, К:6500 Световой поток, Лм, не менее: 4800-6000 Степень защиты IP, не ниже: 65 Пускорегулирующая аппаратура:В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя:ьПоликарбонат (PC) Материал корпуса светильника: Пластик Срок службы, ч, не менее: 30000 Гарантийный срок, мес, не ниже: 36 | 60 | шт. |
| 37 | Светильник светодиодный Победа S LED-100 GALAD или эквивалент | Степень защиты: не ниже IP65 Тип лампы: LED Световой поток, Лм: не менее 13000 Мощность, Вт: не более 100 Сфера применения: Уличное освещение Способ монтажа: Консольный Оптическая часть: рассеиватель Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте Крепление: кронштейны опор уличного освещения Цветовая температура, К: в диапазоне 4000-6500 Напряжение питания, В: Тип ПРА: LED драйвер Тип светораспределения: Широкая боковая 1 Материал корпуса светильника: алюминий | 10 | шт |
| 38 | Светильник светодиодный ДКУ-35 Viking Атон или эквивалент | Напряжение питания, В: Способ монтажа: консольный Сфера применения: Улица, дороги, дворы, скверы, стоянки, парковки, площадки Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP65 Тип лампы: LED Мощность ламп, Вт: не более 40 Крепление: кронштейны опор уличного освещения Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте Оптическая часть: рассеиватель Цветовая температура, К: в диапазоне 4000-6500 Световой поток, Лм: не менее 4400 | 10 | шт |
| 39 | Лампа светодиодная | Мощность, Вт: не более 10 Тип цоколя: E27 Тип лампы: LED Пускорегулирующая аппаратура: в комплекте Цветовая температура, К: в диапазоне 4100-4500 Напряжение питания, В: 207-253 Световой поток, Лм: не менее 920 | 20 | шт |
| 40 | Лампа светодиодная | Мощность, Вт: не более 7 Тип цоколя: E14 Напряжение питания, В: 207-253 Цветовая температура, К: в диапазоне 2700-3200 Световой поток, Лм: не менее 560 | 10 | шт |
| 41 | Лампа светодиодная | Мощность, Вт: не более 60 Тип цоколя: E27 Напряжение, В: 12-48 Цвет свечения: Желтый Покрытие колбы: Прозрачная Световой поток, Лм: не менее 950 | 10 | шт |
| 42 | Лампа светодиодная | Напряжение питания, В: Тип лампы: LED Тип цоколя: GX53 Цветовая температура, К: в диапазоне 4000-4500 Форма колбы: таблетка Световой поток, Лм: не менее 760 Мощность, Вт: не более 9 Частота, Гц: 50 | 30 | шт |
| 43 | Наконечник кольцевой | Маркировка: НКИ Материал изделия: медь Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм: 6 Диаметр, мм: 8 Способ монтажа: опрессовка | 300 | шт |
| 44 | Наконечник кольцевой | Маркировка: НКИ Материал изделия: медь Максимальное сечение зажимаемого провода,кв.мм: 6 Диаметр, мм: 6 Способ монтажа: опрессовка | 300 | шт |
| 45 | Смазка Циатим | Упаковка: в баночке Масса, г: не менее 800 | 5 | шт |
| 46 | Розетка | Количество фаз: 1 Способ монтажа: открытый Количество постов: 1 Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP20 Заземление: Да Номинальный ток, А: не менее 16 Напряжение питания, В: Шторки: нет Количество секций: 1 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 2.5 Дополнительная информация: с защитным/заземляющим контактом Частота, Гц: 50 Комплектация: задняя изолирующая панель в комплекте. Тип обработки поверхности: глянцевый Тип подключения: винтовое | 15 | шт |
| 47 | Розетка | Способ монтажа: открытый Количество постов: 2 Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP20 Заземление: да Шторки: нет Номинальный ток, А: не менее 16 Напряжение питания, В: 207-253 Количество секций: 2 Количество фаз: 1 Дополнительная информация: с защитным/заземляющим контактом, задняя изолирующая панель в комплекте. Частота, Гц: 50 Тип обработки поверхности: глянцевый Тип подключения: винтовое | 30 | шт |
| 48 | Коробка распределительная с крышкой | Степень защиты: не ниже IP55 Глубина, мм: 40 Ширина, мм: 70 Способ монтажа: наружный Длина, мм: 70 Сфера применения: для разветвления проводов и кабелей | 200 | шт |
| 49 | Коробка распределительная с крышкой | Степень защиты: не ниже IP54 Глубина, мм: 40 Ширина, мм: 85 Способ монтажа: наружный Длина, мм: 85 Сфера применения: для разветвления проводов и кабелей | 100 | шт |
| 50 | Коробка распределительная с крышкой | Степень защиты: не ниже IP54 Глубина, мм: 70 Ширина, мм: 150 Способ монтажа: Наружный Длина, мм: 110 Сфера применения: для разветвления проводов и кабелей | 10 | шт |
| 51 | Коробка распределительная с крышкой | Способ монтажа: скрытый Степень защиты: не ниже IP20 Длина, мм: 80 Высота, мм: 43 Глубина, мм: 35 Сфера применения: для разветвления проводов и кабелей | 200 | шт |
| 52 | Скрутка СИЗ-1 | Сечение, мм2: 2.0-4.0 Количество в упаковке, шт: 100 | 5 | упак |
| 53 | Скрутка СИЗ-3 | Сечение, мм2: 2.5-5.5 Количество в упаковке, шт: 50 | 5 | упак |
| 54 | Скрутка СИЗ-2 | Сечение, мм2: 2.5-4.5 Количество в упаковке, шт: 50 | 5 | упак |
| 55 | Скрутка СИЗ-6 | Сечение, мм2: 3.5-11 Количество в упаковке, шт: 100 | 5 | упак |
| 56 | Скрутка СИЗ-5 | Диапазон сечений, мм2: 2.5-5.5 Количество в упаковке, шт: 100 | 5 | упак |
| 57 | Скрутка СИЗ-4 | Диапазон сечений, мм2: 2.5-4 Количество в упаковке, шт: 100 | 5 | упак |
| 58 | Клемма | Количество контактов: 3 Исполнение: с защелкой Сечение жилы, мм2: не менее 0.08-2.5 Номинальный ток, А: не менее 32 Напряжение, В:360-440 | 800 | шт |
| 59 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 10 Исполнение: Стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 36 | шт |
| 60 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: Характеристика эл. магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 16 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 36 | шт |
| 61 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 20 Исполнение: Стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 36 | шт |
| 62 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 25 Исполнение: Стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 36 | шт |
| 63 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: Характеристика эл.магнитного расцепителя: C номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 32 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 24 | шт |
| 64 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 2 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 12 | шт |
| 65 | Выключатель автоматический однополюсный | Количество силовых полюсов: 1 Напряжение питания, В: Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 6 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 1 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 24 | шт |
| 66 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 6 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 12 | шт |
| 67 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 10 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 12 | шт |
| 68 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 16 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 36 | шт |
| 69 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 25 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 36 | шт |
| 70 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 32 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 36 | шт |
| 71 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 40 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 36 | шт |
| 72 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 50 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 36 | шт |
| 73 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Номинальный ток, А: 63 Исполнение: стационарное Способ монтажа: DIN-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 4.5 | 24 | шт |
| 74 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 10 Номинальный ток, А: 80 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 10 | 12 | шт |
| 75 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 10 Номинальный ток, А: 100 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 10 | 12 | шт |
| 76 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 10 Номинальный ток, А: 125 Исполнение: стационарное Способ монтажа: Din-рейка Количество модулей DIN: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Род тока: переменный (AC) Сфера применения: промышленное и бытовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 10 | 3 | шт |
| 77 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Номинальный ток, А: 160 Вид привода: ручной Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Степень защиты: не ниже IP20 Род тока: переменный (AC) Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 1600 Крепление: винтовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 18 Частота, Гц: 50 Наличие дугогасительной камеры: 3 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 185 | 5 | шт |
| 78 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Номинальный ток, А: 200 Вид привода: ручной Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Степень защиты: не ниже IP20 Род тока: переменный (AC) Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 2500 Крепление: винтовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 18 Частота, Гц: 50 Наличие дугогасительной камеры: 3 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 185 | 5 | шт |
| 79 | Выключатель автоматический трехполюсный | Количество силовых полюсов: 3 Напряжение, В:360-440 Номинальный ток, А: 250 Вид привода: ручной Тип расцепителя: тепловой, электромагнитный Степень защиты: не ниже IP20 Род тока: переменный (AC) Уставка срабатывания магнитного расцепителя Im, А: 2500 Крепление: винтовое Предельная отключающая способность, кA: не менее 18 Частота, Гц: 50 Наличие дугогасительной камеры: 3 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 185 | 5 | шт |
| 80 | Выключатель автоматический дифференциального тока | Номинальный ток,А: 25 Количество силовых полюсов: 1+N Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA: 6 Дифференциальный ток, мА: 30 Тип срабатывания по дифференциальному току: A Количество модулей DIN: 2 Напряжение, В:207-253 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: IP20 Род тока: Переменный (AC) Исполнение: Стационарное Предельная отключающая способность, кA: 6 Сфера применения: Промышленное Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 25 | 12 | шт |
| 81 | Выключатель автоматический дифференциального тока | Номинальный ток,А: 16 Количество силовых полюсов: 1+N Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA: 6 Дифференциальный ток, мА:30 Тип срабатывания по дифференциальному току: A Количество модулей DIN: 2 Напряжение, В:207-253 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: IP20 Род тока: Переменный (AC) Исполнение: Стационарное Предельная отключающая способность, кA: 6 Сфера применения: Промышленное Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2:25 | 12 | шт |
| 82 | Драйвер светодиодный | Способ монтажа: винтовое крепление Степень защиты: не ниже IP65 Материал изделия: пластик Напряжение питания, В: Выходное напряжение, В: 50-140 Мощность, Вт: не менее 50 Тип лампы: LED Дополнительная информация: защита от перегрузки по напряжению Сфера применения: для светодиодных светильников | 50 | шт |
| 83 | Драйвер светодиодный | Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP20 Напряжение питания, В: Выходное напряжение, В: 50-140 Мощность, Вт: не менее 50 Тип лампы: LED Сфера применения: для светодиодных светильников | 50 | шт |
| 84 | Щит монтажный ЩМП | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP41 Высота, мм: 300 Ширина, мм: 210 Глубина, мм: 150 Исполнение: навесное Толщина материала изделия, мм: 1-1.5 Комплектность: с монтажной панелью | 2 | шт |
| 85 | Щит с монтажной панелью ЩМП | Материал изделия: сталь Высота, мм: 500 Ширина, мм: 400 Глубина, мм: 200 Степень защиты: не ниже IP41 Способ монтажа: настенный Наличие замка: Да Дверь: Да Исполнение: навесное Комплектность: с монтажной панелью Количество дверей: 1 | 5 | шт |
| 86 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP40 Количество модулей DIN: 4 Высота, мм: 200 Ширина, мм: 112 Дверь: пластик, прозрачная Глубина, мм: 92 Исполнение: навесное | 10 | шт |
| 87 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP41 Количество модулей DIN: 6 Высота, мм: 200 Ширина, мм: 148 Дверь: пластик, прозрачная Глубина, мм: 95 Исполнение: навесное | 10 | шт |
| 88 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Материал изделия: пластик Степень защиты: не ниже IP41 Количество модулей DIN: 12 Высота, мм: 200 Ширина, мм: 255 Дверь: пластик, прозрачная Глубина, мм: 95 Исполнение: навесное | 5 | шт |
| 89 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: настенный Материал изделия: пластик Дверь: пластик, прозрачная Степень защиты: не ниже IP40 Количество модулей DIN: 2 | 10 | шт |
| 90 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP54 Количество модулей DIN: 12 Высота, мм: не менее 240 Ширина, мм: не менее 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: не менее 120 Исполнение: навесное | 5 | шт |
| 91 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: IP54 Количество модулей DIN: 24 Высота, мм: 410 Ширина, мм: 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: 120 Исполнение: навесное | 6 | шт |
| 92 | Щит распределительный навесной ЩРн | Способ монтажа: навесной Наличие замка: Да Материал изделия: металл Степень защиты: IP54 Количество модулей DIN: 36 Высота, мм: 540 Ширина, мм: 330 Дверь: металлическая Глубина, мм: 120 Исполнение: навесное | 4 | шт |
| 93 | Щит учетно-распределительный навесной ЩРУн | Количество модулей DIN: 12 Способ монтажа: настенный Материал изделия: металл Степень защиты: не ниже IP31 Высота, мм: 420 Ширина, мм: 310 Наличие замка: Да Наличие окна: Да Дверь: металлическая Глубина, мм: 150 Исполнение: навесное | 2 | шт |
| 94 | Шина соединительная типа PIN (штырь) однофазная | Материал изделия: латунь длина.м; 1 Сфера применения: для распределительных щитов Номинальный ток, А: 63 | 20 | шт |
| 95 | Шина соединительная типа PIN (штырь) двухфазная | Материал изделия: латунь длина.м; 1 Сфера применения: для распределительных щитов Номинальный ток, А: 63 | 2 | шт |
| 96 | Шина соединительная типа PIN (штырь) трехфазная | Материал изделия: латунь длина.м; 1 Сфера применения: для распределительных щитов Номинальный ток, А: 63 | 20 | шт |
| 97 | DIN-рейка | Материал изделия: сталь оцинкованная Ширина, мм: 35 Глубина, мм: 7 Способ монтажа: винтовое крепление Исполнение: внутреннее Длина, мм: 1000 | 30 | шт |
| 98 | Шина нулевая на DIN-изолятор | Цвет: синий Способ монтажа: DIN-рейка Материал изделия: латунь Количество контактов: 10 Диапазон сечений: 1.5-10 Сечение жилы, мм2: не менее 10 | 30 | шт |
| 99 | Шина нулевая на DIN-изолятор | Цвет: синий Способ монтажа: DIN-рейка Материал изделия: латунь Количество контактов: 16 Диапазон сечений: 1.5-10 Сечение жилы, мм2: не менее 10 | 30 | шт |
| 100 | Пускатель | Номинальный ток, А: 25 Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение катушки управления, В: 207-253 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Напряжение, В:360-440 Количество НО контактов: 1 Количество силовых НО контактов: 3 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 11 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 4 Нормативный документ: ГОСТ 2491-82 | 20 | шт |
| 101 | Пускатель | Номинальный ток, А: 40 Напряжение катушки управления, В: 207-253 Род тока: переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение, В:360-440 Количество силовых НО контактов: 3 Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 1 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 18.5 Количество силовых НЗ контактов: 1 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 10 Нормативный документ: ГОСТ 2491-82 | 10 | шт |
| 102 | Пускатель | Номинальный ток, А: 16 Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение катушки управления, В: 207-253 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Напряжение, В:360-440 Количество НО контактов: 1 Количество силовых НО контактов: 3 Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 7.5 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 2.5 Нормативный документ: ГОСТ 2491-82 | 20 | шт |
| 103 | Пускатель | Номинальный ток, А: 10 Род тока катушки управления: переменный (AC) Напряжение катушки управления, В: 207-253 Исполнение: нереверсивный, в корпусе, с кнопками управления Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: монтажная плата Степень защиты: не ниже IP54 Напряжение, В:360-440 Количество НО контактов: 1 Количество силовых НО контактов: 3 Крепление: винтовое Номинальная мощность электродвигателя, КВт: 4 Тип присоединения: винтовое Частота, Гц: 50 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 1.5 Нормативный документ: ГОСТ 2491-82 | 10 | шт |
| 104 | Контактор | Номинальный ток, А: 9 Количество силовых полюсов: 3 Способ монтажа: Din-рейка Напряжение катушки управления, В, не менее: 207-253 Напряжение, В:360-440 Количество силовых НО контактов: 3 Степень защиты: не ниже IP20 Исполнение: нереверсивное Количество НО контактов: 1 Количество НЗ контактов: 0 Номинальный разрядный ток In, кА: 1000 Максимальное сечение подключаемого кабеля, мм2: 4 Нормативный документ: ГОСТ 11206-77 | 10 | шт |
| 105 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Длина, мм: 3000 Ширина, мм: 50 Покрытие: холодное цинкование | 33 | шт |
| 106 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Длина, мм: 3000 Ширина, мм: 100 Покрытие: холодное цинкование | 33 | шт |
| 107 | Лоток перфорированный | Материал изделия: сталь, оцинкованная Высота, мм: 50 Ширина, мм: 300 Длина, мм: 3000 Покрытие: холодное цинкование | 10 | шт |
| 108 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: не менее 51 Длина, мм: не менее 545 Высота, мм: не менее 250 Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: не менее 170 | 20 | шт |
| 109 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: не менее 44 Длина, мм: не менее 100 Высота, мм: не менее 125 Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: не менее 145 | 50 | шт |
| 110 | Консоль с опорой | Материал изделия: сталь Ширина, мм: не менее 44 Длина, мм: не менее 333 Высота, мм: не менее 140 Покрытие: холодное цинкование Несущая способность/полезная нагрузка, кг: не менее 120 | 30 | шт |
| 111 | Шпилька | Длина, мм: 2000 Резьба: M8 Материал изделия: сталь оцинкованная Покрытие: цинк | 30 | шт |
| 112 | Шпилька | Длина, мм: 2000 Резьба: M6 Материал изделия: сталь оцинкованная Покрытие: цинк | 30 | шт |
| 113 | Датчик движения ИК потолочный | Количество постов: 1 Степень защиты: не ниже IP33 Мощность, Вт: не более 1100 Напряжение питания, В: Номинальный ток, А: не менее 4.7 Способ монтажа: накладной | 5 | шт |
| 114 | Хомут нейлон | Кол-во в упаковке, шт: не менее 100 Материал изделия: нейлон Длина, мм: 250 Ширина, мм: не менее 3.6 Нормативный документ: ГОСТ 17679-80 | 60 | упак |
| 115 | Хомут | Кол-во в упаковке, шт: не менее 100 Материал изделия: нейлон Длина, мм: 150 Ширина, мм: 3.6 Нормативный документ: ГОСТ 17679-80 | 40 | упак |
| 116 | Бирка кабельная | Длина, мм: не менее 55 Ширина, мм: не менее 55 Материал изделия: пластик Форма: квадрат | 1000 | шт |
| 117 | Бирка кабельная | Материал изделия: полипропилен Способ монтажа: наружный Форма: круг | 100 | шт |
| 118 | Монтажная пена | Пена огнестойкая Объем баллона, мл: не менее 400 Тип: Огнестойкая, однокомпонентная. | 10 | шт |
| 119 | Пост кнопочный | Род тока: переменный/постоянный (AC/DC) Маркировка: ПКЕ Степень защиты: не ниже IP54 Количество постов: 2 Цвет толкателя: красный/черный Дополнительная информация: возвратная без фиксации | 10 | шт |
| 120 | Вилка без заземления | Цвет: белый Заземление: нет Номинальный ток, А: не менее 16 Напряжение питания, В: 207-253 | 30 | шт |
| 121 | Вилка угловая с заземлением | Цвет: белый Заземление: да Номинальный ток, А: не менее 16 Напряжение питания, В: 207-253 | 30 | шт |
| 122 | Евровилка прямая | Номинальный ток, А: не менее 16 Напряжение питания, В: Цвет: белый Материал изделия: пластик Заземление: да | 30 | шт |
| 123 | Кабель-канал | Материал изделия: ПВХ Крышка: да Длина, мм: 2000 Ширина, мм: 25 Высота, мм: 16 Пожаробезопасность: не распространяет горение | 100 | шт |
| 124 | Кронштейн для уличного светильника | Кронштейн для уличного светильника настенный с переменным углом Установка на стену Шаговая регулировка угла Вылет, мм: не менее 200 Покрытие: порошковая эмаль Детали кронштейна должны быть выполнены из стального листа, толщиной не менее 2 мм | 10 | шт |
| 125 | Автомат пуска двигателя АПД | Тип изделия: Выключатель автоматический защиты электродвигателя Номинальный ток, А: не менее 6 Напряжение питания, В: должно быть в диапазоне 360-440 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: IP20 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Род тока: Переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Мощность, кВт: не менее 2,2 Тип дополнительного расцепителя: Нет Исполнение: Стационарное Тип подключения: Винтовое Материал корпуса: Пластик Частота, Гц: 50 | 10 | шт |
| 126 | Автомат пуска двигателя АПД | Тип изделия: Выключатель автоматический защиты электродвигателя Номинальный ток, А: 32 Напряжение питания, В: 360-440 Способ монтажа: DIN-рейка Степень защиты: IP20 Тип расцепителя: Тепловой, электромагнитный Род тока: Переменный (AC) Количество силовых полюсов: 3 Нормативный документ: ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Мощность, кВт: не менее 15 Тип дополнительного расцепителя: Нет Исполнение: Стационарное Тип подключения: Винтовое Материал корпуса: Пластик Частота, Гц: 50 | 10 | шт |
| 127 | Светильник встраиваемый | Способ монтажа: Встраиваемый Напряжение питания, В: 207-253 Цвет: Белый Материал изделия: Металл Тип источника света: LED Мощность ламп, Вт: 11 Тип лампы: GX53 | 40 | шт. |
| 128 | Выключатель автоматический дифференциальный | Номинальный ток, А: 16 Количество силовых полюсов 2 Характеристика эл.магнитного расцепителя: C Номинальная отключающая способность, кA (AC): не менее 4.5 Дифференциальный ток, мА, не более: 30 Тип срабатывания по дифференциальному току AC Способ монтажа: DIN-рейка | 10 | шт |
| 129 | Короб перфорированный | Материал изделия ПВХ Высота, мм: 60 Ширина, мм: 60 Длина, мм: 2000 Крышка Да Толщина материала изделия, мм, не менее: 2.2 | 10 | шт. |
| 130 | Светильник светодиодный ДСП-DampProof Slim 1200 LEDVANCE или эквивалент | Мощность, Вт, не более: 36 Маркировка: ДСП Способ монтажа: Накладной/Подвесной Цветовая температура, К: 5500-6500 Световой поток, Лм, не ниже: 3700 Степень защиты, не ниже: IP65 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Срок службы, ч, не менее: 25000 Род тока: Переменный (AC) Номинальное напряжение, В: 207-253 Дополнительная информация: прямоугольная форма, арматура для крепления на монтажные лотки в комплекте. | 70 | шт |
| 131 | Инфракрасный обогреватель BALLU BIH-APL-2.0-M или эквивалент | Мощность, кВт, не менее: 2 Напряжение, В: 207-253 Способ монтажа: Потолочный Количество фаз: 1 | 10 | шт. |
| 132 | Светильник светодиодный взрывозащищенный | Мощность, Вт, не более: 50 Способ монтажа: На поверхность Цветовая температура, К:4000-6500 Световой поток, Лм, не менее: 3400 Степень защиты, не ниже: IP66 Пускорегулирующая аппаратура: В комплекте Тип ПРА: LED драйвер Материал рассеивателя: Стекло Материал корпуса светильника: Алюминий Напряжение, В: 207-253 | 20 | шт |
| 133 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 20 Длина, м:100 | 10 | упак |
| 134 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 16 Длина, м: 100 | 10 | упак |
| 135 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 25 Длина, м:50 | 10 | упак |
| 136 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 32 Длина, м:25 | 4 | упак |
| 137 | Труба гофрированная ПВХ с протяжкой | Цвет: Серый Материал изделия: ПВХ Наличие протяжки: Да Диаметр внешний, мм: 40 Длина, м:15 | 2 | упак |
| 138 | Крепеж-клипса 20мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 20 | 1000 | шт |
| 139 | Крепеж-клипса 16мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 16 | 1000 | шт |
| 140 | Крепеж-клипса 25мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 25 | 300 | шт |
| 141 | Крепеж-клипса 32мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 32 | 200 | шт |
| 142 | Крепеж-клипса 40мм | Материал изделия: Пластик Цвет: Серый Диаметр, мм: 40 | 100 | шт |
| 143 | Труба пластиковая жесткая 20мм | Диаметр, мм: 20 Длина, м: не менее 3 | 30 | шт |
| 144 | Держатель с защелкой 20 мм. | Материал изделия: Пластик Диаметр, мм: 20 Исполнение: клипса с защелкой | 100 | шт |
| 145 | Металлорукав в ПВХ изоляции РЗ-ЦП-18 | Материал изделия: Сталь оцинкованная Диаметр внешний, мм: 21 Длина бухты, м: 50 Покрытие: Поливинилхлорид Степень защиты, не ниже: IP65 Условный проход, мм: 18 | 8 | шт |
| 146 | Дюбель распорный | Размер: 6*40 Цвет: оранжевый | 5000 | шт |
| 147 | Саморез | Размер: 3,5*41 Материал: сталь | 5000 | шт |
| 148 | Дюбель для гипсокартона | Размер: 12х32 Материал: нейлон | 300 | шт |
| 149 | Светильник светодиодный ДСП 4022 IEK или эквивалент | Мощность, Вт, не более: 100 Способ монтажа Подвесной Цветовая температура К, в диапазоне: 5000- 6500 Световой поток, Лм, в диапазоне: 12000-14000 Степень защиты: не ниже IP65 | 70 | Шт. |
| 150 | Частотный преобразователь | Питающее напряжение: 380 В Выходное напряжение:380 В Мощность двигателя: 750 Вт Макс. выходной ток: 3 А Мин. частота на выходе: 0.1 Гц Макс. частота на выходе: 320 Гц Методы управления: PID-режим, PLC-режим, векторное управление, скалярное управление Тормозное сопротивление: встроенное Защита: от перегрева, от перегрузки, от скачков напряжения | 7 | Шт. |
| 151 | Лампа линейная люминесцентная ЛЛ 18вт TLD 18/16 G13 желтая 928048001605 PHILIPS Lightning или эквивалент | Тип изделия: Лампа Тип лампы: ЛЛ Тип цоколя: G13 Мощность, Вт: 18 Напряжение, В: 220 Световой поток, Лм: 700 Диаметр, мм: 28 Длина, мм: 590-604 Покрытие колбы: Цветная Форма колбы: Трубчатая Срок службы, ч: 13000 Диммирование: Да Цветность: Желтый Нормативный документ: ТР ТС 004/2011 Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 | 75 | шт |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – гарантийный срок: не менее срока указанного заводом-изготовителем.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: 424003, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, 26

9. Иное, при необходимости - Иное, при необходимости – товар должен быть изготовлен не ранее 2023 года. Упаковки должны обеспечивать сохранность товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки). В комплекте с товаром должны быть: паспорта, сертификаты соответствия товара, руководство по эксплуатации.