Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Поставка строительных материалов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Для производства ремонтно-строительных работ зданий и сооружений силами ремонтно-строительного цеха на объектах предприятия.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

Для обеспечения нормальных условий на предприятии для работников (в соответствии с требованиями к помещениям административно-бытового и производственного назначения).

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР /объем работ/объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование Товара | Технические характеристики Товара | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Клей для керамической и керамогранитной плитки ЕК-3000 UNIVERSAL или эквивалент | Состав: цементное вяжущее, минеральные наполнители, фракционированный песок, модифицирующие добавки. ГОСТ 56387-2018. Цвет - серый Максимальный размер зерна - 0,63 мм Время жизни раствора не менее - 4 ч Открытое время не менее - 15 мин Время корректировки плитки - 15 мин Расход смеси при работе шпателем 6*6 - 2,8 кг/м2 Толщина слоя - 3-6 мм Можно затирать швы через - 24ч | кг | 5 000,0 |
| 2. | Наливной пол самонивелирующийся быстродействующий "Волма-нивелир экспресс" или эквивалент. | Состав: минеральное (комплексное) вяжущее, фракционный песок, минеральные наполнители, модифицирующие добавки. ГОСТ 31358-2019 (по ТУ производителя). Цвет - светло серый Максимальный размер зерна - 1,25 мм Время жизни раствора не менее - 30 мин Толщина слоя нанесения - от 5 до 100 мм Расход смеси при толщине слоя 10мм - 14-16 кг/м2 Возможность передвижения по поверхности через - 3-6 ч Прочность на сжатие не менее - 15 Мпа (М150) | кг | 3 000,0 |
| 3. | Краска интерьерная воднодисперсионная "Акромар" или эквивалент | Состав: водная дисперсия стирол-акрилового полимера, пигмент, наполнитель, модифицирующие добавки. ГОСТ 28196-89. Цвет - белый Расворитель - вода Рекомендуемые условия нанесения - в 2 слоя при t выше +5С Расход на однослойное покрытие - 150 г/м2 Время высыхания при t+18-20С и относительной влажности 80% - 2 часа | кг | 420,0 |
| 4. | Колер PARADE№ 246 «Зеленое яблоко» или эквивалент | Колер применяется для тонирования всех видов красок, шпатлевок, и декоративных штукатурок на водной основе. Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, цветные органические и неорганические пигменты, производные эфиров целлюлозы, целевые добавки, плотность – 1,52 г/см3, основа – водно-дисперсионный. Фасовка – 0,75л. | шт. | 10,0 |
| 5. | Колер PARADE№ 237 «Кофе с молоком» или эквивалент | Колер применяется для тонирования всех видов красок, шпатлевок, и декоративных штукатурок на водной основе. Состав: водная дисперсия акрилового сополимера, цветные органические и неорганические пигменты, производные эфиров целлюлозы, целевые добавки, плотность – 1,52 г/см3, основа – водно-дисперсионный. Фасовка – 0,25л. | шт. | 20,0 |
| 6. | Эмаль | Эмаль для наружных и внутренних работ ПФ-115, ГОСТ 51691-2008, глянцевая, серая (светло-серая) | кг | 80,0 |
| 7. | Эмаль | Эмаль для наружных и внутренних работ ПФ-115, ГОСТ 51691-2008, глянцевая белая | кг | 20,0 |
| 8. | Эмаль | Эмаль для наружных и внутренних работ ПФ-115, ГОСТ 51691-2008, глянцевая желтая | кг | 20,0 |
| 9. | Сурик | ГОСТ 8135-74 Сурик железный | кг | 10,0 |
| 10. | Растворитель Р-4 | ГОСТ 18188-72 Растворители для лакокрасочных материалов. Фасовка 0,5 л. | кг | 50,0 |
| 11. | Эмаль | Эмаль для наружных и внутренних работ ПФ-115, ГОСТ 51691-2008, глянцевая красная | кг | 5,0 |
| 12. | Грунт глубокого проникновения»VERNOV» ВД-АК-0110 или эквивалент | Состав: акриловые сополимеры (латексы), антисептик, поверхностно-активные вещества. ГОСТ 52020-2003. Растворитель – вода Расход не более 120 г/м2 Время высыхания – от 20 до 60 мин. | кг | 250,0 |
| 13. | Профиль несущий (к подвесному потолку) | Размеры: (Т24) L=3,7 м. ГОСТ 8617-2018 | шт. | 120,0 |
| 14. | Профиль поперечный (к подвесному потолку) | Размеры: (Т24) L=1,2 м. ГОСТ 8617-2018 | шт. | 500,0 |
| 15. | Подвесы для подвесного потолка типа «Армстронг» с зажимом | Подвес Альфа разобран 2 отв. 3.0 Ст дл. 0,6 м. ТУ-25.93.11-002-98543100-2018. | шт. | 200,0 |
| 16. | Профиль поперечный ( к подвесному потолку) | Размеры: (Т24) L=0,6 м. ГОСТ 8617-2018 | шт. | 200,0 |
| 17. | Стеклотканевые обои | Размеры: 1,0х25,0 м, рисунок «рогожка». ГОСТ 52805-2007. | рул. | 50,0 |
| 18. | Доводчик дверной | EN4. Устройство используют для полотен шириной 110 см и весом до 80 кг. Гидравлический дверной доводчик. Универсальный (подходит для установки на двери левого и правого открывания). Тяговый механизм-складной. Автоматизация открывания-саморегулировка клапаном. Материал пружины-закаленная сталь. ГОСТ 5091 | шт. | 10,0 |
| 19. | Клей обойный KLEO EXTRA или эквивалент. | Клей для флизелиновых обоев, расход 250 г/35 кв.м, бесцветный. ГОСТ 30535-97. Плотность раствора 0,9100 г/см | шт. | 100,0 |
| 20. | Профиль оцинкованный стоечный ПС 60/27. | Размеры: 60х27х0,6 мм, длина – 3 м. Профиль 60*27 изготавливается в соответствии с ТУ 24.33.20-003-68239965-2017 из прочной оцинкованной стали толщиной 0,6 мм. Предназначен для создания каркасов для монтажа подвесного или натяжного потолка, выравнивания стен и других конструкций различной сложности. Стандартная длина профилей составляет 3 м. | шт. | 150,0 |
| 21. | Профиль оцинкованный направляющий ПН 27/28/0,6. | Размеры: 27*28х0,6 мм, длина – 3м. Характеристики Толщина металла: 0,6 мм; Ширина: 28 мм; Высота: 27 мм; Длина (м): 3 м; Вес: 1.15 кг; | шт. | 100,0 |
| 22. | Подвесы прямые | Размеры 294 мм: Тип изделия-аксессуар Тип аксессуара-подвес прямой Назначение-для потолков Типоразмер профиля-ПП 60/27 Длина профиля-3.0 м ГОСТ 24045-2016 | шт. | 1 000,0 |
| 23. | Плиты керамические (керамогранит) для полов | Размеры: 600х600мм, толщина не менее 8,0 мм, НГМ (неглазурованная (нескользящая), матовая плита), цветная. Средняя плотность керамогранита для пола – 1450 кг на м3. Водопоглащение не более 0,5%. Предел прочности при изгибе не менее 35мПа. Изностойкость (для неглазурованных) не более 0,18г/см2. ГОСТ Р 57141-2016. | м2 | 300,0 |
| 24. | Плиты керамические (керамогранит) для полов | Размеры: 300х300мм, толщина не менее 7,0 мм, НГМ (неглазурованная (нескользящая), матовая плита), цветная. Средняя плотность керамогранита для пола – 1450 кг на м3. Водопоглащение не более 0,5%. Предел прочности при изгибе не менее 35мПа. Изностойкость (для неглазурованных) не более 0,18г/см2. ГОСТ Р 57141-2016. | м2 | 300,0 |
| 25. | Линолеум полукоммерческий | Размеры: ширина - 3,0 м, рисунок - паркет. ГОСТ 7251-2016. Толщина покрытия: От 2,2 до 4,5 мм. Вес линолеума: От 2 до 5 кг/м2. Горючесть: Степени Г3 — Г4. Воспламеняемость: Группы В2 — В3 Способность к дымообразованию: Д3 Способность распространять пламя: РП1 — РП2 Остаточная деформация: ≤ 0,17 — ≤ 1,33 мм. | м2 | 200,0 |
| 26. | Линолеум полукоммерческий | Размеры: ширина - 4,0 м, рисунок - паркет. ГОСТ 7251-2016. Толщина покрытия: От 2,2 до 4,5 мм. Вес линолеума: От 2 до 5 кг/м2. Горючесть: Степени Г3 — Г4. Воспламеняемость: Группы В2 — В3 Способность к дымообразованию: Д3 Способность распространять пламя: РП1 — РП2 Остаточная деформация: ≤ 0,17 — ≤ 1,33 мм. | м2 | 200,0 |
| 27. | Плинтус напольный | Плинтус напольный пластиковый с кабелем-каналом. Размеры: 55(65)х22(23) мм, длиной 2,5 м, сечение планки кабель-канала 20мм. ГОСТ 19111-2001. | м | 100,0 |
| 28. | Уголок наружный (к плинтусу) | Размеры: 55(65)х30 мм. ГОСТ 19111-2011. | шт. | 50,0 |
| 29. | Уголок внутренний (к плинтусу) | Размеры: 55(65)х30 мм. ГОСТ 19111-2011. | шт. | 50,0 |
| 30. | Соединитель (к плинтусу) | Размеры: 55(65)х19,4 мм. ГОСТ 19111-2011. | шт. | 30,0 |
| 31. | Заглушка торцовая (к плинтусу) | Заглушка торцовая левая, правая. Размеры: 55(65)х19,4 мм. ГОСТ 19111-2011. | шт. | 30,0 |
| 32. | Винты самонарезающие (саморез) | Номинальный диаметр винта d=3,5мм, длина винта L= 25мм, предназначен для соединения дерева и древесностружечных плит с резьбой на всей длине стержня, УН . ГОСТ Р 59571-2021 | шт. | 5 000,0 |
| 33. | Винты самонарезающие (саморез) | Номинальный диаметр винта d=3,5мм, длина винта L= 45мм, предназначен для соединения дерева и древесностружечных плит с резьбой на всей длине стержня или с неполной резьбой, УН . ГОСТ Р 59571-2021 | шт. | 5 000,0 |
| 34. | Винты самонарезающие (саморез) | Номинальный диаметр винта d=3,5мм, длина винта L= 41мм, предназначен для соединения дерева и древесностружечных плит с резьбой на всей длине стержня или с неполной резьбой, УН . ГОСТ Р 59571-2021 | шт. | 5 000,0 |
| 35. | Винты самонарезающие (саморез) | Номинальный диаметр винта d=3,5мм, длина винта L= 35мм, предназначен для соединения дерева и древесностружечных плит с резьбой на всей длине стержня или с неполной резьбой, УН . ГОСТ Р 59571-2021 | шт. | 5 000,0 |
| 36. | Винты самонарезающие (саморез) | Номинальный диаметр винта d=3,5мм, длина винта L= 35мм, предназначен для крепления плит к металлическим конструкциям ГКМ гипсокартон/металл. ГОСТ Р 59571-2021 | шт. | 5 000,0 |
| 37. | Винты самонарезающие (саморез) | Номинальный диаметр винта d=3,5мм, длина винта L= 25мм, предназначен для крепления плит к металлическим конструкциям ГКМ гипсокартон/металл. ГОСТ Р 59571-2021 | шт. | 5 000,0 |
| 38. | Саморез с прессшайбой | Наконечник – острый, диаметр 4,2 мм, длина винта 25,0 мм (4,2*25), форма головки – полукруглая. ГОСТ Р ИСО 10510-2013. | шт. | 5 000,0 |
| 39. | Саморез с прессшайбой | Наконечник – острый, диаметр 4,2 мм, длина винта 19,0 мм (4,2*19), форма головки – полукруглая. ГОСТ Р ИСО 10510-2013. | шт. | 5 000,0 |
| 40. | Саморез с прессшайбой | Наконечник – острый, диаметр 4,2 мм, длина винта 16,0 мм (4,2*16), форма головки – полукруглая. ГОСТ Р ИСО 10510-2013. | шт. | 5 000,0 |
| 41. | Саморез с прессшайбой | Наконечник – острый, диаметр 4,2 мм, длина винта 13,0 мм (4,2*13), форма головки – полукруглая. ГОСТ Р ИСО 10510-2013. | шт. | 5 000,0 |
| 42. | Дюбель-гвоздь | Дюбель-гвоздь 6*60: грибовидная манжета, диаметр – 6,0мм, длина винта – 60,0 мм. ГОСТ 28457-90 | шт. | 5 000,0 |
| 43. | Дюбель-гвоздь | Дюбель-гвоздь 6*40: грибовидная манжета, диаметр – 6,0мм, длина винта – 40,0 мм. ГОСТ 28457-90 | шт. | 5 000,0 |
| 44. | Анкерный болт с гайкой | Анкерный бот с гайкой 8*100: длина резьбы – М6, диаметр установки – 8мм, длина анкера – 100мм, материал – сталь. ГОСТ 57787-2017 | шт. | 50,0 |
| 45. | Анкерный болт с гайкой | Анкерный бот с гайкой 8*120: длина резьбы – М5, диаметр установки – 6,5мм, длина анкера – 120мм, материал – сталь. ГОСТ 57787-2017 | шт. | 50,0 |
| 46. | Анкерный болт с гайкой | Анкерный бот с гайкой 10*100: длина резьбы – М10, диаметр установки – 10,0мм, длина анкера – 100мм, материал – сталь. ГОСТ 57787-2017 | шт. | 50,0 |
| 47. | Анкерный болт с гайкой | Анкерный бот с гайкой 10*120: длина резьбы – М10, длина анкера – 120мм, материал – сталь. ГОСТ 57787-2017 | шт. | 50,0 |
| 48. | Гвозди строительные | Гвозди строительные 1,2*25мм: диаметр стержня – 1,2мм, длина 25мм, диаметр шляпки – 2,4мм, высота шляпки – 0,72мм. ГОСТ 4028-63 | кг | 10,0 |
| 49. | Гвозди строительные | Гвозди строительные 2,0*40мм: диаметр стержня – 2,0мм, длина 40мм, диаметр шляпки – 4,0мм, высота шляпки – 1,5мм. ГОСТ 4028-63 | кг | 10,0 |
| 50. | Гвозди строительные | Гвозди строительные 2,0*50мм: диаметр стержня – 2,0мм, длина 50мм. ГОСТ 4028-63 | кг | 10,0 |
| 51. | Гвозди финишные | Гвозди финишные оцинкованные 1,8*40: диаметр стержня – 1,8мм, длина 40,0мм, диаметр шляпки – 2,5мм, высота шляпки – 1,0мм. ГОСТ 7811-7035. | кг | 5,0 |
| 52. | Гвозди финишные | Гвозди финишные оцинкованные 1,8*50: диаметр стержня – 1,8мм, длина 50,0мм. ГОСТ 7811-7035. | кг | 5,0 |
| 53. | Смесь цементно-песчаная | Смесь цементно-песчаная (тип ЦПС): марка М-150, назначение – для внутренних и наружных ремонтно-строительных работ, толщина слоя – 10-50мм, размер фракции – 2,5мм, прочность на сжатие – не менее 15Мпа, прочность сцепления – не менее 0,5МПа, расход сухой смеси – 18-21 кг/1м2/10мм. ГОСТ 28013-98. Растворы строительные | кг | 10 000,0 |
| 54. | Портландцемент | Портландцемент марки 400 (соответствует маркировке ЦЕМ II 32,5Б): предел прочности на сжатие не менее – 30Мпа, начало схватывания – не менее 60 мин., морозостойкость – рабочий диапазон температур от – 60 …до +300 град.С, водостойкость цемента, полностью набравшего прочность – высокая. ГОСТ 31108-2020. Цементы общестроительные. Технические условия | кг | 10 000,0 |
| 55. | Арматурная сталь | Арматура: марка - А240, диаметр – 8мм, изготавливается в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Длина стержней от 6,0м до 12,0 м, тип производства – горячекатаная, тип рифления – гладкая, марка стали – СТ3кп. | кг | 269,0 |
| 56. | Арматурная сталь | Арматура: марка – А400, диаметр 10мм, изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования ж/б конструкций. Форма по конфигурации периодического профиля – кольцевая (1ф), профиль – арматура рифленая, способ производства – горячекатаный, предел текучести – 400 Н/мм. | кг | 450,0 |
| 57. | Арматурная сталь | Арматура: марка стали – А500С, маркировка – А400 диаметр 14мм, изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования ж/б конструкций. Профиль (тип) – арматура ребристая. | кг | 2 000,0 |
| 58. | Арматурная сталь | Арматура: марка стали – А500С, маркировка – А400 диаметр 8мм, изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования ж/б конструкций. Профиль (тип) – арматура ребристая. | кг | 120,0 |
| 59. | Арматурная сталь | Арматура: марка стали – А500С, маркировка – А400 диаметр 10мм, изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования ж/б конструкций. Профиль (тип) – арматура ребристая. | кг | 2479,0 |
| 60. | Арматурная сталь | Арматура: марка стали – А500С, маркировка – А400 диаметр 12мм, изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования ж/б конструкций. Профиль (тип) – арматура ребристая. | кг | 2 200,0 |
| 61. | Арматурная сталь | Арматура: марка стали – А500С, маркировка – А400 диаметр 20мм, изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ Р 52544-2006. Прокат арматурный свариваемый периодического профиля классов А500С и В500С для армирования ж/б конструкций. Профиль (тип) – арматура ребристая. | кг | 100,0 |
| 62. | Арматурная сталь | Арматура: марка стали – Ст3, маркировка – А240 диаметр 6мм, изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ Р 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций. Профиль (тип) – арматура гладкая. | кг | 40,0 |
| 63. | Арматурная сталь | Арматура: марка стали – А500С, маркировка – А400 диаметр 10мм, изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ Р 5781-82. Сталь горячекатаная для армирования ж/б конструкций. Профиль (тип) – арматура гладкая. | кг | 20,0 |
| 64. | Сетки сварные арматурные | Сетка арматурная сварные изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 23279-2012. Сетки арматурные сварные для ж/б конструкций и изделий. Общие технические условия. Вид сетки – легкие, тип сетки – 4 с поперечными стержнями на всю ширину сетки, диаметр стержней – 10/10мм, расстояние между стержнями (шаг стержней) продольных – 150мм, поперечных – 150мм. | кг | 2 000,0 |
| 65. | Сетки сварные арматурные | Сетка арматурная сварные изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 23279-2012. Сетки арматурные сварные для ж/б конструкций и изделий. Общие технические условия. Вид сетки – тяжелые, тип сетки – 2 с рабочей арматурой в обоих направлениях, диаметр стержней – 14/14мм, расстояние между стержнями (шаг стержней) продольных – 150мм, поперечных – 150мм. | кг | 530,0 |
| 66. | Сетки сварные арматурные | Сетка арматурная сварные изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 23279-2012. Сетки арматурные сварные для ж/б конструкций и изделий. Общие технические условия. Вид сетки – тяжелые, тип сетки – 2 с рабочей арматурой в обоих направлениях, диаметр стержней – 18/18мм, расстояние между стержнями (шаг стержней) продольных – 150мм, поперечных – 150мм. | кг | 350,0 |
| 67. | Полоса горячекатаная | Полоса горячекатаная изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 103-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Ширина полосы – 100м, толщина полосы – 10мм, марка стали – Ст3, материал – сталь. | кг | 25,0 |
| 68. | Полоса горячекатаная | Полоса горячекатаная изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 103-2006. Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой. Ширина полосы – 500м, толщина полосы – 20мм, марка стали – Ст3, материал – сталь. | кг | 20,0 |
| 69. | Уголок равнополочный | Уголок равнополочный изготавливаются в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 8509-93. Высота сечения – 50мм, ширина сечения – 50мм, толщина стенки – 5мм, толщина полки – 5мм, материал – сталь, марка стали – Ст3сп. | кг | 45,0 |
| 70. | Смеси бетонные тяжелого бетона | Тяжелый бетон марки М350 изготавливается в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) имеет следующие характеристики: класс прочности – В25, подвижность П2-П4, морозостойкость – 200F (на протяжении 200 циклов замораживания и размораживания), водонепроницаемость – W8, прочность на сжатие – 33МПа. | м3 | 104,0 |
| 71. | Смеси бетонные тяжелого бетона | Тяжелый бетон марки М400 изготавливается в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 7473-2010. Смеси бетонные. Технические условия. Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) имеет следующие характеристики: класс прочности – В30, подвижность материала П3-П5, морозостойкость – 100F-300F (на протяжении от 100 до 300 циклов замораживания и размораживания), водонепроницаемость – W6-W12, прочность на сжатие – 400кгс/см2. | м3 | 46,0 |
| 72. | Песчано-гравийная смесь | Песчано-гравийная смесь (ПГС) изготавливается в соответствии с техническими условиями согласно требованиям ГОСТ 23735-2014. Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия. | м3 | 40,0 |
| 73. | КНАУФ-профиль стоечный ТУ 24.33.11.012.04001508-2020 или эквивалент | Профиль стоечный MW 50*100мм, L= 3000мм, предназначен для монтажа звукоизоляционных систем сечения 50*100мм. | шт. | 300,0 |
| 74. | КНАУФ-профиль направляющий ТУ 24.33.11.012.04001508-2020 или эквивалент | Профиль направляющий MW 40*100мм, L= 3000мм, предназначен для монтажа звукоизоляционных систем сечения 40*100мм. | шт. | 56,0 |
| 75. | КНАУФ-суперлист ГВЛВ или эквивалент | Суперлист влагостойкий (ГВЛВ) для применения в звукоизоляционных, огнестойких и ударостойких конструкциях в помещениях с сухим и нормальным влажностными режимами в соответствии с СП 50.13330.2012, и классом пожарной опасности материала КМ1, размер 2500*1200мм, и толщиной 12,5мм. | шт. | 200,0 |
| 76. | Плита звукопоглощающая КНАУФ-Акустика или эквивалент | Плита звукопоглощающая применяется в качестве звукопоглощающей облицовки в конструкциях облицовки стен, толщиной 12,5мм, длина плиты – 2448,0мм, ширина – 1224,0мм, материал – гипс, тип бескаркасная звукоизоляция стен и потолков, вид защиты – звукоизоляция. | шт. | 86,0 |
| 77. | Акустическая минеральная вата AcousticWool Concept или эквивалент | Акустическая минеральная вата применяется для звукоизоляции перегородок, стен, потолков, плотность – 54кг/м3, толщина 100,0мм, длина 1230,0мм, ширина – 610,0мм, тип товара - плита. | м3 | 42,14 |
| 78. | Профиль угловой оцинкованный перфорированный | Профиль угловой оцинкованный перфорированный применяется для выравнивания и армирования наружных угловых поверхностей, и устанавливается под шпатлевку и штукатурку, размер 25*25мм, вид профиля – прямой. | шт. | 200,0 |
| 79. | Профнастил стеновой | Профнастил стеновой С10 окрашенный изготавливается в соответствии с техническими требованиями согласно требованиям ГОСТ Р 52246-2004, цвет – белый, высота трапеции (профиля) – 10,0мм, толщина листа – 0,45мм, материал – х/к сталь. | м2 | 200,0 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – не предусмотрено.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Товар должен поставляться с не менее чем 50% запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.

8. Место (указывается регион/если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка осуществляется по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное, при необходимости

Товар должен соответствовать действующим государственным стандартам на каждый вид материала, техническим условиям ГОСТ Р 59139-2020, дата введения 2021-06-01, требованиям пожаробезопасности Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

Товар должен быть новым, с датой изготовления не ранее 2023 года, не бывшим в употреблении, не бывшим в эксплуатации, не должен быть восстановленным, не должен иметь дефектов.

Одновременно с передачей Товара передаются все необходимые принадлежности Товара, а также все относящиеся к нему документы – паспорт, гарантийный талон, сертификат соответствия Товара требованиям технических регламентов «Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) Ст. 34, положениям, стандартам, сводов правил, установленных для данного вида Товара, инструкция по эксплуатации, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Упаковка и тара Товара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть завода-производителя, без повреждений и нарушений целостности.