Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка газового сушила.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

для высушивания огнеупорных керамических полуфабрикатов с различной степенью влажности до заданной.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта:

сушка и хранение огнеупорных керамических полуфабрикатов.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовое сушило | шт. | 1 | 1. Газовое сушило должно представлять собой прямоугольную сушильную комнату с установленным вентилятором, с двумя распашными двухстворчатыми дверьми, системой нагрева воздуха, системой распределения и регулирования потоков воздуха внутри комнаты. |
|  |  |  |  | 2. Габаритные размеры комнаты должны обеспечивать требуемые размеры рабочего пространства (Д х Ш х В), мм – 4000 х 3500 х 2700 (Приложение 1). |
|  |  |  |  | 3. Толщина теплоизоляции дверей, боковых стенок должна быть не менее 100 мм и обеспечивать минимальные теплопотери. |
|  |  |  |  | 4. Класс защиты оболочек всего оборудования - IP54. |
|  |  |  |  | 5. Сушильная комната должна быть условно герметичной по ГОСТ 24054-80 "Методы испытаний на герметичность. Общие требования". |
|  |  |  |  | 6. Газовое сушило должно быть оборудовано датчиками текущих значений температуры в комнате – в количестве, рассчитанном производителем. Датчики должны быть установлены внутри комнаты в рабочем пространстве. Показания датчиков должны выводиться на наружную панель комнаты. |
|  |  |  |  | 7. Сушильная комната должна быть оснащена рециркуляционными вентиляторами. |
|  |  |  |  | 8. Нагрев должен осуществляться конвекционным способом с помощью газового воздухонагревателя. |
|  |  |  |  | 9. Параметры газового генератора: - Тип нагревателя – газовая горелка на природном газе по ГОСТ 5542-87; - Расход газа в пределах от 0 до 17 м3/час; - Присоединительное давление газа 0,05 Мпа; - Номинальная мощность, 150±15 кВт; - Минимальная рабочая тепловая мощность 100 кВт; Напряжение питания (трехфазный переменный ток), 380 В, частота 50 Гц; |
|  |  |  |  | 10. Рабочая температура в пространстве комнаты, 30°C - 110°C, максимальная температура 150°C, с возможностью плавного подъема температуры. Точность поддержания температуры и равномерности нагрева внутри камеры ±5°C. |
|  |  |  |  | 11. Скорость нагрева – 10°С/ч. |
|  |  |  |  | 12. Предусмотреть возможность регулирования скорости потока воздуха. |
|  |  |  |  | 13. Комплектность газового сушила должна включать: - сушильную комнату – 1 шт.; - газовый генератор – 1 шт.; - пульт управления – 1 шт; - систему регулирования и поддержания температуры в диапазоне от 30°C до 150°C; - систему отвода газов (продуктов сгорания) в атмосферу (воздуховод с элементами крепления) – 1 компл.; - систему запорных газовых клапанов, клапанов безопасности и регулирующий клапан; - датчик контроля пламени горелки с сигнализацией; - автоматику безопасности горелки (с функцией отключения подачи природного газа при выходе параметров за рабочие пределы сверх допустимого уровня); - вентилятор наддува воздуха с регулируемой частотой вращения; - систему автоматического управления газовым оборудованием, вентилятором, регулирующей арматурой; - приборы КИПиА (датчики температуры воздуха на входе и выходе из теплогенератора, температурные датчики внутри сушильной камеры); - фильтр воздушный; - воздуховод. |
|  |  |  |  | 14. Описание изделий и режимов сушки для проектирования газового сушила: Максимальное необходимое количество изделий в сушильной комнате: - поддоны керамические 800 шт. = 8000 кг (10 стеллажей с изделиями размером (950×670×1630) мм по 800 кг каждый). Сушка изделий при установленной температуре от 30°С до 110°С – в течение 4 суток без прерывания процесса по заданным температурным режимам; возможность хранения изделий при температуре от 30°С до 150°С круглосуточно. |
|  |  |  |  | 15. Газовое сушило предполагает размещение стеллажей внутри сушильной комнаты при помощи погрузчика. Автоматический контроль работы горелки. Режим управления: автоматичеcкий/программируемый. Автоматическое поддержание температурных режимов. Оборудование должно быть оснащено панелью управления, используемой для управления работой, визуального отображения режимов работы. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель установки (справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за период с 2021 года по 2024 год).

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Гарантийные сроки на поставляемое оборудование определяются в гарантийном паспорте или ином, заменяющем его, документе, и составляют не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта ввода в эксплуатацию. Гарантии качества в объеме 100% распространяются на поставляемое оборудование и его комплектующие.

По письменному требованию Заказчика и за счёт Поставщика устранять все дефекты и недостатки в работе оборудования, выявленные в процессе их эксплуатации или во время их приёмки.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки – в течение 140 (Ста сорока) календарных дней с даты заключения договора.

Срок поставки Оборудования – в течение 100 (Ста) календарных дней с даты заключения договора.

Срок монтажа – в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты поставки Оборудования на склад Покупателя.

Срок пусконаладочных работ, инструктажа персонала, ПСИ – в течение 10 (Десяти) календарных дней после монтажа оборудования.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Доставка Оборудования производится Поставщиком до склада Покупателя, находящегося по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

Разгрузка осуществляется силами Покупателя.

9. Требования к монтажу, пусконаладочным работам, ПСИ, инструктажу персонала:

Монтаж, пусконаладочные работы и инструктаж персонала заказчика проводятся специалистами компании поставщика.

В процессе пусконаладочных работ проводится установка и подключение оборудования, настройка параметров датчиков и приборов управления, пробный пуск и комплексное опробование оборудования в работе, проверка паспортов на оборудование и комплектности по спецификации. Требования к ПСИ приведены в приложении 2.

Количество инструктируемых специалистов не менее 5 человек.

Количество рабочих часов для инструктажа не менее 12 часов.

10. Требования к качеству, техническим и функциональным характеристикам Товара: качество поставляемого оборудования должно соответствовать требованиям, установленным в п. 4, сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с действующим законодательством и отвечать требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования». Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС. Оборудование должно быть новым, произведенным не ранее 2023 г., не бывшим в употреблении. Упаковка оборудования должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке и хранении. Упаковка должна быть без повреждений и не должна нарушать целостность оборудования.

11. Иное:

Комплектность технической документации:

•   Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 1 шт.;

•   Сертификат завода-изготовителя – 1шт.;

•   Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, содержащий принципиальную и электрическую схемы – 1 шт.;

•   Схемы соединений инженерных коммуникаций.

Требования безопасности:

Газовое сушило должно быть пожаро- и взрывобезопасно с возможностью его эксплуатации в помещении с другим оборудованием.

Оборудование должно быть оборудовано световой и звуковой сигнализацией, предупреждающей о нарушении технологического режима, а также системой безаварийного отключения при сбойных ситуациях.

Газовое сушило должно соответствовать требованиям промышленной безопасности, предусмотренным «Техническим регламентом о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. Постановлением Правительства РФ №840 от 29.10.2010 г.), федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утв. Приказом Ростехнадзора №531 от 15.12.2020 г.), ГОСТ Р 58095.4-2021 «Национальный стандарт Российской федерации. Системы газораспределительные. Требования к сетям газораспределения.» (утв. и введен приказом Росстандарта №176-ст от 31.03.2021) и другими нормативными документами.

Приложение 1 Технического задания

Схема газового сушила

Схема газового сушила:

а – сушильная комната; б – стеллаж с изделиями

Приложение 2 Технического задания

Приемо-сдаточные испытания

газового сушила

| № п/п | Параметр испытаний | Подтверждение метода испытаний | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений, механических дефектов, царапин на оборудовании. | Визуально |  |
|  | Комплектность технической документации: - Сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015) – 1 шт; - Сертификат завода-изготовителя – 1 шт; - Технический паспорт на русском языке, с инструкцией по эксплуатации, содержащий принципиальную и электрическую схемы – 1 шт.; - Схемы соединений инженерных коммуникаций. | Договор, наличие перечисленной эксплуатационной документации. |  |
|  | Комплектность: - Газовое сушило – 1 шт. | Визуально |  |
|  | Проверка работоспособности всего функционала оборудования в т.ч. точности поддержания установленных температур во всем объеме камеры в установленных пределах в течение 48 часов, набор максимальной температуры, точность подъема температуры градусов/в час. | Инструкция по эксплуатации. Визуально. |  |
|  | Сушка изделий в сушиле в течение 4 суток (30℃, 60℃, 90℃, 110℃ в 1,2,3,4 сутки соответственно), проверка качества сушки. | Визуально |  |
|  | Проверка качества проведенного инструктажа специалистов заказчика по работе на оборудовании. | Инструкция по эксплуатации. Протокол инструктажа. |  |