Приложение №3 к закупочной документации _техническое задание

Техническое задание

1.Наименование МТР, работ, услуг: Ацетон квалификации «ЧДА» по ГОСТ 2603-79.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется на разных этапах производства изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем (в т.ч. приготовление металлизационных паст, в операциях промывки оснований, и т.д.).

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.): и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки).

По физико-химическим свойствам ацетон должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 2603-79 «Реактивы. Ацетон. Технические условия» для квалификации «ЧДА», и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ЧДА» |
| 1. Внешний вид | Прозрачная, бесцветная, легковоспламеняющаяся жидкость |
| 2. Массовая доля ацетона (C3H6O), %, не менее | 99,75 |
| 3. Массовая доля спиртов (CH3OH), %, не более | 0,05 |
| 4. Массовая доля нелетучего остатка, %, не более | 0,0005 |
| 5. Массовая доля кислот (CH3COOH), %, не более | 0,0012 |
| 6. Массовая доля щелочей (NH3), %, не более | 0,001 |
| 7. Массовая доля альдегидов (CH2O), %, не более | 0,002 |
| 8. Массовая доля веществ, восстанавливающих перманганат калия (KMnO4), %, не более | 0,00006 |
| 9. Массовая доля воды, %, не более | 0,20 |
| 10. Содержание нерастворимых в воде органических примесей | В течение 30 минут при наблюдении в проходящем свете на темном фоне раствор состава 25 см3 ацетона на 25 см3 дистиллированной воды не должен отличаться от 50 см3 воды, помещённых в такую же колбу. |
| 11. Плотность при 20 °С, г/см3 | 0,790 – 0,791 |
| 12. Температура кипения, °C | 55,5 – 56,5 |

- количество МТР /объем работ/объем услуг: 48000 кг. Ориентировочное количество партий 12 по 4000 кг.

5.Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): не требуется

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

-гарантийный срок хранения Товара-– не менее 3-х лет со дня изготовления;

-Товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности;

- при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ Р 58475-2019 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- поставка Товара осуществляется партиями, согласно конкретным заявкам Заказчика по возникновению потребности. Поставка осуществляется в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента получения заявки.

-срок действия Договора до 31 июля 2025 года.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

- доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика АО «ЗПП», расположенного по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

9. Иное, при необходимости:

9.1. Требования к упаковке Товара:

- Товар должен поставляться в п/э канистрах объёмом не менее 19 литров и не более 21,5 литров;

- тара перед заполнением ацетоном должна быть промыта, осмотрена и проверена на отсутствие загрязнений;

- тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении;

- упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности;

- на упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 19433-88 «Грузы опасные. Классификация и маркировка» и ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов».

9.2.Требования к безопасности продукции:

- поставляемый Товар классифицируется как малоопасный материал (4 -й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).