Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка линии продольной резки.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Линия продольной резки бухты ленты на полосы взамен изношенного оборудования основного производства (взамен линии продольной резки металлической ленты SLITTER).

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Линия продольной резки предназначена для раскроя следующих материалов на полосы:

| Материал | Диапазон толщин, мм | Исходная ширина нарезаемого материла, мм |
| --- | --- | --- |
| Лента 29НК | 0,1; 0,2; 0,25; 0,4; 0,6; 0,8 | от 125 до 300 |
| Лента 42Н | 0,15; 0,25 | 125; 250 |
| Фольга ПСр-72 | 0,06 | 100 |
| Медьсодержащие сплавы | от 0,4 до 0,8 мм | от 100 до 300 |

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование Оборудования | Ед. изм. | Ко-во | Характеристики поставляемого Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Линия продольной резки. | комплект | 1 | 1. Основные характеристики: – габаритные размеры линии не должны превышать 8000х4000х3500 мм (ДхШхВ); – конструкция линии не должна предполагать изменений в фундаменте здания (линия должна быть спроектирована без петлевой ямы); – несущая рама линии должна устанавливаться на нивелирующие опоры; – обслуживание линии должно осуществляться одним оператором. Резка материала должна проходить в автоматическом режиме. – все узлы линии, подлежащие настройке, должны быть доступны; – надписи на оборудовании, меню, интерфейс должны быть на русском языке. 2. Оборудование должно осуществлять следующие режимы работы: – прямая подача с размотчика; – режим перемотки рулона. Скорость резки должна быть регулируема в диапазоне от 0 до не менее 60 м/мин (допускается скорость выше) для всех диапазонов толщин. Линия должна иметь возможность одновременной резки исходной ленты на полосы как одной ширины, так и разных ширин. Ширины нарезаемых полос и допуски на ширину приведены в приложении №1. Также в линии должна быть предусмотрена возможность резки широких полос ширинами по 125 мм без образования отходов с последующей намоткой из бухты шириной 250 мм. 3. Оборудование должно состоять из следующих узлов: № п/п; Наименование узла; Характеристики узла; Ед.изм, кол-во. 1; Размотчик; Размотчик должен состоять из блока цилиндрической формы, смонтированного на основной раме с ручной или автоматической регулировкой расширения барабана для установки рулонов с внутренним диаметром от 60 до 400 мм и внешним диаметром до 600 мм. Ширина исходных рулонов от 100 до 300 мм. Размотчик должен быть оснащен автоматическим плавным тормозом для предотвращения свободного разматывания ленты, также должен обеспечивать требуемый преднатяг ленты перед блоком резки. Грузоподъемность размотчика должна быть не менее 150 кг, но не более 200 кг.; 1 шт.. 2; Блок резки (ножей); В блоке резки должна быть предусмотрена одновременная резка ленты на полосы, как одинаковых ширин, так и разных. Блок ножей должен быть набираемым и обеспечивать раскрой ленты на полосы необходимых ширин (одинаковых) из указанного диапазона в приложении №1, а также предусмотрена возможность резки иных комбинаций из указанных в приложении №1. Привод ножей должен синхронизироваться со всеми узлами установки (размотчиком, намотчиком отходов, блоком натяжения, смотчиком бумаги, намотчиком нарезанных полос). Ножи должны быть изготовлены из стали Х12МФ (или аналог), обеспечивающие твердость не менее 60 HRC, иметь достаточную коррозионную стойкость для использования и хранения ножей в условиях соответствующего микроклимата (см.п.9.1). Блок должен осуществлять резу материала на полосы без образования царапин, вмятин, замятий, деформации нарезаемых полос, в том числе ее краев, потертостей, загрязнения поверхности. Кромки нарезаемых полос не должны иметь заусенцев. Значение серповидности на нарезанных полосах не должно превышать 1 мм на длине 1 м. Точность резки должна быть не хуже данных, указанных в приложении №1. Конструкция блока ножей должна предварительно согласоваться с заказчиком. Допускается в конструкции для фиксации и направления нарезаемых полос в зоне резки использование металлических «выталкивающих\промежуточных» колец взамен «проставочных\выталкивающих\распорных» пластин.; 2 шт.. 3; Боковые направляющие; Установка должна иметь регулируемые боковые направляющие ленты. Направляющие и подающий механизм должны обеспечивать подачу материала к блоку ножей без смещения материала и без образования дефектов на ленте.; 1 пара. 4; Намотчик отходов (кромок); Намотчик отходов (кромок). Ширина кромки с каждой стороны от 1,5 до 10 мм. Должна быть реализована возможность быстрого снятия отходов при наполнении намотчика. Грузоподъёмность намотчика не менее 20 кг.; 1 шт.. 5; Блок натяжения; Блок натяжения должен быть смонтирован на основной раме. Регулировка натяжения нарезанных полос должна осуществляться в автоматическом режиме в зависимости от толщины полосы без применения петлевой ямы.; 1 шт.. 6; Смотчик бумаги; Намотчик бумаги предназначен для наматывания бумаги, которая прокладывается между витками исходного рулона ленты, шириной от 100 до 300 мм.; 1 шт.. 7; Намотчик нарезанных полос; Намотчик нарезанных полос должен синхронизироваться с блоком резки для обеспечения необходимого натяжения ленты. Намотчик должен обеспечивать намотку нарезанных ручьев на барабан без шпуль (катушек) диаметром не более 400 мм. Должна быть предусмотрена возможность быстрого снятия нарезанных рулонов с барабана. Внешний диаметр нарезанных рулонов не более 600 мм. В процессе намотки должна быть предусмотрена автоматическая регулировка силы натяжения нарезаемых полос без применения петлевой ямы. На нарезаемых полосах в процессе резки не должны появляться следующие дефекты: царапины, вмятины, замятия, деформация, потертости, загрязнения поверхности. Грузоподъемность не менее 150 кг.; 1 шт.. 8; Панель управления; Панель управления должна находиться на безопасном расстоянии от линии. У оператора должна быть возможность полностью контролировать процесс резки и при необходимости изменять регулируемые параметры резки (скорость, сила натяжения ленты), не отходя от панели управления. Меню, интерфейс панели управления должен быть на русском языке. Панель управления должна быть оснащена: – счетчик для измерения количества нарезанной ленты (метража) с возможностью сброса значения; – потенциометр для регулировки наматывающего натяжения и наматывателя отходов; – возможностью выбора режима: замедленный ход, автоматический цикл, реверсивный ход; – цифровым управлением скорости; – аварийная остановка.; 1 шт.. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данная модель оборудования.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 24 месяцев со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. Ежегодное гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока. Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время гарантийного ремонта.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 210 календарных дней с даты подписания Договора (срок доставки Оборудования – в течение 180 календарных дней с даты подписания Договора; срок приемки, монтажа, проведения пусконаладочных работ согласно программе приемо-сдаточных испытаний (приложение №2), обучение персонала – в течение 30 календарных дней с момента поставки оборудования на склад Заказчика). Поставка производится транспортом поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет заказчика. Обучение персонала (не менее 40 часов) в количестве не менее 2-х человек методам работы на поставленном оборудовании проводится силами поставщика.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

- Иное:

  - Условия работы и режим эксплуатации оборудования:

    - Оборудование предназначено для непрерывной работы при 2-х сменном режиме.

    - Температура окружающей среды: от 10 до 30 ºС.

    - Относительная влажность воздуха: от 30 до 90%.

    - Электропитание оборудования должно осуществляться от трёхфазной сети переменного тока напряжением 380 В частотой 50 Гц.

  - Упаковка, маркировка и комплект поставки.

    - Оборудование поставляется в упаковке, необходимой для перевозки соответствующим видом транспорта. Оборудование должно быть поставлено в упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений или коррозии, с учетом нескольких перегрузок в пути, при температурных условиях от -20ºС до +40ºС.

    - Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и перегрузкам ручным способом, на тележках и автокарах.

    - Упаковка должна содержать маркировку (наименование и количество единиц оборудования, вес брутто и нетто, габарит, т.д.), пломбы, датчики удара тары и определения угла ее наклона.

    - Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой или консервацией.

    - Оборудование должно иметь маркировку, предусматривающую:

- товарный знак предприятия - изготовителя;

- заводской номер;

- год выпуска.

  - Оборудование поставляется в составе:

    - Оборудование, комплектация которого приведена в п.4.3 настоящего технического задания.

    - Транспортная упаковка.

    - Эксплуатационная документация на русском языке (паспорт оборудования, сложных механизмов и агрегатов; инструкция по эксплуатации; инструкция по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования; электрические принципиальные схемы с перечнем элементов, конструкторская документация на режущие ножи, промежуточные и выталкивающие кольца, а также на специальную оснастку).

    - Ящик с инструментами для настройки оборудования, в том числе приспособления для заточки ножей и вставок и приспособлением для удобного снятия уже набранного инструмента с валов.

    - Запасной блок ножей.

    - Наборами режущих инструментов в количестве не менее 2 комплектов (по 18 пар ножей в каждом комплекте), комплектом промежуточных и выталкивающих колец, дисков и распорных элементов для набора всей номенклатуры требуемых ширин приведенных в Приложении №1 (набор может состоять полностью из одинаковых ширин).

    - Необходимые СОЖ и масла для запуска оборудования и непрерывной работы в течение года.

  - Требования к качеству оборудования:

    - Оборудование должно быть произведено не ранее 2023 года.

    - Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

    - Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС.

    - Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ.

испытания

Линии продольной резки

для раскроя ленты из прецизионных сплавов

| № п/п | Параметр испытаний | Способ и критерии оценки |
| --- | --- | --- |
|  | Целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений, механических дефектов, царапин на оборудовании. | Визуально. Отсутствие дефектов. |
|  | Комплектность эксплуатационной документации: – паспорт оборудования, сложных механизмов и агрегатов на русском языке; – инструкция по эксплуатации на русском языке; – электрические принципиальные схемы с перечнем элементов; – конструкторская документация на режущие ножи, промежуточные и выталкивающие кольца, а также на специальную оснастку. | Договор. Наличие перечисленной эксплуатационной документации. |
|  | Проверка работоспособности всего функционала оборудования в т.ч.: – Размотчик; – Блок резки (ножей) – 2 шт.; – Боковые направляющие; – Намотчик отходов (кромок); – Блок натяжения; – Намотчик бумаги; – Намотчик нарезанных полос; – Панель управления. | Визуально. Инструкция по эксплуатации. Работоспособность перечисленного функционала. |
|  | Проверка наличия комплектности в т.ч.: – ящик с инструментами для настройки оборудования, в том числе приспособления для перешлифовки ножей и вставок и приспособлением для удобного снятия уже набранного инструмента с валов. – наборами режущих инструментов в количестве 2 комплекта (по 18 пар ножей в каждом комплекте), комплектом промежуточных и выталкивающих колец, дисков и распорных деталей для набора всей номенклатуры требуемых ширин приведенных в приложении №1 (набор может состоять полностью из одинаковых ширин). – необходимые СОЖ и масла для запуска оборудования и непрерывной работы в течение года. | Визуально. Наличие перечисленной комплектности. |
|  | Наличия надписей, меню, интерфейса на русском языке. | Визуально. |
|  | Правильность и стабильность работы оборудования (повторяемость результатов), возможность регулировки скорости резки (0-60 м/мин), корректность работы счетчика для измерения количества нарезанной ленты (метража), возможность выбора режима резки, регулировки наматывающего натяжения и наматывателя отходов. | Визуально в течение всего срока испытаний. Инструкция по эксплуатации. Стабильная и безотказная работа оборудования. |
|  | Проверка работоспособности оборудования в процессе резки следующих материалов (общий вес нарезаемого материала в процессе приемки 500 кг): – Лента 29НК толщинами 0,1; 0,2; 0,25; 0,4; 0,8 мм; – Лента 42Н толщинами 0,15; 0,25 мм; – Фольга ПСр-72 толщиной 0,06 мм; – Медьсодержащие сплавы толщинами 0,1-0,8 мм. | Визуально в течение всего срока испытаний. Инструкция по эксплуатации. Стабильная и безотказная работа оборудования, отсутствие простоя оборудования по причине необходимости дополнительной наладки. |
|  | Визуальная оценка качества нарезанных полос (не допускаются царапины, вмятины, деформация ленты, загрязнения на поверхности). Кромки нарезаемых полос не должны иметь заусенцев. Замер значения серповидности на нарезанных полосах. | Визуально. Значение серповидности не должно превышать 1 мм на длине 1 м. |
|  | Проверка качества проведенного обучения специалистов (не менее 2-х) заказчика навыкам работы на оборудовании (не менее 80 часов). | Инструкция по эксплуатации. Обученные специалисты. |