Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: поставка сантехнических материалов.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Выполнение ремонтных и монтажных работ.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Выполнение ремонтных и монтажных работ.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование предмета закупки | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
|  | Лента фум | Назначение: уплотнение резьбовых соединений Длина ленты: не менее 15 м Толщина ленты: не менее 0,1 мм Ширина ленты: не менее 15 мм Плотность: не менее 0,3 г/см3 Максимальная температура применения: не менее +150°С | шт | 20 |
|  | Лента фум | Назначение: уплотнение резьбовых соединений Длина ленты: не менее 15 м Толщина ленты: не менее 0,1 мм Ширина ленты: не менее 15 мм Плотность: не менее 1,8 г/см3 Максимальная температура применения: не менее +150°С | шт | 20 |
|  | Герметик силиконовый сантехнический | В пластиковой тубе под пистолет Объем: не менее 280 мл Цвет: бесцветный | шт | 5 |
|  | Прокладка | Материал – паронит общего назначения Условный диаметр: 150 мм Толщина: 2 мм Условное давление: 10-16 бар Исполнение А ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86 | шт | 10 |
|  | Прокладка | Материал – паронит общего назначения Условный диаметр: 200 мм Толщина: 2 мм Условное давление: 10-16 бар Исполнение А ГОСТ 481-80, ГОСТ 15180-86 | шт | 10 |
|  | Пленка ПВХ | Для покрытия теплоизоляции трубопроводов Материал - поливинилхлорид Прочность при разрыве: не менее 50 Н/см Ширина полотна в рулоне: не менее 1 м Длина полотна в рулоне: не менее 25 м | шт | 3 |
|  | Лента армированная | Цвет: серый Материал основы: ткань Состоит из армированной тканевыми волокнами поливинилхлоридной (ПВХ) основы, специализированного полиэтилена и клеевого слоя Длина: не менее 50 м Ширина: не менее 48 мм | шт | 20 |
| - 6 | Труба | Материал – полипропилен PP-R, армированный стекловолокном Наружный диаметр: 32 мм Максимально допустимое рабочее давление: 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | м | 100 |
| - 7 | Уголок | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Для поворота трубопровода на 90° Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 150 |
|  | Тройник | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25х20х25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С ГОСТ 32415-2013 | шт | 100 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Внутренняя резьба 1/2" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 30 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 3/4" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 100 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 1/2" ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 30 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 3/4" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 50 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 1/2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 50 |
| - 3 | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 20 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Наружная резьба 1/2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 50 |
|  | Муфта комбинированная | Материал - полипропилен PP-R, латунь никелированная Диаметр: 25 мм Максимально допустимое рабочее давление: не менее 25 бар Максимальная температура рабочей среды: не менее +95°С Внутренняя резьба 1/2" Разъёмная ГОСТ 32415-2013, ГОСТ 6357-81 | шт | 50 |
|  | Труба канализационная | Материал – полипропилен Толщина стенки: 2,7 мм Диаметр: 110 мм Наличие раструба с резиновым уплотнительным кольцом Длина трубы: 1 м ГОСТ 32414-2013 | шт | 10 |
| - 7 | Труба | Материал – сталь Диаметр условный: 50 мм Толщина стенки трубы: 3,5 мм ГОСТ 10705-80 | м | 150 |
| - 9 | Отвод | Материал – сталь Исполнение 2 Угол поворота 90° Диаметр условный: 50 мм ГОСТ 17375-2001, ГОСТ 17380-2001 | шт | 30 |
|  | Фланец | Материал – сталь Диаметр условный: 200 мм Тип 1 Рабочее давление: 1,6 МПа ГОСТ 12820-80 | шт | 8 |
|  | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 150 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С Наличие редуктора ГОСТ 28343-89 | шт | 2 |
|  | Кран шаровый фланцевый | Материал - сталь Присоединение – фланцевое Диаметр условный: 200 мм Цельносварной Максимальное рабочее давление: не менее 1,6 МПа Максимальная температура рабочей среды: не менее +150°С Наличие редуктора ГОСТ 28343-89 | шт | 4 |
|  | Клапан радиаторный настроечный | Материал - латунь никелированная Основное предназначение клапана - настройка расхода теплоносителя через отопительный прибор Наличие полусгона Наличие заглушки от несанкционированного вмешательства в монтажную настройку Регулировка клапана осуществляется шестигранным торцевым ключом при снятой заглушке клапана Прямой Резьба присоединений – внутренняя/наружная 1/2" Максимальная температура рабочей среды: не менее +110°С Максимальное рабочее давление: не менее 1 МПа | шт | 50 |
|  | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский вертикальный Материал бака: нержавеющая сталь Управление: электронное, дисплей Подводка воды: нижняя Объем: 50 л Напряжение сети: 220 В Мощность: не менее 2 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +75°C | шт | 1 |
| - 4 | Электроводонагреватель накопительный | Индикатор включения, индикатор нагрева, термометр Защита от перегрева, ограничение температуры нагрева, магниевый анод, предохранительный клапан, защита от включения без воды Корпус: плоский Материал бака: нержавеющая сталь Управление: механическое Подводка воды: нижняя Объем: 30 л Напряжение сети: 220 В Мощность: не менее 1,5 кВт Максимальная температура нагрева воды: не менее +75°C | шт | 1 |
| - 1 | Подводка гибкая | Максимальное давление: не менее 20 бар Температура рабочей среды (максимальная): не менее +95°С Внутренний диаметр шланга: 8,5 ± 0,5 мм Длина подводки: 0,5 м Закладной ниппель, накидные гайки, пресс-гильзы и оплетка подводок изготовлены из нержавеющей стали Присоединение: гайка-гайка, диаметр – 1/2" | шт | 20 |
| - 4 | Сифон для умывальника | Совместимость с умывальником Температура рабочей среды (максимальная): не менее +95°С С отстойником и гибкой гофротрубой Гофрированный С нержавеющим выпуском Цвет - белый | шт | 5 |
|  | Клапан балансировочный Cim 727 | Материал корпуса - латунь Рукоятка с функцией перекрытия, индикаторная шкала установок клапана, читаемая под любым углом Оцифрованная шкала с функцией защиты настройки Максимальное рабочее давление: 2 МПа Максимальная температура рабочей среды: +120°С Присоединение - муфтовое Резьба – внутренняя Условный диаметр: 15 мм Максимальная пропускная способность (Kvs): 3,91 м³/ч | шт | 8 |
|  | Болт анкерный | Материал - сталь оцинкованная Состоит из анкерной гильзы и болта Резьба М8 Диаметр – 10 мм Длина – 100 мм Диаметр отверстия под анкер – 10 мм | шт | 200 |
|  | Болт анкерный | Материал - сталь оцинкованная Состоит из анкерной гильзы и болта Резьба М10 Диаметр – 12 мм Длина – 120 мм Диаметр отверстия под анкер – 12 мм | шт | 200 |
|  | Анкер цанга | Материал – латунь С насечками Резьба М8 Диаметр - 10 мм Диаметр отверстия под анкер – 10 мм | шт | 200 |
|  | Анкер цанга | Материал – латунь С насечками Резьба М10 Диаметр - 12 мм Диаметр отверстия под анкер – 12 мм | шт | 500 |
|  | Насос LEO XST 32-200/30 или эквивалент | Материал: корпус – чугун, вал – нержавеющая сталь, рабочее колесо – нержавеющая сталь Производительность: не менее 440 л/мин Максимальный напор: не менее 42 м Максимальная температура рабочей среды: не менее +80°С Условный диаметр впускного отверстия: 50 мм Условный диаметр выпускного отверстия: 32 мм | шт | 2 |
|  | Кронштейн консольный П-образный | Материал: сталь оцинкованная Длина крепежной полки: 300 мм Длина основания: 180 мм Толщина металла полки: не менее 2 мм Толщина металла стойки и укосины: не менее 3 мм 2-х сторонняя перфорация по всей длине полки | шт | 50 |
|  | Кронштейн консольный П-образный | Материал: сталь оцинкованная Длина крепежной полки: 200 мм Длина основания: 180 мм Толщина металла полки: не менее 2 мм Толщина металла стойки и укосины: не менее 3 мм 2-х сторонняя перфорация по всей длине полки | шт | 50 |
|  | Фреон R410А | Вес баллона: 11,3 кг Состав: R125/R32 (50/50%) | шт | 2 |
|  | Фреон R407С | Вес баллона: 11,3 кг Состав: R32/R125/R134a (23/25/52%) | шт | 2 |
|  | Уголок УГФ | Назначение: создание фланцевых соединений прямоугольных воздуховодов Материал корпуса – сталь оцинкованная Ширина: 27 мм Длина: 105 мм Высота: 105 мм Толщина металла: 2,3 мм | шт | 200 |
|  | Хомут червячный | Материал - сталь нержавеющая Ширина: 9 мм Диапазон диаметров крепления: 200-220 мм | шт | 200 |
|  | Еврокуб | Материал: полиэтилен низкого давления Объем: 1000 л В металлической обрешетке Имеет заливную горловину диаметром 150 мм с крышкой Имеет сливной кран диаметром 50 мм На металлическом поддоне | шт | 1 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): нет

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

Требования к Гарантийному сроку:

1) Гарантийный срок на хранение Товара на складе должен быть не менее 12 (Двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

2) В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность Товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить Товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

3) Срок, в течении которого Поставщик принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме партии должен быть не менее срока годности хранения (12 месяцев).

4) Поставщик берет на себя обязательства внедрения и дальнейшего технологического сопровождения на время гарантийного срока службы поставленного Товара.

5) Покупатель оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

9. Иное:

9.1. Требования к качеству Товара:

Товар должен быть изготовлен не позднее 2023г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению. Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ

Если предоставляется эквивалент, необходимо указывать, что конкретно является эквивалентом, номера по каталогам и изготовителей для проверки эквивалентности предлагаемого товара.

Одновременно с передачей Товара дополнительно передаются все относящиеся к нему документы – сертификат соответствия Товара требованиям технических регламентов, положениям, стандартам, сводов правил, установленных для данного вида Товара, а также иные документы, подтверждающие качество Товара, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.2. Требования к упаковке Товара:

Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

Упаковка и маркировка должны содержать все признаки установленные производителем.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-полное наименование Товара в соответствии с каталогом Поставщика;

-страна производитель и количество товара в упаковке;

-товарный знак завода изготовителя, дата изготовления;

-номер заказа.

9.3. Требования к безопасности Товара:

Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.