Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: поставка средств измерений и средств контроля.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: контроль качества продукции.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1. Технические и метрологические характеристики наборов концевых мер длины:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Концевые меры длины плоскопараллельные. Набор №1. |  |
| Наименьший размер меры в наборе, мм | 0,5 |
| Наибольший размер меры в наборе, мм | 100 |
| Количество мер в наборе, шт. | 83 |
| Класс точности | 1 |
| Материал | сталь |
| Градация мер для номинальных значений длин, мм: - 1,005 (1 мера) - 1-1,5 (51 мера) - 1,6-2 (5 мер) - 0,5 (1 мера) - 2,5-10 (16 мер) - 20-100 (9 мер) | - 0,01 0,1 - 0,5 10 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Форма концевых мер длины | прямоугольный параллелепипед с указанием размера |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 1 набор |
| Концевые меры длины плоскопараллельные. Набор №3. |  |
| Наименьший размер меры в наборе, мм | 0,5 |
| Наибольший размер меры в наборе, мм | 100 |
| Количество мер в наборе, шт. | 112 |
| Класс точности | 1 |
| Материал | сталь |
| Градация мер для номинальных значений длин, мм: - 1,005 (1 мера) - 1-1,5 (51 мера) - 1,6-2 (5 мер) - 0,5 (1 мера) - 2,5-25 (46 мер) - 30-100 (8 мер) | - 0,01 0,1 - 0,5 10 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Форма концевых мер длины | прямоугольный параллелепипед с указанием размера |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 6 наборов |
| Концевые меры длины плоскопараллельные. Набор №16. |  |
| Наименьший размер меры в наборе, мм | 0,991 |
| Наибольший размер меры в наборе, мм | 1,009 |
| Количество мер в наборе, шт. | 19 |
| Класс точности | 1 |
| Материал | сталь |
| Градация мер, мм: | 0,001 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Форма концевых мер длины | прямоугольный параллелепипед с указанием размера |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 3 набора |

4.2. Технические и метрологические характеристики штангенциркулей:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Штангенциркуль типа ШЦЦ-I 0-150 мм |  |
| Модификация | двусторонние с глубиномером |
| Диапазон измерений наружных размеров, мм | от 0 до 150 |
| Отсчетное устройство | цифровое |
| Шаг дискретности отсчетного цифрового устройства, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, не более, мм | ±0,03 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений при измерении глубины 20 мм, не более, мм | ±0,02 |
| Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для измерений внутренних размеров, установленных на размер 10 мм, не более, мм | 10-0,02+0,07 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 7 штук |
| Штангенциркуль типа ШЦ- I 0-150 мм |  |
| Модификация | двусторонние с глубиномером |
| Диапазон измерений наружных размеров, мм | от 0 до 150 |
| Отсчетное устройство | с отсчетом по нониусу |
| Значение отсчета по нониусу, мм | 0,05 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, не более, мм | ±0,05 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений при измерении глубины 20 мм, не более, мм | ±0,05 |
| Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для измерений внутренних размеров, установленных на размер 10 мм, не более, мм | 10-0,02+0,07 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 9 штук |
| Штангенциркуль типа ШЦ- II 0-250 мм |  |
| Модификация | двусторонние |
| Диапазон измерений наружных размеров, мм | от 0 до 250 |
| Отсчетное устройство | с отсчетом по нониусу |
| Значение отсчета по нониусу, мм | 0,05 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, не более, мм | ±0,05 |
| Допускаемое отклонение размера, сдвинутых до соприкосновения губок с цилиндрическими измерительными поверхностями для измерений внутренних размеров, не более, мм | ±0,02 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 8 штук |
| Штангенциркуль типа ШЦ- I 0-250 мм |  |
| Модификация | двусторонние с глубиномером |
| Диапазон измерений наружных размеров, мм | от 0 до 250 |
| Отсчетное устройство | с отсчетом по нониусу |
| Значение отсчета по нониусу, мм | 0,02 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных размеров, не более, мм | ±0,04 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений при измерении глубины 20 мм, не более, мм | ±0,03 |
| Расстояние между кромочными измерительными поверхностями губок для измерений внутренних размеров, установленных на размер 10 мм, не более, мм | 10-0,02+0,07 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 1 штука |

4.3. Технические и метрологические характеристики индикаторов:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Индикатор часового типа с цифровым отсчетным устройством |  |
| Отсчетное устройство | цифровое |
| Диапазон измерений, мм | От 0 до 12,5 |
| Цена единицы наименьшего разряда, мм | 0,001 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений, не более, мм | ±0,005 |
| Вариация показаний, не более, мм | 0,003 |
| Размах показаний, не более, мм | 0,003 |
| Измерительное усилие, Н | от 0,5 до 1,0 |
| Присоединительный размер гильзы индикатора | 8h7 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 6 штук |
| Индикатор часового типа с цифровым отсчетным устройством 0-12,5 мм |  |
| Отсчетное устройство | цифровое |
| Диапазон измерений, мм | От 0 до 12,5 |
| Цена единицы наименьшего разряда, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерений, не более, мм | ±0,02 |
| Вариация показаний, не более, мм | 0,02 |
| Размах показаний, не более, мм | 0,02 |
| Измерительное усилие, Н | от 0,5 до 1,0 |
| Присоединительный размер гильзы индикатора | 8h7 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 6 штук |
| Индикатор рычажно-зубчатый типа ИРБ 0-0,2 мм |  |
| Модификация | бокового действия |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 0,2 |
| Цена деления, мм | 0,002 |
| Размах показаний, не более, мм | 0,002 |
| Наибольшая разность погрешностей, не более, мм -на любом участке шкалы в пределах 0,1 мм -на всем диапазоне измерений | 0,002 0,004 |
| Измерительное усилие, не более, Н | 0,5 |
| Усилие поворота измерительного рычага, Н | от 2,7 до 7,0 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -скорость измерения температуры не более, °С/ч -относительная влажность воздуха, не более, % | от +17 до +23 0,5 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 3 штуки |
| Индикатор рычажно-зубчатый типа ИРБ 0-0,8 мм |  |
| Модификация | бокового действия |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 0,8 |
| Цена деления, мм | 0,01 |
| Размах показаний, не более, мм | 0,003 |
| Наибольшая разность погрешностей, не более, мм -на любом участке шкалы в пределах 0,1 мм -на всем диапазоне измерений | 0,004 0,01 |
| Измерительное усилие, не более, Н | 0,5 |
| Усилие поворота измерительного рычага, Н | от 2,7 до 7,0 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -скорость измерения температуры не более, °С/ч -относительная влажность воздуха, не более, % | от +17 до +23 0,5 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 3 штуки |
| Индикатор многооборотный типа 1 МИГ |  |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 1 |
| Отсчетное устройство | стрелочное |
| Цена деления, мм | 0,001 |
| Класс точности | 0 |
| Наибольшая разность погрешностей, не более, мкм -на любом участке шкалы 200 делений -на всем диапазоне измерений | 1,5 2 |
| Размах показаний, не более, мкм | 1 |
| Вариация показаний, не более, мкм | 1 |
| Измерительное усилие, не более, Н | 2 |
| Колебание измерительного усилия, не более, Н | 0,5 |
| Присоединительный размер гильзы индикатора | 8h7 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 1 штука |
| Индикатор часового типа ИЧ 0-10 мм |  |
| Модификация | ИЧ10 |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 10 |
| Отсчетное устройство | стрелочное |
| Цена деления, мм | 0,01 |
| Класс точности | 0 |
| Наибольшая разность погрешностей, не более, мкм -на любом участке шкалы в пределах 0,1 мм -на любом участке шкалы в пределах 1 мм -на всем диапазоне измерений | 4 8 15 |
| Размах показаний, не более, мкм | 3 |
| Вариация показаний, не более, мкм | 2 |
| Измерительное усилие при прямом ходе, не более, Н | 1,5 |
| Колебание измерительного усилия при прямом и обратном ходе, не более, Н | 0,6 |
| Присоединительный размер гильзы индикатора | 8h7 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от +5 до +35 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 3 штуки |

4.4. Технические и метрологические характеристики рулетки измерительной 0-5 м:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Длина ленты, м | 5 |
| Ширина ленты (в свободном состоянии), мм | от 7 до 25 |
| Толщина ленты, мм | от 0,12 до 0,30 |
| Материал ленты | углеродистая сталь |
| Материал корпуса | пластик |
| Магнитный зацеп | предусмотрен |
| Цвет ленты | желтый |
| Клипса для крепления на ремень | предусмотрена |
| Допускаемое отклонение действительной длины интервалов шкалы, мм, не более: - миллиметрового - сантиметрового - дециметрового - метрового и более | ±0,15 ±0,20 ±0,30 ±[0,30+0,15·(L-1)], L-число полных и неполных метров в отрезке. |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха при температуре 25 °С, не более, % | От -40 до +50 98 |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 15 штук |

4.5. Технические и метрологические характеристики угломера с нониусом типа 2:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Модификация | тип 2 |
| Предел измерений, ° -наружных углов -внутренних углов | от 0 до 360 от 40 до 180 |
| Значение отсчета по нониусу, ´ | 2 |
| Цена деления шкалы основания, ° | 1 |
| Фиксация размера нутромера | стопорный винт |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений наружных и внутренних углов как при незатянутом, так и при затянутом стопоре, ′ | ±2 |
| Условия эксплуатации: -диапазон рабочих температур, °С -относительная влажность воздуха, не более, % | от 15 до 25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 2 штуки |

4.6. Технические и метрологические характеристики микрометров:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Микрометр с ножевидными измерительными поверхностями 0-25 мм |  |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 |
| Отсчетное устройство | цифровое |
| Цена деления, мм | 0,001 |
| Измерительные поверхности | ножевидные (лезвийные) |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, мкм | ±2,0 |
| Измерительное усилие, Н | от 3 до 12 |
| Колебание измерительного усилия, не более, Н | 2 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от 15 до 25 80 |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Ключ | предусмотрен |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 1 штука |
| Микрометр гладкий МК25 |  |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 |
| Отсчет показаний | по шкалам стебля и барабана |
| Цена деления, мм | 0,01 |
| Класс точности | 1 |
| Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |
| Измерительное усилие, Н | от 5 до 10 |
| Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |
| Плоскостность измерительных поверхностей, мкм, не более | 0,6 |
| Параллельность измерительных поверхностей, мкм, не более | 1,5 |
| Шаг микровинта, мм | 0,5 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +15 до +25 80 |
| Ключ | предусмотрен |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 6 штук |
| Микрометр гладкий МК Ц25 |  |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 |
| Отсчет показаний | по электронному цифровому устройству |
| Шаг дискретности, мм | 0,001 |
| Класс точности | 1 |
| Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |
| Измерительное усилие, Н | от 5 до 10 |
| Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |
| Плоскостность измерительных поверхностей, мкм, не более | 0,6 |
| Параллельность измерительных поверхностей, мкм, не более | 1,5 |
| Шаг микровинта, мм | 0,5 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +15 до +25 80 |
| Ключ | предусмотрен |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Количество | 7 штук |
| Микрометр гладкий МК Ц25 с IP54 |  |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 |
| Степень защиты | IP54 |
| Отсчет показаний | по электронному цифровому устройству |
| Шаг дискретности, мм | 0,001 |
| Класс точности | 1 |
| Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |
| Измерительное усилие, Н | от 5 до 10 |
| Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |
| Плоскостность измерительных поверхностей, мкм, не более | 0,6 |
| Параллельность измерительных поверхностей, мкм, не более | 1,5 |
| Шаг микровинта, мм | 0,5 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +15 до +25 80 |
| Ключ | предусмотрен |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Количество | 14 штук |
| Микрометр гладкий МК50 |  |
| Диапазон измерений, мм | от 25 до 50 |
| Отсчет показаний | по шкалам стебля и барабана |
| Цена деления, мм | 0,01 |
| Класс точности | 1 |
| Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |
| Измерительное усилие, Н | от 5 до 10 |
| Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |
| Плоскостность измерительных поверхностей, мкм, не более | 0,6 |
| Параллельность измерительных поверхностей, мкм, не более | 1,5 |
| Шаг микровинта, мм | 0,5 |
| Номинальный размер установочной меры, мм | 25 |
| Допускаемое отклонение длины установочной меры от номинального размера, мкм | ±1,0 |
| Суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей меры, мкм, не более | 0,5 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +15 до +25 80 |
| Ключ | предусмотрен |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 7 штук |
| Микрометр гладкий МК Ц50 с IP54 |  |
| Диапазон измерений, мм | от 25 до 50 |
| Степень защиты | IP54 |
| Отсчет показаний | по электронному цифровому устройству |
| Шаг дискретности, мм | 0,001 |
| Класс точности | 1 |
| Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |
| Измерительное усилие, Н | от 5 до 10 |
| Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |
| Плоскостность измерительных поверхностей, мкм, не более | 0,6 |
| Параллельность измерительных поверхностей, мкм, не более | 1,5 |
| Шаг микровинта, мм | 0,5 |
| Номинальный размер установочной меры, мм | 25 |
| Допускаемое отклонение длины установочной меры от номинального размера, мкм | ±1,0 |
| Суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей меры, мкм, не более | 0,5 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +15 до +25 80 |
| Ключ | предусмотрен |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Количество | 8 штук |
| Микрометр гладкий МК Ц75 с IP54 |  |
| Диапазон измерений, мм | от 50 до 75 |
| Степень защиты | IP54 |
| Отсчет показаний | по электронному цифровому устройству |
| Шаг дискретности, мм | 0,001 |
| Класс точности | 1 |
| Допускаемая абсолютная погрешность, мкм | ±2,0 |
| Измерительное усилие, Н | от 5 до 10 |
| Колебание измерительного усилия, Н | 2,0 |
| Плоскостность измерительных поверхностей, мкм, не более | 0,6 |
| Параллельность измерительных поверхностей, мкм, не более | 1,5 |
| Шаг микровинта, мм | 0,5 |
| Номинальный размер установочной меры, мм | 50 |
| Допускаемое отклонение длины установочной меры от номинального размера, мкм, не более | ±1,0 |
| Суммарный допуск плоскостности и параллельности измерительных поверхностей меры, мкм, не более | 0,5 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +15 до +25 80 |
| Ключ | предусмотрен |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Количество | 8 штук |

4.7. Технические и метрологические характеристики линеек измерительных металлических:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Линейка измерительная металлическая 0-300 мм |  |
| Предел измерений линейки, мм | 300 |
| Цена деления, мм | 1; 0,5 |
| Количество шкал | 2 |
| Допускаемое отклонение от номинальных значений длины шкалы и расстояния между любым штрихом и началом или концом шкалы, мм | ±0,15 |
| Допускаемое отклонение от номинальных значений длин сантиметровых делений шкалы, мм | ±0,15 |
| Допускаемое отклонение от номинальных значений длин миллиметровых делений шкалы, мм | ±0,05 |
| Допускаемое отклонение от прямолинейности торцовой грани, мм | 0,04 |
| Допускаемое отклонение от перпендикулярности торцовой грани к продольному ребру, минут | ±10 |
| Допускаемый просвет между плоскостью линейки и поверочной плитой, не более, мм | 0,5 |
| Шероховатость торцовых граней, Ra, не более, мкм | 3,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более -длина -ширина -толщина | 335 25,5 1,10 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от -40 до +40 80 |
| Чехол | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 3 штуки |
| Линейка измерительная металлическая 0-500 мм |  |
| Предел измерений линейки, мм | 500 |
| Цена деления, мм | 1; 0,5 |
| Количество шкал | 2 |
| Допускаемое отклонение от номинальных значений длины шкалы и расстояния между любым штрихом и началом или концом шкалы, мм | ±0,15 |
| Допускаемое отклонение от номинальных значений длин сантиметровых делений шкалы, мм | ±0,15 |
| Допускаемое отклонение от номинальных значений длин миллиметровых делений шкалы, мм | ±0,05 |
| Допускаемое отклонение от прямолинейности торцовой грани, мм | 0,04 |
| Допускаемое отклонение от перпендикулярности торцовой грани к продольному ребру, минут | ±10 |
| Допускаемый просвет между плоскостью линейки и поверочной плитой, не более, мм | 0,5 |
| Шероховатость торцовых граней, Ra, не более, мкм | 3,2 |
| Габаритные размеры, мм, не более -длина -ширина -толщина | 550 30,2 1,10 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от -40 до +40 80 |
| Чехол | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 1 штука |

4.8. Технические и метрологические характеристики скобы рычажной 0-25 мм:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений, мм | от 0 до 25 |
| Отсчетное устройство | стрелочное |
| Диапазон показаний отсчетного устройства, мм | от -0,04 до +0,04 |
| Цена деления, мм | 0,001 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности скобы в интервалах шкалы, мкм -±30 делений включая от нулевого штриха -свыше ±30 от нулевого штриха | ±1,0 ±2,0 |
| Допуск плоскостности, мкм, не более | 0,3 |
| Допуск параллельности, мкм, не более | 0,9 |
| Размах показаний, цены деления шкалы отсчетного устройства, не более | 1/3 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | От +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт (на русском языке), свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 6 штук |

4.9. Технические и метрологические характеристики наборов гладких калибров:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Набор гладких калибров 0,3-1,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 0,3 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 1,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 71 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 0,5-1,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 0,5 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 1,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 51 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 2 набора |
| Набор гладких калибров 1,01-2,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 1,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 2,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 2 набора |
| Набор гладких калибров 2,01-3,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 2,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 3,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 3,01-4,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 3,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 4,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 4,01-5,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 4,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 5,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 5,01-6,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 5,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 6,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 6,01-7,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 6,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 7,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 7,01-8,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 7,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 8,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 8,01-9,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 8,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 9,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 9,01-10,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 9,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 10,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 10,01-11,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 10,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 11,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |
| Набор гладких калибров 11,01-12,0 |  |
| Наименьший размер калибра в наборе, мм | 11,01 |
| Наибольший размер калибра в наборе, мм | 12,0 |
| Количество калибров в наборе, шт. | 100 |
| Шаг калибров, мм | 0,01 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, мм | ±0,001 |
| Форма калибров | валики в пластиковой форме с указанием размера |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +10 до +40 80 |
| Футляр | деревянный или пластиковый кейс, где у каждой ячейки под меру подписан размер |
| Документы | паспорт на русском языке, сертификат о калибровке |
| Количество | 1 набор |

4.10. Технические и метрологические характеристики стоек для измерительных головок:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Стойка для измерительных головок с ценой деления 0,001-0,005 мм С-II |  |
| Конструкция | основание, измерительный стол, винт зажима измерительной головки, колонка, кронштейн, винт зажима кронштейна, регулировочное кольцо |
| Предел измерения по высоте, мм, не менее | от 0 до 160 |
| Диаметр колонки, мм | 50 |
| Вылет измерительной головки, мм, не менее | 75 |
| Диаметр отверстия под измерительную головку, мм | 28 |
| Диаметр дополнительного измерительного места под измерительную головку, мм | 8 |
| Характеристика стола | квадратный |
| Размер стола, мм, не менее | 125×125 |
| Наименьшее перемещение микровинта тонкой установки, мм, не более | 0,0005 |
| Общий ход микровинта тонкой установки, мм не менее | 1 |
| Допускаемое изменение показаний измерительной головки при стопорении устройства для тонкой установки на размер, мм | 0,0005 |
| Допускаемый прогиб стойки, мм | 0,0005 |
| Допуск прямолинейности образующих колонки на всей длине, мм, не более | 0,01 |
| Допуск перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола, мм, не более | 0,25 |
| Допуск плоскостности рабочей поверхности стола, мм, не более | 0,0010 |
| Шероховатость Ra поверхности стола, мкм, не более | 0,040 |
| Твердость рабочей поверхности стола, не ниже | 61 НRC |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке или сертификат о калибровке |
| Количество | 1 штука |
| Стойка малогабаритная для измерительных головок с ценой деления 0,001-0,01 мм С-III |  |
| Конструкция | основание, измерительный стол, винт зажима измерительной головки, колонка, винт зажима кронштейна, кронштейн |
| Предел измерения по высоте, мм, не менее | от 0 до 100 |
| Диаметр колонки, мм | 30 |
| Вылет измерительной головки, мм, не менее | 55 |
| Диаметр отверстия под измерительную головку, мм | 8 |
| Характеристика стола | круглый гладкий |
| Диаметр стола, мм, не менее | 50 |
| Наименьшее перемещение микровинта тонкой установки, мм, не более | 0,0020 |
| Общий ход микровинта тонкой установки, мм не менее | 3 |
| Допускаемое изменение показаний измерительной головки при стопорении устройства для тонкой установки на размер, мм | 0,0010 |
| Допускаемый прогиб стойки, мм | 0,0005 |
| Допуск перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола, мм, не более | 0,40 |
| Допуск плоскостности рабочей поверхности стола, мм, не более | 0,0040 |
| Шероховатость Ra поверхности стола, мкм, не более | 0,040 |
| Твердость рабочей поверхности стола, не ниже | 61 НRC |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке или сертификат о калибровке |
| Количество | 1 штука |
| Стойка для измерительных головок с ценой деления 0,01 мм и более С-IV |  |
| Конструкция | основание, измерительный стол, винт зажима измерительной головки, колонка, винт зажима стержня, хомутик, стержень |
| Предел измерения по высоте, мм, не менее | от 0 до 250 |
| Диаметр колонки, мм | 40 |
| Вылет измерительной головки, мм, не менее | 25-160 |
| Диаметр отверстия под измерительную головку, мм | 8 |
| Характеристика стола | прямоугольный гладкий |
| Размер стола, мм, не менее | 160×100 |
| Допускаемый прогиб стойки, мм | 0,0040 |
| Допуск перпендикулярности оси отверстия под измерительную головку к рабочей поверхности стола, мм, не более | 0,60 |
| Допуск плоскостности рабочей поверхности стола, мм, не более | 0,0040 |
| Шероховатость Ra поверхности стола, мкм, не более | 0,160 |
| Твердость рабочей поверхности стола, не ниже | 61 НRC |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке или сертификат о калибровке |
| Количество | 2 штуки |

4.11. Технические и метрологические характеристики наборов микрометрических нутромеров:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Набор микрометрических нутромеров трехточечных от 6 до 12 мм |  |
| Конструкция | Встроенное цифровое устройство, микрометрический винт и измерительная головка с тремя подвижными измерительными наконечниками, расположенными под углом 120 градусов друг к другу |
| Диапазон измерений нутромеров, мм | от 6 до 8 от 8 до 10 от 10 до 12 |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Материал измерительной поверхности наконечников | сталь |
| Удлинитель для увеличения глубины измерений | вставка 100 мм |
| Установочные кольца, шт. | 3 |
| Шаг дискретности, мм | 0,001 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм, не более | ±0,004 |
| Номинальные диаметры установочных колец, мм | 6,000±0,010 8,000±0,010 10,000±0,010 |
| Допускаемые отклонения диаметров установочных колец от номинальных, мкм, не более | ±2,2 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 1 набор |
| Набор микрометрических нутромеров трехточечных от 12 до 20 мм |  |
| Конструкция | Встроенное цифровое устройство, микрометрический винт и измерительная головка с тремя подвижными измерительными наконечниками, расположенными под углом 120 градусов друг к другу |
| Диапазон измерений нутромеров, мм | от 12 до 16 от 16 до 20 |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Материал измерительной поверхности наконечников | твердый сплав |
| Удлинитель для увеличения глубины измерений | вставка 150 мм |
| Установочные кольца, шт. | 2 |
| Шаг дискретности, мм | 0,001 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности, мм, не более | ±0,004 |
| Номинальный диаметр установочных колец, мм | 16,000±0,010 |
| Допускаемые отклонения диаметров установочных колец от номинальных, мкм, не более | ±2,2 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт на русском языке, свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 1 набор |
| Набор микрометрических нутромеров трехточечных от 50 до 100 мм |  |
| Конструкция | Встроенное цифровое устройство, микрометрический винт и измерительная головка с тремя подвижными измерительными наконечниками, расположенными под углом 120 градусов друг к другу |
| Диапазон измерений нутромеров, мм | от 50 до 63 от 62 до 75 от 75 до 88 от 87 до 100 |
| Элемент питания | предусмотрен |
| Материал измерительной поверхности наконечников | твердый сплав |
| Удлинитель для увеличения глубины измерений | вставка 150 мм |
| Установочные кольца, шт. | 4 |
| Шаг дискретности, мм | 0,001 |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности для диапазонов измерений, мм, не более - от 50 до 63 - от 62 до 75 - от 75 до 88 - от 87 до 100 | ±0,005 ±0,005 ±0,005 ±0,007 |
| Номинальные диаметры установочных колец, мм | 62,000±0,020 62,000±0,020 87,000±0,020 87,000±0,020 |
| Допускаемые отклонения диаметров установочных колец от номинальных, мкм, не более | ±2,5 |
| Условия эксплуатации: - диапазон рабочих температур, ºС - относительная влажность, %, не более | от +15 до +25 80 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт на русском языке, свидетельство первичной о поверке |
| Количество | 1 набор |

4.12. Технические и метрологические характеристики угольника поверочного лекального 60×40:

| Характеристика | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Материал угольника | нержавеющая сталь |
| Конструкция | взаимно перпендикулярные измерительные поверхности: одна плоская острая (со скошенными кромками) и одна плоская опорная |
| Размер (высота ×ширина), мм | 60×40 |
| Класс точности | 0 |
| Допускаемое отклонение от перпендикулярности измерительных поверхностей, мкм, не более | 2,5 |
| Допускаемое отклонение от прямолинейности измерительных поверхностей, мкм, не более | 1,0 |
| Футляр | предусмотрен |
| Документы | паспорт на русском языке, свидетельство первичной о поверке |
| Количество | 6 штук |

4.13. Технические, метрологические и другие характеристики весов:

| Весы электронные специального назначения |  |
| --- | --- |
| Наименьший предел взвешивания, кг | 0,05 |
| Наибольший предел взвешивания, кг | 15 |
| Дискретность отсчета, г | 100 |
| Предел допускаемой погрешности, не более, г: от 0,05 кг до 1,0 кг вкл. от 1,0 кг до 4,0 кг вкл. от 4,0 кг до 15,0 кг вкл. | ±1 ±2 ±4 |
| Диапазон устройства выборки массы тары, кг | от 0,05 до 15 |
| Значение габаритных размеров грузоприемного устройства, не менее, мм | 250×200 |
| Параметры питания весов: Напряжение, В Частота, Гц | 220 50 |
| Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, ºС относительная влажность воздуха, % | от +10 до +40 от 40 до 70 |
| Документы | руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 2 штуки |
| Весы лабораторные |  |
| Наименьший предел взвешивания, мг | 1 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 82/220 |
| Действительная цена деления (шкалы) (d), мг | 0,01/0,1 |
| Предел допускаемой погрешности (mpe) при поверке, мг: до 50 г вкл. 0,5 св. 50 г до 200 г вкл. 1,0 св. 200 г до 220 г вкл. 1,5 | ±0,5 ±1,0 ±1,5 |
| Диапазон устройства выборки массы тары, г | от 0 до 220 |
| Значение габаритных размеров, мм, не менее: длина, ширина, высота | 350, 210, 330 |
| Диаметр чашки, мм не менее | 80 |
| Параметры питания весов Напряжение, В Частота, Гц | 220 50 |
| Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, ºС относительная влажность воздуха, % | От +10 до +40 От 40 до 70 |
| Документы | руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 1 штука |
| Весы электронные |  |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,2 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 300 |
| Действительная цена деления (шкалы) (d), г | 0,005 |
| Предел допускаемой погрешности при поверке, г: до 50 г вкл. от 50 г до 200 г вкл. от 200 г до 300 г вкл. | ±0,005 ±0,01 ±0,015 |
| Диапазон устройства выборки массы тары, г | от 0,2 до 300 |
| Диаметр чашки, мм, не менее | 100 |
| Параметры питания весов Напряжение, В Частота, Гц | 220 50 |
| Условия эксплуатации: диапазон рабочих температур, ºС относительная влажность воздуха % | от +10 до +40 от 40 до 70 |
| Документы | руководство по эксплуатации на русском языке, паспорт, свидетельство о первичной поверке |
| Количество | 1 штука |

Количество МТР:

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1 | Концевые меры длины плоскопараллельные. Набор №1. | 1 набор |
| 2 | Концевые меры длины плоскопараллельные. Набор №3 | 6 наборов |
| 3 | Концевые меры длины плоскопараллельные. Набор №16 | 3 набора |
| 4 | Штангенциркуль типа ШЦЦ-I 0-150 мм | 7 шт. |
| 5 | Штангенциркуль типа ШЦ- I 0-150 мм | 9 шт. |
| 6 | Штангенциркуль типа ШЦ- II 0-250 мм | 8 шт. |
| 7 | Штангенциркуль типа ШЦ- I 0-250 мм | 1 шт. |
| 8 | Индикатор часового типа с цифровым отсчетным устройством | 6 шт. |
| 9 | Индикатор часового типа с цифровым отсчетным устройством 0-12,5 мм | 6 шт. |
| 10 | Индикатор рычажно-зубчатый типа ИРБ 0-0,2 мм | 3 шт. |
| 11 | Индикатор рычажно-зубчатый типа ИРБ 0-0,8 мм | 3 шт. |
| 12 | Индикатор многооборотный типа 1 МИГ | 1 шт. |
| 13 | Индикатор часового типа ИЧ 0-10 мм | 3 шт. |
| 14 | Рулетка измерительная 0-5 м | 15 шт. |
| 15 | Угломер с нониусом типа 2 | 2 шт. |
| 16 | Микрометр с ножевидными измерительными поверхностями 0-25 мм | 1 шт. |
| 17 | Микрометр гладкий МК25 | 6 шт. |
| 18 | Микрометр гладкий МК Ц25 | 7 шт. |
| 19 | Микрометр гладкий МК Ц25 с IP54 | 14 шт. |
| 20 | Микрометр гладкий МК50 | 7 шт. |
| 21 | Микрометр гладкий МК Ц50 с IP54 | 8 шт. |
| 22 | Микрометр гладкий МК Ц75 с IP54 | 8 шт. |
| 23 | Линейка измерительная металлическая 0-300 мм | 3 шт. |
| 24 | Линейка измерительная металлическая 0-500 мм | 1 шт. |
| 25 | Скоба рычажная 0-25 мм | 6 шт. |
| 26 | Набор гладких калибров (0,3-1,0) мм | 1 набор |
| 27 | Набор гладких калибров (0,5-1,0) мм | 2 набора |
| 28 | Набор гладких калибров (1,01-2,0) мм | 2 набора |
| 29 | Набор гладких калибров (2,01-3,0) мм | 1 набор |
| 30 | Набор гладких калибров (3,01-4,0) мм | 1 набор |
| 31 | Набор гладких калибров (4,01-5,0) мм | 1 набор |
| 32 | Набор гладких калибров (5,01-6,0) мм | 1 набор |
| 33 | Набор гладких калибров (6,01-7,0) мм | 1 набор |
| 34 | Набор гладких калибров (7,01-8,0) мм | 1 набор |
| 35 | Набор гладких калибров (8,01-9,0) мм | 1 набор |
| 36 | Набор гладких калибров (9,01-10,0) мм | 1 набор |
| 37 | Набор гладких калибров (10,01-11,0) мм | 1 набор |
| 38 | Набор гладких калибров (11,01-12,0) мм | 1 набор |
| 39 | Стойка для измерительных головок с ценой деления 0,001-0,005 мм С-II | 1 шт. |
| 40 | Стойка малогабаритная для измерительных головок с ценой деления 0,001-0,01 мм С-III | 1 шт. |
| 41 | Стойка для измерительных головок с ценой деления 0,01 мм и более С-IV | 2 шт. |
| 42 | Набор микрометрических нутромеров трехточечных от 6 до 12 мм | 1 набор |
| 43 | Набор микрометрических нутромеров трехточечных от 12 до 20 мм | 1 набор |
| 44 | Набор микрометрических нутромеров трехточечных от 50 до 100 мм | 1 набор |
| 45 | Угольник поверочный лекальный 60×40 | 6 шт. |
| 46 | Весы электронные специального назначения | 2 шт. |
| 47 | Весы лабораторные | 1 шт. |
| 48 | Весы электронные | 1 шт. |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): отсутствуют.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: в течение 130 (Сто тридцать) календарных дней с даты подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется силами и средствами Продавца до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл,

г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное, при необходимости:

9.1.Требования к качеству МТР:

9.1.1. Все средства измерений и средства контроля должны быть выпуска не ранее 2024 г.

9.1.2. Все средства измерений и средства контроля должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не восстановленными, без дефектов материала и изготовления, не модифицированными, не переделанными, не поврежденными, соответствующие качеству, установленному предприятием-изготовителем в соответствующей технической документации; без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

9.1.3. Все средства измерений должны быть внесены в Государственный реестр средств измерений РФ и иметь свидетельства о первичной поверке.  В соответствии с описанием типа все средства измерений должны иметь знак утверждения типа.

9.2. Требования к упаковке МТР: все средства измерений и средства контроля должны быть поставлены в упаковке производителя, без нарушения целостности, без следов воздействия влаги. Упаковка и/или тара должна обеспечивать сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранять поставляемый Товар от внешних воздействий.

9.3.Требования к маркировке: маркировка средств измерений и средств контроля должна содержать товарный знак и наименование предприятия изготовителя, заводской номер, совпадающий с номером, указанным в паспорте.