Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР: Поставка металлообрабатывающего оборудования

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Задачей оказания услуги является поставка металлообрабатывающего оборудования для нужд отдела №14.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: для обработки металлических заготовок методом снятия стружки или при помощи пластического деформирования.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарно-винторезный станок ГС526УВГД1МЦ2-02 (или эквивалент) | шт. | 1 | Оснащение станка - Фартук с встроенным двигателем ускоренного перемещения и коробкой подач, обеспечивающей возможность нарезания резьбы 11 и 19 ниток на дюйм без замены сменных шестерен в коробке подач; - Станок с увеличенным наибольшим диаметром обработки заготовки над станиной – 630мм и суппортом – 420мм; - Станок с выемкой в станине; - Станок с увеличенным наибольшим диаметром прутка, проходящего через отверстие в шпинделе 89мм, диаметр отверстия шпинделя – 95мм; - Станок с механизированным приводом верхней части суппорта; - Устройство цифровой индикации с оптическими преобразователями линейных перемещений. |  |
|  |  |  |  | Показатели заготовки, обрабатываемой на оборудовании |  |
|  |  |  |  | Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: |  |
|  |  |  |  | - над станиной | 630 |
|  |  |  |  | - над суппортом | 420 |
|  |  |  |  | Наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм | 2000 |
|  |  |  |  | Высота центров над направляющими станины (не менее), мм | 320 |
|  |  |  |  | Наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке, мм | 25 |
|  |  |  |  | Показатели основных и вспомогательных движений оборудования |  |
|  |  |  |  | Количество скоростей шпинделя: |  |
|  |  |  |  | - прямого вращения (не менее) | 22 |
|  |  |  |  | - обратного вращения (не менее) | 11 |
|  |  |  |  | Количество подач суппорта, мм/об: |  |
|  |  |  |  | - продольных (не менее) | 40 |
|  |  |  |  | - поперечных (не менее) | 40 |
|  |  |  |  | Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16...2000 |
|  |  |  |  | Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: |  |
|  |  |  |  | - продольных | 0.05...2.8 |
|  |  |  |  | - поперечных | 0.025...1.4 |
|  |  |  |  | Пределы шагов, нарезаемых резьб: |  |
|  |  |  |  | - метрических, мм | 0.5...112 |
|  |  |  |  | - дюймовых, число ниток на 1" | 56...0.5 |
|  |  |  |  | - модульных, модуль | 0.5...112 |
|  |  |  |  | - питчевых, питч | 56...0.5 |
|  |  |  |  | Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин: |  |
|  |  |  |  | - продольных (не менее) | 3,6 |
|  |  |  |  | - поперечных (не менее) | 1,8 |
|  |  |  |  | Показатели силовой характеристики оборудования |  |
|  |  |  |  | Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
|  |  |  |  | Мощность привода главного движения (не менее), кВт | 11 |
|  |  |  |  | Мощность привода быстрых перемещений (не менее), кВт | 0,37 |
|  |  |  |  | Показатели габарита и массы станка |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры станка (не более), мм: |  |
|  |  |  |  | - длина | 3880 |
|  |  |  |  | - ширина | 1265 |
|  |  |  |  | - высота | 1460 |
|  |  |  |  | Масса станка (не более), кг | 3680 |
|  |  |  |  | Класс точности по ГОСТ 8-82 (не ниже) | П |
|  |  |  |  | Характеристики электрооборудования |  |
|  |  |  |  | Род тока питающей цепи | переменный, трехфазный |
|  |  |  |  | Частота тока, Гц | 50±1 |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 380±38 |
|  |  |  |  | Напряжение цепи управления, В | 24±2,4 |
|  |  |  |  | Напряжение цепи местного освещения, В | 24±2,4 |
|  |  |  |  | Основные технические данные шпиндельной бабки |  |
|  |  |  |  | Центр в шпинделе с конусом | Метрический по ГОСТ25557 |
|  |  |  |  | Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | К11 ГОСТ12593 |
|  |  |  |  | Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе (не менее), мм | 95 |
|  |  |  |  | Основные технические данные задней бабки |  |
|  |  |  |  | Центр пиноли с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 5 |
|  |  |  |  | Наибольшее перемещение пиноли, мм | 180 |
|  |  |  |  | Цена одного лимба перемещения пиноли, мм | 0,1 |
|  |  |  |  | Величина поперечного смещения корпуса, мм | ±15 |
|  |  |  |  | Основные технические данные суппортной группы: |  |
|  |  |  |  | верхняя часть суппорта |  |
|  |  |  |  | Наибольшая длина перемещения, мм | 150 |
|  |  |  |  | Цена одного деления лимба, мм | 0,05 |
|  |  |  |  | средняя часть суппорта |  |
|  |  |  |  | Шкала угла поворота, град | ±90 |
|  |  |  |  | Цена одного деления шкалы поворота, град | 1 |
|  |  |  |  | нижняя часть суппорта |  |
|  |  |  |  | Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 285 |
|  |  |  |  | Цена одного деления поперечного перемещения, мм на диаметр обрабатываемого изделия | 0,05 |
|  |  |  |  | каретка |  |
|  |  |  |  | Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 1935 |
|  |  |  |  | Минимальная допустимая скорость перемещения, мм/мин | 20 |
|  |  |  |  | Максимальная допустимая скорость перемещения, мм/мин | 250 |
|  |  |  |  | Цена одного деления продольного перемещения, мм - лимба - нониуса | 1 0,1 |
| 2 | Токарно-винторезный станок ГС526УДМЦ2 (или эквивалент) | шт. | 2 | Оснащение станка - Фартук с встроенным двигателем ускоренного перемещения и коробкой подач, обеспечивающей возможность нарезания резьбы 11 и 19 ниток на дюйм без замены сменных шестерен в коробке подач; - Станок с увеличенным наибольшим диаметром прутка, проходящего через отверстие в шпинделе 89мм; - Станок с механизированным приводом верхней части суппорта; - Устройство цифровой индикации с оптическими преобразователями линейных перемещений. |  |
|  |  |  |  | Показатели заготовки, обрабатываемой на оборудовании |  |
|  |  |  |  | Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: |  |
|  |  |  |  | над станиной | 500 |
|  |  |  |  | над суппортом | 275 |
|  |  |  |  | Наибольшая длина устанавливаемой заготовки, мм | 1000 |
|  |  |  |  | Высота центров над направляющими станины (не менее), мм | 250 |
|  |  |  |  | Наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке, мм | 25 |
|  |  |  |  | Показатели основных и вспомогательных движений оборудования |  |
|  |  |  |  | Количество скоростей шпинделя: |  |
|  |  |  |  | прямого вращения (не менее) | 22 |
|  |  |  |  | обратного вращения (не менее) | 11 |
|  |  |  |  | Количество подач суппорта, мм/об: |  |
|  |  |  |  | продольных (не менее) | 24 |
|  |  |  |  | поперечных (не менее) | 24 |
|  |  |  |  | Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16...2000 |
|  |  |  |  | Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: |  |
|  |  |  |  | продольных | 0.05...2.8 |
|  |  |  |  | поперечных | 0.025...1.4 |
|  |  |  |  | Пределы шагов, нарезаемых резьб: |  |
|  |  |  |  | метрических, мм | 0.5...112 |
|  |  |  |  | дюймовых, число ниток на 1" | 56...0.5 |
|  |  |  |  | модульных, модуль | 0.5...112 |
|  |  |  |  | питчевых, питч | 56...0.5 |
|  |  |  |  | Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин: |  |
|  |  |  |  | продольных (не менее) | 3,6 |
|  |  |  |  | поперечных (не менее) | 1,8 |
|  |  |  |  | Показатели силовой характеристики оборудования |  |
|  |  |  |  | Наибольший крутящий момент на шпинделе, кНм | 1 |
|  |  |  |  | Мощность привода главного движения (не менее), кВт | 7,5 |
|  |  |  |  | Мощность привода быстрых перемещений (не менее), кВт | 0,37 |
|  |  |  |  | Показатели габарита и массы станка |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры станка (не более), мм: |  |
|  |  |  |  | длина | 2800 |
|  |  |  |  | ширина | 1265 |
|  |  |  |  | высота | 1360 |
|  |  |  |  | Масса станка (не более), кг | 3100 |
|  |  |  |  | Класс точности по ГОСТ 8-82 (не ниже) | П |
|  |  |  |  | Характеристики электрооборудования |  |
|  |  |  |  | Род тока питающей цепи | переменный, трехфазный |
|  |  |  |  | Частота тока, Гц | 50±1 |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 380±38 |
|  |  |  |  | Напряжение цепи управления, В | 24±2,4 |
|  |  |  |  | Напряжение цепи местного освещения, В | 24±2,4 |
|  |  |  |  | Основные технические данные шпиндельной бабки |  |
|  |  |  |  | Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ13214 | Морзе 6 |
|  |  |  |  | Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6К |
|  |  |  |  | Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе (не менее), мм | 89 |
|  |  |  |  | Основные технические данные задней бабки |  |
|  |  |  |  | Центр пиноли с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 5 |
|  |  |  |  | Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 |
|  |  |  |  | Цена одного лимба перемещения пиноли, мм | 0,1 |
|  |  |  |  | Величина поперечного смещения корпуса, мм | ±15 |
|  |  |  |  | Основные технические данные суппортной группы: |  |
|  |  |  |  | верхняя часть суппорта |  |
|  |  |  |  | Наибольшая длина перемещения, мм | 150 |
|  |  |  |  | Цена одного деления лимба, мм | 0,05 |
|  |  |  |  | средняя часть суппорта |  |
|  |  |  |  | Шкала угла поворота, град | ±90 |
|  |  |  |  | Цена одного деления шкалы поворота, град | 1 |
|  |  |  |  | нижняя часть суппорта |  |
|  |  |  |  | Наибольшая длина поперечного перемещения, мм | 285 |
|  |  |  |  | Цена одного деления поперечного перемещения, мм на диаметр обрабатываемого изделия | 0,05 |
|  |  |  |  | каретка |  |
|  |  |  |  | Наибольшая длина продольного перемещения, мм | 935 |
|  |  |  |  | Минимальная допустимая скорость перемещения, мм/мин | 20 |
|  |  |  |  | Максимальная допустимая скорость перемещения, мм/мин | 250 |
|  |  |  |  | Цена одного деления продольного перемещения, мм - лимба - нониуса | 1 0,1 |
| 3 | Станок фрезерный широкоуниверсальный NOVA Механика В400 (или эквивалент) | шт. | 1 | Оснащение станка - Защитный экран патрона; - Устройство цифровой индикации (УЦИ). |  |
|  |  |  |  | Технические характеристики: |  |
|  |  |  |  | Размер рабочей поверхности стола (горизонтальный стол) (не менее), мм | 800х400 |
|  |  |  |  | Размер рабочей поверхности стола (вертикальный стол) (не менее), мм | 1060х250 |
|  |  |  |  | Количество Т-образных пазов (горизонтальный стол) | 6 |
|  |  |  |  | Количество Т-образных пазов (вертикальный стол) | 3 |
|  |  |  |  | Расстояние между осями Т-образных пазов, мм | 63 |
|  |  |  |  | Наибольшее продольное перемещение стола (ось Х), мм | 500 |
|  |  |  |  | Наибольшее поперечное перемещение горизонтальной шпиндельной головки (ось Y), мм | 400 |
|  |  |  |  | Диапазон рабочих подач по осям Х, Y, Z, мм/мин | 10 - 380 |
|  |  |  |  | Ускоренное перемещение по осям X, Y, Z, мм/мин | 1200 |
|  |  |  |  | Наибольшая масса заготовки, кг | 200 |
|  |  |  |  | Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности горизонтального стола, мм | 55 - 445 (±63мм) |
|  |  |  |  | Расстояние от передней кромки горизонтального стола до оси вертикального шпинделя, мм | 165 |
|  |  |  |  | Конус шпинделя | ISO40 |
|  |  |  |  | Диапазон частот вращения шпинделя, об/мин | 40 - 2000 |
|  |  |  |  | Ход пиноли (не менее), мм | 80 |
|  |  |  |  | Угол поворота головки вокруг горизонтальной оси, º | ±90 |
|  |  |  |  | Мощность привода главного движения (не менее), кВт | 3 |
|  |  |  |  | Мощность двигателя подач (не менее), кВт | 1,1 / 1,75 ускоренной подачи |
|  |  |  |  | Мощность электродвигателя привода насоса (не менее), кВт | 0,09 |
|  |  |  |  | Производительность системы охлаждения, л/мин | 25 |
|  |  |  |  | Номинальное напряжение питания, В | 380 |
|  |  |  |  | Габаритные размеры (LxBxH) (не менее), мм | 1390 х 1430 х 1820 |
| 4 | Токарный станок 1И250ВФ1 (или эквивалент) | шт. | 1 | Технические характеристики: |  |
|  |  |  |  | Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки, мм: над станиной над суппортом | 240 168 |
|  |  |  |  | Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 500 |
|  |  |  |  | Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 25 |
|  |  |  |  | Класс точности по ГОСТ 8-82 | В |
|  |  |  |  | Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82 | Морзе 4 |
|  |  |  |  | Размер внутреннего конуса пиноли задней бабки по ГОСТ 25557-82 | Морзе 3 |
|  |  |  |  | Наибольшее перемещение пиноли, мм | 85 |
|  |  |  |  | Поперечное смещение пиноли, мм | 10 |
|  |  |  |  | Пределы частот вращения шпинделя, об/мин | 25 - 2500 |
|  |  |  |  | Пределы подач, мм/об: продольных поперечных | 0,01-1,8 0,005-0,9 |
|  |  |  |  | Пределы шагов нарезаемых резьб: - метрических, мм - модульных, модули - дюймовых, ниток на 1” | 0,2-48 0,2-12 24-0,5 |
|  |  |  |  | Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 165 |
|  |  |  |  | Наибольшее перемещение верхних салазок суппорта, мм | 120 |
|  |  |  |  | Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,1 |
|  |  |  |  | Продольное перемещение за один оборот лимба, мм | 20 |
|  |  |  |  | Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 |
|  |  |  |  | Поперечное перемещение суппорта за 1оборот лимба, мм | 3 |
|  |  |  |  | Дискретность УЦИ, мм: по координате Х по координате Z | 0,001 0,005 |
| 5 | Вертикально сверлильный станок | шт. | 2 | Технические характеристики: |  |
|  |  |  |  | Наибольший диаметр сверления, мм | 50 |
|  | 2С132 (или эквивалент) |  |  | Наибольший диаметр нарезания резьбы, мм | М3-М33 |
|  |  |  |  | Наибольшая высота заготовки, мм | 600 |
|  |  |  |  | Размеры рабочей поверхности подъемного стола (не менее), мм | 500x500 |
|  |  |  |  | Наибольший ход подъемного стола (ось Z), мм | 300 |
|  |  |  |  | Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола, мм | 750 |
|  |  |  |  | Расстояние от оси шпинделя до направляющих стойки, мм | 300 |
|  |  |  |  | Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | 420 |
|  |  |  |  | Ход шпинделя, мм | 250 |
|  |  |  |  | Установочное перемещение сверлильной головки, мм | 170 |
|  |  |  |  | Частота вращения шпинделя, об/мин | 31.5-4000±10.1% |
|  |  |  |  | Количество скоростей шпинделя | 12 |
|  |  |  |  | Наибольший допустимый крутящий момент, Н*м | 400 |
|  |  |  |  | Конус шпинделя | Морзе 4 |
|  |  |  |  | Степень точности конуса | АТ7 |
|  |  |  |  | Число ступеней рабочих подач | 9 |
|  |  |  |  | Пределы рабочих подач шпинделя, мм/об | 0.10; 0.14; 0.20; 0.28; 0.40; 0.56; 0.80; 1.12; 1.60±10.1% |
|  |  |  |  | Напряжение питающей сети, В | 380+10%, -15% |
| 6 | Станок фрезерный широкоуниверсальный | шт. | 1 | Технические характеристики: |  |
|  |  |  |  | Главный привод |  |
|  | 67К25РF 2 (или эквивалент) |  |  | Номинальная мощность двигателя главного привода (не менее), кВ | 4 |
|  |  |  |  | Крутящий момент на валу двигателя (не менее), Нм -номинальный -максимальный | 26,8 53,6 |
|  |  |  |  | Шпиндели |  |
|  |  |  |  | максимальный крутящий момент, Нм : - горизонтальный шпиндель - шпиндель вертикальной фрезерной головки | 193 82 |
|  |  |  |  | Частоты вращения, min-1 - горизонтальный шпиндель (бесступенчатое регулирование) - шпиндель вертикальной фрезерной головки (бесступенчатое регулирование) | 70-3150 70-3150 |
|  |  |  |  | Диапазоны частот вращения, min-1 - нижний диапазон - верхний диапазон | 70-500 500-3150 |
|  |  |  |  | Концы шпинделей по DIN2080 | ISO 40 |
|  |  |  |  | Усилия затяжки инструментов, N не менее | 10 000 |
|  |  |  |  | Перемещение рабочих органов |  |
|  |  |  |  | Наибольшее продольное перемещение столов (ось X), мм | 400 |
|  |  |  |  | Наибольшее поперечное перемещение шпиндельной бабки (ось Y), мм | 320 |
|  |  |  |  | Наибольшее вертикальное перемещение столов (ось Z), мм | 400 |
|  |  |  |  | Наибольшее перемещение пиноли вертикальной фрезерной головки вдоль своей оси, мм | 60 |
|  |  |  |  | Наибольший угол поворота вертикальной фрезерной головки, град | 90 |
|  |  |  |  | механические бесступенчатые перемещения |  |
|  |  |  |  | Скорости рабочих подач по осям Х, Y, Z мм/min | 2…1200 |
|  |  |  |  | Скорости быстрых перемещений по осям X, Y, Z, мм/min | 2000 |
|  |  |  |  | Наибольшая общая масса устанавливаемых на столы заготовок и станочных приспособлений, кг. - вертикальный стол (салазки) - угловой горизонтальный стол | 280 200 |
|  |  |  |  | Ширина рабочей поверхности, мм | 250 |
|  |  |  |  | Параметры рабочего пространства |  |
|  |  |  |  | Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности углового горизонтального стола (при переустановке углового стола), мм | 55 - 595 |
|  |  |  |  | Расстояние от торца вертикального шпинделя до рабочей поверхности углового горизонтального стола (при переустановке углового стола), мм | 10 - 485 |
|  |  |  |  | Расстояние от зеркала стойки до оси вертикального шпинделя, мм | 191 - 511 |
|  |  |  |  | Вертикальный стол (салазки) |  |
|  |  |  |  | Длина рабочей поверхности (не менее), мм | 630 |
|  |  |  |  | Количество/размер Т-образных пазов | 3/14 |
|  |  |  |  | Съемный угловой горизонтальный стол |  |
|  |  |  |  | Ширина рабочей поверхности, мм | 320 |
|  |  |  |  | Длина рабочей поверхности, мм | 800 |

5. Требования к поставщику/подрядчику: не предъявляется.

6. Послепродажное обслуживание:

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 12 (Двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 160 (Ста шестидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок изготовления Оборудования - в течение 140 (ста сорока) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок доставки, приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ на территории Заказчика – 20 (двадцать) календарных дней с момента изготовления Оборудования. Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

8. Место поставки МТР: Акционерное Общество «Завод полупроводниковых приборов», расположенному по адресу: Республика. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное:

9.1. Требование к упаковке:

9.1.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

9.1.2 Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

9.1.3 Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

9.2. Требование к безопасности Товара:

9.2.1. Сертификаты и разрешительная документация: Копия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности;

9.2.2 Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

9.2.3. Поставляемый Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2024г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

9.2.4. Поставляемый Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.