Приложение №3 к закупочной документации _ Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Воздуходувное устройство для подачи пара в зону сушки.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Обеспечение линии литья Kyocera K-0010 цеха №22.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Подача пара в зону сушки на линию литья Kyocera K-0010.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

4.1 По физико-химическим показателям воздуходувное устройство для подачи пара в зону сушки должна соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| № п/п | Наименование Товара | Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Воздуходувное устройство для подачи пара в зону сушки | Наименование показателей | Значение показателей |
|  |  | Модель | MD-EC-125HT-R313 |
|  |  | Исполнение | Взрывозащищенный |
|  |  | Размеры | Габаритные размеры согласно приложению № 1 |
|  |  | Характеристики воздуха | Термостойкий тип |
|  |  | Максимальный объём | 24/25 m³/min |
|  |  | Максимальное статическое давление | 1,70/2,50 kPa |
|  |  | Направление нагнетания | Внизу горизонтальное |
|  |  | Максимальная температура входящего воздуха | 120 °С |
|  |  | Уплотнение вала | Уплотнительное седло |
|  |  | Кожух (материал) | ADC12 |
|  |  | Импеллер (рабочее колесо) | SPHC |
|  |  | Вал | S45C |
|  |  | Защита | Огнестойкий тип |
|  |  | Защитный кожух | Полностью закрытый вентилятор с внешним охлаждением |
|  |  | Выход | 1.0 kW |
|  |  | Полюсы | 2 |
|  |  | Фазы | 3 |
|  |  | Напряжение | 200/200/220V |
|  |  | Частота | 50/60/60 Hz |
|  |  | Поток | 4.3/4.0/3.8 А |
|  |  | Класс изоляции | В |
|  |  | Стандартная температура входного воздуха | 20 °С |
|  |  | Влажность | 65% |
|  |  | Абсолютное давление | 101.3 kPa |

4.2 Общее количество Товара: 2 шт.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) должен прилагаться сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя, если это предусмотрено заводом-изготовителем.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок на Товар составляет не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты поставки. При наступления гарантийного случая Поставщик обязан в течении 5 (Пяти) календарных дней с даты получения обращения Заказчика ответить и принять меры по урегулированию претензий по качеству Товара.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется в течение 140 (Ста сорока) рабочих дней с момента подписания Договора.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное:

Товар является новым, ранее не использованным (не бывшим в употреблении), не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц, (залог, запрет, арест).

Товар должны быть изготовлены не ранее 2023 года.

К Товару должен прилагаться паспорт и инструкция по эксплуатации на русском языке с содержанием описания, назначения, технических характеристик, устройства, подключения, использования, технического обслуживания, возможных неисправностей и способах их устранения, условиях хранения, гарантийных обязательств. Товар должен соответствовать требованиям промышленной безопасности, предъявляемым к оборудованию, эксплуатируемому на химически опасных производственных объектах. Товар должен иметь соответствующие сертификаты (декларации), подтверждающие соответствие оборудования требованиям технических регламентов таможенного союза, если это предусмотрено заводом-изготовителем.

Товар должен отвечать требованиям безопасности.

Упаковка должна быть завода-производителя, без повреждений и нарушений целостности.

Поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.

Приложение № 1 к «Техническому заданию»

Общий вид воздуходувного устройства для подачи пара в зону сушки