Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Поставка токарно-винторезного станка

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: токарная обработка металлов и неметаллов при изготовлении специальной технологической оснастки.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: обработка деталей штампов, приспособлений и специальной технологической оснастки применяемых при изготовлении и испытании металлокерамических корпусов.

- Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого Товара |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Токарно-винторезный станок | шт. | 1 | - Оборудование должно быть оснащено устройством цифровой индикации с оптическими преобразователями линейных перемещений |  |
|  |  |  |  | - Показатели заготовки, обрабатываемой на оборудовании: |  |
|  |  |  |  | Наибольший диаметр обрабатываемой заготовки (не менее), мм: |  |
|  |  |  |  | - над станиной | 500 |
|  |  |  |  | - над суппортом | 275 |
|  |  |  |  | Наибольшая длина устанавливаемой заготовки (не менее), мм | 1000 |
|  |  |  |  | Высота центров над направляющими станины, мм | 250 |
|  |  |  |  | Наибольшая высота резца, устанавливаемого на станке (не менее), мм | 25 |
|  |  |  |  | - Показатели основных и вспомогательных движений оборудования: |  |
|  |  |  |  | Количество скоростей шпинделя: |  |
|  |  |  |  | - прямого вращения (не менее) | 22 |
|  |  |  |  | - обратного вращения (не менее) | 11 |
|  |  |  |  | Количество подач суппорта, мм/об: |  |
|  |  |  |  | - продольных (не менее) | 24 |
|  |  |  |  | - поперечных (не менее) | 24 |
|  |  |  |  | Пределы частоты вращения шпинделя, мин-1 | 16...2000 |
|  |  |  |  | Пределы рабочих подач суппорта, мм/об: |  |
|  |  |  |  | - продольных | 0.05...2.8 |
|  |  |  |  | - поперечных | 0.025...1.4 |
|  |  |  |  | Пределы шагов, нарезаемых резьб: |  |
|  |  |  |  | - метрических, мм | 0.5...112 |
|  |  |  |  | - дюймовых, число ниток на 1" | 56...0.5 |
|  |  |  |  | - модульных, модуль | 0.5...112 |
|  |  |  |  | - питчевых, питч | 56...0.5 |
|  |  |  |  | Скорость быстрых перемещений суппорта, м/мин: |  |
|  |  |  |  | - продольных (не менее) | 3,6 |
|  |  |  |  | - поперечных (не менее) | 1,8 |
|  |  |  |  | - Показатели силовой характеристики оборудования |  |
|  |  |  |  | Наибольший крутящий момент на шпинделе (не менее), кНм | 1 |
|  |  |  |  | Мощность привода главного движения (не менее), кВт | 7,5 |
|  |  |  |  | Мощность привода быстрых перемещений (не менее), кВт | 0,37 |
|  |  |  |  | - Показатели габарита и массы станка |  |
|  |  |  |  | Габаритные размеры станка (не более), мм: |  |
|  |  |  |  | - длина | 2800 |
|  |  |  |  | - ширина | 1265 |
|  |  |  |  | - высота | 1360 |
|  |  |  |  | Масса станка (не более), кг | 3500 |
|  |  |  |  | Класс точности по ГОСТ 8-82 (не ниже) | П |
|  |  |  |  | - Характеристики электрооборудования |  |
|  |  |  |  | Род тока питающей цепи | переменный, трехфазный |
|  |  |  |  | Частота тока, Гц | 50±1 |
|  |  |  |  | Напряжение, В | 380±38 |
|  |  |  |  | Напряжение цепи управления, В | 24±2,4 |
|  |  |  |  | Напряжение цепи местного освещения, В | 24±2,4 |
|  |  |  |  | - Основные технические данные шпиндельной бабки |  |
|  |  |  |  | Центр в шпинделе с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 6 |
|  |  |  |  | Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | 6K |
|  |  |  |  | Диаметр цилиндрического отверстия в шпинделе (не менее), мм | 55 |
|  |  |  |  | - Основные технические данные задней бабки |  |
|  |  |  |  | Центр пиноли с конусом по ГОСТ 13214-79 | Морзе 5 |
|  |  |  |  | Наибольшее перемещение пиноли (не менее), мм | 150 |
|  |  |  |  | Цена одного лимба перемещения пиноли, мм | 0,1 |
|  |  |  |  | Величина поперечного смещения корпуса, мм | ±15 |
|  |  |  |  | - Основные технические данные суппортной группы: |  |
|  |  |  |  | Верхняя часть суппорта |  |
|  |  |  |  | Наибольшая длина перемещения (не менее), мм | 150 |
|  |  |  |  | Цена одного деления лимба, мм | 0,05 |
|  |  |  |  | Средняя часть суппорта: |  |
|  |  |  |  | Шкала угла поворота, град | ±90 |
|  |  |  |  | Цена одного деления шкалы поворота, град | 1 |
|  |  |  |  | Нижняя часть суппорта: |  |
|  |  |  |  | Наибольшая длина поперечного перемещения (не менее), мм | 285 |
|  |  |  |  | Цена одного деления поперечного перемещения, мм на диаметр обрабатываемого изделия | 0,05 |
|  |  |  |  | Каретка |  |
|  |  |  |  | Наибольшая длина продольного перемещения (не менее), мм | 935 |
|  |  |  |  | Минимальная допустимая скорость перемещения (не менее), мм/мин | 20 |
|  |  |  |  | Максимальная допустимая скорость перемещения (не менее), мм/мин | 250 |
|  |  |  |  | Цена одного деления продольного перемещения, мм | 0,1 |

В комплектацию оборудования входит:

- трехкулачковый патрон;

- втулки ГОСТ 13598: 6100-0143 (3/2); 6100-0146 (5/3);6100-0147 (5/4);

- оправка ГОСТ 2682: 6039-0009;

- центр вращающийся 7032-4158-03;

- линейка отсчета поперечного хода суппорта;

- упор микрометрический продольного хода;

- устройство цифровой индикации;

- руководство по эксплуатации(паспорт) на УЦИ;

- опора клиновая;

- ЗИП в соответствии с нормами производителя;

- паспорт и руководство по эксплуатации на русском языке, принципиальные электрические схемы на оборудование (в количестве 2 экз.);

- смазочные материалы и СОЖ для обеспечения работоспособности оборудования, приобретаемого по данному ТЗ.

- Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – нет

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика

  - В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Общий срок поставки оборудования – 200 (Двести) календарных дней с момента подписания Договора. В общий срок поставки входит:

- Срок изготовления Оборудования – в течении 165 (ста шестидесяти пяти) календарных дней с момента подписания Договора

- Срок доставки Оборудования – в течении 15 (пятнадцати) календарных дней с момента изготовления

- Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ на территории Заказчика – в течении 20 (двадцати) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг

  - Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

  - Поставщик должен заранее сообщить информацию о способах выгрузки оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки.

  - Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

- Иное, при необходимости

  - Требование к упаковке:

    - Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

    - Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

    - Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

  - Требование к безопасности Товара

    - Сертификаты и разрешительная документация:

- Копия декларации о соответствии требованиям ТР ТС;

    - Поставляемый Товар должен быть качественным и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

    - Поставляемый Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2024г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

    - Поставляемый Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.