Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР: Поставка металлообрабатывающего оборудования

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Задачей оказания услуги является поставка металлообрабатывающего оборудования для нужд отдела №14.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: для обработки металлических заготовок методом снятия стружки или при помощи пластического деформирования.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

| № п/п | Наименование оборудования | Ед. изм. | Кол-во | Характеристики поставляемого оборудования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидравлическая гильотина QC12Y 6-2500 или эквивалент | шт. | 1 | Технические характеристики: |  |
|  |  |  |  | Толщина листа (предел прочности 45 кг\мм2), мм (не менее) | 6 |
|  |  |  |  | Длина реза (В), мм (не менее) | 2500 |
|  |  |  |  | Угол наклона ножа, град. | 1,5 |
|  |  |  |  | Ход заднего упора, мм | 20-650 |
|  |  |  |  | Мощность мотора, кВт (не менее) | 7,5 |
|  |  |  |  | Скорость опускания режущей балки, ход/мин | 12 |
|  |  |  |  | В комплектацию оборудования входит: - Теневая подсветка линии реза; - Рабочий стол с шариками; - Передние поддерживающие опоры (min 3 шт) L=800; - Привод заднего упора электромеханический; - Управление задним упором электропривод с доводкой по лимбу, точность позиционирования заднего упора ± 0,1 мм; - Защитные барьеры с электронным ограничением доступа в опасную зону с задней стороны станка, защитные решетки, закрывающие прижимные цилиндры; - Дистанционная педаль управления; - Набор режущего инструмента (верхний и нижний); - Комплект инструмента для наладки гильотины; - Руководство по эксплуатации на русском языке. |  |
| 2 | Гидравлическая гильотина QC11K 13-2500 или эквивалент | шт. | 1 | Технические характеристики: |  |
|  |  |  |  | Толщина листа (предел прочности 45 кг\мм2), мм (не менее) | 13 |
|  |  |  |  | Длина реза (В), мм (не менее) | 2500 |
|  |  |  |  | Угол наклона ножа, град. | 0,5-2 |
|  |  |  |  | Ход заднего упора, мм | 20-800 |
|  |  |  |  | Мощность мотора, кВт (не менее) | 37 |
|  |  |  |  | Скорость опускания режущей балки, ход/мин | 8-28 |
|  |  |  |  | В комплектацию оборудования входит: - Теневая подсветка линии реза; - Рабочий стол с шариками; - Передние поддерживающие опоры (min 3 шт) L=800; - Привод заднего упора электромеханический; - Управление задним упором электропривод с доводкой по лимбу, точность позиционирования заднего упора ± 0,1 мм; - Защитные барьеры с электронным ограничением доступа в опасную зону с задней стороны станка, защитные решетки, закрывающие прижимные цилиндры; - Дистанционная педаль управления; - Набор режущего инструмента (верхний и нижний); - Комплект инструмента для наладки гильотины; - Руководство по эксплуатации на русском языке. |  |
| 3 | Гидравлический | шт. | 1 | Технические характеристики: |  |
|  | листогибочный пресс с |  |  | Длина гиба, мм (не менее) | 2500 |
|  | ЧПУ WADE-80T/2500 |  |  | Усилие, т (не менее) | 80 |
|  | или эквивалент |  |  | Скорость перемещения пуансона Подход, мм/с Рабочий ход, мм/с Возврат, мм/с | 150 12 110 |
|  |  |  |  | Ход заднего упора, мм (не менее) | 750 |
|  |  |  |  | Глубина выреза в станине, мм (не менее) | 300 |
|  |  |  |  | Расстояние между стойками, мм (не менее) | 2050 |
|  |  |  |  | Максимальное раскрытие, мм (не менее) | 460 |
|  |  |  |  | Ход балки, мм (не менее) | 150 |
|  |  |  |  | Мощность привода, кВт (не менее) | 7,5 |

5. Требования к поставщику/подрядчику: не предъявляется.

6. Послепродажное обслуживание:

  - Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

  - Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 160 (Ста шестидесяти) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок изготовления Оборудования - в течение 140 (Ста сорока) календарных дней с даты подписания Договора.

Срок доставки, приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ на территории Заказчика – в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента изготовления Оборудования. Доставка Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Покупателя, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

8. Место поставки МТР. Акционерное Общество "Завод полупроводниковых приборов", расположенному по адресу: Республика. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное:

9.1. Требование к упаковке:

9.1.1. Упаковка и маркировка должна соответствовать стандартам на упаковку.

9.1.2 Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

9.1.3 Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

9.2. Требование к безопасности Товара.

9.2.1. Сертификаты и разрешительная документация: Копия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности;

9.2.2 Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

9.2.3. Поставляемый Товар должен быть новым, произведенным не ранее 2024г. не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

9.2.4. Поставляемый Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.