Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: поставка установки для герметизации (шовно-роликовая сварка).

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Установка необходима для герметизации металлокерамических корпусов без установки компонентов с целью дальнейшего проведения приемо-сдаточных испытаний.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Установка предназначена для проведения герметизации металлокерамических корпусов методом шовно-роликовой сварки.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР/объем работ/объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

4.1 Количество МТР:

Установка для герметизации (шовно-роликовая сварка) – 2 шт.

4.2 Установка герметизации шовно-роликовой сваркой включает в себя:

- Собственно установка;

- Блок питания и управления;

- Эксплуатационная документация на русском или английском языке (паспорт на установку, руководство по эксплуатации установки, электрические принципиальные схемы (при наличии));

- Транспортная упаковка;

- Комплект оснастки для фиксации корпусов при герметизации;

- Комплект ЗИП.

4.3 Габаритные размеры установки герметизации шовно-роликовой сваркой:

- Длина не более 1300 мм;

- Ширина не более 1100 мм;

- Высота не более 1400 мм.

4.4 Технические характеристики установки:

| Режим работы | Полуавтоматический |
| --- | --- |
| Размеры обрабатываемых изделий, мм | От 3,2 до 150,0 |
| Перемещение по оси Z, мм | 30 |
| Программируемое усилие прижатия сварочных роликов в диапазоне, г | От 500 до 2000 |
| Программируемая скорость сварки, мм/с: | От 0,1 до 50,0 |
| Точность позиционирования сварочных роликов, мм | От 0,035 до 0,050 |
| Хранение режимов сварки* (не менее) | 200 |
| Тип размещения | Напольное исполнение |
| Длительность импульса, мс: | От 0,1 до 99,0 |
| Ток в импульсе, А | От 100 до 2400 |
| Программируемое расстояние между импульсами (шаг сварки), мм | от 0,1 до 1 |
| Максимальная мощность сварки, кВт | 6 |
| Максимальный выходной ток блока питания, кА | 2 |
| Частота сварки, кГц | 8 |
| Диаметр сварочных роликов, мм | 12,7±1,27 |
| Угол уклона сварочных роликов, ⁰ | 8±1 |
| Режим прихватки | Наличие |
| Режим прижима корпуса | Наличие |
| Автоматический разворот (герметизация всех сторон корпуса без переустановки детали) | Наличие |
| Программируемое время удерживания, мс | от 0,1 до 99,0 |
| Материал сварочных роликов | Вольфрам-медь |
| Способ герметизации | Шовно-роликовый, единичный |
| Комплект ЗИП | 3 пары сварочных роликов |
| Атмосферная камера | Не требуется |
| Дополнительные опции | Не требуются |
| Примечание - *При отсутствие достаточной памяти для сохранения большого количества режимов сварки в самой установке герметизации необходима возможность подключения ПК или внешнего накопителя для сохранения режимов сварки. |  |

4.5 Комплект оснастки включает в себя две единичные оснастки на два разных корпуса:

- Оснастка №1 под корпус типа 4 с габаритными размерами (ДхШхВ): 11,50х9,30х1,00 мм;

- Оснастка №2 под корпус типа 8 с габаритными размерами (ДхШхВ): 20,80х20,80х2,00 мм

Дополнительная информация по корпусам для изготовления оснастки (при необходимости) будет предоставлена после заключения договора на поставку оборудования.

4.6 Условия работы и режим эксплуатации:

4.6.1 Температура окружающей среды: от плюс 15 до плюс 30 °С.

4.6.2 Относительная влажность воздуха: от 15 до 75 %.

4.7 Требования к качеству товара:

4.7.1 Оборудование должно иметь маркировку, предусматривающую:

- Товарный знак предприятия – изготовителя;

- Заводской номер;

- Год, месяц изготовления.

4.7.2 Оборудование должно быть произведено не ранее 2025 года.

4.7.3 Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

4.7.4 Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

4.7.5 Все средства измерения (при наличии), входящие в состав оборудования, должны быть с первичной поверкой.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется поставляемая продукция.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Гарантийный срок для оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию оборудования. Гарантийное обслуживание оборудования осуществляется силами и за счет поставщика на всем периоде гарантийного срока. Поставщик должен иметь возможность собственными силами обеспечить ремонт оборудования в период гарантийного обслуживания.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Общий срок поставки Оборудования - в течение 185 календарных дней с даты подписания Договора, в том числе: срок доставки Оборудования до склада в течение 180 календарных дней с даты подписания Договора; срок приемки, монтажа, проведение пусконаладочных работ, проведение приемо-сдаточных испытаний согласно приложению 1, инструктаж персонала осуществляются Поставщиком в течение 5 календарных дней с момента доставки оборудования на склад Покупателя. Допускается поставка ранее предпочтительного срока, с письменного согласия Покупателя. Поставка производится транспортом Поставщика и включена в стоимость оборудования. Инструктаж персонала не менее 4 человек методам работы на поставленном оборудовании в течение одного рабочего дня проводится силами Поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет Заказчика. Акт ввода оборудования в эксплуатацию подписывается после проведения приемо-сдаточных испытаний Оборудования.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное:

9.1 Требования к упаковке:

Упаковка и маркировка должна соответствовать требованиям ГОСТ 23170-78 «Упаковка для изделий машиностроения. Общие требования» и обеспечивать транспортировку до склада заказчика без повреждений содержимого.

9.2 Требования к безопасности:

Производственное оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности» и обеспечивать безопасность работ при монтаже, эксплуатации и ремонте, должно быть пожаро- и взрывобезопасным и в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду выбросами вредных веществ выше установленных санитарных норм и не должно создавать опасности в результате воздействия влажности, солнечной радиации, механических колебаний, перепадов давлений и температур и т.п.

Приложение 1

Программа приемо-сдаточных испытаний

установки герметизации

| № п/п | Параметр испытаний | Способ и критерии оценки | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Контроль наличия/отсутствия внешних повреждений оригинальной упаковки Оборудования. | Визуально. Отсутствие дефектов. |  |
|  | Проверка по упаковочным листам номенклатуры поставленного Оборудования на соответствие Спецификации. | Визуально. В соответствии с договором. Наличие всех необходимых частей и элементов. |  |
|  | Проверка наличия технической и (или) эксплуатационной документации производителя (изготовителя) Оборудования. | Визуально. Наличие всей документации в соответствии с договором. |  |
|  | Проверка комплектности и целостности поставленного Оборудования после распаковки. | Визуально. Отсутствие повреждений. |  |
|  | Монтаж и сборка на производственном участке согласно технологической планировки и паспорта Оборудования. | В соответствии с планировкой. |  |
|  | Подготовка инженерных коммуникаций для подключения оборудования. | Осмотр необходимых коммуникаций согласно паспорту на оборудование. |  |
|  | Подключение Оборудования к инженерным коммуникациям. | Визуально. Герметичность соединений. |  |
|  | Включение и тестовый запуск оборудования. Проверка работоспособности оборудования. | Визуально. Согласно с руководством по эксплуатации установки. |  |
|  | Ознакомление сотрудников с безопасной эксплуатацией и обслуживанием Оборудования. | Протокол обучения. Обученные специалисты. |  |
|  | Обучение сотрудников навыкам работы на Оборудовании и его наладке. | Протокол обучения. Обученные специалисты. |  |
|  | Подбор режимов герметизации. Герметизация корпусов типа 4 и типа 8 в количестве по 10 шт в оснастке, изготовленной производителем оборудования. | Визуально. |  |
|  | Проверка сварных швов под микроскопом и проверка на герметичность согласно ТУ. | Визуально. Герметичность получившегося корпуса. |  |
|  | Подписание Акта пусконаладочных работ и Акта ввода в эксплуатацию. | Выполнение п.1-п.12. Подписанный акт с обеих сторон. |  |