Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Поставка галтовочного барабана.41.1

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: модернизация процесса галтовки металлических комплектующих.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: оборудование предназначено для удаления заусенцев металлических деталей, полученных методом штамповки и точением, а также для улучшения качества поверхности, в том числе шлифовка, полировка.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки): Оборудование должно обеспечивать полное удаление заусенцев либо уменьшение их до 0,03 мм  (высота заусенца на детали достигает 0,05 мм) без деформации, а также для улучшения качества поверхности следующих деталей:

- пластины прямоугольной формы с внутренним окном и без него с минимальной толщиной стенки 0,6 мм;

- цилиндрической формы.

Исходный материл, из которого изготавливаются детали, подвергаемые галтовке:

- 29НК толщинами 0,4 мм; 0,6 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 2,0 мм. Размер деталей от 3,45x3,45 мм до 29,2х19,1 мм.

- КМК толщинами 0,4 мм; 0,8 мм. Размер деталей от 16,7x9,0 мм до 25,0х9,0 мм.

- МД40 толщинами 0,4 мм; 0,5 мм; 1,0 мм. Размер деталей от 5,0х6,9 мм до 21,2х21,2 мм.

- ДКРНТ НД М0б. Размер деталей от 2,0x2,0 мм до 5,8х2,1 мм.

Единоразовая загрузка деталей составляет 10000-20000 штук (россыпью) общим весом до 20 кг. Процесс галтовки проводится в водной среде с добавлением соды и тринстрийфосфата.

Оборудование должно представлять собой напольную установку с габаритными размерами не более – 1300х830х1300 (ДхШхВ, мм).

Оборудование должно питаться от сети переменного тока 220В или 380В, 50Гц.

Оборудование должно иметь в своем составе:

- Пульт управления, имеющий основной включатель и аварийный выключатель. На пульте управления должны быть предусмотрены производственные часы (таймер) с установкой времени обработки в автоматическом режиме и отображением остаточного времени обработки. Оборудование должно иметь частотный преобразователь для регулирования оборотов барабана. Пульт должен иметь защиту от внешних воздействий не менее IP 44 в соответствии с               ГОСТ 14254-2015.

- Барабан, установленный на станине из высокопрочного алюминиевого профиля, чугуна, нержавеющей или конструкционной стали, предназначен для влажной шлифовки и полирования поверхности детали. Рабочий объем барабана должен быть не менее 50 л, но не более 70 л. Автоматическое вращение барабана для равномерной обработки поверхности. Рабочая поверхность галтовочного барабана должна иметь износостойкое покрытие и отсутствие стыковочных швов и элементов креплений во избежание застраивания в них обрабатываемых деталей. Конструкция барабана должна обеспечивать легкую загрузку и выгрузку материала.

- Рычаг наклона барабана для выгрузки деталей.

- Съемные сита и емкости для просеивания расходных материалов (величина ячеек должна быть 4х4 мм).

Все агрегаты и рабочие узлы должны быть выполнены из высококачественных материалов (нержавеющая или конструкционная сталь, чугун, алюминий, полиуретан) и рассчитаны на длительную работу в условиях повышенной влажности.

Оборудование должно эксплуатироваться при 2-сменном рабочем графике в закрытых помещениях при следующих климатических условиях:

- температура воздуха от плюс 15 °С до плюс 35 °С;

- относительная влажность воздуха до 80 %.

Комплектность поставки:

- галтовочный барабан – 1 шт.;

- транспортная упаковка;

- эксплуатационная документация (паспорт на русском языке, инструкция по эксплуатации на русском языке с перечнем запасных частей, инструментов и принадлежностей (ЗИП));

- комплект ЗИП, расходные детали и материалы, необходимые для запуска и нормальной эксплуатации оборудования.

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за период 2020-2024 г.г.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. В случае если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока будут обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар после соответствующего уведомления (рекламации) от Заказчика в срок не более 30 календарных дней, срок гарантийного обслуживания продлевается на количество дней, затраченных поставщиком на устранение выявленных дефектов.

Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Общий срок поставки Оборудования – в течение 150 (Ста пятидесяти) календарных дней с момента подписания Договора.

В общий срок поставки Оборудования входит:

- срок доставки Оборудования - в течение 140 (Ста сорока) календарных дней с момента подписания Договора;

- срок приемки, монтажа, проведения пусконаладочных работ, инструктажа персонала Заказчика навыкам эксплуатации и обслуживания Оборудования – в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное.

9.1. Оборудование должно быть произведено не ранее 2024 года.

9.2. Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению. Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ.

9.3 Качество оборудования должно соответствовать заявленным требованиям и паспортным характеристикам оборудования, и сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с  действующим законодательством.

9.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой или консервацией.

9.5. Приемка оборудования:

9.5.1. Доставка до склада Заказчика производится силами и за счет Поставщика. Поставщик заранее сообщает информацию о способах выгрузки Оборудования и необходимых грузозахватных приспособлениях с указанием схем строповки. Разгрузка осуществляется за счет сил и средств Заказчика.

9.5.2. Оборудование должно иметь маркировку, предусматривающую:

- товарный знак предприятия - изготовителя;

- заводской номер;

- год выпуска.

9.5.3. Приемка оборудования на территории Заказчика, в которую входят монтаж оборудования, пусконаладочные работы, подбор технологического процесса, инструктаж персонала навыкам работы на оборудовании (не менее 3-х человек), производятся в течение 10-ти календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Заказчика. Приемка производится согласно программе приемосдаточных испытаний (приложение №1).

9.5.4. По окончанию приемосдаточных испытаний Заказчик в присутствии представителей Поставщик составляет «Акт ввода в эксплуатацию», в котором указывает основные результаты приемки, а так же подтверждает, что технические характеристики изготовленного оборудования соответствуют техническому заданию.

Приложение №1

Приемо-сдаточные испытания

галтовочного барабана

| № п/п | Параметр испытаний | Способ контроля и критерии оценки | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений, механических дефектов, царапин на оборудовании. | Визуально. Отсутствие дефектов. |  |
|  | Комплектность эксплуатационной документации: – паспорт на русском языке, – инструкция по эксплуатации на русском языке. | Визуально. Наличие перечисленной эксплуатационной документации. |  |
|  | Правильность и стабильность работы оборудования (повторяемость результатов), возможность регулировки оборотов барабана. | Визуально в течение всего срока испытаний. Стабильная и безотказная работа оборудования, отсутствие простоя оборудования по причине необходимости дополнительной наладки. |  |
|  | Проинструктированный персонал (не менее 3-х человек) навыкам работы на оборудовании. | Проинструктированные специалисты. |  |