Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Поставка рихтовального устройства.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: замена изношенного оборудования основного производства новым.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: устройство предназначено для выпрямления полосы материала непосредственно перед процессом штамповки металлических комплектующих.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

Независимое рихтовальное устройство с блоком управления в едином корпусе.

Оборудование должно иметь габаритные размеры не более – 1000х1000х1200 (ДхШхВ, мм).

Масса оборудования должна быть не более – 150 кг.

Оборудование должно питаться от сети переменного тока 380В, 50Гц.

Оборудование предназначено для рихтовки (выпрямления) лент марок 29НК и 42Н с  временным сопротивлением разрыву не более 850 МПа, а также КМК, МД40, М0б, М1, М2, следующих размеров:

– толщины от min 0,1 мм до не менее 0,6 мм.

– ширина от min 5 мм до не менее 60 мм.

В процессе рихтовки на материале не должны появляться следующие дефекты: царапины, вмятины, следы от валков, неравномерность рихтовки (волны), замятия.

Количество правильных валков не менее 9 верхних и 10 нижних штук. Диаметр правильных валков в диапазоне 10-20 мм. Валки должны быть изготовлены из углеродистой стали с применением технологии упрочнения поверхности, обладать износостойкостью и твердостью рабочей поверхности не менее 60-62 HRC либо аналоги с характеристиками не хуже.

Регулировка зазора между валками должна осуществляться микровинтами с отображением значений на микрометрах. Преимущественно с винтами – 2 микрометра.

Конструкция рихтовального устройства должна быть закрытой и обеспечивать безопасность работы оператора. Оборудование должно иметь простую и понятную систему наладки. Вальцы должны обеспечивать плавную, непрерывную обработку материала с постоянным заданным усилием.

Оборудование предполагается использовать как периферийное оборудование по рихтовке материала, устанавливаемое перед прессом, имеющим собственное устройство подачи. Рихтовальное устройство должно быть оборудовано собственным регулируемым датчиком наличия материала (индуктивный датчик, концевой выключатель) для поддержания требуемого количества обработанного материала после рихтовального устройства перед прессом.

Оборудование должно быть оснащено пультом с элементами управления, позволяющими переключать режимы работы, направление движения основного привода (реверс), оборудование должно иметь скорость работы в диапазоне 15-20 м/мин.

Оборудование должно обеспечивать возможность работы, как в ручном режиме, так и автоматическом. При работе в ручном режиме протяжка материала через валки должна осуществляться только при нажатии и удержании оператором соответствующей клавиши. При работе в автоматическом режиме устройство должно обеспечивать плавную подачу материала с постоянной скоростью и поддерживать требуемое количество обрабатываемого материала на выходе из правильного блока, прерывая подачу по достижении заданного значения.

Все надписи органов управления на оборудовании должны быть на русском языке.

Все агрегаты и рабочие узлы должны быть выполнены из высококачественных материалов.

Оборудование должно эксплуатироваться при 2-сменном рабочем графике в закрытых помещениях при следующих климатических условиях:

–  температура воздуха от плюс 15 °С до плюс 35 °С;

– относительная влажность воздуха до 70 %.

Комплектность поставки:

– рихтовальное устройство – 8 шт.;

– транспортная упаковка;

– эксплуатационная документация (паспорт на русском языке, инструкция по эксплуатации на русском языке с перечнем ЗИП);

– комплект ЗИП, расходные детали и материалы, необходимые для запуска и нормальной эксплуатации оборудования;

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупки оборудования и предоставить справку о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за период 2020-2024 гг.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): гарантийный срок оборудования должен составлять не менее 12 месяцев со дня подписания акта ввода в эксплуатацию. В случае если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока будут обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар после соответствующего уведомления (рекламации) от Заказчика в срок не более 30 календарных дней, срок гарантийного обслуживания продлевается на количество дней, затраченных поставщиком на устранение выявленных дефектов.

Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Общий срок поставки Оборудования – 150 (Сто пятьдесят) календарных дней с момента подписания Договора.

В общий срок поставки Оборудования входит:

– срок доставки Оборудования – в течение 145 (Ста сорока пяти) календарных дней с момента подписания Договора.

– срок приемки Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ и инструктажа персонала Покупателя на территории Покупателя – в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента поставки Оборудования на объект Покупателя.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: респ. Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «Завод полупроводниковых приборов».

9. Иное.

9.1 Оборудование должно быть произведено не ранее 2024 года.

9.2 Оборудование должно быть новым, не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению. Оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.) свободно обращаться на территории РФ.

9.3 Качество оборудования должно соответствовать заявленным требованиям и паспортным характеристикам оборудования, и сопровождаться всеми необходимыми документами, подтверждающими качество, комплектность и безопасность оборудования в соответствии с  действующим законодательством.

9.4. Упаковка должна обеспечивать сохранность оборудования при транспортировке к месту поставки, погрузо-разгрузочных работах и хранении. Поставщик несет ответственность за последствия, возникшие в связи с некачественной упаковкой или консервацией.

9.5. Приемка оборудования:

9.5.1. Доставка до склада Заказчика производится силами и за счет Поставщика. Разгрузка осуществляется силами и за счет Заказчика.

9.5.2. Оборудование должно иметь маркировку, предусматривающую:

- товарный знак предприятия - изготовителя;

- заводской номер;

- год выпуска.

9.5.3. Приемка оборудования на территории Заказчика, в которую входят монтаж оборудования, пусконаладочные работы, инструктаж персонала навыкам работы на оборудовании (не

менее 2-х человек), производятся в течение 5-ти календарных дней с момента доставки Оборудования на склад Заказчика. Приемка производится согласно программе приемосдаточных испытаний (приложение №1).

9.5.4. По окончанию приемосдаточных испытаний Заказчик в присутствии представителей Поставщик составляет «Акт ввода в эксплуатацию», в котором указывает основные результаты приемки, а так же подтверждает, что технические характеристики изготовленного оборудования соответствуют техническому заданию.

Приложение №1

Приемо-сдаточные испытания

рихтовальных устройств

| № п/п | Параметр испытаний | Способ контроля и критерии оценки | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целостность упаковки, отсутствие внешних повреждений, механических дефектов, царапин на оборудовании. | Визуально. Отсутствие дефектов. |  |
|  | Комплектность эксплуатационной документации: – паспорт на русском языке, – инструкция по эксплуатации на русском языке. | Визуально. Наличие перечисленной эксплуатационной документации. |  |
|  | Правильность и стабильность работы оборудования (повторяемость результатов) при проведении рихтовки следующих материалов: 29НК толщиной 0,4 мм, 42Н толщинами 0,15 и 0,25 мм, МД40 толщиной 0,5 мм. | Визуально в течение всего срока испытаний. Стабильная и безотказная работа оборудования, отсутствие простоя оборудования по причине необходимости дополнительной наладки. |  |
|  | Проинструктированный персонал (не менее 2-х) навыкам работы на оборудовании. | Проинструктированные специалисты. |  |