Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1. Наименование МТР, работ, услуг: Поставка системы прецизионной лазерной микрообработки материалов электронной техники (лазерной установки)

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: Уменьшение количества технологических потерь при изготовлении металлокерамических корпусов для интегральных микросхем специального назначения повышенной сложности.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Оборудование должно обеспечивать прецизионную микрообработку керамической поверхности (ВК-87, ВК-91) от разнородных загрязнений (вольфрам, никель, золото, ПСр 72), в целях предотвращения короткого замыкания элементов цепи.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование Товара | Ед. изм. | Коли-чество | Характеристики поставляемого Оборудования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система прецизионной лазерной микрообработки материалов электронной техники (лазерная установка) | шт. | 1 | - Тип лазерного излучателя – иттербиевый импульсный волоконный. - Длина волны излучения – 1064 нм. - Длительность импульсов лазерного излучения – от 1,5 до 350 нс. - Диапазон регулировки частоты следования импульсов – от 2 до 4000 кГц. - Мощность излучения – не менее 18 Вт. - Максимальная энергия в импульсе – не менее 0,7 мДж. - Обрабатываемые материалы – керамика, металлы и их сплавы, в том числе золото, серебро, никель, вольфрам и молибденсодержащие соединения. - Тип системы перемещения луча – 2-х осевой гальванометрический сканатор. - Поле обработки сканирующей системы – не менее 40×40 мм. - Программно-аппаратное разрешение сканирующей системы – не менее 2,5 мкм. - Регулируемая скорость перемещения луча – не менее 8,7 мм/с. - Наличие прецизионного X, Y, Z стола. - Оси X, Y, Z – линейные моторизованные с программным и дистанционным управлением, ось A – поворотная площадка с вертикальной осью вращения – управляемая вручную. - Диапазон перемещения изделия по осям X, Y – не менее 100×100 мм. - Скорость перемещения по осям X, Y регулируемая – от 0 до 10 мм/с. - Диапазон перемещения изделия по оси Z – не менее 5 мм. - Диапазон вращения поворотной площадки по оси А – ± 10 ̊. - Наличие механизма перемещения оптической головки по оси Z с программным управлением. - Точность позиционирования объектива – не более 5 мкм. Размер пучка в плоскости для обработки не более 25 мкм. - Тип системы машинного зрения – двухкамерная видео система бокового расположения с регулируемым оптическим увеличением и выводом изображений на управляющий ПК. - Поле зрения камер – 20×20 мм и 5×5 мм. - Способ привязки – методами программно-аппаратной юстировки изображение с камер транслируется в интерфейс программного обеспечения в режиме реального времени с допуском не более ± 5 мкм. - Наличие подсветки объекта в зоне обработки, регулируемой в ПО. - Интерфейс подключения – USB, загрузка данных через USB. - Способ программирования - CAD-CAM через DXF или DWG. - Электропитание – 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность – не более 800 Вт. - Наличие источника бесперебойного питания, обеспечивающего автономную работу не менее 5 минут. - Наличие защитного экрана. - Наличие пульта дистанционного управления для ручного управления движением прецизионного X, Y, Z стола и вкл/выключения режима параметрической обработки резисторов. - Наличие системы удаления дыма и продуктов горения из зоны реза производительностью не менее 1000 м3/ч, снабженной фильтрующей системой и обеспечивающей фильтрацию воздуха не ниже F9 класса по EN 779. Плавная регулировка расхода воздуха. Электропитание – 220 В, 50 Гц, потребляемая мощность – не более 700 Вт. - Спецификация оснащения установки должна быть с дополнительными инструментами и комплектом ЗИП (защитные очки (не менее 1 шт.), сетевой кабель (не менее 1 шт.), кабель Ethernet (не менее 1 шт.), набор необходимых инструментов для установки, настройки и регулирования оборудования, визуализатор лазерного излучения (не менее 1 шт.), USB флеш-накопитель с дистрибутивом ПО, ключ электронной защиты ПО, инструмент для поиска фокуса (не менее 1 шт.), ножная педаль кнопка. - Класс лазерной опасности – не выше 3. - Комплектность технической документации: с оборудованием должны быть поставлены следующие документы на русском языке: -Технический паспорт. В паспорте должны быть принципиальные электрические схемы с перечнем элементов; -Паспорта всех электрических и механических узлов, установленных на установке; -Руководство по эксплуатации; -Инструкция по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования; -Руководство по настройке фокусного расстояния; -Руководство по самостоятельной калибровке координатной XY системы и сканирующей системы. - Управление: компьютерное, клавиатурный интерфейс, компьютерная мышь. Компьютерная система должна поставляться в комплекте с оборудованием. Требования к компьютерной системе: -Наличие отдельного системного блока с монитором (не моноблок) - Клавиатура (Logitech K120 или эквивалент) Количество клавиш: не менее 102 Цифровой блок: есть Длина кабеля клавиатуры: не менее 1,8 м - Мышь (A4Tech OP-720S или эквивалент) Тип сенсора: оптический Тип подключения: проводная Длина кабеля: не менее 1,5м Кол-во кнопок: не менее 3-х включая колесико Разрешение сенсора: не менее 1000dpi Интерфейс: USB 2.0 Размеры: не менее 62х37х103мм Вес: не менее 86г - Фильтр сетевой (Pilot S или эквивалент) Длина кабеля: не менее 5м Тип входной вилки: тип F Общее количество розеток: не менее 5 Максимальная мощность подключенной нагрузки: не менее 2200 Вт Максимальный ток нагрузки: не менее 10А Максимальная поглощаемая энергия: не менее 150 Дж Наличие предохранителя: есть Виды защиты: От КЗ: есть От импульсных помех: есть От перегрузки: есть При грозовых разрядах: есть - Монитор (AOC 24G2SPU/BK или эквивалент) Диагональ: не менее 24" Максимальное разрешение: не менее 1920x1080 Технология изготовления матрицы: IPS Покрытие экрана: матовое Изогнутый экран: нет Яркость: не менее 250 Кд/м² Контрастность: не менее 1000:1 Максимальное количество цветов: не менее 16,7млн Угол обзора по вертикали: не менее 178° Угол обзора по горизонтали: не менее 178° Плотность пикселей: не менее 92 ppi Поворотная подставка: есть Регулировка наклона: есть Регулировка высоты: есть Поворот на 90° (портретный режим) в обе стороны: есть Размер VESA: 100 х 100 Встроенная акустическая система: есть Динамики: не менее 2 х 2 Вт Частота при максимальном разрешении не менее 165 Гц Видеоразъемы: не менее HDMI х1, не менее DisplayPort х1 не менее VGA x1 Источник питания: 100–240 В 50/60 Гц Кабель HDMI не ниже 1,4: есть Кабель DP не ниже 1,2: есть - Предустановленная операционная система: - Не ниже MS Windows 10 PRO или эквивалент (операционная система должна обеспечивать работу прикладного программного обеспечения - MaxiGraf или аналогичного программного обеспечения) - MS office или эквивалент - Процессор (i5 12400 или эквивалент) Количество производительных ядер: не менее 6 Количество потоков: не менее 12 Базовая тактовая частота процессора: не менее 2500 МГц Тип памяти: не менее DDR4 Максимально поддерживаемый объем памяти: не менее 128 ГБ Максимальная частота оперативной памяти: не менее 3200 МГц Количество каналов памяти: не менее 2 Интегрированное графическое ядро: есть Базовая частота графической системы: не менее 300 МГц Поддержка технологии Hyper-Threading: есть Поддержка технологии виртуализации: есть Версия PCIe: не менее 5.0 - Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX 4060 WINDFORCE OC или эквивалент Серия процессора: GeForce RTX или эквивалент Тип видеопамяти: не менее GDDR6 Объем видеопамяти: не менее 8 Гб Частота видеопамяти: не менее 17000 МГц Максимальная пропускная способность памяти: не менее 272 Гбайт/сек Штатная частота работы видеочипа не менее 1830 МГц Количество универсальных процессоров (ALU): не менее 3072 Тензорные ядра: не менее 96 Максимальное разрешение: не менее 7680x4320 Охлаждение: активное воздушное Количество вентиляторов: не менее 2х Разъемы: DisplayPort не менее 1 шт. HDMI не менее 1 шт. - Материнская плата (MSI PRO B760-P DDR4 II или эквивалент) Форм-фактор: Standard-ATX Количество слотов памяти: не менее 4 Форм фактор поддерживаемой памяти: DIMM Тип поддерживаемой памяти: DDR4 Количество каналов памяти: не менее 2 Максимальный объем памяти: не менее 128 ГБ Количество портов SATA: не менее 4 Поддержка NVMe: есть Наличие радиаторов: M.2 слот: есть, зона VRM: есть, чипсет: есть Разъемы: DisplayPort не менее 1 шт. HDMI не менее 1 шт. - Оперативная память (G.Skill RIPJAWS V или Patriot Viper Steel или эквивалент) Тип памяти: не менее DDR4 Форм-фактор памяти: DIMM Объем одного модуля памяти: не менее 8 Гб Тактовая частота: не менее 3200 МГц Cl: не выше 16 tRP: не выше 20 tRCD: не выше 20 Общий объем памяти: не менее 16Гб Количество модулей памяти: не менее 2х - Накопитель (WD Blue WD10EZEX или эквивалент) Тип: HDD Технология записи: CMR Объем: не менее 1000Гб Объем кэш-памяти: не менее 64МБ Скорость вращения шпинделя: не менее 7200 об/мин - Накопитель (Crucial MX500 или Samsung 970 EVO Plus или эквивалент) Объем накопителя: не менее 250 Gb Dram-буфер: есть Объем DRAM буфера: не менее 256 Mb Чтение не менее 560 Мбайт/сек, Запись не менее 500 Мбайт/сек, Тип ячеек 3D NAND 3 бит TLC или MLC - Питание (DEEPCOOL PK500D или эквивалент) Форм-фактор: ATX Сертификат 80 PLUS: не менее Bronze Корректор коэффициента мощности (PFC): активный Мощность по линии 12 В: не менее 498 Вт Технологии защиты: OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP - Кулер (DEEPCOOL AG400 или эквивалент): Тип: башенный TDP: не менее 150 Вт Подключение: 4pin Количество тепловых трубок: не менее 4 Размеры комплектных вентиляторов: не менее 120х120 мм - Корпус (ZALMAN T6 или эквивалент) Форм-фактор: не менее Mid-Tower Материал корпуса: сталь Толщина: не менее 0,5 мм Максимальная длина блока питания: не менее 160мм Максимальная высота процессорного кулера: не менее 165мм Число внутренних отсеков 3.5: не менее 2 Вентиляторы в комплекте: не менее 1х120мм Поддержка фронтальных вентиляторов: есть Поддержка тыловых вентиляторов: есть Характеристики АРМ должны соответствовать рекомендуемым требованиям ПО (MaxiGraf или аналогичного программного обеспечения) и оборудования. Все комплектующие должны иметь взаимную совместимость и функционировать друг с другом. - При проведении зачистки керамической поверхности Тестового изделия №1 (Приложение 2) и Тестового изделия №2 (Приложение 3), необходимо учитывать описание внешнего вида основания корпуса. На основании корпуса не допускается: уменьшение размера минимальной зоны контактных и выводных площадок, вмятины глубиной более 0,01 мм в местах гарантированной зоны; наличие остаточной металлизации после зачистки, приводящей к короткому замыканию. Допускается: наличие вкраплений металлического и не металлического происхождения, не приводящие к короткому замыканию между контактными и выводными площадками или уменьшению сопротивления изоляции, наличие следов зачистки, разнотонность цвета керамики. - Зона параметрической обработки должна выделяться как стандартными фигурами, так и произвольно нарисованной областью (I, L, J, W программируемая траектория). |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

Поставщик должен обладать опытом поставок аналогичного предмету закупок Оборудования не менее 2-х лет, предоставить информацию о предприятиях в России, где эксплуатируется данное Оборудование (справка о перечне и объёмах выполнения аналогичных договоров).

- Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных

центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

6.1 Гарантийный срок на Оборудование должен составлять не менее 36 (тридцати шести) месяцев со дня подписания сторонами акта ввода в эксплуатацию.

6.2 Гарантийный срок продлевается на время гарантийного ремонта.

6.3 Гарантийное обслуживание Оборудования осуществляется силами и средствами Поставщика.

6.4 Все запасные части, устанавливаемые на Оборудование в течении гарантийного обслуживания, должны быть произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие Оборудования и иметь не худшие технические характеристики.

6.5 В случае поломки Оборудования в рамках гарантийного ремонта Поставщик в течение 5 (пяти) рабочих дней, после получения письменного уведомления от Заказчика, организовывает командировку сотрудников за свой счет для проведения ремонта оборудования по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова д.26, АО «ЗПП».

6.6 В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

6.7 Ежегодные работы по обслуживанию Оборудования на протяжении 36 месяцев.

Периодичность проведения работ не менее 1 раза в год.

- Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

7.1 Общий срок поставки Оборудования - в течение 140 (Ста сорока) календарных дней с даты подписания Договора.

В общий срок поставки входит:

Срок изготовления и доставки Оборудования – в течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания Договора.

Срок приемки по комплектности Оборудования, срок монтажа Оборудования, проведения пусконаладочных работ, срок проведения инструктажа сотрудников Заказчика в количестве 4 (четырёх) человек продолжительностью не менее 40 (Сорока) часов на территории Заказчика, – в течение 20 (Двадцати) календарных дней с момента поставки Оборудования на склад Заказчика.

  - Акт ввода в эксплуатацию партии оборудования подписывается на основании

проведённых приемо-сдаточных испытаний, изготовления в непрерывном цикле тестовых изделий, соответствующих всем требованиям КД и исходного файла, количества, а также времени резки (см. Приложение №1): Оборудование должно обеспечивать стабильность и точность поддержания заданных параметров при изготовлении тестовых изделий.

- Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается

адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

  - Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

  - Разгрузка осуществляется силами и средствами Заказчика.

- Иное, при необходимости:

  - Требование к упаковке:

9.1.1 Товар поставляется в упакованном виде в соответствии с техническими условиями Производителя (завода изготовителя) Товара и в таре, обеспечивающей сохранность Товара по количеству и качеству при транспортировке и хранении, исключающей возможность его порчи, утраты и/или повреждения в период загрузки (разгрузки).

9.1.2 Упаковочные материалы и тара возврату не подлежат. Специальная тара и упаковка, а также приспособления для перевозки товара не оплачиваются. Покупателем отдельно, стоимость тары, в т.ч. многооборотной и упаковочных материалов включена в стоимость товара.

  - Требование к комплектности технической документации и безопасности товара:

9.2.1 Поставляемое оборудование должно быть новым, произведенным не ранее  2025 г., не бывшим в использовании, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с работой по его изготовлению.

9.2.2 Поставляемое оборудование должно быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

9.2.3 Оборудование и его комплектующие должны быть сертифицированы и иметь Сертификат качества и декларацию соответствия ТС." - ТР ТС 010/2011 О безопасности машин и оборудования, ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств.

9.2.4 Оборудование должно отвечать требованиям ГОСТ 31581-2012 «Лазерная безопасность. Общие требования безопасности при разработке и эксплуатации лазерных изделий».

9.2.5 Копия сертификата, подтверждающая класс опасности лазерного оборудования.

9.2.6 Протокол измерений уровней излучения на рабочем месте.

9.2.7 Копия сертификата соответствия требованиям промышленной безопасности.

9.2.8 Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

9.2.9 Монтаж, пуско-наладочные работы и инструктаж персонала Заказчика по работе на оборудовании должны проводиться специалистами компании поставщика, должным образом сертифицированными фирмой-изготовителем.

9.2.10 Производственное Оборудование должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Изделия электротехнические. Общие требования безопасности», «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок» утвержденные Приказом Минтруда России № 903н от 15 декабря 2020 г. Оборудование должно обеспечивать безопасность работ при монтаже, эксплуатации и ремонте, должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, в процессе эксплуатации не должно загрязнять окружающую среду.

9.2.11 Оборудование должно иметь паспорт и руководство по эксплуатации (на русском языке) на бумажном носителе и в электронном варианте.

9.2.12 Комплектность технической документации на русском языке:

- технический паспорт (в паспорте указаны принципиальные электрические схемы с перечнем элементов);

- паспорта всех электрических и механических узлов, установленных на установке;

- руководство по эксплуатации;

- инструкция по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования;

- руководство по настройке фокусного расстояния;

- руководство по самостоятельной калибровке координатной XY системы и сканирующей системы.

Приложение 1

Программа приемо-сдаточных испытаний

Система прецизионной лазерной микрообработки материалов электронной техники

| № п/п | Параметр испытаний | Способ и критерии оценки | Результат испытаний |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Целостность упаковки, отсутствие внешних и внутренних повреждений, механических дефектов, царапин | Визуально. Отсутствие дефектов. |  |
|  | Комплектность запасных частей | Договор. Наличие оснащения установки. |  |
|  | Комплектность расходных материалов |  |  |
|  | Наличие оснащения установки дополнительными инструментами и комплектом ЗИП. |  |  |
|  | Комплектность технической документации на русском языке на бумажном носителе и в электронном варианте: - технический паспорт (в паспорте указаны принципиальные электрические схемы с перечнем элементов); - паспорта всех электрических и механических узлов, установленных на установке; - руководство по эксплуатации; - инструкция по профилактическому обслуживанию и ремонту оборудования; - руководство по настройке фокусного расстояния; - руководство по самостоятельной калибровке координатной XY системы и сканирующей системы. |  |  |
|  | Испытание Оборудования: 6.1 Тестовое изделие №1. Время зачистки одного изделия не более 180 секунд. Изделия должны соответствовать требованиям КД (Приложение 2) и ТД. 6.2 Тестовое изделие №2. Время зачистки одного изделия не более 120 секунд. Изделия должны соответствовать требованиям КД (Приложение 3) и ТД. Провести зачистку вольфрамовых площадок, площадок покрытых никелем и золотом. Для Тестового изделия №1 и Тестового изделия №2 в количестве 40 шт. | Проверить сопротивление изоляции терраомметром на соседних площадках между которыми происходила лазерная зачистка. Провести оценку внешнего вида при помощи микроскопа. |  |
|  | Проверка эффективности проведенного инструктажа для специалистов заказчика (четырёх человек) по работе с оборудованием. | Самостоятельное выполнение типовых операций на Оборудовании. |  |

Приложение 2

Приложение 3