Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг: Поставка электрических погрузчиков.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Необходимость проведения погрузочно-разгрузочных работ, перевозки грузов и материалов и монтаж оборудования Общества.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: Погрузка-разгрузка и перевозка грузов, оборудования и материалов Общества.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.)

Электрический погрузчик №1

| Наименование показателя | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Электрический погрузчик GOODSENSE FB18 или эквивалент | 1 | шт. |
| Год выпуска | Не ранее 2024 | год |
| Грузоподъемность, при центре груза - 500 мм | Не менее 1800 | кг |
| Высота подъема вил, | Не менее 4800 | мм |
| Общий вес | Не более 3170 | кг |
| Ширина | Не более 1143 | - |
| Длина до спинки вил | Не более 2150 | мм |
| Длина вил | Не менее 920 |  |
| Высота по защитной крыше | Не более 2200 | мм |
| Радиус разворота (внешний) | Не более 2010 | мм |
| ​​Тип двигателя | электрический | - |
| Количество опор (колес) | Четырехопорный (4) | шт |
| Степень защиты | IP64 | - |
| Колесная база | Не более 1420 | мм |
| Дорожный просвет (низ мачты) | Не менее 110 | мм |
| Динамическая система распределения нагрузки | В наличии | - |

Дополнительные характеристики

| Наименование показателя | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Ед. изм. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип / емкость аккумулятора | Li-ion Не менее 80/150Ач | - | Увеличенное время работы на одном заряде АКБ |
| Nht секционная мачта со свободным ходом | В наличии | - | Производительность. Удобство и точности управления. Высокая скорость выполнения операций. |
| Устройство бокового смещения каретки (сайдшифт) | В наличии | - |  |
| Подъем (с грузом), | 420 (320) | мм/с |  |
| Угол наклона в/н, град | 6/6 | - |  |
| Скорость подъема стрелы с грузом | Не менее 420/400 | мм/с |  |
| Количество секций стрелы, шт. | Не менее 3 | шт |  |
| Скорость движения с грузом | Не менее 12 | Км/ч |  |
| Максимальный преодолеваемый уклон | 12 | % |  |
| Размер передних шин | Пневматические 200/75-12 | - |  |
| Размер задних шин | Пневматические 200/75-12 | - |  |
| Оградительная решетка для груза | В наличии | - |  |
| Система контроля присутствия оператора | В наличии | - |  |
| Зеркала заднего вида | В наличии | - |  |
| Звуковой сигнал заднего хода | В наличии | - |  |
| Передние и задние комбинированные фары | В наличии | - |  |
| Светодиодное освещение | В наличии | - |  |
| Комплект ЗИП | В наличии | - |  |
| Руководство по эксплуатации на русском языке | В наличии | - |  |
| Боковая выемка АКБ | В наличии | - |  |
| Динамическая система распределения нагрузки | В наличии | - |  |
| Зарядное устройство | В наличии | - |  |

Электрический погрузчик №2

| Наименование показателя | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Ед. изм. |
| --- | --- | --- |
| Электрический погрузчик TRF E15-4i2HLi-M VFHM480 или эквивалент | 1 | шт. |
| Год выпуска | Не ранее 2024 | год |
| Грузоподъемность , при центре груза - 500 мм | Не менее 1500 | кг |
| Высота подъема вил, | Не менее 4800 | мм |
| Общий вес | Не более 2695 | кг |
| Ширина | Не более 1086 | - |
| Длина до спинки вил | Не более 2700 | мм |
| Длина вил | Не менее 1070 |  |
| Высота по защитной крыше | Не более 2090 | мм |
| Радиус разворота (внешний) | Не более 1920 | мм |
| ​​Тип двигателя | электрический | - |
| Количество опор (колес) | Четырехопорный (4) | шт |

Дополнительные характеристики

| Наименование показателя | Требуемое значение показателя, установленное заказчиком | Ед. изм. | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип / емкость аккумулятора | Li-ion Не менее 80/150Ач | - | Увеличенное время работы на одном заряде АКБ |
| Приводной двигатель кВт / 60 мин | Не менее 8.0 | кВт | Удобство и точности управления. |
| Гидравлический мотор кВт / 5 мин | Не менее 10.6 | кВт |  |
| Макс. преодолеваемый уклон | Не менее 15% | - |  |
| Скорость подъема с/без груза | Не менее 290/400 | мм/с |  |
| Скорость опускания c/без груза | Не менее 400 | мм/с |  |
| Скорость движения c/без груза | Не менее 13 | Км/ч |  |
| Размер передних/задних шин | Пневматические 6.00-9-10PR/16×6-8-10PR | - |  |
| Зарядное устройство | В наличии | - |  |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.): Вместе с электрическим погрузчиком должна быть передана (руководство по эксплуатации на русском языке инструкция по эксплуатации) погрузчика, а также предоставлена гарантия на срок не менее 12 месяцев либо 2000 мото/часов с момента подписания Акта приема-передачи погрузчика, в зависимости от того, что наступит раньше.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.): Участник, независимо от своей территориальной расположенности, должен обеспечить возможность гарантийного обслуживания электрического погрузчика по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26

(в течении 12 месяцев либо 2000 мото/часов с даты продажи погрузчика, в зависимости от того, что наступит раньше).

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Передать электрический погрузчик Покупателю в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора купли-продажи транспортного средства.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

Поставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика к складу Заказчика, расположенного по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26 в течение 30 (Тридцати) календарных дней с момента заключения Договора. Заказчик обязан обеспечить возможность произвести приемку Товара по количеству и качеству. Доставка до указанного места передачи Товара (складу Заказника), осуществляется за счет Поставщика. При передаче Товара Поставщиком должны соблюдаться правила техники безопасности.

9. Иное, при необходимости:

Год выпуска - не ранее 2024 года, электрический погрузчик новый не бывший в употреблении, готовый к использованию, без эксплуатационного пробега свыше 10 мото/часов, не подвергавшийся ремонтному воздействию, в том числе восстановлению, замене составных частей, восстановлению потребительских свойств и не иметь недостатков, связанных с качеством изготовления. Электрический погрузчик должен быть сертифицирован, растаможен, не заложен, не являться предметом споров третьих лиц.

Электрический погрузчик должен удовлетворять критериям качества, не иметь дефектов, связанных с разработкой, материалами, качеством изготовления.