Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР: Поставка оригинальных ножей для установок резки CМ-15

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР: Для резки керамических карт.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР в рамках реализации задачи или проекта: Оригинальные ножи применяются для резки и надрезки сырых керамических карт на установке резки СМ-15.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

| № п/п | Наименование товара | Характеристики поставляемого товара | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нож для резки высотой 22 мм (стандартный угол заточки) | ДхВхТхВ.р.ч.(высота рабочей части) 165х22х0,4х4 1.Материал: высокоуглеродистая сталь. 2.На режущей поверхности ножа не допускаются: -задиры длинной более 0,5 мм; -глубина задиров не должна превышать 0,05 мм; 3.Срок эксплуатации ножа до притупления режущей части не менее 50000 надрезов, через слой керамической карты толщиной min. 2,5 мм. 4.Нож в процессе эксплуатации на оборудовании не должен подвергаться изгибу. 5. Образование трапеции после резки керамической карты должно не превышать 0,1 мм на сторону при высоте реза от 1,2…3,5 мм. 6.Смещение оси симметрии ножа относительно режущей кромки не допускается. 7. Нож должен иметь двойной угол заточки. 8. Нож применяется на установках резки: СМ-15, см. Приложение №1 | 50 |
| 2 | Нож для резки высотой 22 мм (высокий угол заточки) | ДхВхТхВ.р.ч.(высота рабочей части) 165х22х0,4х6 1.Материал: высокоуглеродистая сталь. 2.На режущей поверхности ножа не допускаются: -задиры длинной более 0,5 мм; -глубина задиров не должна превышать 0,05 мм; 3.Срок эксплуатации ножа до притупления режущей части не менее 50000 надрезов, через слой керамической карты толщиной min. 2,5 мм. 4.Нож в процессе эксплуатации на оборудовании не должен подвергаться изгибу. 5. Образование трапеции после резки керамической карты должно не превышать 0,1 мм на сторону при высоте реза выше 3,5 мм. 6.Смещение оси симметрии ножа относительно режущей кромки не допускается. 7. Нож должен иметь двойной угол заточки. 8. Нож применяется на установках резки: СМ-15, см. Приложение №2 | 20 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

5.1 Поставщик должен обладать опытом поставок, аналогичных предмету закупок, не менее 2-х лет и предоставить справку о перечне и годовых объемах выполнения аналогичных договоров за период 2024-2026гг.

5.2 Одновременно с передачей Товара передаются все необходимые принадлежности Товара, а также все относящиеся к нему документы – сертификат соответствия Товара требованиям технических регламентов, положениям, стандартам, сводов правил, установленных для данного вида Товара.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

6.1 Гарантийный срок хранения на поставляемые товары должен быть не меньше срока гарантии завода-производителя, но не менее 12 месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика.

6.2 Покупатель оставляет за собой право провести экспертизу товара на предмет оригинальности, контрафактности в независимой экспертной организации или у производителя данного Товара.

6.3 В случае, если во время приёмки и (или) в период гарантийного срока были обнаружены производственные дефекты, некомплектность товара, Поставщик обязан за свой счёт устранить дефекты, доукомплектовать или заменить товар в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента соответствующего уведомления (рекламации).

6.4 Срок, в течение которого «Поставщик» принимает претензии на обнаруженные дефекты после подписания товарной накладной в объеме технического задания должен быть не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента поставки Товара на склад Заказчика

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 180 (ста восьмидесяти) календарных дней с момента подписания договора между сторонами. Досрочная поставка Товара по договору допускается после получения предварительного согласия Заказчика.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

8.1 Поставщик считается выполнившим свою обязанность по поставке Товара в момент фактического предоставления Товара в распоряжение Заказчика (уполномоченного представителя Заказчика) на складе Заказчика.

8.2 Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика, находящегося по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.

9. Иное

9.1.Требования к упаковке Товара

9.1.1 Упаковка должна быть завода-производителя без повреждений и нарушений целостности, в надлежащей оригинальной таре.

9.1.2 Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке к месту поставки, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

9.1.3 Упаковка и маркировка должны содержать все признаки установленные производителем.

9.1.4 Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

9.1.5 На упаковочной таре должна быть четко нанесена следующая информация:

-полное наименование Товара в соответствии с каталогом Поставщика

-страна производитель и количество товара в упаковке

-товарный знак завода изготовителя, дата изготовления

9.2. Требование к качеству Товара:

9.2.1 Товар должен быть новым с датой изготовления не ранее 2026г., не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, не иметь дефектов, связанных с материалами или работой по их изготовлению.

9.2.2 Товар должен соответствовать характеристикам, заявленным в техническом задании,

9.2.3 Товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.д.), свободно обращаться на территории РФ.

9.3 Требование к безопасности Товара

9.3.1 Поставляемый Товар должен быть качественен и отвечать требованиям безопасности в соответствии с действующими государственными стандартами, техническими условиями, санитарными нормами, требованиями пожаробезопасности, энергетической эффективности, утвержденными на данный вид Товара.

Приложение №1

Приложение №2