# Приложение №3 к закупочной документации _Техническое задание

# Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: калий дицианоаурат (I) квалификации «ЧДА» по ГОСТ 20573-75

- Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

- Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используется для приготовления растворов для гальванических покрытий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.) и количество МТР / объем работ / объем услуг (при формировании, учитывать складские остатки на начало планируемого периода поставки):

По физико-химическим свойствам калий дицианоаурат (I) должен соответствовать требованиям, приведенным в ГОСТ 20573-75 «Реактивы. Калий дицианоаурат (I). Технические условия» для квалификации «ЧДА», и требованиям, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | «ЧДА» |
| 1. Внешний вид | Белый или слегка желтоватый кристаллический порошок |
| 2. Массовая доля золота (Au), % | 67,0 – 68,4 |
| 3. Массовая доля свободных цианидов (CN), %, не более | 0,05 |
| 4. Массовая доля кремнекислоты (SiO2), %, не более | 0,10 |
| 5. Массовая доля углекислых солей в пересчёте на углекислый калий (K2CO3), %, не более | 1,0 |
| 6. Массовая доля железа (Fe), %, не более | 0,015 |
| 7. Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), % не более | 0,02 |
| 8. Массовая доля натрия (Na), % не более | 0,25 |
| 9. Массовая доля хлоридов (Cl), % не более | 0,05 |
| 10. Растворимость в воде | При растворении 1 г препарата в пробирке в 20 см3 дистиллированной воды должен наблюдаться прозрачный раствор, допускается слабая опалесценция. |

Количество МТР / объем работ / объем услуг:

| Наименование товара | Общее количество (ориентировочно), грамм | Количество партий (ориентировочно) | Вес каждой партии, грамм (ориентировочно) | Срок поставки каждой партии (ориентировочно) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Калий дицианоаурат (I) квалификации «ЧДА» по ГОСТ 20573-75 | 408 000 | 12 | 34 000 | 1 раз в месяц |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.) – Свидетельство о включении в реестр специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами, драгоценными камнями и карта постановки на специальный учет, выданные Государственной инспекцией пробирного надзора РГПП.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.) – гарантийный срок хранения Товара не менее 3-х лет со дня изготовления. Товар должен поставляться с не менее, чем 80 % запасом срока годности.

7. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: поставка товара осуществляется на основании предварительной заявки Заказчика. Доставка Товара осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика. Срок действия договора до 30 июня 2027 года.

8. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: склад Заказчика, расположенный по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

9.Иное, при необходимости

9.1 Требования к Товару: Товар является новым, ранее не использованным (не бывшем в употреблении), не были восстановлены потребительские свойства. Товар должен быть допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, без каких-либо ограничений, свободным от любых прав третьих лиц (залог, запрет, арест).

  - Требования к поставке Товара: при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции в соответствии с ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования», сертификат качества (паспорт) на поставляемую партию Товара на русском языке. Поставляемый Товар классифицируется как высокоопасный материал (2-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»).

  - Условия поставки Товара: Поставка осуществляется через службы доставки, в соответствие с Федеральным законом «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» от 26.03.1998 № 41-ФЗ, а именно только специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны. Оборудование специализированного транспортного средства автомобильного транспорта должно обеспечивать безопасность товара.

  - Требования к маркировке и упаковке Товара: Тара должна обеспечивать сохранность Товара, а также пожаро- и взрывобезопасность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении. Упаковка Товара должна быть завода-изготовителя, без повреждений и нарушения целостности. На упаковку должна быть наклеена этикетка, содержащая информацию об опасности Товара для окружающей среды и здоровья человека, классе пожаро- и взрывоопасности в соответствии с ГОСТ 3885-73 «Реактивы и особо чистые вещества. Правила приемки, отбор проб, фасовка, упаковка, маркировка, транспортирование и хранение», ГОСТ 31340-2022 «Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования». При необходимости крупными буквами наносятся надписи: «Осторожно», «Опасно», «Яд» и т. д.