Приложение №3 Техническое задание

Техническое задание

1.	Наименование МТР, работ, услуг:

«Техническое перевооружение опасного производственного объекта "Площадка химического производства полупроводниковых приборов", рег. № А42-00029-0016, в части установки колпаковой печи САМСО модель J16 H2 на участке пайки цеха № 24 в корпусе 35В.

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги:

Выполнение работ по техническому перевооружению опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег. № А42-00029-0016, в части установки колпаковой печи САМСО модель J16 H2 на участке пайки цеха №24, корпус 35 «В» по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д.26.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы в рамках реализации задачи или проекта:

Техническое перевооружение опасного производственного объекта «Площадка химического производства полупроводниковых приборов» рег. № А42-00029-0016, в части установки колпаковой печи САМСО модель J16 H2 на участке пайки цеха №24

4. Технические требования к МТР, работам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ и т.п.)

| № п/п | Наименование оборудования и материалов | Тип, марка оборудования | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Трубопровод водорода |  |  |  |  |
| 1. | Кран шаровый цельносварной фланцевый | 12Х18Н10Т Ду 32 мм, 1,6 МПа | шт | 1 |
| 2. | Фланцы стальные плоские приварные из стали | ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | Компл. | 2 |
| 3. | Фланцы стальные плоские приварные из стали | ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | Компл. | 10 |
| 4. | Кран шаровый цельносварной фланцевый | 12Х18Н10Т Ду 15 мм, 1,6 МПа | шт | 5 |
| 5. | Кран шаровый цельносварной под приварку | 12Х18Н10Т Ду 10 мм, 1,6 МПа | шт | 3 |
| 6. | Линейный регулятор для чистых газов | GCE LPLH SJRGX 50/10 (ТХ.C.ОЛ1) | шт | 1 |
| 7. | Фасонные части и вспомогательные материалы |  | шт | 1 |
| 8. | Переходник SWAGELOK СВЭДЖЕЛОК | SS-4-ТА-6 | шт | 1 |
| 9. | Переходная муфта 3/8"х1/4" резьба внутренняя-наружная |  | шт | 2 |
| Трубопровод азота |  |  |  |  |
| 1. | Кран шаровый цельносварной фланцевый | 12Х18Н10Т Ду 15 мм, 1,6 МПа | шт | 4 |
| 2. | Фланцы стальные плоские приварные из стали | ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 15 мм | шт | 8 |
| 3. | Кран шаровый цельносварной фланцевый | 12Х18Н10Т Ду 20 мм, 1,6 МПа | шт | 1 |
| 4. | Фланцы стальные плоские приварные | сталь ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 20 мм | Компл. | 2 |
| 5. | Кран шаровый цельносварной фланцевый | 12Х18Н10Т Ду 32 мм, 1,6 МПа | шт | 1 |
| 6. | Фланцы стальные плоские приварные из стали | ВСт3сп2, ВСт3сп3, номинальное давление 1,6 МПа, номинальный диаметр 32 мм | Компл. | 2 |
| 7. | Кран шаровый цельносварной под приварку | 12Х18Н10Т Ду 10 мм, 1,6 МПа | шт | 3 |
| 8. | Кран шаровый цельносварной под приварку | 12Х18Н10Т Ду 15 мм, 1,6 МПа | шт | 1 |
| 9. | Клапан обратный химический | КОХ Ду15мм | шт | 1 |
| 10. | Линейный регулятор для чистых газов | GCE LPLH SJRGX 50/10 (ТХ.C.ОЛ2) | шт | 1 |
| 11. | Регулятор давления сетевой для газов из нержавеющей стали FCS0220000 (ОЛ5) | FCS0220000 (ОЛ5) | шт | 1 |
| 12. | Фасонные части и вспомогательные материалы | 12Х18Н10Т | шт | 1 |
| 13. | Переходник SWAGELOK СВЭДЖЕЛОК | SS-4-ТА-6 | шт | 1 |
| 14. | Переход 3/8"х1/4" резьба внутренняя-наружная | VALTEC | шт | 2 |
| 15. | Коллектор резьбовой с шаровыми кранами 3/4 x 2 отвода x 1/2 НР |  | шт | 1 |
| 16. | Заглушки стальные для труб, номинальный диаметр 20 мм |  | шт | 1 |
| 17. | Штуцер для шланга 1/2 x 10 мм (внутр.) |  | шт | 2 |
| Трубопровод сжатого воздуха |  |  |  |  |
| 1. | Кран шаровой стальной, номинальное давление 4 МПа (16 кгс/см2), номинальный диаметр 15 мм | 11с67п | шт | 1 |
| 2. | Фасонные части и вспомогательные материалы |  | шт | 1 |
| 3. | Бочонок Terma 1/2 удлиненный | TRm 06007 40144 | шт | 3 |
| 4. | ФИТИНГ SWAGELOK СВЭДЖЕЛОК | SS-4-ТА-6 | шт | 1 |
| 5. | Трубный хомут для тяжелых трубопроводов с дюймовой резьбой | FRSM 3/8" (14-20) | шт | 30 |
| 6. | Трубный хомут для тяжелых трубопроводов с дюймовой резьбой | FRSM 1/2" (21-26) | шт | 8 |
| 7. | Трубный хомут для тяжелых трубопроводов с дюймовой резьбой | FRSM 1" (31-38) | шт | 6 |
| 8. | Шпилька штанга резьбовая fischer для строительных и монтажных работ | G 12х1000 мм | шт | 44 |
| 9. | GPS M12 Основание, арт.40398 |  | шт | 44 |
| 10. | Двухэлементный трубный хомут с быстродействующим замком, арт.79442 | FRS Plus 20-24 (1/2") M8/M10 | шт | 17 |
| 11. | Двухэлементный трубный хомут с быстродействующим замком, арт.79442 | FRS Plus 40-45 (1 1/4") M8/M10 | шт | 4 |
| 12. | Шпилька штанга резьбовая fischer для строительных и монтажных работ | G 10х1000 мм | Шт. | 21 |
| 13. | Удлинительная муфта, арт.79691 | VM M10 | Шт. | 21 |
| Трубы |  |  |  |  |
| 1. | Трубы стальные сварные оцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 15 мм, толщина стенки 2,5 мм |  | м | 4 |
| 2. | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки 2,5 мм (15 мм) |  | м | 7 |
| 3. | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,5 мм (20мм) |  | м | 33 |
| 4. | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм (25мм) |  | м | 11.7 |
| 5. | Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т, наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм (38мм) |  | м | 21 |

5. Требования к подрядчику

Подрядчик обязуется выполнить следующие работы: закупку, поставку, монтаж, демонтаж, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ.  Все используемые материалы и производимые работы должны соответствовать локальному сметному расчету «Технологические решения (корпус 35 В)» №Д-07/97-20(Р)280220-ТХ.

Работы производятся только в отведенной зоне работ. Выполняемые работы должны производиться в соответствии с представленной сметной документацией. Подрядчик обязан выполнить работы своими материалами, средствами в соответствии с действующими нормативными и правовыми актами законодательства РФ. Все используемые для ремонта материалы должны соответствовать нормам пожарной безопасности, иметь соответствующие сертификаты, декларации соответствия, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Использование при проведении работ товаров, бывших в употреблении или товаров, содержащих компоненты, бывшие в употреблении, не допускаются. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до сдачи готового объекта в эксплуатацию. В случае повреждения отделки иных помещений или инженерных систем, произошедших по причине производимых подрядной организацией работ – все работы по восстановлению берет на себя подрядная организация. Подрядчик производит ликвидацию рабочей зоны, уборку и вывоз мусора, уборку материалов после окончания работ собственными силами и за счет собственных средств.

Порядок выполнения работ:

- все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

- подрядчик гарантирует, что не привлекает иностранную рабочую силу с нарушением законодательства РФ;

- При проведении работ подрядчик должен руководствоваться требованиями 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», РД 34.03.307-87 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ на объектах Минэнерго СССР», № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002; № 116-ФЗ Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997;

- Наличие у организации разрешения Ростехнадзора на сварочные работы при изготовлении, монтаже, ремонте и реконструкции газопроводов, трубных систем газоснабжения и газового оборудования, выданного на основании результатов аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства по ПБ 03-273-99 и РД 03-495-02, аттестации сварочных материалов по РД 03-613-03, аттестации сварочного оборудования по РД 03-614-03 и аттестации технологий сварки по РД 03-615-03

- Подрядчик должен предусмотреть мероприятия по охране труда, а также мероприятия по предотвращению аварийных ситуаций на объекте в соответствии с действующими нормами. Охрана труда рабочих должна обеспечиваться выдачей необходимых средств индивидуальной защиты, выполнением мероприятий по коллективной защите работающих. Рабочие места в вечернее время должны быть освещены. При выполнении работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, допущенные к применению органами государственного надзора;

- Подрядчик своим приказом назначает лицо, ответственное за проведение работ и соблюдение вышеуказанных правил. Копия приказа представляется Заказчику;

Требования к исполнительной документации:

Подрядчик ведет на объекте общий журнал работ (по форме КС-6) в соответствии с          указаниями Постановления Госкомстата РФ от 11 ноября 1999г. No100, специальные журналы по отдельным видам работ, составляет акты освидетельствования скрытых работ (по форме приложения No3 к РД-11-02-2006), оформляет другую производственную и исполнительную документацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

Контроль качества должен осуществляться в соответствии с пунктом 7 СП 48.13330.2011 «Организация строительства», Постановлением Правительства РФ «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» от 21.06.2010 г. № 468, ст.53 Градостроительного кодекса РФ;

Заказчик имеет право осуществлять контроль за ходом, качеством, сроками выполнения работ согласно заключенным Договорам подряда.

Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ:

| № п/п | Состав, форма и требования, предъявляемые к отчетной документации | Сроки предоставления |
| --- | --- | --- |
| 1. | Акт приема-передачи объекта в работу | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 2. | График выполнения ремонтных работ | Три рабочих дня с даты заключения договора |
| 3. | Паспорта, сертификаты и декларации соответствия на применяемые материалы | За три рабочих дня до начала производства работ |
| 4. | Акт освидетельствования скрытых работ | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 5. | Акт приемки законченного ремонтом объекта | Три рабочих дня с момента завершения работ |
| 6. | Исполнительные схемы инженерных коммуникаций | Три рабочих дня с момента завершения работ |

6. Сроки гарантии

Срок предоставления гарантии качества на результат выполненных работ по договору должен составлять не менее 24 (Двадцати четырех) месяцев. Срок гарантии на использованные в ходе выполнения работ комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией их производителя. Исчисление гарантийного срока начинается с момента приемки Заказчиком всего объема работ по договору.

| № п/п | Объем предоставления гарантии качества | Условия осуществления гарантийного обслуживания |
| --- | --- | --- |
| 1 | Гарантия качества предоставляется на все произведенные работы и использованные в ходе производства работ материалы и комплектующие. | В период гарантийного срока, время прибытия на объект для восстановления работоспособности системы не должно превышать 2 (два) рабочих дня. |

7. Объем работ: согласно сметной документации

8. Срок выполнения работ:

В течение 120 (Ста двадцати) календарных дней с момента подписания договора. Выполнение работ производится по графику согласованному с заказчиком. Выполнение работ может назначаться в неурочное время, в выходные и праздничные дни.

9. Место выполнения работ:

На участке пайки цеха № 24 в корпусе 35В, по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Суворова, д. 26.