Приложение №3 к закупочной документации_Техническое задание

Техническое задание

- Наименование МТР, работ, услуг: Материалы для водоподготовки

  - Катионит Amberlite HPR1100 Na производства Dow Chemical Company, США (старое название – Marathon C)

  - Катионит Lewatit MonoPlus TP207 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия

1.3 Катионит Lewatit MonoPlus SP 112H производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия

1.4 Анионит Lewatit MonoPlus MP 64 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия

2. Задача (цель, проект), для реализации которой приобретаются данные МТР, работы, услуги: обеспечение основного производства.

3. Функции, которые будут выполнять приобретаемые МТР, работы, услуги в рамках реализации задачи или проекта: используются на участках водоподготовки и водоочистки гальванических линий в производстве изготовления металлокерамических корпусов для интегральных схем.

4. Технические требования к МТР, работам, услугам (технические характеристики, условия эксплуатации, габариты; требования к материалам, используемым при выполнении работ / оказании услуг, и т.п.):

4.1 Катионит Amberlite HPR1100 Na производства Dow Chemical Company, США (старое название – Marathon C), по физико-химическим показателям, должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Катионит Amberlite HPR1100 Na |
| 1. Сополимер | Стирол-дивинилбензол |
| 2. Матрица | Гелевая |
| 3. Функциональный тип | Сильнокислотный катионит |
| 4. Физическая группа | Сульфоновая кислота |
| 5. Внешний вид | Янтарные, полупрозрачные, сферические бусины |
| 6. Ионная форма при поставке | Na+ |
| 7. Общая обменная емкость воды (Na+ форма), экв./л | ≥ 2,0 |
| 8. Удерживающая способность (Na+ форма), % | 42,0-48,0 |
| 9. Диаметр частиц, мм | 0,535-0,635 |
| 10. Коэффициент однородности | ≤ 1,10 |
| < 0,300 мм, % | ≤ 0,5 |
| > 0,850 мм, % | ≤ 5,0 |
| 11. Количество целых (не растрескавшихся) гранул, % | ≥ 95 |
| 12. Полное набухание: (Ca2+ --> Na+), % (Na+ --> H+), % | 5 8 |
| 13. Плотность гранул, г/мл | 1,29 |
| 14. Насыпная плотность, г/л | 850 |
| 15. Стабильность в диапазоне pH | 0-14 |

4.2. Катионит Lewatit MonoPlus TP207 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия, по физико-химическим показателям должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателей | Катионит Lewatit MonoPlus TP207 |
| 1. Ионная форма при поставке | Na+ |
| 2. Функциональная группа | Иминодиуксусная кислота |
| 3. Матрица | Стирол |
| 4. Структура | Макропористая |
| 5. Внешний вид | Бежевые непрозрачные гранулы |
| 6. Коэффициент однородности | 1,1, не более |
| 7. Средний размер гранул d50, мм | 0,56-0,66 |
| 8. Насыпная плотность при поставке (± 5%), г/л | 700 |
| 9. Плотность, г/мл | ~1,4 |
| 10. Влагосодержание (в форме поставки), вес. % | ~55-60 |
| 11. Общая обменная емкость (H+ форма), экв./л | 2,0, не менее |
| 12. Дыхательная разность (Na+ - H+), % | Типично прибл. -25 |
| 13. Стабильность в pH-диапазоне | 0-14 |
| 14. Сохранность продукта (после поставки) | 2 года, не более |
| 15. Сохранность продукта в диапазоне температур, ºC | -20 – +40 |

4.3. Катионит Lewatit MonoPlus SP 112H производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия, по физико-химическим показателям производства, должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Катионит Lewatit MonoPlus SP 112H |
| 1. Ионная форма при поставке | H+ |
| 2. Функциональная группа | Сульфоновая кислота |
| 3. Матрица | Сополимер стирол-дивинилбензол |
| 4. Структура | Макропористая |
| 5. Внешний вид | Бежево-серые гранулы |
| 6. Коэффициент однородности | 1,1, не более |
| 7. Средний размер гранул d50, мм | 0,62-0,72 |
| 8. Насыпная плотность при поставке (± 5%), г/л | 720 |
| 9. Плотность, г/мл | ~1,18 |
| 10. Влагосодержание (в форме поставки), вес. % | ~56-60 |
| 11. Общая обменная емкость (в форме поставки), экв./л | 1,6, не менее |
| 12. Дыхательная разность (H+ - Na+), % | Прибл. -9, не более |
| 13. Стабильность в pH-диапазоне | 0-14 |
| 14. Сохранность продукта (после поставки) | 2 года, не более |
| 15. Сохранность продукта в диапазоне температур, ºC | -20 – +40 |

4.4. Анионит Lewatit MonoPlus MP 64 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия, по физико-химическим показателям, должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:

| Характеристики поставляемого товара |  |
| --- | --- |
| Наименование показателей | Анионит Lewatit MonoPlus MP 64 |
| 1. Ионная форма при поставке | Свободное основание/ Cl- |
| 2. Функциональная группа | Третичный амин/ четвертичный аммоний |
| 3. Матрица | Сополимер стирол-дивинилбензол |
| 4. Структура | Макропористая |
| 5. Внешний вид | Бежевые непрозрачные гранулы |
| 6. Коэффициент однородности | 1,1, не более |
| 7. Средний размер гранул d50, мм | 0,54-0,64 |
| 8. Насыпная плотность при поставке (± 5%), г/л | 620 |
| 9. Плотность, г/мл | ~1,04 |
| 10. Влагосодержание (в форме поставки), вес. % | ~61-66 |
| 11. Общая обменная емкость (в форме поставки), экв./л | 1,3, не менее |
| 12. Дыхательная разность (свободное основание / Cl- - Cl-), % | ~24, не более |
| 13. Стабильность в pH-диапазоне | 0-14 |
| 14. Сохранность продукта (после поставки) | 2 года, не более |
| 15. Сохранность продукта в диапазоне температур, ºC | -20 – +40 |

5. Требования к поставщику/подрядчику (опыт работы, наличие лицензий, сертификатов, квалифицированного персонала, необходимой техники и т.п.):

-при поставке Товара должен прилагаться паспорт безопасности химической продукции, сертификат качества (паспорт) на поставляемый Товар на русском языке и (для товаров иностранного производства) на языке страны-производителя.

6. Послепродажное обслуживание (наличие в регионе эксплуатации сервисных центров, сроки гарантии, периодичность технического обслуживания и т.п.):

6.1. Катионит Amberlite HPR1100 Na производства Dow Chemical Company, США:

-гарантийный срок хранения Товара – не менее 3 лет со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

6.2 Катионит Lewatit MonoPlus TP207 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия

6.3.Катионит Lewatit MonoPlus SP 112H производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия

6.4. Анионит Lewatit MonoPlus MP 64 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия:

-гарантийный срок хранения Товара – 2 года со дня изготовления.

-товар должен поставляться с не менее, чем 80% запасом срока годности.

7. Количество МТР / объем работ / объем услуг:

7.1. Катионит Amberlite HPR1100 Na производства Dow Chemical Company, США – 500 л.

7.2. Катионит Lewatit MonoPlus TP207 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия- 500 л.

7.3. Катионит Lewatit MonoPlus SP112H производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия – 250 л.

7.4. Анионит Lewatit MonoPlus MP 64 производства Lanxess Deutshland GmbH, Германия – 250 л.

8. Предпочтительный срок (дата, период) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг: Поставка материалов осуществляется в течение 40 (Сорока) календарных дней с момента заключения Договора.

9. Место (указывается регион / если целесообразно указать адрес, то указывается адрес) поставки МТР / выполнения работ / оказания услуг:

-доставка осуществляется силами и средствами Поставщика до склада Заказчика

АО «ЗПП», г. Йошкар-Ола, ул. Суворова,26

10.Иное:

-товар должен быть в оригинальной упаковке (мешок объемом 25 л).

-упаковка должна обеспечивать сохранность Товара при транспортировании, погрузочно-разгрузочных работах и хранении.

-упаковка Товара должна быть без повреждений и нарушения целостности.

-поставляемый Товар не классифицируется как опасный материал.